|  | РУКОВОДСТВО YVL A.1 / 22.11.2013 |
| --- | --- |

РЕГУЛИРУЮЩИЙ НАДЗОР ЗА БЕЗОПАСНОСТЬЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ

1	Введение	5

2	Область применения	6

3	Требования, связанные с лицензированием	6

3.1	Подача заявки на получение принципиального решения Государственного совета	6

3.2	Подготовка к подаче заявки на получение лицензии на сооружение	7

3.3	Подача заявки на получение лицензии на сооружение ядерной установки	7

3.4	Деятельность во время сооружения ядерной установки	8

3.5	Подача заявки на получение лицензии на эксплуатацию ядерной установки	9

3.6	Ввод в эксплуатацию ядерной установки	10

3.7	Доставка ядерного топлива на ядерную установку и начало ее эксплуатации	10

3.8	Эксплуатация ядерной установки	11

3.9	Продление срока действия лицензии на эксплуатацию ядерной установки и периодическая оценка безопасности	12

3.10	Вывод из эксплуатации ядерной установки и обращение с ядерными отходами	12

3.11	Прочие лицензии и заявления, относящиеся к использованию атомной энергии	12

3.12	Представление документации в STUK	14

3.13	Внесение модификаций и изменений в документацию по ядерной установке, организации и безопасности	15

4	Регулирующий надзор со стороны надзорного органа по радиационной и ядерной безопасности	17

4.1	Оценка заявки на получение принципиального решения	17

4.2	Обработка заявки на получение лицензии на сооружение ядерной установки 	17

4.3	Регулирующий контроль за сооружением ядерной установки	18

4.4	Обработка заявки на получение лицензии на эксплуатацию ядерной установки	18

продолжение

Настоящее руководство должно вступить в силу 01.12.2013 и действовать впредь до получения дальнейших распоряжений. Настоящее руководство заменяет Руководства YVL 1.1, YVL 1.2 и YVL 1.16. Применительно к находящимся в эксплуатации и строящимся ядерным установкам настоящее руководство должно вводиться в действие по отдельному решению STUK.

Первое издание	ISBN 978-952-309-034-7 (печатный экземпляр) Kopijyvä Oy 2014

Хельсинки 2013	ISBN 978-952-309-035-4 (pdf)

ISBN 978-952-309-036-1 (html)

| STUK • SÄTEILYTURVAKESKUS STRÄLSÄKERHETSCENTRALEN / НАДЗОРНЫЙ ОРГАН ПО РАДИАЦИОННОЙ И ЯДЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ | Osoite/Адрес • Laippatie 4, 00880 Хельсинки Postiosoite/Почтовый адрес • PL/А/я 14, FIN-00881 Хельсинки, ФИНЛЯНДИЯ Puh./Тел. (09) 759 881, +358 9 759 881 • Факс (09) 759 88 500, +358 9 759 88 500 • www.stuk.fi |
| --- | --- |

РУКОВОДСТВО YVL A.1/ 22.11.2013

4.5	Ввод в эксплуатацию	19

4.6	Верификация готовности к вводу в эксплуатацию	19

4.7	Регулирующий контроль за эксплуатацией ядерной установки	20

4.8	Продление срока действия лицензии на эксплуатацию и периодическая оценка безопасности	21

4.9	Оценка опыта эксплуатации и обмен информацией	21

4.10	Другие виды регулирующего контроля за использованием атомной энергии	22

4.11	Регулирующий контроль за выводом из эксплуатации и обращением с ядерными отходами	22

4.12	Контроль за ядерными материалами	22

4.13	Меры ответственности за ядерный ущерб	22

Определения	23

Ссылки	26

ПРИЛОЖЕНИЕ A	Документация, которую необходимо представить в STUK 
в связи с заявкой на получение принципиального решения и процессом лицензирования	27

A.1	Заявка на получение принципиального решения	27

A.2	Заявка на получение лицензии на сооружение	27

A.3	Заявка на получение лицензии на эксплуатацию	31

A.4	Продление срока действия лицензии на эксплуатацию и периодическая оценка безопасности	34

ПРИЛОЖЕНИЕ B	Предоставление документов в STUK	37

B.1	Структура документа	37

B.2	Содержание и манера изложения документа	38

B.3	Представление документов	39

B.4	Документы, предоставляемые в электронном виде	39

B.5	Поправки к документам	39

B.6	Документальные материалы	39

B.7	Размещение документов в открытом доступе	40

ПРИЛОЖЕНИЕ C	Меры ответственности за ядерный ущерб	41

C.1	Общая информация	41

C.2	Обязательства лицензиата	41

Предоставление полномочий

Согласно разделу 7 r Закона «Об атомной энергии» (990/1987), задачей Надзорного органа по радиационной и ядерной безопасности (STUK) является разработка детальных требований безопасности для реализации уровня безопасности в соответствии с Законом «Об атомной энергии».

Правила применения

Публикация руководства YVL сама по себе не должна менять решений, принятых STUK до публикации руководства. STUK принимает отдельное решение о том, каким образом новое или обновленное руководство YVL должно применяться в отношении эксплуатируемых или строящихся ядерных установок, а также оперативной деятельности лицензиатов, лишь выслушав мнения заинтересованных сторон. Применительно к новым ядерным установкам и к прочим случаям использования атомной энергии настоящее руководство должно применяться в существующем виде.

При рассмотрении применения представленных в руководствах YVL новых требований безопасности к эксплуатируемым или строящимся ядерным установкам STUK принимает во внимание принципы, установленные в разделе 7 a Закона «Об атомной энергии» (990/1987): Безопасность при использовании атомной энергии должна поддерживаться на самом высоком уровне, насколько это практически возможно. Для дальнейшего укрепления безопасности должны приниматься меры, которые могут считаться обоснованными с учетом опыта эксплуатации, исследований безопасности, а также развития науки и техники.

Согласно разделу 7 r (3) Закона «Об атомной энергии», требования Надзорного органа по радиационной и ядерной безопасности (STUK), предъявляемые к безопасности, являются обязательными для лицензиата, при этом за лицензиатом оставлено право предлагать альтернативную методику или решение, отличное от изложенного в нормах и правилах. Если лицензиат может представить убедительные доказательства того, что предлагаемая методика или решение обеспечивает соблюдение стандартов безопасности в соответствии с настоящим законом, Надзорный орган по радиационной и ядерной безопасности (STUK) вправе утвердить методику или решение, способствующее достижению указанного уровня безопасности.

Перевод. Исходный текст на финском языке.

1	Введение

- Общие основания для использования атомной энергии и требования к безопасности ее использования изложены в Законе «Об атомной энергии»» (990/1987) и Постановлении «Об атомной энергии» (161/1988).

- Общие требования, касающиеся безопасного использования атомной энергии, изложены в главе 2 Закона «Об атомной энергии».

- В соответствии с разделом 7 q Закона «Об атомной энергии» уточняющие общие нормы и правила безопасности при использовании атомной энергии представлены в Постановлении Государственного совета «О безопасности атомных электростанций», Постановлении Государственного совета «О мерах физической безопасности при использовании атомной энергии», Постановлении Государственного совета «О противоаварийных мероприятиях на атомных электростанциях» и Постановлении Государственного совета «О безопасности при захоронении ядерных отходов».

- Предварительным условием обеспечения безопасности использования атомной энергии является понимание и соблюдение требований безопасности, представленных в законодательных актах, распоряжениях и официальных руководствах, на всех этапах использования атомной энергии, а также обязательство всех сторон выполнять их.

- Использование атомной энергии является лицензируемым видом деятельности, за исключением случаев, описанных в главе 3 Закона «Об атомной энергии», касающихся использования атомной энергии, не требующего лицензирования. Все заявки на получение принципиального решения, связанные с ядерной установкой, заявки на получение лицензий для ядерной установки, включая лицензии на сооружение и эксплуатацию и заявки на продление срока действий этих лицензий, а также заявки на получение лицензий на добычу и обогащение руды с целью производства урана или тория, представляются в Государственный совет. Прочие заявки на получение лицензий, относящихся к использованию атомной энергии, необходимо представлять в лицензирующий орган в соответствии с разделом 16 Закона «Об атомной энергии».

- Обязательства лицензиата установлены в разделе 9 Закона «Об атомной энергии». Лицензиат обязан обеспечить безопасное использование атомной энергии. Данное обязательство не подлежит отмене или передаче другим сторонам. В обязательства лицензиата входит обеспечение физической защиты, планирование противоаварийных мероприятий и прочие мероприятия, необходимые для ограничения ядерного ущерба и которые не входят в обязанности уполномоченных органов.

107. В разделе 55 Закона «Об атомной энергии» в отношении правовых основ регулирующего контроля за безопасным использованием атомной энергии, осуществляемого STUK, установлено следующее: Надзорный орган по радиационной и ядерной безопасности (STUK) несет ответственность за надзор за безопасным использованием атомной энергии. Кроме того, в ответственность STUK входит участие в надзоре за физической защитой и планированием противоаварийных мероприятий и необходимый контроль за использованием атомной энергии для предотвращения распространения ядерного оружия.

В главах 8 и 10 Закона «Об атомной энергии», а также в главе 15 Постановления «Об атомной энергии» указаны правовые основы обязанностей и прав в отношении надзора, установленные для STUK.

- В разделе 56 Закона «Об атомной энергии» установлены правовые основы для подготовительных работ, связанных с безопасным использованием атомной энергии и мер физической ядерной безопасности, выполняемых Консультативным комитетом по ядерной безопасности и Консультативным комитетом по физической ядерной безопасности. Консультативные комитеты, создаваемые Государственным советом, осуществляют свою деятельность совместно со STUK. Консультативные комитеты выдают заключения по заявкам на получение лицензий, связанным с использованием атомной энергии, по нормативным актам, связанным с безопасным использованием атомной энергии и мерами физической ядерной безопасности, а также по другим запросам STUK.

- Помимо национального законодательства, использование атомной энергии регулируется Договором об учреждении Европейского сообщества по атомной энергии [15], нормативными актами Европейской комиссии и Совета, а также рядом договоров, относящихся к атомной энергетике.

110. Ядерная и радиационная безопасность включает в себя мероприятия по безопасности, физической безопасности, противоаварийные мероприятия и контроль за ядерными материалами на всех этапах использования атомной энергии. Все это необходимо для достижения одной общей цели: защитить людей, общество, окружающую среду и будущие поколения от пагубного воздействия ионизирующего излучения. В отношении мероприятий по безопасности, физической безопасности и противоаварийным мероприятиям, а также контроля за ядерными материалами используется общий принцип обеспечения разумно достижимого высокого уровня безопасности. При использовании атомной энергии мероприятия по обеспечению безопасности, физической безопасности и противоаварийные мероприятия, а также меры по контролю за ядерными материалами необходимо согласовывать таким образом, чтобы использовать их сходство и избежать возможных противоречий, насколько это практически осуществимо.

2	Область применения

- В настоящем руководстве представлен итоговый отчет по обязательствам, предъявляемым как к соискателю лицензии, так и к лицензиату, а также мероприятия регулирующего контроля, принимаемые STUK при обработке заявки на получение лицензии на использование атомной энергии и на различных этапах проектирования, сооружения, ввода и вывода из эксплуатации ядерной установки.

- Подробные требования ядерной безопасности на различных этапах использования атомной энергии указаны в других руководствах YVL, относящихся к конкретным отдельным темам.

- Настоящее руководство относится к ядерным установкам, которыми являются атомные электростанции, исследовательские реакторы, предприятия, занимающиеся крупномасштабным захоронением ядерных отходов, а также предприятия, осуществляющие крупномасштабное изготовление, производство, использование, обращение и хранение ядерных материалов или ядерных отходов.

- В руководстве также представлен итоговый отчет по контролю за безопасностью, относящийся к прочим способам использования атомной энергии. К прочим способам использования атомной энергии относятся добыча и обогащение руды с целью производства урана или тория; обладание, изготовление, производство, передача, обращение, использование, хранение, транспортировка и импорт ядерных материалов и ядерных отходов; экспорт ядерных отходов; и обладание, изготовление, сбор и импорт других объектов ядерного применения.

- Экспорт, брокерские услуги и транзит объектов ядерного применения регулируется Постановлением Совета, относящимся к установлению режима ЕС для контроля за экспортом, передачей, брокерскими услугами и транзитом изделий двойного назначения [20], а также национальный Закон «Об экспортном контроле за изделиями двойного назначения» [4]. Официальной инстанцией, ответственной за экспортный контроль объектов ядерного применения, является Министерство иностранных дел. Контроль за ядерными материалами и соответствующие требования представлены в Руководстве YVL D.1 «Регулирующий контроль за гарантиями безопасности и нераспространения».

- В настоящем руководстве представлен итоговый отчет по процедуре, с помощью которой инспектирующая организация может подать заявку на получение аккредитации для осуществления своей деятельности в качестве уполномоченного инспектирующего органа, утвержденного STUK, а также процедура, с помощью которой лицензиат может запросить утверждение собственной инспектирующей организации.

- Для обеспечения радиационной безопасности при использовании атомной энергии, наряду с руководствами YVL, применяются также руководства регулирующего органа по радиационной безопасности (руководства ST), изданные STUK. В число руководств ST, применимых к использованию атомной энергии, входят Руководства ST 7.1–7.5, относящиеся к контролю за дозами радиационного облучения, а также Руководство ST 5.7, относящееся к перевозкам радиоактивных отходов и отработавшего ядерного топлива.

3	Требования, связанные с лицензированием

3.1	Подача заявки на получение принципиального решения Государственного совета

- Предварительным условием сооружения ядерной установки, имеющей большое значение, в соответствии с разделом 11 Закона «Об атомной энергии» является получение принципиального решения Государственного совета о том, что проект строительства не противоречит общественным интересам.

- Положения и инструкции, относящиеся к подаче заявки и обработке принципиального решения, изложены в главе 4 Закона «Об атомной энергии», а уточняющие их требования по данному вопросу содержатся в главе 4 Постановления «Об атомной энергии». Заявку на получение принципиального решения необходимо направлять вместе с документами, требующимися согласно разделу 24 данного постановления. В заявке можно представить один или несколько вариантов площадки ядерной установки и типа установки для окончательного выбора.

303. В соответствии с Постановлением «Об атомной энергии» при подаче заявки на получение принципиального решения Государственного совета соискателю лицензии необходимо представить отчет по оценке, соответствующий Закону «Об оценке воздействия на окружающую среду», а также заключение координирующего органа власти по отчету по оценке.

304. Помимо приложений, требуемых в разделе 24 Постановления «Об атомной энергии», при подаче заявки на получение принципиального решения Государственного совета необходимо также представить в STUK для ознакомления документы, указанные в разделе A.1 приложения A к настоящему руководству. По запросу Министерства занятости и экономики STUK составляет предварительную оценку безопасности и для этого может по своему усмотрению запросить уточняющие сведения о каждом проекте станции.

3.2	Подготовка к подаче заявки на получение лицензии на сооружение

- Организация, получившая принципиальное решение Государственного совета о сооружении атомной электростанции, должна представить для ознакомления в STUK требования, предъявляемые к проектированию систем безопасности и лицензированию станции, указанные в приглашении к участию в торгах.

- Организация, получившая принципиальное решение Государственного совета о сооружении атомной электростанции, должна представить в STUK в ознакомительных целях программу аудита о кандидатах в поставщики атомной электростанции.

- Организация, получившая принципиальное решение Государственного совета о сооружении ядерной установки, должна представить в STUK в ознакомительных целях план подготовительных работ, выполняемых организацией при подаче заявки на получение лицензии на сооружение.

- В соответствии с разделом 9 Закона «Об атомной энергии» организация, осуществляющая подготовку к сооружению и эксплуатации ядерной установки, должна обладать процедурами, достаточными для гарантии того, что все прочие организации, вовлеченные в ее деятельность, будут соблюдать требования радиационной и ядерной безопасности при использовании атомной энергии.

- До выдачи Государственным советом лицензии на сооружение организация с целью начала изготовления конструкций или компонентов, относящихся к безопасности ядерной установки, должна обратиться с запросом о проведении проверки и об утверждении планов и проектов указанных конструкций или компонентов в соответствии с требованиями раздела 55 (5) Закона «Об атомной энергии». На основании решения STUK изготовление компонентов и конструкций, требующее особенно долгого времени, может быть начато до выдачи лицензии на сооружение. В соответствии с разделом 55 (5) Закона «Об атомной энергии» до выдачи лицензии на сооружение на площадке станции нельзя начинать никакие работы, связанные с конструкциями, влияющими на ядерную безопасность. Вопросы, относящиеся к началу изготовления конструкций и материалов, а также к подготовке площадки станции до выдачи лицензии на сооружение, рассматриваются в Руководстве YVL A.5.

- В целях осуществления контроля за ядерными материалами организация, получившая принципиальное решение о сооружении ядерной установки, должна в течение 60 суток с момента одобрения Парламентом принципиального решения по ядерной установке представить в Европейскую комиссию и STUK предварительный проект по новой установке. Более подробно требования изложены в Руководстве YVL D.1.

3.3	Подача заявки на получение лицензии на сооружение ядерной установки

311. Заявку на получение лицензии на сооружение ядерной установки необходимо зарегистрировать в Государственном совете. Положения, относящиеся к регистрации и обработке заявки на получение лицензии, изложены в разделах 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25 и 25 a Закона «Об атомной энергии», а также в разделах 31, 32, 35, 37, 37 a, 38, 39 и 40 Постановления «Об атомной энергии». К заявке на получение лицензии на сооружение необходимо приложить информацию, требуемую в разделе 32 Постановления «Об атомной энергии».

312. Предварительные условия для выдачи лицензии на сооружение указаны в разделе 19 Закона «Об атомной энергии».

- При подаче заявки на получение лицензии на сооружение в STUK для утверждения необходимо представить документы, указанные в разделе 35 Постановления «Об атомной энергии». Также на утверждение, как правило, представляются любые другие отчеты, необходимые STUK согласно разделу 35 (2) данного постановления. Данные документы перечислены в разделе A.2 приложения A к настоящему руководству.

- В соответствии с разделом 55 (5) Закона «Об атомной энергии» конструкции и компоненты, проверенные и утвержденные Надзорным органом по радиационной и ядерной безопасности, можно использовать для строительства ядерной установки только в том случае, если они соответствуют положениям лицензии на сооружение. Соискатель лицензии должен представить итоговый отчет о решениях по компонентам и конструкциям, выпущенный согласно разделу 55 (5) указанного закона, а также обеспечить их соответствие документам, включенным в заявку на получение лицензии на сооружение. Лицензиат должен устранить все противоречия до начала использования компонентов и конструкций для сооружения ядерной установки.

- В соответствии с разделом 7 k Закона «Об атомной энергии» лицензиат назначает ответственного руководителя и его заместителя для сооружения ядерной установки. Требования, предъявляемые к квалификации ответственного руководителя ядерной установки, указаны в разделе 125 Постановления «Об атомной энергии». Более подробные требования к ответственному руководителю указаны в Руководствах YVL A.4 и YVL A.5. При подаче заявки на получение лицензии на сооружение ответственный руководитель и его заместитель должны быть представлены для утверждения в STUK.

- Для сооружения ядерной установки лицензиат должен назначить лиц, ответственных за обеспечение противоаварийных мероприятий, мер физической безопасности и деятельности по контролю за ядерными материалами на установке, а также их заместителей согласно разделу 7 i Закона «Об атомной энергии». В STUK необходимо запрашивать утверждение отдельных лиц, предложенных на вышеозначенные должности. Более подробные требования к ответственным лицам указаны в Руководствах YVL A.4, A.11, C.5 и D.1.

3.4	Деятельность во время сооружения ядерной установки

317. В соответствии с разделом 108 Постановления «Об атомной энергии» различные этапы сооружения ядерной установки могут быть начаты только после того, как Надзорный орган по радиационной и ядерной безопасности (STUK), основываясь на документах, указанных в разделе 35 и прочих подробных планах и документах, установит, что для каждого этапа во внимание приняты все факторы, связанные с безопасностью, а также нормы и правила безопасности.

- В соответствии с разделом 60 a Закона «Об атомной энергии» Надзорный орган по радиационной и ядерной безопасности (STUK) утверждает обязанности изготовителей корпусного оборудования для АЭС, а также инспектирующие организации, испытательные организации и квалификационный орган для выполнения задач, связанных с контролем корпусного оборудования, стальных и бетонных конструкций и механического оборудования ядерных установок в объеме, определенном Надзорным органом по радиационной и ядерной безопасности. Надзорный орган по радиационной и ядерной безопасности осуществляет надзор за деятельностью инспектирующей организации, испытательной организации и квалификационного органа.

- В соответствии с разделом 60 a Закона «Об атомной энергии» инспектирующая организация должна подать в STUK заявку на получение лицензии на выполнение обязанностей по проверке в качестве уполномоченного инспектирующего органа. Требования, предъявляемые к уполномоченному инспектирующему органу, указаны в Руководстве YVL E.1.

- Лицензиат должен подать в STUK или в уполномоченный орган инспекции заявку на утверждение требуемых подробных планов и проектов конструкций и компонентов. Общее разделение сфер ответственности за проведение инспекций указано в Руководстве YVL E.1.

- В соответствии с Руководством YVL E.3 лицензиат должен подать заявку на утверждение изготовителя корпусного оборудования для АЭС.

322. В соответствии с разделом 113 Постановления «Об атомной энергии» испытания методами неразрушающего контроля конструкций и компонентов ядерной установки, важных с точки зрения ядерной безопасности, может осуществлять только испытательная организация, утвержденная Надзорным органом по радиационной и ядерной безопасности. Требования относительно данных утверждений указаны в Руководстве YVL E.12.

- Лицензиат должен подать в STUK заявку на получение лицензии для собственной инспектирующей организации, для квалификационного органа и для организаций, осуществляющих испытания методами неразрушающего контроля (НРК) в отношении компонентов и конструкций классов безопасности 1 и 2. Более подробные требования указаны в Руководствах YVL E.1, E.5 и E.12.

- В Руководстве YVL E.1 перечислены инспекции устройств и конструкций, для проведения которых лицензиат должен запрашивать STUK или утвержденный STUK уполномоченный инспектирующий орган.

- Если в процессе проверки, осуществляемой во время сооружения ядерной установки, STUK или уполномоченный инспектирующий орган обнаруживают какое-либо отклонение от норм безопасности, лицензиат обязан исправить ситуацию (глава 10 Закона «Об атомной энергии»).

- В целях контроля за ядерными материалами соискатель лицензии должен, в соответствии с Постановлением Европейской комиссии № 302/2005, представить базовые технические данные (БТД) по новой ядерной установке в Европейскую комиссию и STUK как можно раньше, но не позднее чем за 200 дней до предполагаемой даты приемки первой поставки ядерных материалов. В процессе уточнения информации соискатель лицензии должен дополнять и обновлять базовые технические данные. Более подробно нормы изложены в Руководстве YVL D.1.

3.5	Подача заявки на получение лицензии на эксплуатацию ядерной установки

327. Заявку на получение лицензии на эксплуатацию ядерной установки необходимо направлять в Государственный совет. Положения, относящиеся к регистрации и обработке заявки на получение лицензии, изложены в разделах 16, 17, 20, 23, 24 и 25 Закона «Об атомной энергии», а также в разделах 33, 34, 36, 37, 38, 39 и 40 Постановления «Об атомной энергии». К заявке необходимо приложить документы, перечисленные в разделе 34 данного постановления.

- Предварительные условия выдачи лицензии на эксплуатацию указаны в разделе 20 Закона «Об атомной энергии».

- При направлении заявки на получение лицензии на эксплуатацию в STUK должны быть представлены документы, перечисленные в разделе 36 Постановления «Об атомной энергии», а также любые другие отчеты, требуемые STUK согласно разделу 36 (3) данного постановления. Данные документы перечислены в разделе A.3 приложения A к настоящему руководству.

- В соответствии с разделом 7 k Закона «Об атомной энергии» лицензиат должен назначить руководителя и его заместителя, ответственных за эксплуатацию ядерной установки. Требования, предъявляемые к квалификации ответственного руководителя ядерной установки, указаны в разделе 125 Постановления «Об атомной энергии». Более подробные требования к ответственному руководителю указаны в Руководстве YVL A.4. Ответственный руководитель и его заместитель должны быть представлены в STUK для утверждения при подаче заявки на получение лицензии на эксплуатацию.

- Согласно разделу 7 i Закона «Об атомной энергии» лицензиат должен назначить лиц, ответственных за обеспечение противоаварийных мероприятий, мер физической безопасности и деятельности по контролю за ядерными материалами на ядерной установке, а также их заместителей. Более подробные требования в отношении данных должностей и задач указаны в Руководстве YVL A.4, A.11, C.5 и D.1. Утверждение вышеозначенных ответственных лиц и их заместителей необходимо запрашивать у STUK для каждой конкретной задачи или должности.

- В соответствии с разделом 7 i Закона «Об атомной энергии» лицензиат должен запросить у STUK утверждение операторов, работающих в пункте управления ядерной установки. Более подробные требования, предъявляемые к операторам ядерной установки и порядку их утверждения, указаны в Руководстве YVL А.4.

- Соискатель лицензии должен представить в Министерство занятости и экономики общую информацию относительно обращения с ядерными отходами на вводимых в эксплуатацию ядерных установках и оценку выбросов радиоактивных веществ в процессе эксплуатации, которую, в соответствии со статьей 37 Договора об учреждении Европейского сообщества по атомной энергии [15], необходимо представить в Европейскую комиссию. По возможности данные сведения необходимо представить за один год, но не позднее чем за шесть месяцев до выдачи лицензии для новых установок, в процессе эксплуатации которых образуются выбросы радиоактивных веществ или ядерные отходы, либо до начала вывода из эксплуатации ядерной установки. В отношении представления данных сведений Европейской комиссией выпущена Рекомендация 2010/635/Евратом [21].

3.6	Ввод в эксплуатацию ядерной установки

- В разделе 110 Постановления «Об атомной энергии» предусмотрено, что различные этапы ввода в эксплуатацию ядерной установки можно начинать только после того, как Надзорный орган по радиационной и ядерной безопасности (STUK) установит, [– –] что для каждого этапа были в достаточной степени учтены факторы, влияющие на безопасность, и нормы, связанные с обеспечением безопасности.

- Лицензиату требуется продемонстрировать то, что системы, конструкции и компоненты вводимой в эксплуатацию ядерной установки, а также установка во всей своей совокупности построены таким образом, что все они работают в соответствии с проектом и что лицензиат обладает достаточной степенью организации работ и достаточными инструкциями. Более подробные требования, относящиеся к вводу в эксплуатацию, изложены в приложении A к Руководству YVL А.5.

3.7	Доставка ядерного топлива на ядерную установку и начало ее эксплуатации

336. В разделе 20 Закона «Об атомной энергии» указаны общие предварительные условия выдачи лицензии на эксплуатацию, а также сказано, что на основании выданной лицензии на эксплуатацию к эксплуатации ядерной установки нельзя приступать до того, как:

1)	Надзорный орган по радиационной и ядерной безопасности (STUK) установит, что ядерная установка отвечает всем требованиям безопасности, что меры физической защиты и планирование противоаварийных мероприятий являются достаточными, что необходимый контроль в целях предотвращения распространения ядерного оружия организован должным образом и что ответственность лицензиата ядерной установки в отношении возмещения убытков на случай ядерного ущерба организована установленным образом; и

2)	Министерство торговли и промышленности установит, что подготовка к несению расходов по обращению с отходами организована в соответствии с требованиями, указанными в главе 7.

- До начала доставки свежего ядерного топлива на атомную электростанцию лицензиат должен убедиться, что системы и компоненты, предназначенные для безопасного обращения с ядерным топливом, его хранения и контроля, находятся в работоспособном состоянии; и что готовы необходимые для использования ядерных материалов меры радиационной защиты, физической безопасности и противоаварийные мероприятия. Предварительным условием для начала доставки свежего ядерного топлива является подтверждение STUK готовности лицензиата к безопасной приемке свежего ядерного топлива, как указано в разделе 110 a Постановления «Об атомной энергии», и к приемке прочих планов и проектов, связанных с обращением и размещением топлива из данной доставляемой партии. В Руководствах YVL A.11, C.5 и D.2 изложены подробные требования, предъявляемые к мерам по физической безопасности и противоаварийным мероприятиям, а также к транспортировке ядерного топлива.

- Необходимым предварительным условием для начала загрузки ядерного топлива на основании выданной лицензии является подтверждение STUK выполнения всех установленных предварительных условий, указанных в разделе 20 (2) Закона «Об атомной энергии», и утверждение заявки на загрузку топлива, а также отчетов о поведении реактора и ядерного топлива во время первого цикла эксплуатации. В Руководствах YVL E.2 и A.5 указаны более подробные требования, предъявляемые к началу использования ядерного топлива.

339. Под началом использования промежуточного хранилища отработавшего ядерного топлива и завода по инкапсуляции ОЯТ понимают момент, когда открывается внешняя крышка контейнера для морских перевозок или транспортировочного контейнера. Обязательным предварительным условием снятия крышки является выдача Государственным советом лицензии на эксплуатацию и подтверждение STUK выполнения установленных предварительных условий, указанных в требовании 336 выше и утверждение прочих планов и проектов, связанных с обращением и размещением топлива из данной поставки или транспортной партии.

340. Под началом использования установки по окончательному захоронению понимают момент, когда начинается перемещение ядерных отходов в установку. Предварительным условием для начала использования является выдача Государственным советом лицензии на эксплуатацию и подтверждение STUK выполнения необходимых предварительных условий, указанных в пункте 336 выше, а также утверждение планов и проектов, связанных с обращением и размещением отработавшего ядерного топлива из данной транспортной партии.

3.8	Эксплуатация ядерной установки

- В соответствии с разделом 7 a Закона «Об атомной энергии» безопасность при использовании атомной энергии необходимо поддерживать на максимально высоком уровне, достижимом путем практических мер. Для дальнейшего укрепления безопасности должны приниматься меры, которые могут считаться обоснованными с учетом опыта эксплуатации, исследований безопасности, а также развития науки и техники.

- В соответствии с разделом 7 е Закона «Об атомной энергии» соблюдение требований, предъявляемых к безопасности ядерной установки, должно быть надлежащим образом подтверждено. Общую безопасность ядерной установки необходимо оценивать через регулярные промежутки времени.

- В разделе 3 Постановления Государственного совета «О безопасности атомных электростанций» (717/2013) указаны общие требования, предъявляемые к оценке и верификации безопасности атомной электростанции.

Оценка и верификация безопасности атомной электростанции в период эксплуатации рассматривается в главе 6 данного постановления, а также в тех разделах руководств YVL, в которых изложены требования, предъявляемые ко всему жизненному циклу станции. Ведение работ подробно описано в Руководствах YVL A.6, YVL A.7, YVL A.8, YVL A.9, YVL A.10 и YVL B.3, а также в Руководствах YVL E.3 и E.5 в отношении эксплуатационного контроля корпусного оборудования.

344.	 Общие требования и инструкции, предъявляемые к обеспечению безопасной эксплуатации завода по инкапсуляции ОЯТ и установки по окончательному захоронению, а также прочих установок, связанных с ядерными отходами, указаны в разделе 18 Постановления Государственного совета «О безопасности при захоронении ядерных отходов» 736/2008, а также в Руководствах YVL D.3 и D.5.

- В соответствии с разделом 7 Закона «Об атомной энергии» предварительным условием для использования атомной энергии является достаточная физическая защита и планирование противоаварийных мероприятий, а также другие меры ограничения ядерного ущерба и защиты атомной энергии от противозаконной деятельности.

- В соответствии с разделом 7 l Закона «Об атомной энергии» меры физической безопасности использования атомной энергии должны основываться на имеющихся сценариях угроз и анализах потребности в защите.

- Помимо мер по обеспечению физической безопасности, во время эксплуатации ядерной установки необходимо соблюдать требования Постановлений Государственного совета «О безопасности атомных электростанций» (717/2013), «О мерах физической безопасности при использовании атомной энергии» (734/2008), а также Руководств YVL A.11 и YVL A.12.

- Во время эксплуатации атомной электростанции необходимо обеспечить готовность к авариям и событиям, представляющим угрозу для безопасности, при помощи противоаварийных мероприятий. Требования, предъявляемые к таким противоаварийным мероприятиям, указаны в Постановлении Государственного совета «О противоаварийных мероприятиях на атомных электростанциях» (716/2013), а также в Руководстве YVL C.5.

- Во время эксплуатации ядерной установки лицензиат должен направить в STUK запрос о проведении инспекции на всех объектах, где это требуется. Такие объекты определены в руководствах YVL в соответствии с технологическими областями, а также в требовании 425 главы 4.7 настоящего руководства.

- Лицензиат должен ежегодно представлять в STUK для ознакомления договоры о страховании мер ответственности за ядерный ущерб. Меры ответственности за ядерный ущерб подробно описаны в приложении C к настоящему руководству.

- В соответствии с разделом 9 Закона «Об атомной энергии» лицензиат, в результате деятельности которого появляются или появились ядерные отходы (лицензиат, взявший на себя обязательство по обращению с отходами), несет ответственность за все мероприятия по обращению с ядерными отходами и за надлежащую подготовку к ним, а также за связанные с этим расходы (обязательство по обращению с отходами).

Более подробные указания, касающиеся реализации обязательства по обращению с отходами, а также составления отчетности во время эксплуатации содержатся в разделе 28 Закона «Об атомной энергии», разделах 74 и 75 Постановления «Об атомной энергии», а также в Руководстве YVL А.9.

3.9	Продление срока действия лицензии на эксплуатацию ядерной установки и периодическая оценка безопасности

352. При подаче запроса на продление срока действия лицензии на эксплуатацию эксплуатируемой ядерной установки необходимо соблюдать тот же порядок действий, что и при подаче заявки на получение лицензии на эксплуатацию для новой ядерной установки. Продление срока действия лицензии на эксплуатацию всегда включает в себя периодическую оценку безопасности установки.

В соответствии с разделом 24 Закона «Об атомной энергии» лицензия, за исключением лицензии на сооружение, выдается на определенный срок. При рассмотрении длительности срока лицензии особое внимание необходимо уделять обеспечению безопасности и предполагаемому сроку эксплуатации. [ – – ].

Законодательством не регулируется продолжительность срока действия лицензии на эксплуатацию. В своей заявке лицензиат должен предложить срок действия лицензии и обосновать его в том числе состоянием ядерной установки и ее запланированной дальнейшей эксплуатацией. Если лицензия на эксплуатацию атомной электростанции выдается на срок, значительно превышающий 10 лет, лицензиат должен провести периодическую оценку безопасности установки и представить ее результаты на утверждение в STUK приблизительно через 10 лет со дня выдачи лицензии на эксплуатацию или со дня предыдущей периодической оценки безопасности. Периодическая оценка безопасности для установок по обращению с ядерными отходами должна выполняться каждые 15 лет. Если срок действия лицензии, выданной на эксплуатацию ядерной установки, превышает 10 лет или срок действия лицензии на эксплуатацию установки по обращению с ядерными отходами превышает 15 лет, лицензиат должен в своей заявке предложить периодическую оценку безопасности на срок действия лицензии на эксплуатацию.

353. Для проведения периодической оценки безопасности в течение срока действия лицензии на эксплуатацию в STUK необходимо представить отчеты по безопасности, аналогичные тем, которые представляются при подаче заявки на продление срока действия лицензии на эксплуатацию. В указанных отчетах должна содержаться также оценка лицензиата в отношении текущего состояния безопасности конкретной ядерной установки, возможных улучшений и поддержания безопасности в будущем. Требования, предъявляемые к данным документам, указаны в разделе А. 4 приложения A к настоящему руководству.

354. Перед составлением отчетов, относящихся к периодической оценке безопасности, лицензиат должен представить в STUK для ознакомления план, относящийся к методике оценки, и отчеты, составленные в связи с данной оценкой. Инструкции по проведению периодической оценки безопасности приведены в Серии норм по безопасности МАГАТЭ, Специальном руководстве по безопасности № SSG-25, Периодической оценке безопасности атомных электростанций [29].

3.10	Вывод из эксплуатации ядерной установки и обращение с ядерными отходами

- При выполнении обязательства об обращении с ядерными отходами и обеспечении покрытия расходов лицензиат обязан соблюдать требования, указанные в главах 6 и 7 Закона «Об атомной энергии», а также в главах 12 и 13 Постановления «Об атомной энергии». Дополнительные требования изложены в Постановлении Государственного совета «О безопасности при захоронении ядерных отходов», а также в Руководствах YVL D.3, D.4 и YVL D.5.

- Лицензиат должен запланировать вывод ядерной установки из эксплуатации в соответствии с общими требованиями, изложенными в разделе 7 g Закона «Об атомной энергии». Подробные требования, предъявляемые к выводу из эксплуатации ядерной установки, указаны в Руководстве YVL D.4.

3.11	Прочие лицензии и заявления, относящиеся к использованию атомной энергии

357. В соответствии с Законом «Об атомной энергии» заявку на получение лицензии необходимо подавать для следующих видов деятельности, если они напрямую не исключены из области применения лицензии на основании разделов 10 c – 22 главы 3 Постановления «Об атомной энергии»:

- добыча и обогащение руды с целью производства урана или тория;

- обладание, изготовление, производство, передача, обращение, использование, хранение, транспортировка и импорт ядерных материалов;

- обладание, изготовление, производство, передача, обращение, использование, хранение, транспортировка, экспорт и импорт ядерных отходов;

- обладание, производство, сбор, передача и импорт материалов, устройств, оборудования и технологий, указанных в приложении A к Постановлению «Об атомной энергии»;

- экспорт и импорт руд, содержащих уран или торий.

- На обладание, передачу и импорт технологии необходимо подать заявку на получение лицензии, если данная технология входит в частное обязательство по ядерным гарантиям.

- На экспорт ядерных материалов и других объектов ядерного применения распространяется Закон «Об экспортном контроле за изделиями двойного назначения» и Постановление Европейского совета (ЕС) № 428/2009 «Устанавливающий режим для контроля за экспортом, перемещением, передачей и транзитом продукции двойного назначения» [20]. Лицензирующим органом является Министерство иностранных дел. Исключение составляют ядерные материалы, которые одновременно являются ядерными отходами. На экспорт данных материалов распространяется действие Закона «Об атомной энергии», а лицензирующим органом является STUK.

- В соответствии с разделом 7 k Закона «Об атомной энергии» лицензиат должен назначить ответственного руководителя и его заместителя: [ – – ]

- в области добычи и обогащения руды с целью производства урана или тория; а также (25.03.2011/269)

- в области обладания, изготовления, производства, обращения, использования, хранения и транспортировки ядерных материалов и ядерных отходов, если для этих видов деятельности необходимо получить отдельную лицензию.

361.	 В соответствии с разделом 20 Постановления «Об атомной энергии» обладатель лицензии на сооружение или эксплуатацию ядерной установки на основании этих лицензий имеет право на обладание, производство, обращение, использование и хранение на площадке ядерной установки ядерных материалов, ядерных отходов, а также материалов, устройств и оборудования, указанных в разделе 8 данного постановления, которые необходимы для эксплуатации ядерной установки или являются результатом ее эксплуатации, а также на обладание, разработку и сборку технологий, связанных с ними, на площадке ядерной установки и на прочих территориях лицензиата. Для транспортировки ядерных материалов и ядерных отходов, а также для импорта и передачи всех вышеуказанных объектов и продукции необходимо получить отдельную лицензию.

- Экспорт и импорт ядерных отходов, за исключением некоторых случаев, запрещен (разделы 6 a и 6 b Закона «Об атомной энергии»). В данных исключительных случаях заявку на получение лицензии необходимо представить на утверждение в STUK. Лицензия каждый раз может выдаваться не более чем на три года. Импорт или экспорт ядерных отходов требует процедуры утверждения с участием иностранных органов в соответствии с Директивой Европейского совета № 117/2006 [16], и заявку такого утверждения необходимо представлять в STUK заранее и своевременно в соответствии с Руководством ST 5.7, выпущенным STUK.

- Запрос лицензии на обладание, изготовление, производство, обращение, использование и хранение ядерных материалов и ядерных отходов (лицензии на эксплуатацию), а также на обладание другими объектами ядерного применения, на передачу и импорт всей вышеуказанной продукции необходимо направлять в STUK. В запросе необходимо указать отчеты и сведения, необходимые в соответствии с Постановлением «Об атомной энергии» (главы 6, 7 a – 7 c, 11).

- На экспорт ядерных материалов, ядерных отходов и других объектов ядерного применения не требуется отдельной лицензии на передачу, но необходимо представить в STUK уведомление о данной передаче в соответствии с разделом 21 и главой 17 Постановления «Об атомной энергии». Однако уведомление не требуется в случае передачи при экспорте технологии.

- Для транспортировки ядерных материалов и ядерных отходов требуется отдельная лицензия, если перевозка не исключена из области применения лицензии (раздел 17 Постановления «Об атомной энергии»). Лицензия на транспортировку в пределах Финляндии и через территорию Финляндии выдается STUK, в который необходимо подать заявку на получение лицензии. Нормы и правила, относящиеся к получению лицензии на транспортировку, представлены в главе 8 Постановления «Об атомной энергии». Подробные требования, относящиеся к транспортировке ядерных материалов и ядерных отходов, представлены в Руководстве YVL D.2. О транспортировках, на осуществление которых не требуется лицензии, необходимо сообщить в STUK в соответствии с разделом 17 и главой 17 данного постановления.

- Лицензия на добычу и обогащение руды с целью производства урана или тория выдается Государственным советом, если количество урана или тория, получаемого за год, превышает 10 тонн. Если количество урана или тория, получаемого за год, меньше 10 тонн, заявку на получение лицензии необходимо направлять в STUK. В заявке должны содержаться сведения и отчеты, необходимые в соответствии с разделами 61 и 62 Постановления «Об атомной энергии». Кроме того, заявителю необходимо представить в STUK документы, указанные в разделе 62 a постановления, и обеспечить постоянное поддержание их актуальности.

- Добыча и переработка урана и тория, за исключением разведочной добычи или другой обработки подобного рода, также подлежат процедуре оценки воздействия на окружающую среду (процедуре ОВОС). Отчет по оценке и заключение согласующих официальных органов необходимо представить в качестве приложения к заявке на получение лицензии (раздел 62 a Постановления «Об атомной энергии»).

- На основании раздела 21 (2) Закона «Об атомной энергии» предварительным условием для начала использования атомной энергии в соответствии с п. 357 настоящего руководства является то, что STUK в зависимости от эксплуатационных требований подтверждает соответствие использования атомной энергии предусмотренным требованиям безопасности; достаточность мер физической безопасности и систем аварийного реагирования; надлежащую организацию контроля за предотвращением распространения ядерного оружия; и наличие необходимых мер в отношении обязательств в случае ядерного ущерба.

369.	 При добыче и обогащении руды с целью производства урана или тория лицензиат должен соблюдать общие требования безопасности, установленные в Законе «Об атомной энергии». Подробные требования изложены в Постановлении Государственного совета (на стадии подготовки) и в Руководстве YVL D.6.

- О добыче и обогащении руды с целью производства урана или тория и о прочих случаях использования атомной энергии, которые могут вызвать значительные выбросы радиоактивных веществ или привести к образованию ядерных отходов, необходимо представить в Европейскую комиссию и STUK общие сведения, указанные в статье 37 Договора об учреждении Евратома. Данные сведения необходимо по возможности представить за год или, по меньшей мере, за шесть месяцев до выдачи лицензии для новых установок, в процессе эксплуатации которых образуются выбросы радиоактивных веществ или ядерные отходы. Европейской комиссией издана рекомендация 2010/635 по представлению данных сведений [21].

- В целях контроля за ядерными материалами всем организациям, осуществляющим деятельность в соответствии с Законом «Об атомной энергии», требуется представить указанные сведения и декларации в Европейскую комиссию и STUK [22]. Соответствующие вышеуказанному требования представлены в Руководстве YVL D.1.

3.12	Представление документации в STUK

- В законодательных актах Финляндии по ядерной энергетике и в руководствах YVL приведены документы, представляемые в STUK. В приложении B приведены требования к структуре, содержанию и процедуре представления документов в STUK. Под документом в данном руководстве понимается как текстовое или иллюстрированное изложение в бумажной форме, так и документ в электронном виде в контексте Закона «Об электронном документообороте в работе официальных учреждений».

- При использовании электронных средств передачи данных необходимо согласовать процедуру представления документов с STUK. После этого STUK отдельным решением выдаст лицензиатам инструкции и процедуры представления электронных документов.

- Лицензиат должен оценить пригодность документов относительно наиболее значимой с точки зрения безопасности продукции перед подачей данных документов в STUK. Лицензиат должен, в частности, обеспечить соблюдение требований безопасности, предъявляемых к конкретной продукции, с учетом любой прочей доступной информации, которая может быть использована для обеспечения безопасности. Применительно к объему и степени выполнения оценки приемлемости необходимо уделить особое внимание значимости продукции для ядерной и радиационной безопасности, ее технической сложности, а также новизне и уникальности. Лица, осуществляющие оценку приемлемости, должны быть независимы от авторов документации.

375. Соответствие представляемых в STUK документов предъявляемым требованиям и приемлемость этих документов, относящихся к продукции, наиболее значимой для безопасности, сначала необходимо надлежащим образом проверить в собственной организации лицензиата. Чтобы продемонстрировать это, в итоговом отчете по обоснованию, прилагаемом к документу, лицензиат должен представить, по меньшей мере, следующие сведения:

- объем и степень собственной инспекции лицензиата;

- надлежащее выполнение процесса (например, процесса проектирования), определенного для составления соответствующего документа, в том числе надлежащее выполнение этапов верификации и валидации, определенных для данного процесса; и

- выполнение требований безопасности в проектной документации: описание лицензиатом соблюдения требований руководств YVL, ссылочных стандартов и любых более ранних решений STUK по данному вопросу. Если при надлежащем выполнении требований безопасности выявляются какие-либо несоответствия, необходимо подробно обосновать их приемлемость.

- Соискатель лицензии или лицензиат должны определить в своей системе управления сферы ответственности, полномочия и процедуры, предусмотренные для надлежащего управления документами и их обработки, а также представления в STUK. С помощью данных процедур необходимо, в частности, обеспечить, чтобы при обработке и представлении документов не раскрывалась конфиденциальная информация и чтобы информация без излишних задержек поступила в STUK.

- Если соискатель лицензии или лицензиат представляет в STUK конфиденциальную информацию, в документе необходимо поставить гриф конфиденциальности, а при представлении данного документа необходимо принять необходимые меры предосторожности. STUK выполняет оценку необходимости рассмотрения таких документов в качестве конфиденциальных в каждом конкретном случае в соответствии с принципом, изложенным в Законе «Об открытости правительственной деятельности» (621/1999).

3.13	Внесение модификаций и изменений в документацию по ядерной установке, организации и безопасности

- В соответствии с разделом 112 Постановления «Об атомной энергии» если лицензиат намеревается внести модификации в системы, конструкции, ядерное топливо или в способ эксплуатации ядерной установки, влияющие на безопасность и подразумевающие внесение изменений в планы или документы, утвержденные Надзорным органом по радиационной и ядерной безопасности (STUK), лицензиат должен получить у STUK утверждение данных модификаций. Лицензиат должен убедиться во внесении соответствующих изменений в документы, указанные в разделах 35 и 36.

- Требования к содержанию документов, относящихся к модификациям атомной электростанции и ее систем, приведены в Руководстве YVL В.1, а требования к содержанию документации по модификациям приведены в руководствах YVL в соответствии с технологическими областями. Требования к более масштабным проектам модификации и вводу в эксплуатацию станции приведены в Руководстве YVL А.5.

- Если проект или реализация каких-либо систем, конструкций или компонентов, либо всей ядерной установки в целом, ранее проходивших процедуру утверждения в STUK, требуют модификации, утверждение такой модификации следует запрашивать у STUK до реализации этой модификации.

- Если после ввода в эксплуатацию ядерной установки какие-либо из ее систем, конструкций или компонентов, ранее проходивших процедуру утверждения в STUK, требуют модификации, планы модификаций должны представляться в STUK на утверждение до начала их реализации.

- Если модификации станции предусматривают изменение условий, установленных для лицензий на сооружение или эксплуатацию, выданных для ядерной установки, или изменение критериев, на основании которых была выдана лицензия, работа с такой модификацией должна вестись в соответствии с разделом 25 Закона «Об атомной энергии» и, насколько это применимо, проходить ту же процедуру, которая применялась при выдаче лицензии на сооружение или эксплуатацию.

- Если расширение или модификация ядерной установки, связанные с ядерной безопасностью, запускаются на основании условий имеющейся лицензии на эксплуатацию, документы, указанные в приложении A и относящиеся к заявке на получение лицензии на эксплуатацию, должны быть представлены в STUK на утверждение. Утверждение ввода в эксплуатацию после проведения расширения или модификации необходимо запрашивать у STUK в соответствии с разделом 20 Закона «Об атомной энергии».

- Если лицензиат вносит организационные изменения, важные с точки зрения безопасности, система управления должна быть обновлена в соответствии с вносимыми изменениями. При внесении изменений организационной структуры лицензиату необходимо определить, какие из документов, помимо вышеуказанных, нуждаются в обновлении в соответствии с изменившейся ситуацией. Подробные требования к изменениям организационной структуры приведены в Руководстве YVL А.4.

- В случае модификаций методов оценки и верификации, программного обеспечения или справочных данных, использующихся при оценке безопасности ядерной установки, необходимо оценить и документально оформить значимость для безопасности вносимых модификаций, а также обновить документацию по установке в соответствии с изменившейся ситуацией.

- Во время ввода в эксплуатацию ядерной установки обладатель лицензии на сооружение или эксплуатацию должен самостоятельно обеспечивать актуальность документов, представляемых в STUK, согласно разделам 35 и 36 Закона «Об атомной энергии». В случае необходимости документы должны быть дополнены информацией, полученной во время ввода в эксплуатацию, а измененные версии следует представлять в STUK согласно той же процедуре, которая использовалась для исходных документов.

387. Во время эксплуатации ядерной установки документы, утвержденные STUK в связи с обработкой заявки на получение лицензии на эксплуатацию в соответствии с разделом 36 Постановления «Об атомной энергии», должны постоянно обновляться. При обновлении документов изменения необходимо представлять в STUK на утверждение. Изменения могут быть введены в действие только после их утверждения STUK.

Отступления от данной процедуры допускаются в следующих случаях:

- Лицензиат на основании собственного порядка утверждения изменений может принять такие незначительные изменения, вносимые в систему управления в ходе сооружения и эксплуатации, которые не имеют значимости для безопасности данной ядерной установки. Измененные документы должны быть представлены STUK для ознакомления. Оценка значимости данных изменений для безопасности должна быть задокументирована вместе с ее обоснованиями.

- Лицензиат на основании собственного порядка утверждения изменений может ввести в действие обновления Окончательного отчета по обоснованию безопасности после их представления на утверждение в STUK, если процедура обновления отчета по обоснованию безопасности определена в связи с состоявшейся передачей документации по предварительной инспекции или изменения являются незначительными, или для реализации изменений не потребовалась их обработка STUK. Поправки, внесенные в Окончательный отчет по обоснованию безопасности, могут собираться и передаваться в STUK один раз в год, например, если STUK получил соответствующую информацию об изменениях в отчете по обоснованию безопасности в рамках предварительной инспекции модификации или изменения в отчете по обоснованию безопасности являются незначительными.

- Обновления документа по классификации, если соответствующие поправки были утверждены в связи с документами по предварительному проектированию, необходимо представить в STUK для ознакомления.

- Инструкции, относящиеся к эксплуатации установки, такие как руководства по эксплуатации, техническому обслуживанию, регламенты эксплуатации при переходных режимах и авариях могут быть обновлены и введены в действие на основании собственной процедуры утверждения изменений лицензиата. Измененные инструкции должны быть представлены в STUK для ознакомления.

- Лицензиат на основании собственной процедуры утверждения изменений может ввести в действие обновления вероятностной оценки безопасности (ВОБ) после их представления в STUK для обработки в соответствии с Руководством YVL А.7.

В случае необходимости STUK отдельным решением выпускает инструкции по порядку обновления документов, перечисленных в разделах 35 и 36 Постановления «Об атомной энергии», и порядку их представления в STUK.

388. В соответствии с разделом 112 a Постановления «Об атомной энергии» если лицензиат собирается внести в порядок проведения работ по добыче и обогащению руды модификации, влияющие на безопасность и предполагающие внесение изменений в документы, утвержденные Надзорным органом по радиационной и ядерной безопасности, лицензиат должен получить утверждение этих изменений от Надзорного органа по радиационной и ядерной безопасности до начала их реализации. Соответственно, любые меры, связанные с выводом из эксплуатации установок по добыче или обогащению руды, если такие меры влияют на радиационную безопасность, должны быть утверждены Надзорным органом по радиационной и ядерной безопасности. Лицензиат должен убедиться во внесении соответствующих изменений в документы, указанные в разделе 62 а.

4	Регулирующий надзор со стороны Надзорного органа по радиационной и ядерной безопасности

- Права STUK на осуществление надзора приведены в разделе 63 Закона «Об атомной энергии».

- Для поддержки в обработке заявок на получение лицензий и осуществлении надзора за ними STUK по своему усмотрению назначает проведение сравнительных анализов и запрашивает заключения специалистов из независимых научно-исследовательских или экспертных организаций.

4.1	Оценка заявки на получение принципиального решения

403. В соответствии с Законом «Об оценке воздействия на окружающую среду» координирующим органом по вопросам ядерных установок является Министерство занятости и экономики. STUK участвует в процедуре ОВОС путем представления в министерство заключения по программе оценки и отчетам.

В соответствии с разделом 24 Постановления «Об атомной энергии» к заявке на получение принципиального решения по проекту ядерной установки прилагается в том числе отчет по оценке воздействия проектируемой ядерной установки на окружающую среду. STUK учитывает данный отчет при подготовке предварительной оценки безопасности для Государственного совета в отношении заявки на получение принципиального решения.

404. В соответствии с разделом 12 Закона «Об атомной энергии» STUK несет ответственность за составление предварительной оценки безопасности по заявке на получение принципиального решения, в которой выражает свое мнение относительно предварительных условий для сооружения ядерной установки. В своей оценке безопасности STUK представляет информацию о наличии факторов, указывающих на недостаточность предварительных условий для сооружения ядерной установки способом, удовлетворяющим требованиям Закона «Об атомной энергии». Оценка должна опираться на Постановления Государственного совета, выпущенные на основании раздела 7 q Закона «Об атомной энергии».

4.2	Обработка заявки на получение лицензии на сооружение ядерной установки

405. STUK передает Министерству занятости и экономики свое заключение по заявке на получение лицензии на сооружение ядерной установки и прилагает к нему свою оценку безопасности, оценку документов, требуемых в соответствии с разделом 35 Постановления «Об атомной энергии», а также заключение Консультативного комитета по ядерной безопасности.

406. При подготовке оценки безопасности STUK запрашивает заключение у Консультативного комитета по ядерной безопасности и у Министерства внутренних дел по отчетам относительно мер физической безопасности и противоаварийных мероприятий, изложенных в разделе 35 (4) Постановления «Об атомной энергии».

407. Предварительные условия для выдачи лицензии на сооружение определены в разделах 18 и 19 Закона «Об атомной энергии». При проведении оценки безопасности STUK выражает свое мнение относительно выполнения требований, изложенных в соответствующих законах и руководствах YVL, относящихся к вопросам, подлежащих рассмотрению STUK.

- STUK выдает заключение по заявке на получение лицензии на сооружение только после утверждения самых существенных положений каждого из документов, указанных в разделе А.2 приложения A к настоящему руководству путем принятия конкретного решения об их утверждении, за исключением плана лицензирования, который представляется для ознакомления.

- В рамках проверки заявки на получение лицензии на сооружение ядерной установки STUK проводит инспекции и оценки, относящиеся к деятельности соискателя лицензии, поставщика атомной электростанции и тех организаций, участвующих в проекте, работа которых имеет большую значимость для безопасности. При проведении данных инспекций и оценок большое внимание уделяется системе управления заинтересованных организаций, в частности организации эксплуатации и управления ресурсами, управления компетентностью, процедурам менеджмента качества и управления несоответствиями, а также безопасности информационных систем.

- STUK проводит оценку и принимает решения по заявкам соискателя лицензии о назначении ответственного руководителя на период сооружения ядерной установки и его заместителя, а также по заявкам о назначении отдельных лиц и их заместителей, ответственных за противоаварийные мероприятия, меры физической безопасности, и контроль за ядерными материалами.

411. В соответствии с разделом 58 Закона «Об атомной энергии» от STUK требуется выдать заключение по подробной планировке территории под сооружение площадки ядерной установки.

4.3	Регулирующий контроль за сооружением ядерной установки

412. В соответствии с разделом 109 Постановления «Об атомной энергии» STUK осуществляет тщательный надзор за сооружением ядерной установки. Целью регулирующего контроля является подтверждение соблюдения условий лицензии на сооружение, нормативных актов, относящихся к корпусному оборудованию и прочим компонентам и конструкциям, а также утвержденных планов и проектов и того, что строительство ядерной установки осуществляется с соблюдением нормативных актов, выпущенных согласно Закону «Об атомной энергии». Регулирующий контроль STUK во время сооружения подробно описан в Руководстве YVL А.5.

413.	 STUK осуществляет надзор за сооружением ядерных установок на основании программы производственной инспекции. Целью программы производственной инспекции является подтверждение того, что деятельность обладателя лицензии на сооружение обеспечивает высококачественное сооружение и реализацию в соответствии с утвержденными планами и проектами, с соблюдением применимых нормативных актов и решений регулирующего контроля. В рамках программы производственной инспекции оценку и контроль, в частности, проходит:

- деятельность лицензиата в целом, направленная на сооружение ядерной установки;

- подробные руководства в различных технических областях, используемые для реализации ядерной установки;

- надлежащее рассмотрение аспектов безопасности в процедурах управления;

- опыт и знания лицензиата и их применение; и

- менеджмент качества и контроль качества.

- В дополнение к инспекциям, о проведении которых лицензиата уведомляют заранее, STUK может по своему усмотрению проводить необъявленные инспекции, а также так называемые «реагирующие» инспекции по факту произошедших событий и выявленных отклонений.

- В случае выявления STUK отклонений от норм безопасности в ходе сооружения ядерной установки потребуются восстановительные меры, осуществляемые при помощи предназначенных для этого процедур, указанных в главе 10 Закона «Об атомной энергии».

4.4	Обработка заявки на получение лицензии на эксплуатацию ядерной установки

416.	 STUK передает Министерству занятости и экономики свое заключение по заявке на получение лицензии на эксплуатацию ядерной установки и прилагает к нему свою оценку безопасности, оценку документации, требуемую в соответствии с разделом 36 Постановления «Об атомной энергии», а также заключение Консультативного комитета по ядерной безопасности.

417. При подготовке оценки безопасности STUK запрашивает у Министерства внутренних дел заключение по документам, перечисленным в разделе 36 (7) Постановления «Об атомной энергии», относящихся к мерам физической безопасности и противоаварийным мероприятиям.

- При проведении оценки безопасности STUK выражает свое мнение о выполнении требований, изложенных в соответствующих законах, лицензии на сооружение и руководствах YVL, в части вопросов, относящихся к сфере его обязанностей по регулирующему контролю.

- STUK выдает заключение по заявке на получение лицензии на эксплуатацию ядерной установки только после утверждения наиболее существенных положений каждого из документов, указанных в разделе А.3 приложения A, путем принятия конкретных решений.

420.	 Если срок действия выданной лицензии на эксплуатацию ядерной установки превышает 10 лет или срок лицензии на эксплуатацию установки по обращению с ядерными отходами превышает 15 лет, STUK в своем заключении предлагает дату проведения периодической оценки безопасности в течение срока действия лицензии на эксплуатацию.

4.5	Ввод в эксплуатацию

- STUK осуществляет надзор за вводом в эксплуатацию ядерной установки посредством проверки плана ввода в эксплуатацию, программ пусконаладочных работ, а также освидетельствования испытаний ядерной установки и изучения отчетов о результатах пробного пуска. В Руководстве YVL А.5 приведены подробные требования к пусконаладочным работам и контролю за этими работами со стороны регулирующего контроля.

- STUK проводит приемочные инспекции механического оборудования, конструкций, электрических систем и СКУ (система контроля и управления) в соответствии с руководствами YVL для соответствующих технологических областей.

4.6	Верификация готовности к вводу в эксплуатацию

- STUK проверяет заявку лицензиата о готовности принять ядерное топливо на территорию ядерной установки и проводит соответствующую инспекцию на месте для верификации готовности.

- STUK подтверждает соблюдение установленных требований безопасности в соответствии с разделом 20 (2) Закона «Об атомной энергии» после выдачи лицензии на эксплуатацию ядерной установки. Данное подтверждение является необходимым предварительным условием для начала эксплуатации ядерной установки. В ходе данной инспекции STUK должен убедиться в том, что требования, изложенные в законодательстве, официальных нормативных актах, условиях лицензии на эксплуатацию и решениях STUK, соблюдаются надлежащим образом и что ядерную установку можно безопасно запустить. В ходе инспекции, помимо прочего, выполняется проверка следующих вопросов для подтверждения того, что

- документы, относящиеся к эксплуатации установки, предусмотренные в разделе 36 Постановления «Об атомной энергии», являются приемлемыми и полностью соответствуют текущей ситуации;

- инструкции по эксплуатации установки, в том числе регламенты эксплуатации при авариях и событиях при эксплуатации, соответствуют требуемому стандарту;

- организация, эксплуатирующая ядерную установку, соответствует требованиям и является достаточной;

- лица, вовлеченные в использование атомной энергии, удовлетворяют применимым квалификационным требованиям;

- на должности ответственного руководителя по эксплуатации установки и его заместителя назначены лица, должным образом утвержденные STUK;

- на установке имеется достаточное количество лицензированных операторов;

- лица и их заместители, должным образом утвержденные STUK, назначены на должности, предполагающие ответственность за противоаварийные мероприятия, меры физической безопасности и контроль за ядерными материалами;

- приемочные инспекции систем, конструкций и компонентов установки проведены успешно;

- результаты испытаний работы систем являются приемлемыми и есть возможность проведения пусконаладочных работ перед загрузкой ядерного топлива в реактор;

- стандартные проверки конструкций и компонентов методами неразрушающего контроля проведены успешно в соответствии с Руководством YVL Е.5;

- меры физической безопасности и противоаварийные мероприятия соответствуют необходимым стандартам;

- организован требуемый контроль предотвращения распространения ядерного оружия; и

- ответственность лицензиата по возмещению убытков в случае ядерного ущерба установлена должным образом.

4.7	Регулирующий контроль за эксплуатацией ядерной установки

425. Регулирующий контроль безопасности эксплуатируемых ядерных установок включает официальные инспекции и мероприятия по надзору, выполняемые STUK, которые можно разделить на следующие четыре категории:

- периодические инспекции, установленные и зарегистрированные STUK в Программе периодического контроля, составляемой отдельно для каждой установки;

- инспекции STUK, требуемые согласно руководствам YVL, которые лицензиат обязан запрашивать в ходе мероприятий, проводимых на ядерной установке или которые STUK проводит по своему усмотрению;

- регулирующий надзор, осуществляемый местными инспекторами; и

- оценка безопасности на основании данных, полученных из опыта эксплуатации и исследований безопасности, а также прочей информации, полученной после выдачи лицензии на эксплуатацию.

426.	 STUK осуществляет надзор за эксплуатацией ядерных установок на основании Программы периодического контроля. Целью данной программы инспекции является подтверждение того, что деятельность лицензиата обеспечивает безопасную эксплуатацию ядерной установки с соблюдением нормативных актов и решений регулирующих органов. Об инспекциях, проводимых в рамках годового плана проверок, STUK уведомляет лицензиатов отдельно. Результаты каждой инспекции и требования, представленные на основании этих результатов, должны быть отражены в протоколе инспекции.

427. Кроме того, STUK проводит внеочередные или необъявленные инспекции, инспекции, дополняющие Программу периодического контроля, а также так называемые «реагирующие» инспекции по факту произошедших событий и выявленных отклонений.

428.	 Инспекции, проводимые на основании запроса лицензиата на проведение инспекции, описаны в отдельных руководствах YVL.

При проведении инспекций, требующихся для атомных электростанций в соответствии с руководствами YVL, следует обращать внимание на следующие аспекты:

- планирование и реализация остановов;

- перегрузка топлива реактора;

- эксплуатационный контроль неразрушающими методами, требуемый в соответствии с Руководством YVL Е.5;

- эксплуатационный контроль зарегистрированного корпусного оборудования, а также прочих компонентов и конструкций;

- работы по модификации, ремонту и профилактическому обслуживанию;

- запуск электростанции после останова для ежегодного технического обслуживания;

- закупка и использование ядерного топлива;

- контроль за ядерными материалами;

- меры физической безопасности; и

- вывод ядерных отходов из-под регулирующего контроля.

429. В качестве поддержки в осуществлении регулирующего контроля STUK использует заполненные лицензиатом периодические отчеты и отчеты о произошедших событиях. Общие требования к составлению отчетности в части сооружения и ввода в эксплуатацию приведены в Руководстве YVL А.5, в части эксплуатации – в Руководстве YVL А.6, в части отчетности – в Руководстве YVL А.9, в части процесса учета опыта эксплуатации – в Руководстве YVL А.10, в части отчетности по соответствующим технологическим областям – в прочих руководствах YVL. Отчеты используются для подготовки инспекций, оценки мер по повышению безопасности, а также для общего контроля уровня безопасности.

430.	 Эксплуатационные события на ядерной установке могут являться единичными переходными режимами или наблюдаемыми условиями, но также и повторяющимися событиями или отказами по общей причине, ошибками персонала или недоработками, связанными с человеческим фактором. На основании отчетов эксплуатирующей организации и собственных наблюдений, выполненных во время инспекций, STUK может в случае необходимости назначить группу для расследования и оценки конкретного события (раздел 63 (1) (9) Закона «Об атомной энергии»). Конкретной задачей такой группы является установление коренных причин события и определение целей корректирующих мероприятий.

- В случае выявления STUK отклонения от норм безопасности в процессе эксплуатации ядерной установки он требует принятия восстановительных мер, осуществляемых при помощи процедур, предусмотренных главой 10 Закона «Об атомной энергии».

- Наряду с регулирующим контролем за эксплуатацией ядерной установки STUK поддерживает способность к реагированию на аварийные ситуации и обеспечивает надлежащую подготовку к возникновению угроз. STUK в качестве эксперта оказывает поддержку соответствующим организациям, отвечающим за работу спасательных служб в аварийных ситуациях, посредством составления рекомендаций по защитным мероприятиям, а также оказывает поддержку полиции в случае угроз.

4.8	Продление срока действия лицензии на эксплуатацию и периодическая оценка безопасности

- При подаче заявки о продлении срока действия лицензии на эксплуатацию STUK передает заключение по данной заявке в Министерство занятости и экономики и прилагает к нему свою оценку безопасности и оценку документов, требующихся согласно разделу 36 Постановления «Об атомной энергии», а также заключение Консультативного комитета по ядерной безопасности. При подготовке оценки безопасности STUK запрашивает у Министерства внутренних дел заключение по документам, указанным в разделе 36 (7) Постановления «Об атомной энергии», относительно физической безопасности и противоаварийных мероприятий.

- При оценке безопасности STUK выражает свою позицию в том, выполнены ли требования, изложенные в соответствующем законодательстве и руководствах YVL, в части вопросов, относящихся к его регулирующим обязанностям.

- STUK выдает свое заключение по заявке на продление срока действия лицензии на эксплуатацию только после утверждения наиболее существенных положений периодической оценки безопасности лицензиатом и плана действий по улучшению безопасности станции путем принятия отдельного решения.

- Если от лицензиата требуется отдельная периодическая оценка безопасности, STUK принимает решение о ее возможном утверждении и прилагает к нему собственную оценку безопасности в том же порядке, который используется при продлении срока действия лицензии на эксплуатацию.

4.9	Оценка опыта эксплуатации и обмен информацией

- STUK осуществляет контроль за эксплуатационными событиями на ядерных установках в Финляндии и за рубежом. Отчеты об эксплуатационных событиях на зарубежных ядерных установках поступают в STUK через международные организации, а также напрямую от регулирующих органов разных стран. STUK пересылает полученные отчеты для ознакомления лицензиатам, которые должны обладать процедурами для их оценки и использования. STUK также проводит внутреннюю оценку отчетов, чтобы определить для каждой отдельной установки в Финляндии, используются ли на ней меры повышения безопасности, основанные на знаниях, полученных в результате накопления опыта эксплуатации. Кроме того, STUK отслеживает меры, принятые лицензиатами в целях контроля и оценки опыта эксплуатации, полученного на иностранных установках. В Руководстве YVL А.10 представлены более конкретные требования к оценке сведений об опыте эксплуатации.

- STUK ежегодно составляет отчет в соответствии с разделом 121 Постановления «Об атомной энергии», который он публикует и представляет в Министерство занятости и экономики. В отчете описывается выполненная в течение года работа; ключевые события и наблюдения, важные для безопасности; и оценка безопасности ядерных установок, включая действующие, строящиеся или выводимые из эксплуатации.

- STUK принимает участие в международном сотрудничестве с целью повышения ядерной и радиационной безопасности, а также в подготовке и разработке стандартов международными организациями, обмен информацией и сотрудничество с национальными регулирующими органами.

- STUK распространяет информацию об относящихся к использованию атомной энергии национальных и международных проблемах в сфере безопасности, значимых для Финляндии, включая общую информацию по стандартам в сфере атомной энергетики.

4.10	Другие виды регулирующего контроля за использованием атомной энергии

441. STUK на основании заявки выдает лицензии, указанные в разделе 3.11 настоящего руководства, в отношении ядерных материалов, ядерных отходов, а также материалов, устройств, оборудования и технологий, определенных в приложении A к Постановлению «Об атомной энергии».

442. В соответствии с Законом «Об оценке воздействия на окружающую среду» Центр по вопросам экономического развития, транспорта и окружающей среды является координирующим органом по вопросам добычи и обогащения руды. Если вопрос касается добычи и обогащения руды в целях получения урана или тория, STUK участвует в процедуре ОВОС путем представления своего заключения о плане оценки и отчета в Центр по вопросам экономического развития, транспорта и окружающей среды.

- STUK проверяет документы, относящиеся к заявкам на получение лицензии на осуществление добычи и обогащения руды, необходимые согласно разделу 62 Постановления «Об атомной энергии», и представляет в Министерство занятости и экономики заключение по поводу заявок на получение лицензий в Государственном совете.

- Положения о регулирующем надзоре, выполняемом STUK и связанном с использованием атомной энергии в местах, отличных от ядерных установок, изложены в разделах 112 а, 115, 115 а, 116, 118, 118 а, 119 и 120 Постановления «Об атомной энергии».

- STUK осуществляет надзор за деятельностью уполномоченных проверяющих организаций и собственной инспектирующей организации.

4.11	Регулирующий контроль за выводом из эксплуатации и обращением с ядерными отходами

446. Дополнительное описание регулирующего контроля, осуществляемого STUK и относящегося к выводу ядерной установки из эксплуатации и обращению с ядерными отходами, представлено в Руководствах YVL D.3, D.4 и D.5.

4.12	Контроль за ядерными материалами

447. В соответствии с обязательствами, взятыми на себя Финляндией согласно международным соглашениям и конвенциям, лицензиаты ядерных установок и прочие операторы, предусмотренные Законом «Об атомной энергии», должны обладать мерами контроля за ядерными материалами, необходимым для предотвращения распространения ядерного оружия. В Руководстве YVL D.1 представлены обязательства лицензиатов и прочих пользователей, в том числе относящиеся к учету и контролю событий по ядерным материалам и изменений инвентарного количества позиций, связанных с контролем за ядерными материалами, и подаче отчетов в STUK и Европейскую комиссию в соответствии с нормативным актом 302/2005.

STUK, МАГАТЭ и Европейская комиссия проводят инспекции на месте, относящиеся к объектам ядерного применения на ядерных установках и в прочих местах, в пределах сферы контроля за ядерными материалами.

4.13	Меры ответственности за ядерный ущерб

448. От STUK требуется верификация того, что лицензиаты выполняют установленные обязательства по возмещению ущерба, предусмотренные на случай аварий на ядерных установках и при транспортировке ядерных материалов и ядерных отходов. STUK проверяет соответствие договоров о страховании в пределах своей ответственности по регулированию. Описание контроля за мерами ответственности за ядерный ущерб представлено в приложении C.

Определения

Частное обязательство по ядерным гарантиям

Под частным обязательством по ядерным гарантиям должно пониматься обязательство, созданное на основе двустороннего ядерного соглашения, заключенного между Финляндией или Европейским союзом с другим государством или группой государств за пределами ЕС, которое охватывает обладание, изготовление, производство, передачу, обращение, использование, хранение, транспортировку, экспорт или импорт ядерных материалов, ядерных отходов, руды или других материалов, компонентов, оборудования или технологий в соответствии с разделом 8 (1) (Постановление «Об атомной энергии», 161/1988).

Аудит

Под аудитом должен пониматься систематический, независимый и документируемый процесс объективной оценки данных аудиторской проверки, полученных с целью определения уровня соответствия установленным критериям аудита.

Уполномоченный инспектирующий орган

Под уполномоченным инспектирующим органом должна пониматься независимая инспектирующая организация, утвержденная Надзорным органом по радиационной и ядерной безопасности согласно разделу 60 а Закона «Об атомной энергии» на проведение инспекций корпусного оборудования, стальных и бетонных конструкций, а также механического оборудования ядерных установок в качестве агентства, выполняющего обязанности государственного административного органа.

Программа управления процессом старения

Под программой управления процессом старения должны пониматься функции и обязанности, определенные лицензиатом, в отношении которых лицензиат осуществляет управление процессом старения ядерной установки.

Система управления

Под системой управления должна пониматься система, применяющаяся для установления политики и целей, а также для достижения этих целей. (SFS-EN ISO 9000:2005)

Лицензиат, взявший на себя обязательство по обращению с отходами

Под лицензиатом, взявшим на себя обязательство по обращению с отходами, должен пониматься лицензиат, вследствие деятельности которого образуются или уже образовались ядерные отходы. (Закон «Об атомной энергии» 990/1987)

Завод по инкапсуляции ОЯТ

Под заводом по инкапсуляции ОЯТ должна пониматься ядерная установка, которая используется для инкапсуляции отработавшего ядерного топлива для окончательного захоронения.

Эксплуатационное событие

Под эксплуатационным событием должен пониматься значимый с точки зрения радиационной и ядерной безопасности отказ, дефект или несоответствие в функциях безопасности, системах, конструкциях и компонентах или деятельности организации. К эксплуатационным событиям относятся также аварийные ситуации и сбои в работе, а также ситуации, ставящие под угрозу радиационную безопасность. Эксплуатационные события включают в себя также события на этапе строительства.

Модификация станции

Под модификацией станции (проект модификации станции) должна пониматься модификация систем действующей ядерной установки, имеющих классификацию безопасности, которая требует проведения повторной оценки основ проектирования и требований безопасности систем, возобновления анализа принципиального проектного решения и приобретения соответствующего оборудования. Примеры модификации станции включают в себя увеличение мощности реактора или модернизацию СКУ защиты.

Установка по захоронению

Под установкой по захоронению должен пониматься производственный объект, состоящий из помещений для захоронения упаковок отходов (камер для размещения отходов) и прилегающих подземных и надземных вспомогательных сооружений.

Лицензиат

Под лицензиатом должен пониматься обладатель лицензии, которая дает право на использование атомной энергии. Под использованием атомной энергии должна пониматься деятельность, указанная в разделах 2 (1) и 2 (2) Закона «Об атомной энергии».

Собственная инспектирующая организация лицензиата

Под собственной инспектирующей организацией лицензиата должно пониматься отдельное инспекционное подразделение лицензиата, положение которого регулируется в соответствии с требованиями типа B стандарта ISO/IEC EN 17020, работа которого отвечает конкретным требованиям STUK и которое STUK утвердил для выполнения задач по проверкам корпусного оборудования, стальных и бетонных конструкций и механического оборудования ядерной установки в качестве собственного контроля лицензиата.

Долгосрочная безопасность

Под долгосрочной безопасностью должна пониматься безопасность захоронения после завершения эксплуатационного периода установки по захоронению с учетом радиологического воздействия на людей и окружающую среду. (Постановление Государственного совета 736/2008)

Квалификационный орган

Под квалификационным органом должен пониматься независимый экспертный орган, который планирует, осуществляет, оценивает и удостоверяет аттестацию систем инспектирования.

Испытание методами неразрушающего контроля

Под испытанием методами неразрушающего контроля должны пониматься инспекции, при которых форма и размер проверяемого объекта существенно не изменяются.

Разделение ответственности по инспекции

Под разделением ответственности по инспекции должно пониматься распределение инспекций механического оборудования между STUK, инспектирующей организацией и третьей стороной.

Инспектирующая организация

Под инспектирующей организацией должна пониматься организация, которая выполняет инспекции с целью исследования изделия, технологического процесса, обслуживания или монтажа или соответствующих проектов и подтверждения их соответствия установленным требованиям. (EN 17020)

Испытательная организация

Под испытательной организацией должна пониматься организация, которая выполняет задачи испытаний, требующие специальных навыков и знаний. (Закон «Об атомной энергии» 990/1987)

Информация в области ядерной энергии

Под информацией в области ядерной энергии должно пониматься

- программное обеспечение, специально спроектированное или модифицированное для разработки, производства или применения продукции, указанной в категории 0 приложения 1 к Постановлению Европейского совета 428/2009;

- технология, которая подразумевает специальную информацию, в письменной или иной форме, необходимая для разработки, производства или применения продукции, указанной в категории 0 приложения 1 к Постановлению Европейского совета 428/2009, и

которая недоступна для общественности или не относится к фундаментальным научным исследованиям. Данная информация предоставляется в виде технических данных или технической помощи. Технические данные могут предоставляться в таких видах, как: светокопии, планы, диаграммы, модели, формулы, таблицы, инженерные проекты и спецификации, руководства и инструкции в письменном виде или записанные на иных носителях или устройствах таких, как: диск, лента, постоянное запоминающее устройство. Техническая помощь может предоставляться в таких видах, как: инструкции, навыки, обучение, рабочие знания и консалтинговые услуги, и может включать в себя передачу технических данных. (Постановление Европейского совета (ЕС) № 428/2009)

Вероятностная оценка безопасности

Под вероятностной оценкой безопасности (ВОБ) должна пониматься количественная оценка опасностей, вероятностей последовательностей событий и неблагоприятных воздействий, влияющих на безопасность атомной электростанции. (Постановление Государственного совета 717/2013)

Продукция

Под продукцией должен пониматься результат технологического процесса (ISO 9000). Примеры продукции: ядерная установка, модификация станции, поставка системы, отдельный компонент или его часть, план или проект, услуга, обработанный материал или информационный продукт.

Меры физической безопасности

Под мерами физической безопасности должны пониматься меры, необходимые для обеспечения безопасности использования атомной энергии и защиты от противозаконной деятельности на ядерной установке, ее территории, в других местах или на транспортном средстве, на котором осуществляется использование атомной энергии.

Пределы и условия эксплуатации (ПУЭ)

Под пределами и условиями эксплуатации (ПУЭ) понимаются технические и административные требования, с помощью которых обеспечивается эксплуатация станции в соответствии с основами проектирования и анализами безопасности; требования, с помощью которых обеспечивается работоспособность систем, конструкций и компонентов, важных с точки зрения безопасности, а также ограничения, которых необходимо придерживаться в случае отказов компонентов.

Противоаварийные мероприятия

Под противоаварийными мероприятиями должна пониматься заблаговременная подготовка к авариям или событиям, которые могут ослабить безопасность на ядерной установке или на территории площадки, в других местах или транспортных средствах, где используется атомная энергия. (Закон «Об атомной энергии» 990/1987)

Ядерный материал

Под ядерным материалом должны пониматься специальные делящиеся материалы или исходные материалы, пригодные для получения атомной энергии, такие как уран, торий и плутоний. (990/1987 раздел 3)

Ядерные отходы

Под ядерными отходами должны пониматься радиоактивные отходы в форме отработавшего ядерного топлива или в иной форме, полученные в ходе или в результате использования атомной энергии. Под ядерными отходами также понимаются такие материалы, объекты и конструкции, которые стали радиоактивными в ходе или в результате использования атомной энергии и которые были изъяты из обращения и требуют специальных мер в связи с их радиоактивной опасностью. (Закон «Об атомной энергии» 990/1987)

Установка по обращению с ядерными отходами

Под установкой по обращению с ядерными отходами должна пониматься ядерная установка, на которой выполняется инкапсуляция отработавшего ядерного топлива или кондиционирование прочих ядерных отходов перед их утилизацией, а также установка по захоронению отработавшего ядерного топлива или прочих ядерных отходов. (Постановление Государственного совета 736/2008)

Ядерная установка

Под ядерной установкой должны пониматься установки, используемые для выработки ядерной энергии, включая исследовательские реакторы, установки по крупномасштабному окончательному захоронению ядерных отходов, а также установки, используемые для крупномасштабного производства, выработки, использования, обработки или хранения ядерных материалов или ядерных отходов. Однако под ядерной установкой не понимаются:

а.	шахты или перерабатывающие установки, предназначенные для получения урана или тория, а также расположенные на их территории помещения или места, в которых хранятся или располагаются ядерные отходы данных шахт и установок для окончательного захоронения таких отходов; или

б.	окончательно закрытые помещения, в которых ядерные отходы находятся на постоянном хранении с использованием метода, утвержденного Надзорным органом по радиационной и ядерной безопасности. (Закон «Об атомной энергии» 990/1987)

Объект ядерного применения

Под объектом ядерного применения должны пониматься ядерные материалы и вещества, устройства, оборудование, ядерная информация и соглашения, указанные в разделах 2 (1) (5) и 2 (2) (1) Закона «Об атомной энергии» (990/1987) (732/2008). (Постановление «Об атомной энергии» 161/1988)

Контроль за ядерными материалами

Под контролем за ядерными материалами должен пониматься регулирующий контроль, осуществляемый с целью предотвращения распространения ядерного оружия для обеспечения использования ядерных материалов и ядерной энергии в мирных целях, как это определено в международных договорах, а также для обеспечения факта того, что они или любые связанные с ними технологии не используются в целях распространения ядерного оружия.

Ответственность за ядерный ущерб

Под ответственностью за ядерный ущерб должна пониматься ответственность, которую несет оператор ядерной установки, за ущерб, причиненный третьей стороне.

Атомная электростанция

Под атомной электростанцией должна пониматься ядерная установка, использующаяся в целях выработки электроэнергии или тепла, оснащенная ядерным реактором, или комплекс установок, состоящий из блоков атомной электростанции и прочих связанных с ней ядерных установок, расположенных на одной площадке станции. (Закон «Об атомной энергии» 990/1987)

Процедура ОВОС

Под процедурой ОВОС должна пониматься процедура оценки воздействия на окружающую среду, при которой расследуется и оценивается воздействие на окружающую среду при выполнении определенных проектов, заслушиваются мнения органов власти и тех лиц, чьи обстоятельства или интересы могут быть затронуты проектом, а также обществ и фондов, на деятельность которых может повлиять проект.

Ссылки

- Закон «Об атомной энергии» 990/1987.

- Постановление «Об атомной энергии» 161/1988.

- Закон «О Надзорном органе по радиационной и ядерной безопасности» (1069/1983).

- Закон «Об экспортном контроле за изделиями двойного назначения» (562/1996).

- Закон «Об оценке воздействия на окружающую среду» (468/1994).

- Закон «Об электронном документообороте в работе официальных учреждений» (13/2004).

- Закон «Об ответственности за ядерный ущерб» (484/1972).

- Закон «Об ионизирующем излучении» (592/1991).

- Постановление «О Надзорном органе по радиационной и ядерной безопасности» (618/1997).

- Постановление «О Консультативном комитете по ядерной безопасности» (164/1988).

- Постановление Государственного совета «О безопасности атомных электростанций» (717/2013).

- Постановление Государственного совета «О мерах физической безопасности при использовании атомной энергии» (734/2008).

- Постановление Государственного совета «О противоаварийных мероприятиях на атомных электростанциях» (716/2013).

- Постановление Государственного совета «О безопасности при захоронении ядерных отходов» (736/2008).

- Договор об учреждении Европейского сообщества по атомной энергии (Договор об учреждении Евратом).

- Директива Европейского совета № 117/2006/Евратом, от 20.11.2006 г. о надзоре и контроле перевозок радиоактивных отходов и отработавшего топлива.

- Директива Совета 2009/71/Евратом, от 25.06.2009 г. о создании Сообщества по вопросам ядерной безопасности ядерных установок.

- Директива Совета 2011/70/Евратом, от 19.07.2011 г. о создании Сообщества по вопросам ответственного и безопасного обращения с отработавшим ядерным топливом и радиоактивными отходами.

- МАГАТЭ, Руководство по безопасности GS-G-4.1, Форма и содержание Отчета по обоснованию безопасности для атомных электростанций, 2004.

- Постановление Европейского совета (ЕС) № 428/2009 о создании Устанавливающего режима для контроля за экспортом, перемещением, передачей и транзитом продукции двойного назначения.

- Рекомендация Комиссии (Евратом) № 635/2010, от 11.10.2010 г. о применении статьи 37 Договора об учреждении Евратома.

- Постановление Комиссии (Евратом) № 302/2005, от 08.02.2005 г. об осуществлении Евратомом контроля за ядерными материалами.

- Конвенция о ядерной безопасности 74/1996.

- «Государственная, правовая и регулирующая основа для обеспечения безопасности», часть 1, серия № GSR (Общие требования безопасности) часть 1, дата публикации: 4 октября.

- Безопасность атомных электростанций: Специальные требования безопасности при проектировании.

- Серия № SSR-2/1, дата публикации: 20.02.2012.

- Безопасность атомных электростанций: Специальные требования безопасности при вводе в эксплуатацию и эксплуатации.

- Серия № SSR-2/2, дата публикации: 14.07.2011.

- Специальное Руководство по безопасности МАГАТЭ № SSG-25, Периодическая оценка безопасности атомных электростанций, 2013 г.

- Инспекция для целей регулирования ядерных установок и обеспечение регулирующим органом ее выполнения, Руководство по безопасности МАГАТЭ GS-G-1.3.

- Анализ и оценка ядерной установки регулирующим органом, Руководство по безопасности МАГАТЭ GS-G-1.2.

ПРИЛОЖЕНИЕ А	Документация, которую необходимо представить в STUK в связи с заявкой на получение принципиального решения и процессом лицензирования

A.1	Заявка на получение принципиального решения

A01. При подаче заявки на получение принципиального решения по ядерной установке, в STUK для ознакомления необходимо представить следующие разъяснения по каждому проекту ядерной установки:

- принципы проектирования и описание функционирования ядерной установки и ее систем безопасности, а также, в части атомных электростанций, реактора, первого контура и защитной оболочки (см. YVL B.1);

- предварительные принципы выбора местоположения и схемы размещения ядерной установки, ее сооружений и конструкций, а также предварительные планы противостояния внутренним и внешним угрозам (см. YVL B.7);

- предварительные принципы на случай падения самолета (см. YVL А.11);

- итоговый отчет по анализам безопасности вариантов ядерной установки, включая анализ воздействия на окружающую среду в случае наихудшего варианта развития событий при возникновении аварии, в соответствии с которым ограничиваются и контролируются дозы радиации, выделяемые в окружающую среду, и выбросы (см. YVL B.3 и YVL C.3);

- общие планы по организации, которая будет осуществлять проект станции, а также по поставщикам станции и ее наиболее важным компонентам и по менеджменту качества в ходе реализации проекта (см.YVL A.3, YVL A.5);

- предварительный кадровый план (см. Руководство YVL A.4)

- ссылки на ядерные установки, которые послужили образцами-моделями, итоговый отчет о наиболее существенных модификациях, внесенных в них;

- собственная оценка осуществимости реализации проекта ядерной установки в соответствии с нормами и правилами безопасности Финляндии, проведенная соискателем лицензии.

A.2	Заявка на получение лицензии на сооружение

A02. Предварительный отчет по обоснованию безопасности

Целью предварительного отчета по обоснованию безопасности (ПООБ) является доказательство того, что факторы, влияющие на безопасность, и нормативные акты, связанные с безопасностью, учтены должным образом. ПООБ можно дополнить так называемыми тематическими отчетами.

В ПООБ необходимо указать цели по безопасности на ядерной установке, принципы соблюдения безопасности, основы проектирования, а также другие критерии, использованные при проектировании, и их выполнение; подробное описание установки и ее площадки (см. YVL A.2); отчет о конструктивной радиационной безопасности (см. YVL C.1); описание эксплуатации установки; описание поведения установки в переходных режимах и аварийных условиях; итоговый отчет о результатах вероятностной оценки безопасности (ВОБ); и отчет о воздействии эксплуатации установки на окружающую среду. В ПООБ в отношении ядерных отходов и установок по окончательному захоронению, помимо прочего, необходимо представить информацию, требуемую в соответствующих Руководствах YVL D.3, D.4 и D.5. Подробные требования к описанию систем, имеющих классификацию безопасности, указаны в Руководствах YVL B.1 и YVL B.7. Требования к методам и результатам детерминистического анализа аварий на атомной электростанции представлены в Руководстве YVL B.3.

Тематические отчеты, например, в отношении топлива, реактора, корпуса реактора, систем безопасности и защитной оболочки должны использоваться для подробного обоснования методов экспериментальных исследований и теоретических анализов, на которых основывается проектирование установки. Данные отчеты могут относиться к описываемой установке или другой установке такого же типа. В ПООБ необходимо привести ссылку на тематические отчеты, которые имеют значение для оценки данного отчета.

В отчетах необходимо представить важные с точки зрения проектирования результаты исследований, а также представить подробное описание формул расчета, использованных при проектировании, и перечень программ, использованных для компьютерного анализа, а также самые существенные результаты и выводы.

Отчет по обоснованию безопасности должен изначально составляться на финском или шведском языке. Однако в ответ на заявку STUK может дать разрешение на то, чтобы некоторые части отчета по обоснованию безопасности были представлены в STUK на любом другом языке, утвержденном STUK. Пример содержания отчета по обоснованию безопасности представлен в источнике со ссылкой [19]. Требования к составлению отчета по обоснованию безопасности и пределы проектирования ядерной установки представлены в Руководстве YVL B.1.

Тематические отчеты должны быть представлены в STUK таким образом, чтобы было возможно обрабатывать их одновременно с соответствующим разделом ПООБ.

A03. Вероятностная оценка безопасности на этапе проектирования

ВОБ на этапе проектирования атомной электростанции подразумевает предварительный анализ, охватывающий уровни 1 и 2 вероятностной оценки безопасности (ВОБ). При ВОБ уровня 1 рассматривается вероятность повреждения активной зоны реактора. При ВОБ уровня 2 оценивается количество радиоактивных веществ, утекающих из защитной оболочки, вероятность выбросов и распределение их воздействия во времени.

С помощью вероятностной оценки безопасности на этапе проектирования АЭС соискатель лицензии должен доказать, что для указанной в ПООБ установки выполняются количественные показатели по безопасности, приведенные в Руководстве YVL A.7. Предварительная ВОБ должна основываться на спецификациях установки, указанных в ПООБ. Требования к проведению вероятностной оценки безопасности и к исходным данным для оценки также указаны в Руководстве YVL В.1.

В Руководстве YVL А.7 представлены подробные требования к документам, относящимся к вероятностной оценке безопасности и случаям ее применения, которые должны быть представлены в STUK для ознакомления или утверждения одновременно с заявкой на получение лицензии на сооружение или в ходе сооружения.

A04. Предложение о документе по классификации безопасности

В предложении о документе по классификации безопасности должен быть указан принцип классификации важных для безопасности ядерной установки систем, конструкций и компонентов на основании их значимости для безопасности. При составлении классификации необходимо принимать во внимание также те функции, в выполнении которых задействованы данные системы, конструкции и компоненты.

Присвоенный класс безопасности влияет на требования, предъявляемые к проектированию, изготовлению, установке, испытаниям и инспекциям. STUK определяет мероприятия регулирующего контроля для каждого объекта на основании присвоенного класса безопасности.

Подробные требования к классификации безопасности ядерных установок представлены в Руководстве YVL В.2.

A05. Отчет о менеджменте качества в ходе сооружения и руководства по качеству

В соответствии с разделом 35 Постановления «Об атомной энергии» соискатель лицензии обязан представить характеристику системы менеджмента качества в процессе строительства ядерной установки, в которой будут отражены систематические процедуры, соблюдаемые организациями, участвующими в проектировании и строительстве ядерной установки в ходе деятельности, влияющей на качество.

Помимо данной характеристики в STUK на утверждение необходимо представить руководство по качеству от соискателя лицензии, применяемое на этапе строительства, содержащее описание процедур системы управления соискателя лицензии, относящихся к контролю безопасности и менеджмента качества.

Также в STUK для ознакомления необходимо представить план проекта, применяемый на этапе строительства, в котором должны содержаться планы по обеспечению ресурсов и качества, а также планы менеджмента риска, относящиеся к области обеспечения безопасности и качества.

Кроме того, в STUK для ознакомления необходимо представить руководства по качеству поставщика ядерной установки, поставщика ядерного топлива, поставщиков важнейших компонентов и оборудования, и проектных организаций. STUK может по своему усмотрению запросить для ознакомления представление руководства по качеству других организаций, участвующих в реализации проекта установки.

Общие требования к системе управления в отношении менеджмента качества и управления безопасностью представлены в Руководстве YVL А.3.

A06. Предварительные планы по мерам физической безопасности и противоаварийным мероприятиям

Целью мер физической безопасности является предотвращение противозаконных действий в отношении ядерной установки и ядерных материалов. Предварительные планы мер физической безопасности содержат предварительный план обеспечения физической безопасности и предварительную инструкцию по безопасности, план принципов физической безопасности, описанный в разделе 19 Постановления Государственного совета 734/2008, а также другие документы, указанные в Руководствах YVL А.11 и А.12. В предварительном плане обеспечения физической безопасности необходимо представить описание мер физической безопасности во время сооружения и эксплуатации ядерной установки. В данном плане должны быть рассмотрены как мероприятия по конструкционной защите установки, так и административные процедуры. В предварительной инструкции по безопасности необходимо указать предварительные данные в соответствии с требованиями раздела 7 n Закона «Об атомной энергии». Общие требования, действующие в отношении мер физической безопасности на ядерных установках, указаны в Постановлении Государственного совета «О мерах физической безопасности при использовании атомной энергии» 734/2008. Подробные требования представлены в Руководстве YVL А.11. Требования к информационной безопасности представлены в Руководстве YVL А.12.

Целью противоаварийных мероприятий является ограничение ядерного ущерба на ядерной установке и на прилегающей территории в случае аварии. Предварительный противоаварийный план должен включать в себя план внутренних противоаварийных мероприятий, проводимых на ядерной установке, а также их связь с планами аварийных мероприятий, проводимых органами власти. В данном плане необходимо описать, каким образом противоаварийные мероприятия учитываются в проекте установки и в соответствующих административных процедурах. Общие требования к противоаварийным мероприятиям на атомных электростанциях представлены в Постановлении Государственного совета 716/2013. Подробные требования к противоаварийным мероприятиям указаны в Руководстве YVL C.5.

A07. План организации необходимого контроля за ядерными материалами для предотвращения распространения ядерного оружия

Целью контроля за ядерными материалами является недопущение использования площадки ядерной установки, ядерных материалов или прочих объектов ядерного применения для изготовления ядерного оружия или других видов ядерных взрывчатых веществ, а также недопущение осуществления несанкционированной деятельности на площадке ядерной установки. В плане контроля за ядерными материалами должны быть указаны в том числе проектные данные, относящиеся к конструкции установки, основные данные о ее эксплуатации, а также описание того, каким образом должен проводиться контроль за ядерными материалами на установке.

Подробные требования к контролю за ядерными материалами и мероприятиям регулирующего контроля, осуществляемым STUK, указаны в Руководстве YVL D.1.

A08. Предварительная характеристика организации транспортировки ядерных материалов и ядерных отходов и предварительный план мер физической безопасности при транспортировке

Данная предварительная характеристика должна давать возможность оценки осуществимости запланированных мер по организации транспортировки и мер физической безопасности согласно требованиям Руководства YVL D.2.

A09. Верификация имеющихся возможностей регулирующего контроля, описанного в разделе 19 (7) Закона «Об атомной энергии».

В соответствии с разделом 35 Постановления «Об атомной энергии» соискатель лицензии должен представить описание и выполнить верификацию мероприятий, необходимых для реализации регулирующего контроля со стороны STUK, как в Финляндии, так и за ее пределами.

A10. Описание соблюдения требований безопасности

Соискатель лицензии должен представить в STUK для ознакомления описание соблюдения требований, указанных в Постановлениях Государственного совета (734/2008, 736/2008, 716/2013, 717/2013) и соответствующих руководствах YVL.

A11. Концептуальный план управления процессом старения

Соискатель лицензии должен представить принципы, по которым планируется осуществлять управление процессом старения компонентов проектируемой ядерной установки.

Подробные требования к управлению процессом старения и содержанию концептуального плана представлены в Руководстве YVL А.8.

A12. Концептуальный план проведения эксплуатационного контроля

Соискатель лицензии должен представить в STUK концептуальный план эксплуатационного контроля, в котором должны быть перечислены все проверки в рамках эксплуатационного контроля, выполняемые для корпусного оборудования методами неразрушающего контроля, а также другие виды эксплуатационного контроля, выполняемого для корпусного оборудования и другого механического оборудования. Концептуальный план должен включать в себя предварительные характеристики риск-ориентированных процессов, применяемых для отбора объектов контроля, методов контроля и его периодичности, описание процедур составления отчетности и оценки результатов инспекции и сообщений о дефектах.

Подробные требования к эксплуатационному контролю корпусного оборудования ядерной установки, проводимому методами неразрушающего контроля, и к концептуальному плану представлены в Руководстве YVL Е.5. В Руководствах YVL Е.3, Е.4 и Е.8 указаны требования к другим видам эксплуатационного контроля корпусного оборудования, а в Руководствах Е.9, Е.10 и Е.11 содержатся требования к эксплуатационному контролю прочего механического оборудования.

A13. План лицензирования

Соискатель лицензии должен представить в STUK для ознакомления план лицензирования проекта строительства ядерной установки, в котором должно быть указано, каким образом будет обеспечиваться соблюдение требований к ядерной и радиационной безопасности на разных этапах проекта.

Подробные требования к составлению плана лицензирования указаны в Руководстве YVL А.5.

A14. Описание мероприятий по управлению безопасностью и культуре безопасности во время сооружения

В данном описании необходимо указать, каким образом соискатель лицензии может подтвердить компетентность поставщика и соответствие систем управления проектом своему назначению для осуществления строительства в соответствии с требованиями культуры безопасности, предъявленными в руководствах YVL. В характеристике также необходимо указать, как соискатель лицензии оценивает выполнение требований культуры безопасности на этапе строительства относительно собственной организации, организации поставщика установки и других организаций, участвующих в проекте.

Подробные требования к управлению безопасностью и культуре безопасности, управлению проектом, управлению поставщиком установки и субподрядчиками, а также к менеджменту требований и несоответствий указаны в Руководствах YVL А.3, А.4 и А.5.

A15. Отчет о комплексной оценке безопасности, подтверждающий долгосрочную безопасность установки по окончательному захоронению ядерных отходов

Выполнение требований к долгосрочной радиационной безопасности, а также пригодность выбранного способа захоронения и площадки захоронения должны быть подтверждены путем представления отчета о комплексной оценке безопасности. Отчет о комплексной оценке безопасности необходимо представить в STUK для утверждения.

Подробные требования к подтверждению долгосрочной безопасности и представлению отчета о комплексной оценке безопасности содержатся в Руководстве YVL D.5.

A16. Программа для определения исходных условий окружающей среды ядерной установки

На этапе подачи заявки на получение лицензии на сооружение соискатель лицензии должен представить на утверждение в STUK программу определения исходных условий окружающей среды. В плане должно быть представлено описание того, каким образом соискатель лицензии намеревается исследовать воздействие радиации за пределами площадки ядерной установки до ее ввода в эксплуатацию. Определение исходных условий окружающей среды позволяет с четкостью и достоверностью отделить выбросы радиоактивных веществ от излучения в окружающей среде.

Подробные требования к определению исходных радиологических условий окружающей среды указаны в Руководстве YVL С.4.

A17. Программа вывода из эксплуатации ядерной установки

На этапе подачи заявки на получение лицензии на сооружение соискатель лицензии должен представить на утверждение в STUK стратегию вывода из эксплуатации ядерной установки, в которой в общих чертах должны быть описаны этапы реализации работ по выводу из эксплуатации с указанием их сроков, принятые решения по демонтажу и обращению с отходами, а также конечное состояние площадки ядерной установки.

Подробные требования, предъявляемые к выводу из эксплуатации ядерной установки, указаны в Руководстве YVL D.4.

A.3	Заявка на получение лицензии на эксплуатацию

A18. Окончательный отчет по обоснованию безопасности

К окончательному отчету по обоснованию безопасности (ОООБ) предъявляются те же общие требования, что и к предварительному отчету по обоснованию безопасности. Отчет по обоснованию безопасности, включая входящие в него характеристики станции, анализы аварий и тематические отчеты, должен быть основан на реальных системах, конструкциях и компонентах, реализованных на конкретной установке, по возможности с учетом уровня готовности сооружения на момент составления отчета. Подробные требования к описанию систем, имеющих классификацию безопасности, указаны в Руководствах YVL B.1 и YVL B.7.

В ОООБ, помимо данных по ядерной установке и ее площадке, необходимо представить описания ввода в эксплуатацию и эксплуатации установки. Требования к вводу в эксплуатацию атомных электростанций указаны в Руководстве YVL А.5.

Подробные требования к составлению отчета по обоснованию безопасности установок по окончательному захоронению ядерных отходов также указаны в Руководстве YVL D.5.

A19. Вероятностная оценка безопасности

Вероятностная оценка безопасности (ВОБ) должна содержать анализы уровня 1 и 2, в которых рассматриваются системы, конструкции и компоненты, представленные в ОООБ ядерной установки.

С помощью вероятностной оценки безопасности соискатель лицензии должен продемонстрировать, что на атомной электростанции выполняются количественные показатели безопасности, указанные в Руководстве YVL А.7. Требования к проведению вероятностной оценки безопасности в отношении атомной электростанции указаны также в Руководстве YVL В.1.

В Руководстве YVL А.7 представлены подробные требования к документам, относящимся к вероятностной оценке безопасности и ее применениям, которые должны быть представлены в STUK для ознакомления или утверждения одновременно с подачей заявки на получение лицензии на эксплуатацию.

A20. Документ о классификации безопасности

В данном документе приводится классификация конструкций, систем и компонентов, важных с точки зрения безопасности ядерной установки, составленная с учетом их значимости для безопасности. Подробные требования к классификации безопасности ядерных установок представлены в Руководстве YVL В.2.

A21. Программа менеджмента качества и руководства по качеству, относящиеся к эксплуатации ядерной установки

При подаче заявки на получение лицензии на эксплуатацию соискатель лицензии должен представить в STUK на утверждение программу менеджмента качества во время эксплуатации данной ядерной установки с указанием структурированных процедур, которые должны соблюдаться в ходе ввода в эксплуатацию и эксплуатации ядерной установки в отношении любых функций, влияющих на качество и безопасность.

Помимо программы менеджмента качества, на утверждение в STUK необходимо представить руководства по качеству соискателя лицензии, применяемые в отношении системы управления, используемой в ходе эксплуатации ядерной установки, и системы управления безопасностью установки, а также руководство по качеству соискателя лицензии, относящееся к ядерному топливу.

Общие требования к системе управления и системе менеджмента качества представлены в Руководстве YVL A.3.

A22. Пределы и условия эксплуатации

В Пределах и условиях эксплуатации (ПУЭ) необходимо определить ограничения технологических параметров, наиболее важных для безопасности, которые необходимо соблюдать во всех эксплуатационных состояниях ядерной установки, а также те ограничения в эксплуатации установки, которые могут быть вызваны отказом компонентов или отклонением от установленных значений технологических параметров. Кроме того, в ПУЭ необходимо указать требования к таким важным с точки зрения безопасности испытаниям и инспекциям, посредством которых периодически подтверждается пригодность к эксплуатации систем и компонентов. Также в ПУЭ необходимо определить минимальное количество персонала для каждого эксплуатационного состояния атомной электростанции, а также представить данные о предельно допустимом объеме выбросов радиоактивных веществ.

В Руководстве YVL А.6 указаны подробные требования к ПУЭ атомной электростанции. Полноту и сбалансированность ПУЭ необходимо удостоверять в соответствии с Руководством YVL А.7.

A23. Программа итогового отчета эксплуатационного контроля

В программе итогового отчета эксплуатационного контроля должны быть указаны периодические инспекции важных для безопасности конструкций и компонентов, осуществляемые после ввода в эксплуатацию через равные промежутки времени. Данная программа, которая в сущности является дополнением к концептуальному плану эксплуатационного контроля, должна содержать перечень позиций для инспекции с указанием объема, методов и периодичности инспекций, принципов их выбора, а также процедур для составления отчетности и оценки результатов инспекций и сообщений о дефектах.

Подробные требования к эксплуатационному контролю корпусного оборудования ядерной установки методами неразрушающего контроля и программе итогового отчета указаны в Руководстве YVL Е.5. В Руководствах YVL Е.3, Е.4 и Е.8 указаны требования к другим видам эксплуатационного контроля корпусного оборудования, а в Руководствах Е.9, Е.10 и Е.11 содержатся требования к эксплуатационному контролю прочего механического оборудования.

A24. Планы обеспечения мер физической безопасности и противоаварийных мероприятий

В планах обеспечения мер физической безопасности и противоаварийных планах должны быть учтены помещения, системы и компоненты, сооруженные на установке, а также структура и сферы ответственности организации, эксплуатирующей установку.

В планах по обеспечению мер физической безопасности должны содержаться план обеспечения физической безопасности, инструкция по безопасности и прочие документы, перечисленные в Руководстве YVL А.11. Требования к плану обеспечения физической безопасности и инструкции по безопасности, а также к другим документам о мерах физической безопасности, которые должны представляться на утверждение в STUK, указаны в Руководстве YVL А.11.

Подробные требования к противоаварийным мероприятиям и противоаварийному плану указаны в Руководстве YVL С.5.

A25. Пояснительная записка об организации необходимого контроля за ядерными материалам в целях предотвращения распространения ядерного оружия

В качестве данной пояснительной записки необходимо представить журнал учета и контроля ядерных материалов и системы контроля за ядерными материалами, в котором представлено описание и инструкции о том, каким образом соискатель лицензии осуществляет контроль за ядерными материалами и их учет, составляет отчетность, а также описание других обязательств, входящих в сферу его ответственности, необходимых для реализации контроля своей зоны баланса материала или иного соответствующего объекта учета, или контроля, определенного в Дополнительном протоколе к Соглашению о гарантиях.

Подробные требования к учету и контролю ядерных материалов и системе контроля за ядерными материалами указаны в Руководстве YVL D.1.

A26. Характеристика организации транспортировки ядерных материалов и ядерных отходов и план по мерам физической безопасности при транспортировке

На этапе выдачи заявки на получение лицензии на эксплуатацию соискатель лицензии должен представить на утверждение в STUK характеристику организации транспортировки ядерных материалов и план по мерам физической безопасности при транспортировке. В Руководстве YVL D.2 указаны подробные требования к организации транспортировки ядерных материалов и ядерных отходов, а также к мерам физической безопасности при транспортировке.

A27. Административные правила

В соответствии с разделом 122 Постановления «Об атомной энергии» в административных правилах необходимо указать должностные обязанности, компетенцию и сферы ответственности ответственного руководителя ядерной установки, его заместителя, а также остального персонала, задействованного в эксплуатации установки.

Должностные обязанности, компетенции и сферы ответственности организационных подразделений лицензиата, а также требования к квалификации персонала должны быть указаны в отдельном регламенте организации или аналогичном документе, который представляется в STUK для ознакомления.

A28. Программа контроля радиационной обстановки окружающей среды

В программе контроля радиационной обстановки окружающей среды необходимо описать структурированные процедуры, входящие в ответственность лицензиата, которые используются для контроля за радиоактивными веществами, образующимися на прилегающей территории ядерной установки в результате ее эксплуатации.

Помимо данной программы контроля радиационной обстановки в STUK необходимо представить на утверждение результаты определения исходного радиологического состояния новой ядерной установки одновременно с подачей заявки на получение лицензии на эксплуатацию или раньше.

Подробные требования к радиологическому контролю окружающей среды указаны в Руководстве YVL С.4.

A29. Описание соблюдения требований безопасности

Соискатель лицензии должен представить описание соблюдения требований, указанных в Постановлениях Государственного совета (734/2008, 736/2008, 716/2013, 717/2013) и соответствующих руководствах YVL.

В части соблюдения требований руководств YVL необходимо проверить решения о реализации для руководств, выпущенных для данной ядерной установки, а также степень реализации мер, определенных в связи с данными решениями. Что касается отступлений от надлежащего выполнения требований, изложенных в руководствах, которые необходимо соблюдать на этапе принятия решений о реализации, необходимо указать любые внесенные или запланированные изменения в проекте или организации эксплуатации установки.

A30. Программа управления процессом старения

Чтобы подготовиться к процессу старения станции, необходимо представить план создания единой программы управления процессом старения путем объединения мероприятий по проектированию и квалификации компонентов и конструкций и их эксплуатации, учета опыта эксплуатации, эксплуатационного контроля и испытаний, а также мероприятий по техническому обслуживанию установки. В плане необходимо рассмотреть все соответствующие механизмы старения и износа, а также деградацию вследствие старения. Кроме этого необходимо должным образом учесть меры, принятые в связи с изменениями технологий.

В Руководстве YVL А.8 указаны подробные требования к программе управления процессом старения.

A31. Программа контроля за использованием ядерного топлива

План контроля за использованием ядерного топлива необходимо представить в STUK на утверждение вместе с заявкой на получение лицензии на эксплуатацию атомной электростанции. Данная программа должна использоваться для контроля и надзора за условиями эксплуатации и фактическим состоянием ядерного топлива во время использования. Наличие утвержденной программы контроля за использованием ядерного топлива является предварительным условием для начала загрузки ядерного топлива.

Более подробные требования к программе контроля за использованием ядерного топлива указаны в Руководстве YVL E.2.

A32. Программа контроля за использованием стержней СУЗ

Вместе с заявкой на получение лицензии на эксплуатацию атомной электростанции в STUK на утверждение необходимо представить план эксплуатационного надзора, обеспечивающий надежность работы стержней системы управления и защиты. Наличие утвержденной программы контроля за использованием ядерного топлива является предварительным условием для начала загрузки ядерного топлива.

В Руководстве YVL E.2 представлены подробные требования к программе контроля за использованием стержней СУЗ (системы управления и защиты).

A33. Программа контроля за хранением отработавшего ядерного топлива

Программа контроля за хранением отработавшего ядерного топлива, используемая для мониторинга любых изменений, которые могут произойти в свойствах тепловыделяющих сборок и в условиях их хранения, должна представляться в STUK на утверждение вместе с заявкой на получение лицензии на эксплуатацию ядерной установки. Наличие утвержденной программы контроля является предварительным условием для начала использования хранилища отработавшего ядерного топлива.

Подробные требования к программе контроля за хранением отработавшего ядерного топлива представлены в Руководстве YVL D.3.

A34. План отслеживания индикаторов безопасности станции

Лицензиат должен представить в STUK для ознакомления итоговый отчет по индикаторам безопасности, контролируемым в ходе эксплуатации атомной электростанции.

A35. План вывода из эксплуатации ядерной установки

Одновременно с подачей заявки на получение лицензии на эксплуатацию в STUK необходимо представить на утверждение подробный план вывода из эксплуатации соответствующего типа установки, в котором должны содержаться этапы реализации с указанием сроков, принятые решения по демонтажу и обращению с отходами, а также конечное состояние площадки ядерной установки. План должен также включать в себя предварительные отчеты по радиационной безопасности запланированных действий.

Подробные требования, предъявляемые к выводу из эксплуатации ядерной установки, указаны в Руководстве YVL D.4.

A36. Отчет о комплексной оценке безопасности, подтверждающий долгосрочную безопасность установки по окончательному захоронению ядерных отходов

Выполнение требований к долгосрочной радиационной безопасности, а также пригодность выбранного способа захоронения и площадки захоронения должны быть подтверждены путем представления отчета о комплексной оценке безопасности. Отчет о комплексной оценке безопасности необходимо представить в STUK для утверждения.

Подробные требования к подтверждению долгосрочной безопасности и представлению отчета о комплексной оценке безопасности содержатся в Руководстве YVL D.5.

A.4	Продление срока действия лицензии на эксплуатацию и периодическая оценка безопасности

A37. Документы, указанные в разделе 36 Постановления «Об атомной энергии».

Основой для продления срока действия лицензии на эксплуатацию и периодической оценки безопасности главным образом являются документы, указанные в разделе 36 Постановления «Об атомной энергии». Эти документы должны постоянно обновляться, а их обновленные версии должны регулярно представляться в STUK. В ходе продления срока действия лицензии на эксплуатацию или в связи с периодической оценкой безопасности эти документы могут представляться в STUK, только если после предыдущих обновлений в них были внесены поправки. Кроме того, лицензиат должен представить итоговый отчет о наиболее значимых изменениях документов, внесенных после выдачи предыдущей лицензии на эксплуатацию, а также характеристику актуальности этих документов.

A38. Описание соблюдения требований Постановлений Государственного совета и руководств YVL

Лицензиат должен представить описание соблюдения требований, содержащихся в Постановлениях (734/2008, 736/2008, 716/2013, 717/2013) Государственного совета и соответствующих руководствах YVL.

В отношении тех пунктов постановлений Государственного совета, по которым представляется отдельный подробный отчет, достаточно включить ссылку на такой отчет.

В части соблюдения требований руководств YVL необходимо проверить решения о реализации для руководств, выпущенных для данной ядерной установки, а также степень реализации мер, определенных в связи с данными решениями. Что касается отступлений от надлежащего выполнения требований, изложенных в руководствах, которые соблюдались на этапе принятия решений о реализации, необходимо указать любые внесенные или запланированные изменения в проекте или организации эксплуатации установки для соблюдения предусмотренных требований.

A39. Характеристика повторной оценки основ проектирования площадки ядерной установки

Лицензиат должен оценить основы проектирования для данной площадки в части внешних угроз и возможной необходимости обновления данных основ в связи с периодической оценкой безопасности. В характеристике необходимо учесть развитие методов, используемых для определения внешних угроз. При необходимости обновления основ проектирования это должно быть принято во внимание в обновленных версиях анализа безопасности. В Руководстве YVL В.7 рассматриваются внешние угрозы и приводятся подробные требования к организации защиты от них.

A40. Итоговый отчет по предыдущей периодической оценке безопасности

В отчете необходимо кратко описать подготовленный план действий, связанный с предыдущей периодической оценкой безопасности, а также состояние реализации данных действий.

A41. Описание старения установки и управления процессом старения

В данном описании лицензиат должен представить итоговый отчет о программе управления процессом старения, относящейся к прошедшему или оставшемуся сроку лицензии на эксплуатацию установки. Данная характеристика может опираться на ежегодно представляемый отчет о ходе выполнения работ, связанных с управлением процессом старения, путем расширения описания управления процессом старения для включения в него следующей оценки безопасности или продления срока действия лицензии на эксплуатацию.

В Руководстве YVL А.8 указаны подробные требования к управлению процессом старения и содержанию отчета о ходе выполнения работ.

A42. Описание квалификации оборудования на соответствие условиям окружающей среды

В данном описании лицензиат должен представить итоговый отчет о процедурах квалификации оборудования, относящихся к прошедшему или оставшемуся сроку лицензии на эксплуатацию, с указанием способов поддержания квалификации и ее текущего состояния.

A43. Итоговый отчет по обновленным анализам безопасности

В связи с периодической оценкой безопасности должны быть проверены анализы переходных режимов и аварий, анализы прочности, анализы аварийных режимов, вероятностная оценка безопасности, а также прочие важные анализы, относящиеся к ядерной установке. Данные анализы должны обновляться по необходимости и представляться в STUK. В итоговом отчете должна быть представлена характеристика актуальности анализов, выводы по результатам обновленных анализов, а также возможные меры, принятые на их основе.

Если продление срока действия лицензии на эксплуатацию или периодическая оценка безопасности относятся к захоронению ядерных отходов, необходимо проверить отчеты о комплексной оценке долгосрочной безопасности, при необходимости обновить их и представить в STUK. Подробные требования к подтверждению долгосрочной безопасности и представлению отчета о комплексной оценке безопасности содержатся в Руководстве YVL D.5.

A44. Итоговый отчет по индикаторам безопасности станции

Данная характеристика должна содержать итоговый отчет по индикаторам безопасности, которые должны контролироваться на атомной электростанции, по тенденциям их развития после выдачи лицензии на эксплуатацию или предыдущей периодической оценки безопасности.

A45. Описание культуры безопасности лицензиата и управления безопасностью

В данном описании должны быть отражены методы оценки, выводы о текущем состоянии и воздействиях, относящихся к будущему или оставшемуся сроку лицензии на эксплуатацию, а также меры, направленные на повышение культуры безопасности. Оценка и повышение культуры безопасности должны опираться на опыт и знания в области организационных исследований и практики обеспечения безопасности.

A46. Итоговый отчет по процедурам станции

В итоговом отчете должна быть отражена структура процедур станции, а также описание их актуальности и любые текущие или запланированные проекты развития.

A47. Итоговый отчет о мерах радиационной защиты станции

В данной характеристике должен быть представлен итоговый отчет по радиационной защите персонала станции, контролю выбросов радиоактивных веществ и результатам программы контроля радиационной обстановки окружающей среды. В данной характеристике должен быть также представлен итоговый отчет по процедурам, посредством которых дозы профессионального облучения, получаемые персоналом станции, и выбросы радиоактивных веществ поддерживаются на разумно достижимом низком уровне. Кроме того, необходимо представить оценку того, как осуществляется ограничение выбросов радиоактивных веществ и уровней радиации в окружающей среде благодаря применению наилучших доступных методик.

A48. Итоговый отчет по процедурам обращения с отходами и вывода из эксплуатации установки

В данной характеристике должен быть представлен итоговый отчет о хранении, обращении и захоронению эксплуатационных отходов и отработавшего топлива вместе с итоговым отчетом о выводе установки из эксплуатации.

A49. Итоговый отчет об учете опыта эксплуатации станции и деятельности по исследованию и улучшению станции

Данное описание должно содержать итоговый отчет о внутренней и внешней деятельности, связанной с учетом опыта эксплуатации, и об использовании результатов исследований для повышения безопасности. Описание также должно содержать итоговый отчет по усовершенствованиям станции, реализованным со времени выдачи предыдущей лицензии на эксплуатацию.

A50. Итоговый отчет по выполнению требований, установленных в разделе 20 Закона «Об атомной энергии», и соблюдению условий лицензии на эксплуатацию

Данное описание должно соответствовать требованиям статьи 20 Закона «Об атомной энергии» и условиям лицензии на эксплуатацию, а также наглядно подтверждать их соблюдение.

A51. Итоговый отчет по периодической оценке безопасности и план действий для повышения безопасности станции

Данное описание должно содержать итоговый отчет о результатах периодической оценки безопасности; общую оценку безопасной работы станции после выполнения предыдущей периодической оценки безопасности; оценку текущего состояния станции; и предварительные условия для продолжения ее безопасной эксплуатации до проведения следующей периодической оценки безопасности.

В качестве итогового отчета по периодической оценке безопасности необходимо представить план действий по усовершенствованию станции, осуществляемых в соответствии с разделом 7 Закона «Об атомной энергии» с указанием соответствующих сроков.

ПРИЛОЖЕНИЕ B	Представление документации в STUK

B.1	Структура документа

B01. Документ может состоять из сопроводительного письма, титульного листа, в котором описывается рассмотрение обсуждаемого вопроса, и возможных приложений или иных форм представления информации, перечисленных в разделе 6 Закона «Об архивировании» (831/1994), отправку которых должны согласовать между собой STUK и отправитель. В соответствии с разделом 5 (1) Закона «Об открытости правительственной деятельности» (621/1999) под документом подразумевается письменное или визуальное изложение, а также сообщение, связанное с данной темой или основной темой, состоящее из символов, которые в силу своего назначения должны пониматься как единый объект и которые поддаются расшифровке только при помощи компьютера, звукозаписывающего устройства или видеомагнитофона, либо иного технического устройства.

B02. Документ должен состоять из сопроводительного письма, титульного листа и необходимых приложений в случае:

- подачи заявки на получение лицензии или утверждения;

- если представление данного документа для ознакомления в STUK требуется согласно руководству YVL, решениям STUK, запросу дополнительных разъяснений или протоколу инспекции.

Отдельный титульный лист не требуется, если сведения, предполагаемые для внесения на титульный лист, такие как обработка, инспекция и утверждение, указаны в приложениях к сопроводительному письму. Это применяется, например, при подаче инструкций по эксплуатации. Титульный лист также не требуется в том случае, если STUK запросил такую общую документацию, которая не будет использоваться непосредственно в качестве критерия утверждения каких-либо вопросов.

B03. В сопроводительном письме должны быть указаны следующие сведения:

- дата, составитель и ссылка отправителя;

- подразделение станции, функция или иной вопрос, обсуждаемый в документе, и прочие сведения, необходимые для идентификации и разграничения обсуждаемого вопроса, например, обозначения системы или компонента;

- описание представляемого вопроса, мера контроля STUK, к которой относится вопрос, а также то, что требуется утвердить или довести до сведения (назначение документа);

- ссылки на переписку между отправителем и STUK по поводу обозначенного вопроса;

- ссылки на прочую документацию и переговоры, касающиеся данного вопроса;

- заключение о приемлемости документа и мероприятий, заявленных в нем;

- при необходимости предложение с обоснованиями о присвоении документу статуса конфиденциальности;

- подпись отправителя с расшифровкой и указанием должности, занимаемой в организации; и

- список приложений.

Если одно и то же сопроводительное письмо прилагается к вопросам или документам, предназначенным как для утверждения, так и для ознакомления, в нем должно быть четко определено, что именно представлено на утверждение, а что – для ознакомления.

В сопроводительном письме или приложенном к нему итоговом отчете по обоснованию (требование 374) должны быть отражены объем и непредвзятость проверки документа лицензиатом, а также обоснование соответствия документа и представленных в нем мер указанным требованиям и приемлемости документа и мер.

B04. Выводы и заключения, представленные в сопроводительном письме, должны быть основаны на фактическом содержании приложений и не должны противоречить приложениям.

B05. На титульном листе документа должны быть указаны следующие данные:

- отправитель;

- подразделение станции или наименование другой ядерной установки;

- вопрос, о котором идет речь в документе;

- класс безопасности, если в документе идет речь о системах, конструкциях или компонентах;

- автор или куратор документа, проверяющие лица, их обязанности по инспекции, лицо, утвердившее документ, а также даты составления или обработки, проверки и утверждения; и

- подписи с расшифровками.

Если на титульном листе печатного документа использована электронная подпись вместо подписи от руки, STUK может по заявке подтвердить данную заменяющую процедуру, которая основывается на процедурах ведения записей, содержащихся в системе менеджмента качества лицензиата и считающихся соответствующими необходимому стандарту.

B06. Задачи и ответственность составителя, обработчика, лиц, проверяющих и утверждающих документацию, представляемую в STUK, должны быть определены в системе управления лицензиата.

B07. Документы, представляемые в STUK, должны быть составлены на финском или шведском языках. Материалы приложений могут быть также представлены на английском языке. По заявке STUK может принять приложения, составленные на других языках.

B08. STUK проводит предварительную инспекцию для подтверждения того, что форма и содержание документа соответствуют требованиям, изложенным в руководствах YVL. Если предварительная инспекция показывает, что документ требует значительных дополнений или исправлений, он возвращается соискателю лицензии без выполнения более тщательного рассмотрения. В таком случае STUK приостанавливает обработку данного документа, информирует об этом лицензиата или соискателя лицензии и предлагает заинтересованной стороне представить дополнительные сведения в установленные сроки. Если недостатки являются незначительными, выдается обычный запрос на представление дополнительных разъяснений.

B.2	Содержание и манера изложения документа

B09. Требования, предъявляемые к содержанию документов, представляемых в STUK, изложены в законодательстве Финляндии и руководствах YVL. В разделах 35 и 36 Закона «Об атомной энергии» приведены требования, касающиеся содержания заявок на получение лицензий. Данные требования более подробно изложены в руководствах YVL.

B10. В заявочных документах должны быть приведены фактические обоснования деятельности, указанной в запросе, включая, помимо прочего, сведения о том, какие нормативные акты по атомной и радиационной безопасности применимы к данному вопросу, а также возможные отклонения от них вместе с обоснованиями. Необходимо указать отдельных лиц, принимавших участие в составлении документа. При подготовке вопроса необходимо принимать во внимание имеющуюся информацию, которая может быть использована для обеспечения безопасности. Соблюдение официальных нормативных актов и инструкций не дает права оставлять без внимания данные, которые позволили бы достичь более высокого уровня безопасности.

B11. Документы должны быть четко структурированы. Это означает, что, например, при составлении документа о предварительной инспекции модификации необходимо четко разграничить цель модификации, техническую реализацию, оценку значимости для безопасности, анализы, вычисления и выводы, сделанные на их основании. Если в документе имеются ссылки на письменные источники или на результаты исследований, необходимо предоставить библиографические сведения об источниках. Если материалы, на которые имеются ссылки, невозможно получить в открытом доступе, они должны быть представлены в распоряжение STUK.

B12. Если в документе использованы цветные изображения, содержание или читабельность которых основаны на различии цветов, все экземпляры документа должны быть цветными или изображения в экземплярах должны быть снабжены поясняющими отметками для понимания изображения. При выборе цвета нужно принимать во внимание возможные ограничения, касающиеся восприятия цветов.

B13. Факты, выводы и заключения, содержащиеся в документе, должны представлять собой наиболее исчерпывающие сведения, доступные лицензиату по данному вопросу. Информация, значимая для решения вопроса, если таковая известна лицензиату, должна быть представлена в полном объеме. Если, например, отправителю известно о том, что имеются противоречащие изложенному результаты исследований, они также должны быть приведены в заявке.

B.3	Представление документов

B15. Документ, представленный для официального рассмотрения, должен быть адресован в STUK. Документы, адресованные отдельным лицам, как правило, не регистрируются и не архивируются в STUK. Исключение составляют оговоренные с лицензиатом конфиденциальные документы, которые по отдельной договоренности могут быть адресованы конкретному лицу в STUK.

B16. Если в руководствах YVL или в решении STUK указаны конкретные сроки подачи документа, этот документ должен быть представлен таким образом, чтобы он попал в STUK не позднее указанного срока. При необходимости документ или его часть можно отправить в STUK в электронном виде заранее (например, по факсу или электронной почте). Если лицензиат по какой-либо причине не может соблюсти установленные сроки, ему необходимо до истечения первоначального срока предложить в STUK на утверждение новый срок и объяснить причину задержки, а также представить информацию о ее возможном влиянии с точки зрения безопасности, качества или надзора.

B17. Печатные документы и подаваемые вместе с ними изображения, диски с данными, радиографические изображения и т. д., должны быть надлежащим образом защищены для перевозки.

B18. Приложения к печатным документам должны быть представлены в STUK в двух экземплярах. Однако STUK может отдельно запросить представление дополнительных экземпляров документов или приложений к ним. Если заявитель изъявляет желание получить от STUK возвращенное приложение к документу с утверждающими пометками STUK, это должно быть упомянуто в сопроводительном письме, и в STUK должен быть отправлен дополнительный возвращаемый экземпляр. В этом случае на титульном листе должно быть оставлено место для отметок об инспекции STUK.

B.4	Документы, представляемые в электронном виде

B19. При использовании электронных документов STUK по своему усмотрению может запросить представление также печатных документов. Руководящий принцип заключается в том, что в STUK представляется не менее одного печатного экземпляра каждого документа, который согласно нормам по архивации, выпущенным центральным правительством, должен храниться вечно или в течение длительного срока (более 10 лет).

B20. В дополнение к печатным документам, весь комплект документации, связанной с лицензированием ядерной установки согласно разделам 35 и 36 Постановления «Об атомной энергии», должен быть представлен в STUK в электронном виде или путем предоставления доступа к такой документации, хранящейся в какой-либо электронной системе. Наряду с этим необходимо представить надежную процедуру для подтверждения актуальности данных электронных документов.

B21. STUK может по своему усмотрению потребовать, чтобы, помимо печатных экземпляров, прочие объемные комплекты документации по ядерной установке были также представлены и в электронном виде. Такими документами могут быть, к примеру, руководства и регламенты эксплуатации, в которых содержится описание системы управления.

B.5	Поправки к документам

B22. Если в документ, который был отправлен в STUK, вносятся поправки, они должны быть обработаны в порядке, определенном в системе управления лицензиата, и представлены в STUK тем же способом, что и первоначальный документ.

B23. В случае существенных изменений в информации, содержащейся в документе, уже представленном STUK на утверждение, об этом необходимо незамедлительно уведомить STUK и представить в STUK пересмотренную заявку с необходимыми изменениями. В случае незначительных изменений представление дополнительной информации или поправок к данному документу может быть отдельно согласовано с STUK.

B.6	Документальные материалы

B24. При подготовке других документов, за исключением инструкций, представляемых для ознакомления, необходимо использовать такие материалы, которые выдерживают длительное (более 10 лет) хранение, хотя бы в одном комплекте документов. Сопроводительное письмо к инструкциям, представляемым для ознакомления, должно отвечать указанным требованиям к условиям хранения в любом случае.

B.7	Размещение документов в открытом доступе

B25. Как правило, документ, представленный в STUK, становится общедоступным после его регистрации в STUK. STUK принимает решение о конфиденциальности данного документа на основании Закона «Об открытости правительственной деятельности» и в части своей политики конфиденциальности соблюдает Постановления «О публичности деятельности органов власти» и «О надлежащих способах управления информацией» (1030/1999); Постановление Государственного совета «Об информационной безопасности в государственном управлении» (681/2010); а также инструкции Комиссии по информационной безопасности при Государственном совете (VAHTI ).

ПРИЛОЖЕНИЕ C	Меры ответственности за ядерный ущерб

C.1	Общая информация

C01. Под ответственностью за ядерный ущерб понимается регулируемое отдельными нормативными актами возмещение ущерба, причиненного ядерными инцидентами. Регламентация ответственности за ядерный ущерб в своей основе является международной. В Финляндии ответственность за ядерный ущерб регулируется Законом «Об ответственности за ядерный ущерб» (484/1972). В соответствии с принципами, согласованными на международном уровне, ответственность за ущерб лежит на операторе ядерной установки, которым в Финляндии является лицензиат согласно Закону «Об атомной энергии» (990/1987). За пределами Финляндии эксплуатирующей организацией ядерной установки является сторона, которая, в соответствии с законодательством страны, в которой находится установка, обозначена как оператор данной ядерной установки.

C02. Ответственность лицензиата ядерной установки, расположенной в Финляндии, за компенсацию ядерного ущерба в случае события, произошедшего в Финляндии, является неограниченной. Кроме того, предусмотрено частичное погашение данной ответственности страховкой. Для этого операторам ядерной установки необходимо приобрести страховку для покрытия своей ответственности за ядерный ущерб (раздел 23 Закона «Об ответственности за ядерный ущерб»). Гарантия компенсации также предусмотрена положениями Закона «Об ответственности за ядерный ущерб» в части ответственности, лежащей на государстве (разделы 29–36).

C03. Положения Закона «Об атомной энергии», касающиеся обращения с ядерными отходами, ограничивают ответственность лицензиата по времени. При захоронении радиоактивных отходов утвержденным способом право владения ими и ответственность за них переходит к государству (раздел 34 Закона «Об атомной энергии»). Вместе с этим заканчивается обязательство лицензиата по страхованию захороненных ядерных отходов.

C04. Меры, которые обязаны принимать лицензиаты, включают в себя административные процедуры, а также утверждение страховок. Положения, относящиеся к данным процедурам, содержатся в Законе «Об ответственности за ядерный ущерб». Регулирующими органами являются Министерство занятости и экономики, а также Служба финансового надзора.

C05. Положения о регулирующем контроле, осуществляемом STUK, содержатся в Законе «Об атомной энергии» (разделы 55 (3), 20 (2) (1) и 21 (2)) и в Постановлении «Об атомной энергии» (раздел 58). В данном приложении представлены процедуры регулирующего контроля, выполняемого STUK в части страхования ответственности за ядерный ущерб на ядерной установке, а также ядерный ущерб во время перевозки ядерных материалов.

C.2	Обязательства лицензиата

Страхование ответственности на ядерных установках

C06. Лицензиат должен представить в STUK для ознакомления копию действующего договора о страховании и приложений к нему до начала каждого периода страхования.

C07. Помимо документов о страховании, необходимо представить документы, подтверждающие, что Служба финансового надзора утвердила страховку в соответствии с разделом 23 Закона «Об ответственности за ядерный ущерб». Утверждение должно распространяться как на сам договор о страховании, так и на приложения к нему, то есть на все страхование в совокупности.

В Законе «Об ответственности за ядерный ущерб» содержатся положения (разделы 23–28), которые относятся к юридическому и предметному содержанию страхования ядерной установки (содержание страховых обязательств, форма договора о страховании, степень страхования ответственности и т. д.). Ответственность за оценку и проверку приемлемости вышеуказанных аспектов, а также условий, положений и других технических моментов страхования лежит на Службе финансового надзора.

C08. Если срок действия должным образом утвержденного страхового договора продлевается (без изменения формы страхования, его содержания или условий), для обновленной страховки не требуется запрашивать отдельное утверждение. Достаточно представляемого в STUK обновленного договора о страховании и ссылки на предыдущее утверждение, выданное Службой финансового надзора.

C09. Документы, подтверждающие утверждение Службой финансового надзора, необходимо представлять в STUK каждый раз, когда в страховку вносятся изменения либо на основании изменения требований Закона «Об ответственности за ядерный ущерб», или требований, выпущенных на основании этого закона, или по иным причинам.

Исследовательский реактор FiR1

C10. В соответствии с Законом «Об ответственности за ядерный ущерб» государство не несет страховых обязательств (раздел 28 (1) Закона «Об ответственности за ядерный ущерб»). Таким образом, все ранее изложенные требования о страховании ответственности на ядерных установках не относятся к исследовательскому реактору FIR1, находящемуся в эксплуатации Центра технологических исследований Финляндии (VTT).

Перевозка в Финляндию из стран-участников договора (см. раздел 1 (13) Закона «Об ответственности за ядерный ущерб»)

C 11. В соответствии с разделом 58 Постановления «Об атомной энергии» заявка на получение лицензии на транспортировку должна содержать описание ответственности за ядерный ущерб. Лицензиат должен представить предусмотренный в разделе 40 Закона «Об ответственности за ядерный ущерб» сертификат, выпущенный страховщиком страны происхождения, не позднее чем при представлении плана транспортировки. Лицензиат со своей стороны должен убедиться в том, что сертификат является достоверным с точки зрения происхождения и соответствующим своему назначению по содержанию. Требования к перевозке ядерных материалов и к плану транспортировки изложены в Руководстве YVL D.2.

Если сертификат представляется отдельно от остальных документов, связанных с лицензией на транспортировку, его можно представить в STUK для ознакомления. STUK подтверждает, что форма сертификата соответствует нормам; что в сертификате содержится вся информация, требующаяся согласно данным нормам; и что в нем содержится заключение компетентного органа страны происхождения о статусе оператора, ответственного за ущерб при транспортировке.

Перевозка в Финляндию из стран, не являющимися участниками договора

C12. Лицензиату необходимо получить страховой договор на случай ущерба при транспортировке по территории Финляндии.

Страховой договор должен быть утвержден Службой финансового надзора. Страховой договор может являться отдельным страховым договором, как указано в разделе 23 (3) Закона «Об ответственности за ядерный ущерб». В этих случаях страховые документы и документы об утверждении представляются в STUK не позднее чем при представлении плана транспортировки.

C13. Если лицензиат организует возмещение ядерного ущерба во время транспортировки ядерных материалов таким образом, что страхование перевозки:

- является частью более масштабного пакета страхования ответственности за ядерный ущерб, охватывающего также другие виды деятельности; или

- покрывает все перевозки ядерных материалов, которые должен застраховать лицензиат на срок, определенный в договоре о страховании,

то страховую документацию и документы, подтверждающие утверждение Службой финансового надзора, необходимо представить в STUK незамедлительно после заключения договора о страховании или всякий раз при внесении в него изменений.

C14. Если срок действия должным образом утвержденного страхового договора продлевается как таковой (новый страховой период без изменения формы страхования, его содержания или условий), для обновленной страховки не требуется запрашивать отдельное утверждение. Достаточно представления в STUK нового договора о страховании вместе с копией предыдущего утверждения.

C15. Независимо от формы и срока действия транспортного страхования по каждой отдельной перевозке необходимо представить в STUK сертификат, выпущенный страховщиком в соответствии с утвержденным образцом. В сертификате в соответствии с разделом 40 Закона «Об ответственности за ядерный ущерб» должно присутствовать заключение Министерства занятости и экономики.

Перевозка, осуществляемая финским лицензиатом

C16. При отправке финским лицензиатом (оператор станции) ядерных материалов грузополучателю, располагающемуся в Финляндии или за рубежом, лицензиат должен придерживаться инструкций, приведенных в параграфах C12 – C15.

Транзит через Финляндию

C17. В соответствии с положениями разделов 7–11 Закона «Об ответственности за ядерный ущерб» типичные ситуации при транспортировке ядерных материалов через территорию Финляндии следующие:

- грузоотправитель или грузополучатель ядерного материала, либо они оба являются операторами в стране-участнике договора, указанной в разделе 1 Закона «Об ответственности за ядерный ущерб»; или

- ни один из них не является оператором в стране-участнике договора.

В обоих случаях для транзита через Финляндию требуется лицензия на транспортировку, соответствующая положениям Закона «Об атомной энергии» и Постановления «Об атомной энергии». Более подробная информация о подаче и обработке заявки на получение лицензии изложена в главе 8 Постановления «Об атомной энергии». Заявка на получение лицензии должна быть представлена в STUK.

C18. В случаях, описанных в разделе С17 1), к документам по заявке на получение лицензии необходимо приложить сертификат страхователя, указанный в разделе 40 Закона «Об ответственности за ядерный ущерб». Данный сертификат должен содержать заключение о статусе лицензиата, сделанное компетентным органом страны лицензиата, ответственного за ущерб при транспортировке. Если сертификат передается отдельно от фактической заявки на получение лицензии, сопроводительное письмо должно быть подписано представителем соискателя лицензии, уполномоченным на подписание документов от имени соискателя лицензии.

C19. В случаях, описанных в разделе C17 2), обладатель лицензии на транспортировку должен входить в организацию лицензиата в соответствии с разделом 8 (3) Закона «Об ответственности за ядерный ущерб». Согласно данному положению разделы Закона «Об ответственности за ядерный ущерб», применимые к оператору ядерной установки, расположенной в Финляндии, также применяются к такому обладателю лицензии. Соискатель лицензии на транзит должен представить в STUK документы, подтверждающие факт того, что у него имеется действующий договор страхования на случай ущерба при транспортировке, утвержденный Службой финансового надзора в соответствии с разделом 23 Закона «Об ответственности за ядерный ущерб».