|  | РУКОВОДСТВО YVL A.2 / 15.11.2013 |
| --- | --- |

ПЛОЩАДКА ДЛЯ ЯДЕРНОЙ УСТАНОВКИ

1	Введение	3

2	Область применения	3

3	Соблюдение требований законодательства на площадке и прилегающей территории	4

4	Требования к площадке	5

4.1	Территория площадки и прилегающая территория	6

4.2	Внешние угрозы, влияющие на выбор площадки	7

4.3	Выбросы радиоактивных веществ и радиационная безопасность населения прилегающих территорий	7

4.4	Заявка на получение принципиального решения, лицензии на сооружение 
и лицензии на эксплуатацию	8

5	Регулирующий надзор STUK	9

Определения	10

Ссылки	12

Применительно к новым ядерным установкам настоящее руководство должно вступить в силу 01.12.2013 и действовать впредь до получения дальнейших распоряжений. Применительно к находящимся в эксплуатации и строящимся ядерным установкам настоящее руководство должно вводиться в действие по отдельному решению STUK. Настоящее руководство заменяет Руководство YVL 1.10.

Первое издание	ISBN 978-952-309-052-1 (печатный экземпляр) Kopijyvä Oy 2014

Хельсинки 2014	ISBN 978-952-309-053-8 (pdf)
ISBN 978-952-309-054-5 (html)

| STUK • SÄTEILYTURVAKESKUS STRÄLSÄKERHETSCENTRALEN / НАДЗОРНЫЙ ОРГАН ПО РАДИАЦИОННОЙ И ЯДЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ | Osoite/Адрес • Laippatie 4, 00880 Хельсинки Postiosoite / Почтовый адрес • PL / А/я 14, FIN-00881 Хельсинки, ФИНЛЯНДИЯ Puh./Тел. (09) 759 881, +358 9 759 881 • Факс (09) 759 88 500, +358 9 759 88 500 • www.stuk.fi |
| --- | --- |

Предоставление полномочий

Согласно разделу 7 r Закона «Об атомной энергии» (990/1987), задачей Надзорного органа по радиационной и ядерной безопасности (STUK) является разработка детальных требований безопасности для реализации уровня безопасности в соответствии с Законом «Об атомной энергии».

Правила применения

Публикация руководства YVL сама по себе не должна изменять решений, принятых STUK до публикации руководства. STUK принимает отдельное решение о том, каким образом новое или обновленное руководство YVL должно применяться в отношении эксплуатируемых или строящихся ядерных установок, а также оперативной деятельности лицензиатов, лишь выслушав мнения заинтересованных сторон. К новым ядерным установкам настоящее руководство должно применяться в существующем виде.

При рассмотрении применения представленных в руководствах YVL новых требований безопасности к эксплуатируемым или строящимся ядерным установкам STUK принимает во внимание принципы, установленные в разделе 7 a Закона «Об атомной энергии» (990/1987): Безопасность при использовании атомной энергии должна поддерживаться на максимально высоком уровне, достижимом путем практических мер. Для дальнейшего укрепления безопасности должны приниматься меры, которые могут считаться обоснованными с учетом опыта эксплуатации, исследований безопасности, а также развития науки и техники.

Согласно разделу 7 r (3) Закона «Об атомной энергии», требования Надзорного органа по радиационной и ядерной безопасности (STUK), предъявляемые к безопасности, являются обязательными для лицензиата, при этом оставляя за лицензиатом право предлагать альтернативную методику или решение, отличное от изложенного в нормах и правилах. Если лицензиат может представить убедительные доказательства того, что предлагаемая методика или решение обеспечивают соблюдение стандартов безопасности в соответствии с настоящим законом, Надзорный орган по радиационной и ядерной безопасности (STUK) вправе утвердить методику или решение, способствующие достижению указанного уровня безопасности.

Перевод. Исходный текст на финском языке.

1	Введение

101. Согласно Разделу 6 Закона «Об атомной энергии» (990/1987), использование атомной энергии должно быть безопасным и не должно наносить вред людям либо ущерб окружающей среде/имуществу.

102. При подаче заявки на получение принципиального решения Государственного совета, упомянутого в Разделе 11 Закона «Об атомной энергии», особое внимание должно быть уделено пригодности предполагаемой площадки для ядерной установки и ее влияния на окружающую среду, в соответствии с Разделом 14(2) Закона «Об атомной энергии».

- Согласно Разделу 11 Постановления Государственного совета (717/2013), при выборе площадки для атомной электростанции должно быть учтено влияние местных условий на безопасность, реализацию мер физической безопасности и мероприятий по аварийным ситуациям. Местоположение площадки должно быть таким, чтобы вредные воздействия и угрозы, создаваемые станцией в отношении окружающей среды, были минимальными, а теплоотвод станции в окружающую среду осуществлялся бы надежным способом.

- Таким образом, при выборе местоположения атомной электростанции должны быть учтены внешние угрозы установке, которые могут быть вызваны влиянием окружающей среды, а также условия, промышленные объекты и население на прилегающих к станции территориях.

- Следует учитывать и другие факторы, связанные с законодательством и техническими аспектами, например, влияние проектирования электростанции на природную окружающую среду и землепользование, социальные и экономические факторы, организацию движения транспорта, подключение электрических соединений к государственной электроэнергетической системе, решения по системе охлаждающей воды, а также особые факторы, связанные с физической безопасностью электроснабжения.

2	Область применения

201. Настоящее руководство устанавливает основные требования к соискателю лицензии или лицензиату, касающиеся вопросов безопасности населения и окружающей среды при выборе местоположения атомной электростанции.

- Требования распространяются на выбор местоположения атомной электростанции, а также выбору планируемой площадки для строительства новой станции на существующей площадке, на которой могут находиться энергоблоки или другие ядерные установки, как эксплуатируемые, так и строящиеся.

- Насколько это применимо, руководство должно использоваться по отношению к другим ядерным установкам, имеющим значительное общее влияние (Закон «Об атомной энергии», Раздел 11).

- Требования к выбору местоположения для установки по окончательному захоронению ядерных отходов указаны в Постановлении Государственного совета (736/2008) и Руководстве YVL D.5.

- Некоторые руководства YVL устанавливают требования относительно выбора местоположения атомной электростанции. В частности, в перечень этих руководств включаются:

- YVL A.1 «Регулирующий надзор за безопасностью использования атомной энергии»

- YVL A.3 «Система управления ядерной установкой»

- YVL A.7 «Вероятностная оценка безопасности и менеджмент риска на атомной электростанции»

- YVL A.11 «Физическая безопасность ядерной установки»

- YVL B.1 «Проектирование систем безопасности на атомной электростанции»

- YVL B.7 «Положения о внутренних и внешних угрозах на ядерных установках»

- YVL C.3 «Ограничение и контроль выбросов радиоактивных веществ с ядерных установок»

- YVL С.4 «Оценка доз радиационного облучения населения на территориях, прилегающих к территории ядерной установки»

- YVL C.5 «Мероприятия по аварийным ситуациям на атомных электростанциях»

Ссылки на эти руководства приведены в настоящем руководстве далее.

- В настоящем руководстве также приводится краткое описание основных законов, относящихся к площадке и выбору местоположения атомной электростанции.

- Настоящее руководство может учитываться в нормативных актах и разрешительных процедурах других уполномоченных органов.

3	Соблюдение требований законодательства на площадке и прилегающей территории

301. Влияние проекта атомной электростанции на окружающую среду должно быть изучено и проанализировано в процессе оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС), которая проводится перед обработкой заявки на получение принципиального решения согласно Закону «Об атомной энергии».

- Процедура оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) выполняется согласно Закону «Об оценке воздействия на окружающую среду» (468/1994) и Постановлению Государственного Совета (713/2006). Это включает процедуру слушания представителей стран, граничащих с Финляндией, если это считается необходимым на основании Конвенции об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте (так называемая Конвенция Эспо (Espoo Convention), 1991 [22]).

- Влияние землепользования и строительства также должно оцениваться в необходимой степени для выполнения районирования согласно Закону «О землепользовании и строительстве» (132/1999). Закон «О землепользовании и строительстве» и Постановление (895/1999) содержат положения, касающиеся планирования, использования и застройки территорий.

- Согласно Разделу 58 Закона «Об атомной энергии», до оформления подробного плана для территории, на которой предполагается размещение площадки для строительства ядерной установки, и до утверждения этого плана площадки, выделенной для строительства ядерной установки, должно быть получено заключение от Надзорного органа по радиационной и ядерной безопасности (STUK).

- Взаимодействие с STUK должно осуществляться с учетом всех типов плана атомной электростанции или прилегающих территорий, например, генерального плана и плана прилегающих территорий. Представители STUK должны быть приглашены для участия в переговорах с уполномоченными органами, и у STUK должно быть запрошено заключение по проекту плана (Закон «О землепользовании и строительстве», Раздел 66; Постановление «О землепользовании и строительстве», Разделы 11, 13, 18, 20, 26 и 28).

306. Альтернативные площадки, которые рассматриваются в качестве местоположения для атомной электростанции, могут проверяться одновременно в ходе ОВОС и обработки запроса принципиального решения. Некоторые альтернативные площадки могут проверяться во время проведения подготовки для выбора местоположения новой атомной электростанции. Заявка на получение принципиального решения должна содержать описание выполненных исследований и обоснование выбора конкретной(-ых) площадки(-ок) для строительства электростанции [24].

307. Эксплуатация атомной электростанции требует получения разрешения природоохранных органов; Закон «Об охране окружающей среды» (86/2000) и Постановление «Об охране окружающей среды» (169/2000), выпущенные на основании указанного закона, содержат положения, связанные с запросом разрешения природоохранных органов. Этап строительства атомной электростанции может также включать в себя работы на водных путях и в прибрежных зонах, на которые также должно быть получено разрешение природоохранных органов.

308. При планировании выбора местоположении атомной электростанции также должны быть соблюдены требования Закона «О сохранении природы» (1096/1996) и Постановления «О сохранении природы» (160/1997). Оценка воздействия на окружающую среду должна также включать в себя оценку в рамках проекта «Натура 2000». Если выясняется, что проект может оказывать неблагоприятное воздействие на ценные природные ресурсы на территории проекта «Натура 2000», значимость этих воздействий должна быть проанализирована в рамках процедуры ОВОС или на этапе районирования.

309. Несмотря на то, что выбор местоположения основывается на процедуре планирования землепользования и на выполненной при этом оценке влияния, при проектировании должны соблюдаться все положения проекта «Натура 2000» Закона «О сохранении природы». При работе над проектом, возможно, будут приниматься решения, которые будут идти в разрез с перечнем защищаемых видов, перечисленных в Директиве.

310. Разрешение, согласно Закону «О водных ресурсах» (578/2011), требуется для строительства доков, мостов, дамб или прокладки кабелей в водоеме, землечерпательных работ для постройки судоходных каналов, и для извлечения охлаждающей воды и ее откачивания для использования в качестве жидкости.

311. Оценка воздействий линий электропередачи и планирование их размещения должны осуществляться в соответствии с Законом «Об оценке воздействия на окружающую среду» и Законом «О землепользовании и строительстве». Лицензия на сооружение линий электропередач подлежит выдаче согласно Закону «О рынках электрической энергии» (386/1995).

312. Министерство труда и экономики сообщает Европейской комиссии общую информацию, касающуюся проекта новой атомной электростанции и ее воздействия на окружающую среду, подготовленную обладателем лицензии на сооружение и проверенную STUK, не позднее чем за шесть месяцев до выдачи лицензии на эксплуатацию согласно Закону «Об атомной энергии», что требуется согласно Статье 37 Договора об учреждении Европейского сообщества по атомной энергии и Рекомендации 2010/635/Евратом [23], являющейся дополнением к Договору.

313. В планах аварийно-спасательных работ, подготовленных для населения прилегающих территорий в случае аварий на атомных электростанциях, применяется Закон «О спасательской деятельности» (379/2011) и Постановление министерства внутренних дел «О внешних планах спасения на особо опасных объектах» (406/2011).

314. Требования по ограничению выбросов радиоактивных веществ с атомных электростанций представлены в Постановлении Государственного совета «О безопасности атомных электростанций» (717/2013, Глава 3), а подробные требования изложены в Руководстве YVL C.3.

315. Постановления Государственного Совета (734/2008) и (716/2013) применяются к обеспечению физической безопасности и при организации мероприятий по аварийным ситуациям на атомной электростанции.

316. В Разделе 52 Закона «О полиции» (493/1995) указываются ограничения передвижения или временного пребывания в охраняемой или защищенной местности или на прилегающих территориях по причине опасности данной территории или опасности, которой подвергается территория [ – – ]; эти ограничения накладываются Постановлением Министерства внутренних дел.

317. Согласно Закону «О воздушном праве» (1194/2009) Постановление Государственного Совета может применяться для ограничения или запрещения авиационной деятельности рядом с атомной электростанцией. Постановлением Государственного Совета (1374/2009) определяется бесполетная зона рядом с действующей в тот момент атомной электростанцией; такая зона имеет радиус 4 километра и высоту 2 километра. Требования к территории новой строительной площадки могут отличаться от указанных значений.

318. Согласно Разделу 17 Постановления Государственного Совета (717/2013), при проектировании атомной электростанции необходимо учитывать внешние угрозы, которые могут затруднить выполнение функций безопасности. Проектирование, размещение и защита конструкций, систем и компонентов должны быть организованы таким образом, чтобы влияние на безопасность станции при внешних угрозах было минимальным. Пригодность систем, конструкций и компонентов к эксплуатации должна быть продемонстрирована в условиях внешней среды согласно соответствующему принципиальному проектному решению. К внешним событиям относятся исключительные погодные условия, сейсмические явления, влияние аварий, произошедших на прилегающей к станции территории, а также другие факторы влияния окружающей среды или человеческой деятельности. При проектировании также необходимо учитывать противозаконные действия, направленные на нанесение ущерба станции, а также случай падения крупного самолета гражданской авиации. Руководство YVL B.7 содержит подробные требования, касающиеся внешних и внутренних угроз.

319. В течение действия запроса принципиального решения, лицензии на сооружение и лицензии на эксплуатацию атомной электростанции необходимо выполнить анализ (согласно Разделам 24, 32 и 34 Постановления «Об атомной энергии», соответственно) имеющихся планов и методов для обеспечения надлежащего обращения с ядерными отходами, включая демонтаж ядерной установки и конечную утилизацию низко- и среднеактивных отходов и отработавшего топлива.

4	Требования к площадке

- Нормальная эксплуатация атомной электростанции, ожидаемые при эксплуатации события, постулируемые аварии и запроектные условия, тяжелые аварии не должны приводить к получению населением прилегающих территорий доз радиационного излучения по причине выбросов радиоактивных веществ, превышающих предельные значения, указанные в Разделах 8, 9 и 10 Постановления Государственного Совета (717/2013) и в Руководстве YVL C.3, и не должны приводить к ограничениям землепользования на суше или на водоемах на прилегающих территориях.

- Соискатель лицензии и лицензиат, совместно с соответствующими уполномоченными органами, при выборе площадки должны учитывать следующие факторы безопасности и процедуры, относящиеся к площадке атомной электростанции и к прилегающей территории:

- При выборе площадки для атомной электростанции в первую очередь должен быть исключен вариант размещения станции в пределах густонаселенной территории. Это означает, что подготовка к возникновению аварии и меры по управлению ею будут направлены на малые группы населения, что облегчает реализацию этих задач.

- На прилегающей к атомной электростанции территории не должно быть никаких населенных объектов или центров, где принятие необходимых мер по защите затруднено.

- На прилегающей к атомной электростанции территории не должны вестись работы, которые могут представлять внешнюю угрозу для станции.

- Должны быть доступны транспортные коммуникации, необходимые для строительства и эксплуатации атомной электростанции.

- Должно быть доступно не менее двух транспортных линий, ведущих к территории площадки или к пункту, находящемуся в непосредственной близости от нее, либо должна быть возможность обеспечения их доступности для выполнения аварийно-спасательных работ и обеспечения безопасности станции и при исключительных условиях дорожной обстановки, и в прочих условиях.

- На прилегающей к атомной электростанции территории необходимо соблюдать меры предосторожности, указанные в плане по землепользованию и планах защиты населения, с учетом возможности возникновения тяжелой аварии, выходящей за пределы основ проектирования станции, и вызванных этим выбросов радиоактивных веществ [26, 27].

- При поиске и оценке площадки соискатель лицензии должен обеспечить экспертную оценку, включающую в себя проверку вопросов ядерной безопасности, радиационной безопасности окружающей среды, землепользования и охраны природы.

- Согласно Руководству YVL A.3, система управления, связанная с безопасностью и менеджментом качества на атомной электростанции, должна учитывать весь жизненный цикл ядерной установки, включая выбор местоположения. Система управления требует от лицензиата выполнения собственной оценки результатов анализов, проведенных для площадки.

- При выборе площадки соискатель лицензии должен применять методы, отвечающие высоким международным требованиям в вопросах безопасности станции и безопасности для окружающей среды.

4.1	Территория площадки и прилегающая территория

406. Согласно Постановлению Государственного Совета (716/2013), территория площадки атомной электростанции состоит из территории, используемой электроэнергетической компанией, и территории, прилегающей к станции, где передвижение и пребывание ограничены. Как правило, на данной территории разрешается только деятельность, связанная с атомной электростанцией. В зависимости от местных условий, границы территории площадки должны быть удалены от станции приблизительно на 0,5–1 километра.

- Лицензиат, ответственный за эксплуатацию атомной электростанции, должен обладать полномочиями для принятия решений, касающихся деятельности на территории площадки.

- Другие работы, имеющие второстепенное значение, могут быть разрешены на территории площадки, при условии, что они не будут представлять угрозы для безопасности установки или ее физической безопасности, или мероприятий по аварийным ситуациям. Полоса движения может пересекать территорию, если интенсивность транспортного потока мала и его можно при необходимости остановить.

- Маршруты выхода с территории должны быть построены согласно инструкциям и требованиям, выданным государственными аварийноспасательными службами, таким образом, чтобы обеспечить безопасную эвакуацию без помех для аварийно-спасательной деятельности при исключительных природных условиях, дорожной обстановке или после аварии на территории.

- Местоположения энергоблоков атомных электростанций и других ядерных установок, соответствующие функции на территории площадки, соответствующие аспекты безопасности должны быть проработаны согласно Руководству YVL B.7.

411. Постановлением Государственного Совета (717/2013) предусматривается зона предупредительных мер вокруг территории площадки радиусом приблизительно 5 километров от станции, и на этой территории действуют ограничения землепользования. Зона предупредительных мер полностью включает в себя все деревни и поселки, располагающиеся в пределах этой территории. Следующие аспекты дополняют требование 402:

- Зона предупредительных мер не должна включать в себя жилые объекты или объекты, посещаемые значительным количеством людей, такие как школы, больницы, медицинские учреждения, магазины или крупные рабочие учреждения, или здания и помещения, не относящиеся к атомной электростанции.

- Зона предупредительных мер не должна включать объекты, подразумевающие значительные социальные функции, которые могут подвергнуться влиянию аварии на атомной электростанции.

- Количество постоянных жителей, зоны отдыха и оздоровительной деятельности должны быть ограничены внутри зоны предупредительных мер атомной электростанции, так чтобы можно было составить план аварийно-спасательных работ, обеспечивающий эффективную организацию и осуществление эвакуации населения на этой территории [25]. Особое внимание должно быть уделено характеристикам непосредственно прилегающих территорий, таких как группы островов, на которые сложно добраться, поселки в зоне отдыха, а также обеспечению другой аварийно-спасательной деятельности, которая может потребоваться в исключительных условиях.

- Решения по землепользованию и строительству должны быть в первую очередь направлены на поддержание количества постоянно проживающих жителей и приезжающих на отдых в пределах зоны предупредительных мер на уровне, который существенно не увеличится в ходе строительства и эксплуатации атомной электростанции с момента принятия принципиального решения согласно Закону «Об атомной энергии».

- Постановление Государственного Совета (716/2013) содержит положения, касающиеся обязанностей лицензиата атомной электростанции, выполняемых в зоне предупредительных мер.

- В соответствии с Постановлением Государственного Совета (716/2013), объект должен быть окружен зоной аварийного планирования в радиусе 20 километров от станции; данная зона должна быть включена в подробный план аварийно-спасательных работ для внешних объектов в целях защиты населения, составленный уполномоченными органами. Зона предупредительных мер является частью зоны аварийного планирования.

4.2	Внешние угрозы, влияющие на выбор площадки

414. При выборе площадки и на разных этапах процесса лицензирования соискатель лицензии должен, согласно Руководствам YVL B.1 и YVL B.7, оценить и проверить внешние угрозы, которые могут повлиять на безопасность атомной электростанции на рассматриваемой площадке. Должны также проверяться угрозы, вызванные природными явлениями и нормальной человеческой деятельностью. В отношении природных явлений, должно быть также учтено ожидаемое влияние климатических изменений на природные явления. Что касается угроз, вызванных нормальной человеческой деятельностью, по меньшей мере, следует проверять деятельность, связанную с наземным, морским и воздушным транспортом, трубопроводами, промышленными объектами и хранилищами, которые могут представлять опасность. Следует учитывать прямое и косвенное влияние систем, конструкций и компонентов атомной электростанции на поставку охлаждающей и сырой воды, сеть электрических соединений, пути доступа и обеспечение физической безопасности, мероприятия по аварийным ситуациям и организацию аварийно-спасательных работ.

- Внешние угрозы, считающиеся вероятными на площадке, должны также учитываться путем вероятностной оценки безопасности в соответствии с Руководством YVL A.7.

- Во время выбора площадки и на различных этапах процесса лицензирования соискатель лицензии должен оценить возможности осуществления мероприятий по обеспечению физической безопасности на площадке, как указано в Руководстве YVL A.11, во избежание возникновения противозаконных действий на станции, а также возможности проведения мероприятий по аварийным ситуациям согласно Руководству YVL C.5.

4.3	Выбросы радиоактивных веществ и радиационная безопасность населения прилегающих территорий

417. В Разделах 8, 9 и 10 Постановления Государственного Совета (717/2013) установлены нормативы по ограничению радиационного облучения населения на прилегающих к атомной электростанции территориях и выбросов радиоактивных веществ при нормальных условиях эксплуатации, ожидаемых при эксплуатации событиях, постулируемых авариях, запроектных условиях и тяжелых авариях.

- Руководство YVL C.3 содержит подробные требования относительно радиационного облучения и ограничения выбросов при нормальной эксплуатации и при аварийных состояниях.

- Руководство YVL C.4 содержит требования, касающиеся подготовки анализов рассеивания радиоактивных веществ и расчета доз радиационного облучения населения при нормальной эксплуатации и при аварийных состояниях. При расчете доз радиационного облучения населения прилегающих территорий должны быть учтены характеристики региона – гидрологические, метрологические и природные, – а также условия и образ жизни населения.

420. Руководство YVL C.5 содержит требования к оценке рассеивания выбросов радиоактивных веществ и воздействие доз при аварийных ситуациях на атомной электростанции.

4.4	Заявка на получение принципиального решения, лицензии на сооружение и лицензии на эксплуатацию

- Закон «Об атомной энергии» (Глава 4) содержит указания о принципиальном решении Государственного совета, утвержденном Парламентом, подтверждающем, что проект ядерной установки имеет положительное значение для общества.

- Согласно Разделу 14 Закона «Об атомной энергии» Государственный совет может принять положительное принципиальное решение только в случае, если муниципалитет района планируемого строительства ядерной установки выдаст заключение в пользу строительства этой установки.

- Разделы 23 и 24 Постановления «Об атомной энергии» содержат указания о необходимости приложить следующие отчеты по безопасности и по площадке ядерной установки к запросу принципиального решения, описанному в Законе «Об атомной энергии»:

а.	краткое описание технических принципов работы проектируемой ядерной установки

б.	описание принципов безопасности, подлежащих соблюдению

в.	общее описание отношений собственности и владения в отношении планируемой площадки для ядерной установки

г.	описание заключения и другой деятельности, касающейся планируемой площадки для ядерной установки и прилегающей территории, включая планирование землепользования

д.	оценка пригодности планируемой площадки к ее назначению, с учетом влияния местных условий на безопасность, физическую безопасность и мероприятия по аварийным ситуациям, а также влияние ядерной установки на прилегающие территории

е.	отчет по оценке, выполненный в соответствии с Законом «Об оценке воздействия на окружающую среду», а также перечисление основ проектирования, которые заявитель намерен применять во избежание ущерба для окружающей среды и для ограничения нагрузки на окружающую среду

424. Запрос лицензии на сооружение, указанный в Законе «Об атомной энергии» для ядерной установки, должен включать в себя приложенные отчеты о площадке, подготовленные в соответствии с Разделом 32 Постановления «Об атомной энергии»:

а.	отчет о праве заявителя использовать площадку для планируемой установки

б.	отчет о поселениях и другой деятельности, касающейся планируемой площадки для ядерной установки и прилегающей территории, включая планирование землепользования

в.	отчет о влиянии ядерной установки на окружающую среду и отчет об основах проектирования, которые заявитель намерен применять для ограничения ущерба окружающей среде

425. При подаче заявки на получение лицензии на сооружение заявитель должен представить в STUK документы согласно Разделу 35 Постановления «Об атомной энергии», среди которых следующие:

а.	предварительный отчет по обоснованию безопасности

б.	вероятностная оценка безопасности на этапе проектирования

в.	предварительные планы обеспечения физической ядерной безопасности и мероприятий по аварийным ситуациям

426. Соответственно, запрос лицензии на эксплуатацию атомной электростанции должен содержать отчеты и документы, необходимые согласно Разделу 34 Постановления «Об атомной энергии», включая следующее:

а.	отчет о поселениях и другой деятельности, касающейся планируемой площадки для ядерной установки и прилегающей территории, включая планирование землепользования для соседних территорий

б.	отчет о мерах, принятых для ограничения ущерба для окружающей среды, вызванного эксплуатацией ядерной установки

427. Согласно Разделу 36 Постановления «Об атомной энергии» требуется, чтобы при подаче заявки на получение лицензии на эксплуатацию заявитель также представил в STUK следующие документы, в числе прочих:

а.	окончательный отчет по обоснованию безопасности

б.	вероятностная оценка безопасности

в.	планы по обеспечению физической ядерной безопасности и мероприятий по аварийным ситуациям

г.	программа контроля радиационной обстановки окружающей среды для прилегающих к атомной электростанции территорий

- Предварительный отчет по обоснованию безопасности и окончательный отчет по обоснованию безопасности, подготовленные в соответствии с Руководством YVL A.1, должны содержать характеристики площадки электростанции, прилегающих земель и водных территорий, организации территорий и землепользования на прилегающих территориях: производство, дорожное сообщение, сельское хозяйство, рыболовство, школы, объекты и прочие общественные учреждения, метеорологические, гидрологические, сейсмологические, геологические и другие факторы, влияющие на безопасность площадки.

- Лицензиат должен также поддерживать окончательный отчет по обоснованию безопасности (ОООБ) атомной электростанции в актуальном состоянии при эксплуатации станции. Любые обновленные характеристики площадки и прилегающих к ней территорий должны направляться в STUK для утверждения.

- Разделы 3.9 и 4.8 Руководства YVL A.1 содержат подробные требования к периодической оценке безопасности, выполняемой на ядерной установке, пока действительна лицензия на эксплуатацию и во время ее возобновления.

5	Регулирующий надзор STUK

- STUK должен оценить выполнение требований Главы 4 на различных этапах процесса лицензирования.

- STUK должен выдать заключения Министерству труда и экономики по программе ОВОС и отчету по оценке, чтобы оценить влияние на окружающую среду. Затем STUK должен рассмотреть описания, входящие в его компетенцию, с учетом информации о существующих технологиях ядерного проектирования, важных для проекта и планируемой площадки станции.

- STUK должен выдать запрошенные заключения по планированию землепользования на территории площадки и на прилегающих территориях.

- STUK должен провести предварительную оценку безопасности для запроса принципиального решения и документации, предоставленной в STUK. STUK должен обеспечить доступ к площадкам, предложенным для атомной электростанции, с учетом документации, представленной заявителем, с учетом законодательства и требований, изложенных в руководствах YVL. Если атомная электростанция уже существует на планируемой площадке, должен быть использован имеющийся опыт эксплуатации и надзора за безопасностью.

505. На этапе принятия принципиального решения STUK должен в соответствии с Руководством YVL A.1 проверить, что заявитель предоставил показательные и исчерпывающие оценки радиационных воздействий при различных сценариях аварий, включая тяжелые аварии, влияние на окружающую среду; проверить, что заявитель предоставил описание природоохранных мероприятий и оценки внешних угроз, основанные на наиболее полной доступной информации.

506. При подаче заявки на получение лицензии на сооружение STUK должен рассмотреть отчет о предварительной оценке безопасности атомной электростанции, а также предварительные планы по обеспечению ядерной безопасности и мероприятий по аварийным ситуациям согласно Руководству YVL A.1. STUK также должен рассмотреть предварительную вероятностную оценку безопасности, составленную для оценки вероятности аварий на атомной электростанции и связанных с ними событий, а также как следствие, масштабы выбросов радиоактивных веществ.

507. При рассмотрении предварительного отчета по обоснованию безопасности и предварительной оценки безопасности, выполненного STUK согласно YVL A.1, необходимо проверить наличие исчерпывающего и ясного описания следующих аспектов, связанных c площадкой и прилегающими территориями:

а.	география прилегающих территорий, а также преобладающее и ожидаемое распределение населения

б.	землепользование и использование вод на территориях, а также объекты, являющиеся источником средств к существованию (включая сельское хозяйство и рыболовство), а также транспортные потоки на прилегающей территории

в.	климат площадки и условия метеорологической дисперсии

г.	гидрологические факторы на площадке и прилегающей территории

д.	геология и сейсмология на площадке и прилегающей территории

е.	планы забора и сброса охлаждающей воды

ж.	планы забора сырой воды

- При рассмотрении запроса лицензии на эксплуатацию атомной электростанции и при периодической оценке безопасности необходимо проверить, чтобы все документы и представленные сведения, относящиеся к атомной электростанции, площадке и радиационной безопасности окружающих территорий, были актуальными, а также убедиться в приемлемости представленных планов обеспечения физической ядерной безопасности и планов аварийных мероприятий.

- STUK должен действовать совместно со всеми соответствующими уполномоченными органами и экспертными организациями при проведении инспекционных работ и получить от них заключения, необходимые согласно законодательству, и другие возможные заключения.

Определения

Противозаконное действие

Под противозаконным действием понимается умышленное действие или мероприятие, целью которого является нарушение безопасности ядерной установки, неприкосновенности ядерного материала/ядерных отходов, либо прямая или косвенная угроза ядерной или радиационной безопасности, а также причинение вреда по небрежности ядерной установке, ядерному материалу или ядерным отходам. (Постановление Государственного совета 734/2008)

Нормальная эксплуатация

Нормальная эксплуатация (DBC 1) означает запланированную эксплуатацию атомной электростанции в соответствии с установленными эксплуатационными пределами и условиями и эксплуатационными процедурами. Это также включает в себя проведение испытаний, запуск и останов станции, техническое обслуживание и перегрузку топлива. В отношении других ядерных установок нормальная эксплуатация также подразумевает эксплуатацию аналогичных станций.

Ожидаемое при эксплуатации событие

Ожидаемое при эксплуатации событие (DBC 2) означает такое отклонение от нормальной эксплуатации, возникновения которого можно ожидать один или несколько раз в течение ста лет эксплуатации. (Постановление Государственного совета 717/2013)

Авария

Аварии включают постулируемые аварии, запроектные условия и тяжелые аварии. (Постановление Государственного совета 717/2013)

Постулируемая авария

Постулируемые аварии относятся к отклонениям от нормальной эксплуатации, которые, как считается, происходят реже чем раз в сто лет эксплуатации, за исключением запроектных условий; и которые должна выдержать атомная электростанция без возникновения повреждения твэлов, даже если выведены из строя отдельные элементы систем, важных для безопасности, по причине технического обслуживания или неисправности. Постулируемые аварии подразделяются на два класса по частоте их исходных событий:

а.	Постулируемые аварии класса 1 (DBC 3), которые, как считается, происходят реже чем раз в сто лет эксплуатации, но не реже одного раза в тысячу лет эксплуатации;

б.	Постулируемые аварии класса 2 (DBC 4), которые, как считается, происходят реже чем раз в тысячу лет эксплуатации. (Постановление Государственного совета 717/2013).

Запроектные условия

Запроектные условия (DEC) относятся к следующим событиям:

а.	авария, при которой возникает ожидаемое при эксплуатации событие или постулируемая авария класса 1 с отказом по общей причине в системе, требующей выполнения функции безопасности (DEC A);

б.	авария, вызванная сочетанием отказов, расцененных как значительные на основании вероятностной оценки безопасности (DEC B); или

в.	авария, вызванная редкими внешними событиями, которую должна выдержать установка в случае серьезного повреждения твэлов (DEC C). (Постановление Государственного совета 717/2013).

Зона предупредительных мер

Зона предупредительных мер относится к территории в радиусе приблизительно пяти километров от атомной электростанции, где действуют ограничения землепользования. (Постановление Государственного совета 716/2013)

Вероятностная оценка безопасности

Вероятностная оценка безопасности (ВОБ) относится к количественной оценке опасностей, вероятности последовательностей событий и неблагоприятных воздействий, влияющих на безопасность атомной электростанции. (Постановление Государственного совета 717/2013)

Меры физической безопасности

Меры физической безопасности представляют собой комплекс мер, необходимых для обеспечения безопасности использования атомной энергии и защиты от противозаконных действий на ядерной установке, ее территории, в других местах или на транспортном средстве, на котором осуществляется использование атомной энергии. (Закон «Об атомной энергии» 990/1987)

Тяжелая авария

Термин «тяжелая авария» относится к авариям, при которых значительная часть отработавшего топлива в реакторе или бассейне выдержки теряет свою первоначальную структуру. (Постановление Государственного совета 717/2013)

Тяжелая авария в реакторе

Термин «тяжелая авария в реакторе» относится к авариям, при которых значительная часть топлива в реакторе теряет свою первоначальную структуру. (Постановление Государственного совета 717/2013)

Мероприятия по аварийным ситуациям

Мероприятия по аварийным ситуациям подразумевают заблаговременную подготовку к авариям или событиям, которые могут ослабить безопасность на ядерной установке или на территории площадки, или в других местах или транспортных средствах, где используется атомная энергия. (Закон «Об атомной энергии» 990/1987)

Зона аварийного планирования

Зона аварийного планирования относится к территории в радиусе приблизительно 20 километров от атомной электростанции, для которой уполномоченные органы должны составить проект плана аварийно-спасательных работ согласно разделу 48 (1) (1) Закона «О спасательной деятельности» (379/2011). (Постановление Государственного совета 716/2013)

Территория площадки

Территория площадки означает территорию, используемую под блоки атомной электростанции и другие ядерные установки на той же территории, а также окружающую территорию, передвижение и пребывание в пределах которой ограничены Постановлением Министерства внутренних дел, выпущенным в составе Раздела 52 Закона «О полиции» (493/1995). (Постановление Государственного совета 716/2013)

Ядерная установка

Ядерная установка означает установки, используемые для выработки ядерной энергии, включая исследовательские реакторы, установки по крупномасштабному окончательному захоронению ядерных отходов, а также установки, используемые для крупномасштабного производства, выработки, использования, обработки или хранения ядерных материалов или ядерных отходов. Однако термин «ядерная установка» не относится к следующим объектам: а) шахтам или перерабатывающим установкам, предназначенным для производства урана или тория, или помещениям и местам, в которых ядерные отходы с таких установок оставлены на хранение или хранятся для окончательного удаления; или б) полностью закрытым помещениям, где находятся ядерные отходы для постоянного хранения согласно утверждению Надзорного органа по радиационной и ядерной безопасности. (Закон «Об атомной энергии» 990/1987, Раздел 3)

Атомная электростанция

Под атомной электростанцией понимают ядерную установку, использующуюся в целях выработки электроэнергии или тепла, оснащенную ядерным реактором, или комплекс установок, состоящий из блоков атомной электростанции и прочих связанных с ней ядерных установок, расположенных на территории площадки станции. (Закон «Об атомной энергии» 990/1987)

Ссылки

- Закон «Об атомной энергии» (990/1987).

- Постановление «Об атомной энергии» (161/1988).

- Постановление Государственного совета «О безопасности атомных электростанций» (717/2013).

- Постановление Государственного совета «Об организации мероприятий по чрезвычайным ситуациям на атомных электростанциях» (716/2013).

- Постановление Государственного совета «О мерах физической безопасности при использовании атомной энергии» (734/2008).

- Закон «Об оценке воздействия на окружающую среду» (468/1994).

- Постановление Государственного совета «Об оценке воздействия на окружающую среду» (713/2006).

- Закон «О землепользовании и строительстве» (132/1999).

- Постановление «О землепользовании и строительстве» (895/1999).

- Закон «Об охране окружающей среды» (86/2000).

- Постановление «Об охране окружающей среды» (169/2000).

- Закон «О сохранении природы» (1096/1996).

- Постановление «О сохранении природы» (160/1997).

- Закон «О водных ресурсах» (578/2011).

- Закон «О рынках электрической энергии» (386/1995).

- Закон «О спасательской деятельности» (379/2011).

- Постановление министерства внутренних дел «О внешних планах спасения объектов, вызывающих особую опасность» (406/2011).

- Закон «О полиции» (493/1995).

- Закон «О воздушном праве» (1194/2009).

- Постановление Государственного совета «О зонах ограничения полетов» (1374/2009).

- Постановление «О выполнении положений Конвенции об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте» (67/1997).

- Конвенция об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте, Эспо (Espoo), 25.02.1991

- Рекомендации Комиссии по применению Статьи 37 Договора об учреждении Европейского сообщества по атомной энергии (2010/635/Евратом, издано 11.10.2010).

- Оценка площадки для ядерных установок, серия норм по безопасности МАГАТЭ № NS-R-3, 2003.

- Защита на ранних этапах радиологической аварийной ситуации, Руководство VAL 1, STUK, 2012.

- Постановление «О выполнении Международной Конвенции по ядерной безопасности» (725/1996).

- Площадка для атомной электростанции и экологическая безопасность, отчет STUK STUK-YTO-TR 182, 2001.