|  | РУКОВОДСТВО YVL C.4 / 17.03.2015 |
| --- | --- |

ОЦЕНКА ДОЗ РАДИАЦИОННОГО ОБЛУЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИЯХ, ПРИЛЕГАЮЩИХ К ТЕРРИТОРИИ ЯДЕРНОЙ УСТАНОВКИ

1	Введение	5

2	Область применения	6

3	Метеорологические измерения	7

3.1	Общие принципы	7

3.2	Технические требования для измерительных приборов	7

3.3	Техническое обслуживание измерительной системы	8

4	Оценка рассеивания выбросов	9

4.1	Общие принципы	9

4.2	Рассеивание выбросов радиоактивных веществ в атмосферу	9

4.3	Рассеивание выбросов радиоактивных веществ в водную среду	10

4.4	Анализы рассеивания выбросов в заявках на получение лицензии	10

4.4.1	Нормальные эксплуатационные условия	10

4.4.2	События при эксплуатации и аварии	10

4.5	Анализы рассеивания выбросов во время эксплуатации	11

4.6	Оценка рассеивания выбросов радиоактивных веществ при аварии	11

5	Оценка дозы радиационного облучения	12

5.1	Методы анализа	12

5.2	Назначение контрольного представителя	12

5.3	Пути распространения облучения, рассмотренные при расчете дозы	12

5.3.1	Общие принципы	12

5.3.2	Дозы радиационного облучения от выбросов радиоактивных материалов в атмосферу	13

5.3.3	Дозы радиационного облучения от выбросов радиоактивных материалов в водную среду	13

5.4	Оценка индивидуальной дозы	13

5.5	Оценка коллективной дозы	13

продолжение

Применительно к новым ядерным установкам настоящее руководство должно вступить в силу 01.04.2015 и действовать до получения дальнейших распоряжений. Применительно к находящимся в эксплуатации и строящимся ядерным установкам настоящее руководство должно вводиться в действие специальным решением STUK. Настоящее руководство заменяет Руководства YVL 7.2, YVL 7.3 и YVL 7.5.

Первое издание	ISBN 978-952-309-258-7 (печатный экземпляр) Erweko Oy 2015

Хельсинки 2015	ISBN 978-952-309-259-4 (pdf)

ISBN 978-952-309-260-0 (html)

| STUK • SÄTEILYTURVAKESKUS STRÄLSÄKERHETSCENTRALEN / НАДЗОРНЫЙ ОРГАН ПО РАДИАЦИОННОЙ И ЯДЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ | Osoite/Адрес • Laippatie 4, 00880 Хельсинки Postiosoite/Почтовый адрес • PL / А/я 14, FIN-00881 Хельсинки, ФИНЛЯНДИЯ Puh./Тел. (09) 759 881, +358 9 759 881 • Факс (09) 759 88 500, +358 9 759 88 500 • www.stuk.fi |
| --- | --- |

РУКОВОДСТВО YVL C.4 / 17.03.2015

5.6	Оценка дозы облучения в связи с заявкой на получение лицензии	14

5.6.1	Оценка индивидуальной дозы	14

5.6.2	Нормальные эксплуатационные условия	14

5.6.3	События при эксплуатации и аварии	14

5.7	Оценка дозы облучения во время нормальной эксплуатации	14

5.8	Оценка дозы облучения при авариях	15

6	Документы, представляемые в STUK	15

6.1	Метеорологические данные и измерения	15

6.2	Анализы рассеивания	15

6.3	Оценка дозы радиационного облучения	16

7	Регулирующий надзор со стороны Надзорного органа по радиационной и ядерной безопасности	16

Определения	17

Ссылки	19

Приложение A	Примеры измерительного оборудования для метеорологического зондирования	20

Приложение B	Требования к метеорологическим измерениям	21

Приложение C	Пути распространения облучения, рассмотренные в анализах по расчету дозы облучения	22

Предоставление полномочий

Согласно разделу 7 r Закона «Об атомной энергии» (990/1987), задачей Надзорного органа по радиационной и ядерной безопасности (STUK) является разработка детальных требований безопасности для реализации уровня безопасности в соответствии с Законом «Об атомной энергии».

Правила применения

Публикация руководства YVL сама по себе не должна изменять решений, принятых STUK до публикации руководства. STUK принимает отдельное решение о том, каким образом новое или обновленное руководство YVL должно применяться в отношении эксплуатируемых или строящихся ядерных установок, а также оперативной деятельности лицензиатов, лишь выслушав мнения заинтересованных сторон. Применительно к новым ядерным установкам настоящее руководство должно применяться в существующем виде.

При рассмотрении применения представленных в руководствах YVL новых требований безопасности к эксплуатируемым или строящимся ядерным установкам STUK принимает во внимание принципы, установленные в разделе 7 a Закона «Об атомной энергии» (990/1987): Безопасность при использовании атомной энергии должна поддерживаться на самом высоком уровне, насколько это практически возможно. Для дальнейшего укрепления безопасности должны приниматься меры, которые могут считаться обоснованными с учетом опыта эксплуатации, исследований безопасности, а также развития науки и техники.

Согласно разделу 7 r (3) Закона «Об атомной энергии», требования Надзорного органа по радиационной и ядерной безопасности (STUK), предъявляемые к безопасности, являются обязательными для лицензиата, при этом за лицензиатом оставлено право предлагать альтернативную методику или решение, отличное от изложенного в нормах и правилах. Если лицензиат может представить убедительные доказательства того, что предлагаемая методика или решение обеспечивает соблюдение стандартов безопасности в соответствии с настоящим законом, Надзорный орган по радиационной и ядерной безопасности (STUK) вправе утвердить методику или решение, способствующее достижению указанного уровня безопасности.

Перевод. Исходный текст на финском языке.

1	Введение

101. Условия использования атомной энергии установлены в Законе «Об атомной энергии» (990/1987) и Постановлении «Об атомной энергии» (161/1988). Согласно разделу 7 q Закона «Об атомной энергии» Государственный совет издал общие положения о безопасности для атомных электростанций в Постановлениях Государственного совета «О безопасности атомных электростанций» (717/2013), «О мероприятиях по аварийному реагированию на атомных электростанциях» (716/2013), а также «О безопасности при захоронении ядерных отходов» (736/2008). Закон «Об ионизирующем излучении» (592/1991) и Постановление «Об ионизирующем излучении» (1512/1991) содержат общие положения об ограничении радиационного облучения.

102. Согласно разделу 6 Закона «Об атомной энергии» (990/1987) использование атомной энергии должно быть безопасным и не должно наносить вред людям или ущерб окружающей среде или имуществу.

- Согласно разделу 7 c Закона «Об атомной энергии» (990/1987) выбросы радиоактивных материалов, вызванные использованием атомной энергии, должны ограничиваться в соответствии с принципами, изложенными в разделе 2 (2) Закона «Об ионизирующем излучении» (592/1991). В разделе 2 (2) Закона «Об ионизирующем излучении» (592/1991) указано, что практическая деятельность должна быть организована таким образом, чтобы получаемое воздействие радиации, опасное для здоровья, оставалось на разумно достижимом низком уровне (принцип оптимизации).

- В разделе 2 (3) Закона «Об ионизирующем излучении» (592/1991) указано, что никто не должен подвергаться воздействию радиации, превышающему максимальные значения, устанавливаемые постановлением (принцип ограничения). В разделе 6 Постановления «Об ионизирующем излучении» (1512/1991) представлены предельно допустимые дозы для населения. В разделах 8–10 Постановления Государственного совета «О безопасности атомных электростанций» (717/2013) определены предельные значения радиационного облучения населения при нормальных условиях эксплуатации, ожидаемых при эксплуатации событиях и авариях на атомных электростанциях.

- В разделе 4 (1) Постановления Государственного совета 716/2013 указано, что лицензиат должен быть готов к мерам, необходимым при аварийных ситуациях, анализу аварийных ситуаций и их последствий, оценке ожидаемого развития аварийных ситуаций, принятию смягчающих мер, требуемых для управления или ограничения последствий аварии, постоянному и эффективному обмену информацией с уполномоченными органами, оповещению средств массовой информации и общественности. При анализе аварийных ситуаций должна проводиться оценка технического состояния станции и выбросов радиоактивных веществ или их угрозы, а также радиационной обстановки во внутренних помещениях атомной электростанции, на её территории и в зоне аварийного планирования.

106. Согласно разделу 4 (2) Постановления Государственного совета 716/2013 лицензиат должен быть готов к осуществлению мер радиационного контроля на территории площадки и в зоне предупредительных мер. Лицензиат должен также проводить метеорологические измерения и иметь возможность оценки рассеивания радиоактивных веществ в зоне аварийного планирования в аварийной ситуации.

107. Эксплуатацию ядерной установки и утилизацию ядерных отходов требуется производить таким образом, чтобы при нормальной эксплуатации или аварии предельные значения радиационного облучения, указанные в разделе 3 Постановления Государственного совета 736/2008, не превышались. В отношении длительного воздействия радиации при захоронении в разделе 4 постановления указаны пределы индивидуальных доз облучения населения за оцениваемый период, во время которого радиационное облучение людей может оцениваться с достаточной степенью достоверности. Также в разделе 4 (3) постановления указано, что во время оцениваемого периода, следующего за периодом в несколько тысяч лет, среднее количество выбросов радиоактивных материалов от утилизированных ядерных отходов в окружающую среду за долговременный период должно быть ниже максимальных значений, установленных отдельно для каждого радионуклида Надзорным органом по радиационной и ядерной безопасности (STUK).

108. В разделе 24 (2) (6) Постановления «Об атомной энергии» указано, что заявка на получение принципиального решения Государственного совета по каждому проекту ядерной установки должна быть приложена к отчету по оценке, составленному в соответствии с Законом «О процедуре оценки воздействия на окружающую среду» (468/1994). Заявка на получение лицензии на сооружение также должна сопровождаться характеристикой возможных воздействий ядерной установки на окружающую среду согласно разделу 32 Постановления «Об атомной энергии».

109. В соответствии с перечнем проектов, содержащимся в Постановлении Государственного Совета «Об оценке воздействия на окружающую среду» (713/2006) процедура оценки применяется к атомным электростанциям и прочим ядерным реакторам, а также к их демонтажу или выводу из эксплуатации в соответствии с разделом 6 (7) (b), а в соответствии с разделом 6 (7) (d) – к объектам, которые спроектированы для переработки облученного ядерного топлива или высокоактивных отходов и захоронения облученного ядерного топлива. Согласно разделу 10 Постановления (713/2006) отчет по оценке должен в достаточном объеме содержать оценку типов и количества отходов, сбросов и эмиссий с учетом этапов утилизации по проекту, включая возможный снос (пункт 3), характеристику окружающей среды, а также оценку воздействия проекта и его альтернативных вариантов на окружающую среду, любые недостатки используемых данных, а также основные коэффициенты неопределенности, включая оценку возможных аварий, связанных с окружающей средой, и их последствий (пункт 5), а также предложения мероприятий по предотвращению и сокращению неблагоприятных воздействий на окружающую среду (пункт 7).

- . Согласно разделу 35 (1) Постановления «Об атомной энергии» при подаче заявки на получение лицензии на строительство, соискатель должен передать в STUK предварительный отчет по обоснованию безопасности, который должен включать общие принципы по проектированию и безопасности ядерной установки, подробное описание площадки и ядерной установки, описание эксплуатации установки, описание работы установки при авариях, подробное описание воздействий на окружающую среду от эксплуатации установки, а также любую другую информацию, которую уполномоченные органы сочтут необходимой.

- . В разделе 36 Постановления «Об атомной энергии» указано, что вместе с заявкой на получение лицензии на эксплуатацию соискатель должен передать в STUK окончательный отчет по обоснованию безопасности, а также любую другую информацию, которую STUK сочтет необходимой (включая подробное описание используемых методов расчета).

2	Область применения

- В данном руководстве подробно описаны требования к соискателю лицензии и к лицензиату в отношении метеорологических измерений на атомной электростанции, а также расчеты для оценки рассеивания радиоактивных веществ и доз радиационного облучения населения на прилегающих к ней территориях. Если применимо, требования данного руководства также должны применяться и к другим ядерным установкам. При необходимости STUK выдает отдельное решение в отношении того, как требования данного руководства должны применяться к другим ядерным установкам.

- Согласно пункту 201 данное руководство применяется к проектированию, строительству, вводу в эксплуатацию и эксплуатации ядерной установки. Данное руководство применяется как при нормальной эксплуатации объекта, так и в случае событий при эксплуатации и аварий.

- Руководство YVL D.4 «Обращение с низко- и среднеактивными ядерными отходами и вывод ядерной установки из эксплуатации» применяется к процедуре вывода ядерной установки из эксплуатации.

- В Руководстве YVL C.3 представлены требования по ограничению и контролю эмиссий радиоактивных веществ ядерной установки, а также радиационного облучения населения в непосредственной близости к ней. Требования к системам и оборудованию радиационного контроля описаны в Руководстве YVL C.6. В Руководстве YVL C.5 представлены требования к организации аварийной готовности на атомной электростанции и к процедурам по радиационной защите, которым необходимо следовать при аварийных ситуациях. Требования к радиационному контролю окружающей среды ядерной установки представлены в Руководстве YVL C.7.

- В Руководстве YVL A.1 представлено подробное описание мероприятий по контролю безопасного использования атомной энергии. Требования к регулярной отчетности об эксплуатации ядерной установки представлены в Руководстве YVL A.9.

- Требования к проектированию систем безопасности атомной электростанции изложены в Руководстве YVL B.1, требования к классификации систем, строений и оборудования ядерной установки представлены в Руководстве YVL B.2, требования к детерминистическим анализам безопасности представлены в Руководстве YVL B.3, а требования к подготовке к внутренним и внешним угрозам представлены в Руководстве YVL B.7. Руководство YVL E.7 содержит требования к электрооборудованию и системам контроля и управления.

3	Метеорологические измерения

3.1	Общие принципы

- При строительстве и нормальной эксплуатации атомной электростанции или в случае нарушения нормальной эксплуатации или аварий лицензиат должен провести метеорологические измерения в непосредственной близости к атомной электростанции таким образом, чтобы результаты измерений и информация в отношении выбросов радиоактивных материалов служила, как минимум, для оценки рассеивания выбросов в атмосфере и воздействия радиации на население внутри зоны аварийного планирования.

- В целях оценки рассеивания радиоактивных веществ и доз радиационного облучения населения необходимо провести метеорологические измерения на атомной электростанции для получения как минимум информации о направлении и скорости ветра, стабильности атмосферного пограничного слоя, а также об осадках.

- Если атомная электростанция располагается на морском берегу, требуется получить информацию о стабильности пограничного слоя на площадке и над уровнем моря вблизи объекта.

- Архипелаг, теплая охлаждающая вода в зоне, а также такие явления, как береговой/морской бриз могут повлиять на измерения. Воздействие разных факторов на измерения должно оцениваться и учитываться во время проектирования системы и при применении результатов измерения.

- Метеорологические измерительные системы на атомной электростанции должны быть оборудованы как минимум одной достаточно высокой метеомачтой для измерений.

- Необходимость в использовании дополнительных мачт и наблюдательных станций должна оцениваться на основании местных факторов окружающей среды. Для оценки рассеивания радиоактивных материалов в окружающей среде можно использовать результаты наблюдений с других метеорологических станций, расположенных вблизи атомной электростанции.

- Метеорологические измерительные системы на атомной электростанции и их системы передачи данных должны быть надежными по отношению к измерениям, выполняемым при помощи мачт в исключительных условиях окружающей среды.

- Согласно приложению B конструкции оборудования на метеомачте и мачте на атомной электростанции должны выдерживать нагрузку, вызываемую сильными порывами ветра и заморозками.

- На атомной электростанции должен быть предусмотрен противоаварийный план для случаев, при которых метеорологические измерения могут быть утрачены вследствие редких внешних событий (DEC C).

- Пункт управления и противоаварийный центр атомной электростанции должны быть оборудованы дисплеями, на которых отображаются результаты метеорологических измерений, необходимые для расчета рассеивания, а также количества, рассчитанные на их основе. Результаты измерений должны обрабатываться таким образом, чтобы они были достоверными и предоставлялись в реальном времени в STUK и в Метеорологический институт Финляндии.

311. Результаты измерений должны регистрироваться таким образом, чтобы можно было последовательно изучить метеорологические условия за конкретный промежуток времени, а также чтобы использовать результаты в качестве статистических данных в отношении разных сценариев рассеивания при проведении вероятностного анализа безопасности.

3.2	Технические требования для измерительных приборов

312. Метеорологические измерения на прилегающих к атомной электростанции территориях должны проводиться в основном при помощи измерительных приборов непрерывного действия, расположенных на метеомачтах или совокупности метеомачт, и системы, предназначенной для погодных измерений в нижних слоях атмосферы, осуществляемых в вертикальном положении.

- В большинстве условий погодные наблюдения возможно производить на более высоких уровнях, чем это возможно при использовании мачты, при помощи измерительной системы, предназначенной для вертикальных погодных измерений в атмосфере (например, при помощи системы зондирования, приложение А). Даже при использовании такой измерительной системы на прилегающих к атомной электростанции территориях должна находиться как минимум одна метеомачта.

- Метеомачты и измерительные датчики, а также другие датчики измерения погодных условий должны располагаться таким образом, чтобы строения электростанции, конструкции мачт, окружающий рельеф и другие строения не оказывали возмущающего действия на результаты измерений.

- Точка наблюдения должна располагаться достаточно высоко, чтобы получать репрезентативные показатели ветра, а также для определения стабильности пограничного слоя и при необходимости значений турбулентности в целях изучения рассеивания.

- Температура воздуха, атмосферное давление, относительная влажность, а также количество и время выпадения осадков измеряются возле поверхности земли. Измерения должны в целом удовлетворять международным требованиям в отношении синоптических наблюдений.

317. Самые низкие измерения при помощи метеомачты должны производиться на высоте, в 2–3 раза превышающей среднюю высоту элементов неровности рельефа (таких как деревья) в окружающей зоне. Наивысшая точка для измерения должна быть не меньше высоты вентиляционной трубы электростанции.

- Измерительные датчики температуры и ветра на метеомачте должны располагаться на одной высоте измерения, как минимум между вышеуказанными высотами.

- Анемометры должны располагаться на каждом отдельном уровне в двух направлениях на расстоянии от мачты, исключающем возмущения, их измерительные датчики должны быть оборудованы системами подогрева, чтобы обеспечить их работоспособность в течение всего года.

- Датчики температуры должны быть защищены вследствие воздействия прямых солнечных лучей.

- Энергоснабжение систем измерения и передачи данных для измерений при помощи мачт должно быть оборудовано защищенной аварийной системой на случай потери электроснабжения на площадке на 72 часа.

- Измерительные системы должны удовлетворять критерию единичного отказа как минимум для измерений направления и скорости ветра, а также для определения стабильности нижних слоев атмосферы. Более того, процедура передачи данных измерений с мачты установки на площадку электростанции должна удовлетворять критерию единичного отказа.

- Системы погодных измерений и передачи данных на дополнительных мачтах, расположенных на удалении, требуется установить таким образом, чтобы обеспечить надежность их работы и предоставления дополнительных данных об условиях рассеивания на прилегающей территории.

- Пример требований по точности измерений при помощи метеомачт представлен в приложении B.

- Измерительная система должна быть спроектирована и установлена в соответствии с Руководствами YVL B.1 и YVL E.7.

3.3	Техническое обслуживание измерительной системы

326. Система метеорологических измерений, а также связанные с ней приборы на атомной электростанции должны проходить регулярные проверки и испытания в соответствии с заранее составленной программой. Верификацию калибровки измерений необходимо проводить с интервалами, указанными в рабочих инструкциях изготовителя, и на основе опыта. Результаты проверок и испытаний, а также подробная информация о проводимом ремонте и техническом обслуживании измерительных приборов должны быть задокументированы. Если во время проверки осуществлялась настройка или замена приборов, то результаты проверки как прибора, снятого с мачты, так и прибора, установленного на мачту взамен, должны быть задокументированы.

- Системы для измерения температуры и влажности должны быть спроектированы и установлены таким образом, чтобы измерительные датчики можно было проверять и калибровать в соответствии с требованиями по точности, представленными в приложении B.

- Состояние конструкции метеомачты требуется проверять на регулярной основе в соответствии с заранее подготовленной программой.

4	Оценка рассеивания выбросов

4.1	Общие принципы

- Наблюдение за рассеиванием выбросов радиоактивных веществ из атомной электростанции в атмосферу и водоемы производится путем расчетов с использованием надежных моделей и методов.

- Используемые модели, методы расчета и программное обеспечение должны быть проверены и квалифицированы. Квалификация может быть основана на квалификации моделей и методов, представленных в литературе, и на основе сравнения результатов расчета с результатами, полученными при использовании ранее квалифицированных моделей.

- Для других ядерных установок можно использовать упрощенную модель, в которой допустимы отклонения от требований, подробно описанных в настоящем руководстве. В этом случае требуется обоснованно продемонстрировать, что модель является консервативной.

4.2	Рассеивание выбросов радиоактивных веществ в атмосферу

- Для оценки рассеивания выбросов радиоактивных веществ в атмосферу должны быть известны данные по выбросам радиоактивных веществ, а также метеорологические данные, влияющие на рассеивание. Данные по выбросам должны включать в себя количество радиоактивных веществ, выброшенных в атмосферу, физико-химические свойства веществ, влияющих на рассеивание и осаждение, а также высоту выброса.

- При определении высоты выброса требуется учитывать снос потока выброса, вызванный строениями. Также при необходимости требуется проанализировать высоту подъема шлейфа выброса, вызванную скоростью и теплосодержанием потока выброшенных газов. Высота выбросов должна выбираться консервативно; требуется проверять разные высоты.

- При помощи расчетов в обоснованиях безопасности лицензиат может оценить скорость ветра на высотах, где не производилось измерений.

- Следующая информация требуется в качестве метеорологических данных по рассеиванию: направление и скорость ветра, а также характеристики рассеивания на различных расстояниях, которые зависят от атмосферной турбулентности и представляют собой вертикальное и горизонтальное смешение.

- Параметры, необходимые для расчета рассеивания, требуется определять либо при помощи прямых измерений турбулентности, либо косвенно – путем определения класса стабильности.

- Классификация стабильности может быть основана на измерениях перепада температуры и скорости ветра, произведенных на разных высотах, или на измерениях колебаний направления ветра. Классификация стабильности, основанная исключительно на измерениях перепада температуры, может использоваться только временно, в случае если приоритетный метод классификации не будет успешным. Классификация стабильности должна основываться на методе классификации, который большинством считается надежным.

- В случаях, когда невозможно использовать системы электронного наблюдения и измерения, лицензиат должен быть готов выполнить классификацию стабильности при помощи метода Пасквиля.

411. Значения параметров вертикальной дисперсии, соответствующие различным категориям стабильности, должны быть модифицированы согласно топографии (неровность рельефа).

- При оценке вертикального растворения требуется учитывать наличие теплового пограничного слоя или инверсионного слоя. Вместо модели, основанной на параметре вертикальной дисперсии, можно использовать модель, основанную на параметре вертикальной диффузии.

- При выборе параметра дисперсии, который отражает горизонтальное смешение, требуется учитывать продолжительность выброса.

- Также при выборе параметров дисперсии требуется учитывать влияние строений на смешение.

- Если изменения метеорологических параметров в прибрежных районах могут значительно повлиять на дозы радиационного излучения, то при расчете доз радиационного облучения населения в аварийных ситуациях в анализах рассеивания, помимо программы метеорологических измерений лицензиата, рекомендуется использовать показания других более отдаленных метеорологических станций.

- При оценке осаждения выбросов на земную поверхность требуется учитывать как сухое, так и мокрое осаждение. Если для оценки осаждения была выбрана упрощенная процедура, требуется убедиться, что концентрации радиоактивных веществ в воздухе, осаждение выбросов на земную поверхность или коллективная доза на отдаленном от объекта расстоянии и, в особенности, при стабильных условиях рассеивания не преуменьшены.

417. Перед началом выброса во время рассеивания и в осажденном материале требуется учитывать радиоактивный распад и формирование дочерних нуклидов.

4.3	Рассеивание выбросов радиоактивных веществ в водную среду

- Для оценки рассеивания выбросов радиоактивных веществ в водоемы требуется знать исходные данные по выбросам радиоактивных веществ. Исходные данные включают в себя количество и характеристику жидких радиоактивных веществ, объемный расход и температуру охлаждающей воды, а также конструкции места сброса.

- При оценке рассеивания выбросов радиоактивных веществ в водоемы требуется учитывать естественное движение вод и расход, вызванный эксплуатацией объекта, турбулентным смешением, расположением места сброса, размером, топографией и формой дна водоема сброса, циркуляцией охлаждающей воды и ее температурой, седиментацией и ресуспензией, преобладающими погодными условиями и образованием льда, радиоактивным распадом, а также формированием дочерних нуклидов.

420. Рассеивание выброса должно проверяться посредством моделирования гидродинамических потоков. При расчете рассеивания на основе результатов моделирования гидродинамических потоков можно использовать упрощенную консервативную модель, адаптированную для водоема сброса, или модель переноса, которая учитывает условия водоема более реалистично.

421. При этом полученные результаты необходимо сравнить, насколько это возможно, с результатами, полученными путем гидрографических измерений (измерения потока, колебаний уровня воды, рециркуляции и т.д.) водоема сброса.

4.4	Анализы рассеивания выбросов в заявках на получение лицензии

4.4.1	Нормальные эксплуатационные условия

422. В анализах рассеивания радиоактивных веществ в той части, в которой они относятся к нормальным эксплуатационным условиям в предварительном и заключительном отчетах по обоснованию безопасности для атомной электростанции, должны применяться оценки выбросов, основанные на учете опыта эксплуатации атомной электростанции и особенностях анализируемого объекта.

- В анализах рассеивания, проведенных в связи с предварительным отчетом по обоснованию безопасности для атомной электростанции, должны применяться долгосрочные статистические данные, касающиеся метеорологических наблюдений площадки электростанции и окружающей ее территории. Если на атомной электростанции не установлена собственная метеомачта, в качестве альтернативы можно использовать результаты наблюдений с других метеорологических станций, расположенных вблизи нее.

- В анализах рассеивания, проведенных в связи с окончательным отчетом по обоснованию безопасности для атомной электростанции, должны применяться долгосрочные статистические данные, касающиеся метеорологических наблюдений площадки электростанции и окружающей ее территории. Результаты наблюдений с других метеорологических станций, расположенных вблизи атомной электростанции, могут быть использованы в качестве дополнительных данных.

4.4.2	События при эксплуатации и аварии

425. В анализах для обоснования технических решений на атомной электростанции в предварительном и окончательном отчетах по обоснованию безопасности выбросы радиоактивных веществ во время событий при эксплуатации и аварий должны оцениваться в соответствии с Руководством YVL B.3

426. Во время событий при эксплуатации и аварий на атомной электростанции надлежит выбрать эффективную высоту выброса отдельно для каждого выброса.

427. При выборе ситуаций рассеивания для подробного анализа требуется использовать статистические расчетные методы для охвата различных ситуаций рассеивания; количества, наиболее значимые для оценки каждой ситуации, требуется рассчитывать на различных расстояниях. Ситуации и расстояния рассеивания для подробного анализа требуется выбирать таким образом, чтобы они представляли каждое проверяемое событие при эксплуатации, аварию и высоту выброса. Анализируемые ситуации должны включать как минимум те репрезентативные данные по среднему статистическому рассеиванию количества (такие как коэффициент растворения или общая доза), на которых основывался выбор, а также верхнюю квантиль в 95 %. Форма представления и область анализа результатов должны быть наглядными, а также достаточно разносторонними.

4.5	Анализы рассеивания выбросов во время эксплуатации

- В анализе рассеивания, произведенном во время эксплуатации атомной электростанции, требуется применять результаты измерения выбросов и результаты метеорологических измерений, полученные на площадке электростанции.

- Анализы рассеивания, проводимые во время эксплуатации атомной электростанции, должны быть статистическими и основанными на частоте появления количеств (направление и скорость рассеивания, стабильность, появление дождя), представляющих погодные условия в анализируемый период. В качестве альтернативы погодные условия, охватывающие анализируемый период, могут систематически пересматриваться (например, каждый час); в таком случае каждая погодная ситуация должна быть представлена средними значениями параметров через каждый час. В целях упрощения более тщательного рассмотрения сезонных изменений путей распространения доз облучения в указанном случае рекомендуется производить парные расчеты рассеивания и дозы. Такой подход особенно важен при оценке доз облучения, накапливаемых в продуктах питания.

- При анализе выбросов в атмосферу при нормальной эксплуатации атомной электростанции можно предположить их одинаковое распределение за анализируемый период длительностью не более года. Для оценки рассеивания выбросов в исключительных ситуациях в качестве периода анализа требуется взять действительный период, в течение которого длится ситуация.

- Оценки рассеивания и доз облучения, произведенные в связи с проектированием и лицензированием атомной электростанции, должны обновляться на регулярной основе при эксплуатации электростанции по мере накопления данных по условиям рассеивания.

4.6	Оценка рассеивания выбросов радиоактивных веществ при аварии

- При аварии на атомной электростанции лицензиат должен иметь возможность производить оценку рассеивания выбросов радиоактивных веществ в атмосферу в реальном времени при помощи расчетов.

- Если в случае аварии сбросные воды поступают в водоем, требуется иметь возможность оценки рассеивания в водоемах.

- При оценке последствий неизбежных выбросов требуется использовать типичные ситуации рассеивания, преобладающие во время аварии и в период после нее, а также данные по выбросам, адаптированные к последовательности событий. В отношении удаления атмосферных радиоактивных веществ из шлейфа выброса требуется оценка при помощи сухого или мокрого осаждения.

- Высота выброса должна оцениваться по каждой аварийной ситуации согласно фактическому сценарию.

- В случаях, когда система расчета рассеивания и дозы облучения в реальном времени при аварии или результаты предварительных расчетов по конкретной высоте выброса недоступны, результаты должны оцениваться на основе соответствующих результатов, полученных по ближайшим высотам выбросов.

5	Оценка дозы радиационного облучения

5.1	Методы анализа

- Методы для оценки доз радиационного облучения населения вокруг атомной электростанции должны быть достоверными и консервативными.

- Используемые модели, методы расчета и программное обеспечение должны быть проверены и квалифицированы. Квалификация может основываться на квалификации моделей и методов, представленных в литературе, и на основе сравнения результатов расчета с результатами, полученными при использовании моделей, квалифицированных ранее.

- Параметры расчета должны подходить для условий на территории площадки электростанции.

- Для других ядерных установок можно использовать упрощенную модель, отклоняющуюся от требований, подробно описанных в настоящем руководстве. В этом случае требуется обоснованно продемонстрировать, что модель является консервативной.

- Анализы должны включать в себя исследования чувствительности результатов в отношении использованных методов анализа и параметров.

5.2	Назначение контрольного представителя

- Модели для оценки дозы радиационного облучения населения прилегающих территорий не могут в полной мере учитывать все различия между отдельными людьми и их образом жизни. Поэтому в качестве контрольного представителя требуется выбирать человека, который на основе возраста и образа жизни может представлять небольшую группу населения, подверженную максимальному воздействию радиации. Предельно допустимые дозы должны сравниваться с дозой облучения данного контрольного представителя.

- Контрольный представитель группы населения, подверженной максимальному воздействию радиации, должен выбираться в соответствии с критериями, представленными в данном руководстве, с учетом принципов, указанных в разделе «Ссылки» [10]. Значения других параметров расчета дозы облучения (таких как данные по образу жизни, среде проживания и особенностям питания) должны выбираться аналогично.

- При расчете дозы облучения контрольного представителя для параметров, которые зависят от образа жизни членов группы населения, подверженной максимальному воздействию радиации, должны применяться средние значения.

- Рассчитываемые дозы должны представлять среднее значение радиационного облучения среди членов небольшой группы населения, достаточно однородной в отношении возраста и образа жизни.

- При необходимости лицо, представляющее группу населения, подверженную максимальному воздействию радиации, требуется выбирать отдельно для нормальных эксплуатационных условий с одной стороны, и для анализов переходных режимов и аварий в соответствии с Руководством YVL B.3 – с другой.

511. Допущения в отношении контрольного представителя, выбранного на этапе проектирования и лицензирования электростанции для расчетов доз облучения, должны быть пересмотрены во время эксплуатации атомной электростанции с учетом местных условий.

5.3	Пути распространения облучения, рассмотренные при расчете дозы

5.3.1	Общие принципы

- При расчете дозы облучения должны учитываться дозы, вызванные внешним излучением от установки, а также дозы от выбросов радиоактивных материалов в атмосферу и водную среду.

- При оценке доз радиационного облучения населения требуется учитывать как внешнее, так и внутреннее облучение. Внутреннее облучение должно быть представлено ожидаемой эффективной дозой.

- Помимо доз облучения, полученных контрольным представителем по различным путям распространения облучения, требуется рассчитать итоговые коллективные дозы (дозы облучения населения).

- Нуклиды, которые в значительной степени влияют на дозы, полученные по каждому пути облучения, и на общую дозу, должны выявляться при помощи анализов.

5.3.2	Дозы радиационного облучения от выбросов радиоактивных материалов в атмосферу

516. В таблице C01 приложения C перечислены пути распространения доз радиационного облучения, которые требуется учитывать в различных анализах при изучении радиоактивных веществ, выбрасываемых в атмосферу.

517. Дозы от внешнего излучения, вызванного радиоактивными веществами в атмосфере, должны рассчитываться на расстоянии приблизительно одного метра над землей.

- Дозы от внешнего излучения, вызванного радиоактивными веществами, осевшими на землю, требуется рассматривать на расстоянии приблизительно одного метра над землей. Осаждение требуется изучать с учетом сухого и мокрого осаждения.

- При расчете концентраций радиоактивных веществ во флоре требуется учитывать осаждение радиоактивных веществ прямо на ней или ресуспензию из почвы, а также вещества, впитанные растениями через почву.

- При расчете концентраций радиоактивных веществ в молоке и мясе требуется учитывать осаждение радиоактивных веществ в траве на выпасе, а также впитанные ей вещества. Требуется учитывать, что вместе с травой животное на выпасе также может употребить в пищу загрязненную почву.

- Радиационное облучение, вызванное употреблением в пищу таких природных продуктов, как дикие ягоды или грибы, должно рассматриваться с точки зрения конкретной индивидуальной дозы.

- При оценке доз, полученных от растений и животных продуктов, требуется учитывать разницу в периодах роста и выпаса в отношении других периодов со ссылкой на средние условия, превалирующие на территории географического расположения электростанции. В оценку также требуется включить потенциальное использование загрязненного корма.

5.3.3	Дозы радиационного облучения от выбросов радиоактивных материалов в водную среду

523. В таблице C02 приложения C перечислены пути распространения доз радиационного облучения, которые требуется учитывать в различных анализах при изучении радиоактивных веществ, выбрасываемых в водную среду.

- В отношении береговых линий накопление радиоактивных веществ должно оцениваться при помощи коэффициентов передачи, соответствующих местным условиям, и с учетом механизмов передачи радиоактивных веществ с воды на берег.

- Концентрации радиоактивных веществ в рыбе должны оцениваться на основе концентраций радиоактивных веществ в воде с использованием коэффициентов концентрации.

5.4	Оценка индивидуальной дозы

- При исследовании доз радиационного облучения отдельных лиц из населения на территории, окружающей электростанцию, во время ее эксплуатации в качестве основы для определения расстояний, на которых находятся отдельные лица, можно выбрать фактическое распределение населения.

- Должны выбираться более неблагоприятные, чем в типичных условиях, параметры времени, проведенного на открытом воздухе, лицом, представляющим группу, подверженную максимальному воздействию радиации, а также коэффициенты защищенности внутри помещений и снаружи. Для получения определенного среднего значения требуется ежегодно учитывать подверженность группы внешнему излучению, получаемому на берегу водоема сброса.

528. При расчете внутреннего облучения от вдыхания радиоактивных веществ внутри и снаружи требуется учитывать одну и ту же концентрацию активности.

529.	 Следует предположить, что контрольный представитель употребляет в пищу растения, выращенные на прилегающей к электростанции территории, и пойманную вблизи электростанции рыбу, а также молоко местного производства и продукты, встречающиеся в природе в естественных условиях. Можно предполагать, что молоко и другие продукты животного происхождения производятся на ближайшем заводе.

5.5	Оценка коллективной дозы

530. При изучении коллективной дозы облучения (дозы, полученной населением) на территории, окружающей атомную электростанцию, требуется учитывать те же пути распространения облучения, как и в случае с оценкой индивидуальной дозы облучения. Расчеты требуется основывать на допущениях, максимально приближенных к реальности.

- При расчете коллективной дозы облучения населения, находящегося на территории, окружающей электростанцию, требуется изучить воздействия радиации на территории, простирающейся как минимум на 100 километров от электростанции. Эту территорию можно поделить на районы. Население данной территории при необходимости требуется разделить на группы. При изучении доз облучения во время нормальной эксплуатации электростанции можно использовать только параметры расчета, отображающие взрослое население.

- При расчете коллективной дозы от внешнего излучения, вызванного шлейфом выброса, можно учесть степень защиты, обеспечиваемой жилыми строениями.

- При расчете коллективных доз, полученных от продуктов питания, требуется учитывать объемы произведенных в области продуктов питания.

5.6	Оценка дозы облучения в связи с заявкой на получение лицензии

5.6.1	Оценка индивидуальной дозы

534. При анализах индивидуальных доз облучения, входящих в предварительный и окончательный отчет по обоснованию безопасности, следует предположить, что постоянное поселение может находиться непосредственно за границами площадки электростанции. Анализы должны включать в себя изучение доз облучения как для взрослых, так и для детей.

5.6.2	Нормальные эксплуатационные условия

535. В анализах, входящих в предварительный и окончательный отчеты по обоснованию безопасности, должны оцениваться дозы облучения лица, представляющего группу населения, подверженную максимальному воздействию радиации, а также коллективные дозы облучения населения, вызванные выбросами радиоактивных веществ в атмосферу или водоемы.

5.6.3	События при эксплуатации и аварии

536. Анализы переходных режимов и аварий должны быть представлены в предварительном и окончательном отчете по обоснованию безопасности ядерной установки. Дозы радиационного облучения группы населения, подверженной максимальному воздействию радиации, а также различных возрастных групп через различные пути распространения облучения должны широко исследоваться в анализах переходных режимов и аварий в соответствии с Руководством YVL B.3 и анализах, связанных с аварийным реагированием в соответствии с Руководством YVL C.5. Также требуется проводить анализ долгосрочного загрязнения окружающей среды.

537. При проведении анализов требуется изучить влияние различных путей распространения облучения, а также основных нуклидов на общую дозу облучения на различных расстояниях. При оценке острых воздействий наряду с внешним облучением также требуется изучить воздействие при вдыхании нуклидов и попадании их в организм с пищей.

- Оценки доз радиационного облучения, относящиеся к анализам аварий, не должны включать в себя влияния контрмер, направленных на ограничение радиационного облучения населения.

- При расчете доз внутреннего облучения, вызванного вдыханием радиоактивных веществ, требуется предполагать, что отдельные лица из группы населения, подверженной максимальному воздействию радиации, находятся в пределах рассматриваемого расстояния в течение всего периода выброса, следующего за аварией.

- При серьезных авариях кратко- и долгосрочные дозы облучения при различных погодных условиях, а также ситуации рассеивания должны изучаться раздельно. Требуется указать влияние различных путей распространения облучения, а также наиболее значимые нуклиды. В отношении краткосрочных доз облучения требуется выполнить оценку пределов, при которых уровни вмешательства для осуществления мероприятий по защите населения превышены. При оценке долгосрочных доз облучения должны использоваться периоды изучения, превышающие три месяца.

541.	 При оценке радиационного облучения населения в результате аварий в расчетах может статистически учитываться изменчивость условий рассеивания, зависимых от погодных условий, а также любые сезонные различия доз облучения, накапливаемых по пищевой цепи. Результаты должны быть представлены в виде соответствующих распределений, а также средних значений и квантилей. При определении соответствия граничным дозам согласно Постановлению Государственного совета 717/2013 и Руководству YVL C.3 при различных авариях требуется использовать оценки доз облучения, представляющие собой 95 % квантили.

5.7	Оценка дозы облучения во время нормальной эксплуатации

542.	 При оценке доз облучения от выбросов, измеряемых во время нормальной эксплуатации, требуется использовать методы расчета, а также данные по конкретной местности, применимые к площадке электростанции согласно пунктам 5.1–5.5.

5.8	Оценка дозы облучения при авариях

- На случай аварий на атомной электростанции требуется предусмотреть положения, содержащие оценки рассеивания и значения доз облучения. В них также требуется включить случаи выбросов, вызванных крайне маловероятными тяжелыми авариями на атомной электростанции.

- Для прогнозирования доз облучения за период, следующий сразу же после аварии на атомной электростанции, а также для подготовки упрощенных расчетов на основе графиков рассеивания требуется использовать программное обеспечение.

- В расчетах требуется использовать оценки выбросов, основанные на измерениях, наглядно отображающих условия аварий. При оценке воздействий неизбежных выбросов требуется изучить предполагаемые выбросы, применимые к оцениваемой последовательности события, а также подготовить соответствующие прогнозы по дозам облучения.

6	Документы, представляемые в STUK

6.1	Метеорологические данные и измерения

- В предварительном отчете по обоснованию безопасности для атомной электростанции должно быть представлено описание метеорологических условий, мезоклимата и водоемов зоны. В описании должны быть представлены статистические распределения направления и скорости ветра, атмосферной стабильности, выпадения осадков и смешения значений высот в течение различных времен года.

- Более того, предварительный отчет по обоснованию безопасности для атомной электростанции должен включать в себя план по метеорологическим измерениям, проводимым на площадке электростанции и на прилегающей к ней территории. Обоснования, представленные в планах, должны показывать, что цели и требования, описанные в данном руководстве, могут быть достигнуты при использовании системы. План также может быть представлен в качестве тематического отчета в составе предварительного отчета по обоснованию безопасности.

- Окончательный отчет по обоснованию безопасности атомной электростанции должен содержать обновленную версию данных предварительного отчета по метеорологическим условиям, мезоклимату и водоемам зоны.

- Окончательный отчет по обоснованию безопасности должен также содержать описание метеорологических условий в зоне на основе измерений, произведенных в течение последних трех лет, и другие доступные данные. Данные, содержащиеся в отчете по обоснованию безопасности, должны регулярно обновляться на основании метеорологических измерений, производимых на прилегающей к атомной электростанции территории.

- Окончательный отчет по обоснованию безопасности также должен содержать описание метеорологических измерений, производимых на площадке станции и на прилегающей к ней территории, и их взаимосвязи с системами наблюдения и измерения, используемыми уполномоченными органами.

- В окончательном отчете по обоснованию безопасности должна быть представлена надежная процедура по передаче данных метеорологических измерений для использования их службой аварийного реагирования на площадке и STUK.

- Документы, касающиеся системы метеорологических измерений атомной электростанции, необходимо передать в STUK согласно Руководству YVL B.1. В отношении эксплуатируемой атомной электростанции документацию по предварительной инспекции в отношении каких-либо изменений в измерительной системе необходимо передать в STUK для ознакомления.

6.2	Анализы рассеивания

608.	 При подаче заявки на получение лицензии на строительство или эксплуатацию ядерной установки и во время ее эксплуатации в STUK для утверждения требуется передавать описания методов, используемых для оценки выбросов радиоактивных веществ. Отчеты должны содержать данные рассеивания воздушных и водных радиоактивных веществ и описывать методы, использованные для определения класса атмосферной турбулентности и стабильности. Они также должны содержать описание квалификации моделей, а также их применимости в местных условиях.

6.3	Оценка дозы радиационного облучения

- При подаче заявки на получение принципиального решения в отношении ядерной установки требуется передать в STUK описания характеристик рассматриваемой установки. По каждой характеристике установки требуется представить итоговый отчет по анализам безопасности, включая анализы доз радиационного облучения окружающей среды в случае аварии с наихудшим сценарием развития событий.

- При подаче заявки на получение лицензии на строительство ядерной установки для утверждения в STUK требуется передать описания методов, использованных для оценки доз радиационного облучения населения в зоне непосредственной близости к ядерной установке на этапе проектирования. Результаты анализов передаются в STUK для утверждения в соответствии с Руководством YVL B.3.

611. При подаче заявки на получение лицензии на эксплуатацию атомной электростанции и в процессе ее эксплуатации в STUK для утверждения требуется передать описания моделей расчета, использованных для оценки доз радиационного облучения населения в зоне непосредственной близости к ядерной установке.

612. В описаниях оценок доз радиационного облучения на ядерной установке, содержащихся в заявках на получение лицензий на строительство и эксплуатацию, должны указываться значения параметров, использованных в расчетах. В описаниях также должно быть указано, каким образом удостоверялась действительность (квалификация) моделей и применимость параметров калькуляции для условий окружающей среды площадки станции. Выбор лица, представляющего группу населения, подверженную максимальному воздействию радиации, при расчете дозы облучения также должен быть обоснован.

7	Регулирующий надзор со стороны Надзорного органа по радиационной и ядерной безопасности

701. Контактной организацией по оценке воздействия на окружающую среду для ядерных установок является Министерство труда и экономики. STUK выдает заключение по программе воздействия на окружающую среду и отчету для новой ядерной установки. В заключении внимание акцентируется на выбросах радиоактивных веществ, причиной которых является ядерная установка, а также на радиационном облучении населения во время эксплуатации и в случае аварии.

- STUK составляет предварительную оценку безопасности по заявке на получение принципиального решения по ядерной установке; Надзорный орган производит оценку анализов безопасности для предложенного варианта станции, включая анализ доз радиационного облучения окружающей среды, вызванного аварией с наихудшим сценарием развития событий.

- Во время обработки заявки на получение лицензии на строительство атомной электростанции STUK проверяет планы метеорологических измерений на площадке и вблизи электростанции. Во время обработки заявки на получение лицензии на эксплуатацию STUK проверяет документы, относящиеся к метеорологическим системам измерений для электростанции, входящие в окончательный отчет по обоснованию безопасности. Для этого STUK может использовать опыт и знания других уполномоченных органов, например, Метеорологического института Финляндии и Института окружающей среды Финляндии.

- В связи с проверкой предварительного и окончательного отчетов по обоснованию безопасности STUK производит оценку отчетов по метеорологическим условиям, мезоклимату и водоемам зоны. Для этих целей STUK также может использовать опыт и знания других уполномоченных органов.

- В связи с проверкой предварительного и окончательного отчетов по обоснованию безопасности STUK производит оценку анализов рассеивания радиоактивных веществ и доз облучения.

706.	 Во время надзора за строительством и эксплуатацией ядерной установки STUK проверяет функциональность методов расчета рассеивания и дозы облучения, предназначенных для аварийных условий, а также их поддержание на площадке станции.

- Во время надзора за эксплуатацией атомной электростанции STUK проверяет использование и поддержание систем погодных измерений на площадке станции.

- Во время периодической оценки безопасности атомной электростанции STUK проверяет обоснованность анализов рассеивания и дозы облучения.

Определения

Ожидаемая доза

Под ожидаемой дозой должна пониматься доза радиационного облучения, полученная при однократном поступлении радиоактивного вещества в организм в течение определенного периода. Время накопления составляет 50 лет для взрослых и до 70 лет для детей.

Предельно допустимая доза

Под предельно допустимой дозой должно пониматься максимальное значение, которое доза радиационного облучения не должна превышать в течение определенного периода времени.

Граничная доза

Под граничной дозой должно пониматься предельное значение, меньшее, чем предельно допустимая доза; данное значение используется для применения принципа оптимизации и для учета воздействия от различных источников ионизирующего излучения.

Контрольный представитель

Под контрольным представителем должен пониматься представитель группы населения, подверженного максимальному воздействию от данного источника ионизирующего излучения (в данном случае – от радиоактивных веществ, содержащихся в выбросах), доза облучения которого представляет собой дозу, получаемую такой группой населения (Публикация 101 МКРЗ). Контрольный представитель равнозначен предыдущему термину «средний представитель критической группы» и заменяет его.

Эффективная доза

Под эффективной дозой должна пониматься взвешенная сумма эквивалентных доз в тканях и органах, подвергшихся воздействию радиации, где эквивалентная доза означает произведение средней величины энергии, переданной через радиацию в ткань или орган, на единицу массы, и весового множителя, установленного для радиации.

Система

Под системой должна пониматься совокупность компонентов и структур, которые выполняют определенную функцию.

Валидация

Под валидацией должно пониматься подтверждение выполнения требований к конкретному целевому использованию или применению путем предоставления объективных свидетельств.

Коллективная доза

Под коллективной дозой должна пониматься сумма эффективных доз радиационного облучения, полученных в определенный период времени лицами, подверженными воздействию радиации.

Лицензиат

Под лицензиатом должен пониматься держатель лицензии, которая дает право на использование атомной энергии. Использование атомной энергии обозначает деятельность, указанную в п. 1 и 2 раздела 2 Закона «Об атомной энергии».

Нормальная эксплуатация (DBC 1)

Под нормальной эксплуатацией (DBC 1) должна пониматься запланированная эксплуатация атомной электростанции в соответствии с установленными эксплуатационными пределами и условиями и эксплуатационными процедурами. Сюда также входит проведение испытаний, запуск и останов станции, техническое обслуживание и перегрузка топлива. В отношении других ядерных установок нормальная эксплуатация должна пониматься как эксплуатация аналогичных станций.

Ожидаемое при эксплуатации событие (DBC 2)

Под ожидаемым при эксплуатации событием (DBC 2) должно пониматься такое отклонение от нормальной эксплуатации, возникновения которого можно ожидать один или несколько раз в течение ста лет эксплуатации (Постановление Государственного совета 717/2013).

Постулируемая авария

Под постулируемой аварией должно пониматься отклонение от нормальной эксплуатации, которое, как считается, происходит реже, чем раз в сто лет эксплуатации, за исключением запроектных условий, и которое атомная электростанция должна выдержать без возникновения повреждения твэла, даже если отдельные важные для безопасности компоненты систем выведены из строя по причине технического обслуживания или неисправности. Постулируемые аварии объединяются в две группы по частоте исходного события: а) постулируемые аварии класса 1 (DBC 3), которые предположительно происходят в среднем реже, чем один раз в сто лет эксплуатации, но, по крайней мере, один раз в течение тысячи лет эксплуатации; б) постулируемые аварии класса 2 (DBC 4), которые предположительно происходят реже, чем один раз в тысячу лет эксплуатации.

Запроектные условия (DEC)

Под запроектными условиями (DEC) должны пониматься:

а.	авария, при которой возникает ожидаемое при эксплуатации событие или постулируемая авария класса 1 с отказом по общей причине в системе, требующейся для выполнения функции безопасности (DEC A);

б.	авария, вызванная сочетанием отказов, расцененных как значительные на основании вероятностной оценки безопасности (DEC B); или

в.	авария, вызванная редкими внешними событиями, которую установка должна выдержать без серьезного повреждения твэла (DEC C) (Постановление Государственного совета 717/2013).

Авария

Под аварией должны пониматься постулируемые аварии, запроектные условия и тяжелые аварии. (Постановление Государственного совета 717/2013)

Верификация

Под верификацией должно пониматься подтверждение выполнения установленных требований путем предоставления объективных данных.

Внешние события

Под внешними событиями должны пониматься исключительные ситуации или события, происходящие вблизи атомной электростанции, которые могут оказать отрицательное воздействие на безопасность или эксплуатацию станции.

Тяжелая авария реакторной установки

Под тяжелой аварией реакторной установки должна пониматься авария, при которой значительная часть топлива в реакторе теряет свою первоначальную структуру. (Постановление Государственного совета 717/2013)

Аварийная ситуация

Под аварийной ситуацией должна пониматься авария или событие, во время которого безопасность атомной электростанции ухудшилась, находится под угрозой ухудшения или требует повышенной готовности действовать в целях обеспечения безопасности станции; аварийные ситуации классифицируются по тяжести и возможности осуществления контроля следующим образом:

–	предупреждение об опасности – это ситуация, когда уровень безопасности атомной электростанции должен быть обеспечен в исключительной ситуации;

–	аварийная ситуация на территории площадки – это ситуация, при которой уровень безопасности атомной электростанции снижается или есть угроза его значительного снижения;

–	общая аварийная ситуация – это ситуация, при которой существует опасность таких выбросов радиоактивных веществ, которые могут повлечь за собой необходимость принятия защитных мер вблизи атомной электростанции (Постановление Государственного совета 716/2013).

Критерий отказа (N + 1)

Критерий отказа (N + 1) должен означать, что должна оставаться возможность выполнения функции безопасности, даже если отдельный компонент системы не работает.

Территория площадки

Под территорией площадки должна пониматься территория, используемая под блоки атомной электростанции, и другие ядерные установки на той же территории, а также окружающая территория, передвижение и пребывание в пределах которой ограничено Постановлением Министерства внутренних дел, выпущенного в составе раздела 52 Закона «О полиции» (493/1995) (Постановление Государственного совета 716/2013).

Годовая доза

Под годовой дозой должна пониматься совокупность эффективной дозы, получаемой от внешнего излучения в течение одного года, и ожидаемой эффективной дозы, получаемой при поступлении радиоактивных веществ в организм за тот же период времени (Постановление Государственного совета 717/2013).

Ядерная установка

Под ядерной установкой должны пониматься установки, используемые для выработки ядерной энергии, включая исследовательские реакторы, установки по крупномасштабному окончательному захоронению ядерных отходов, а также установки, используемые для крупномасштабного производства, выработки, использования, обработки или хранения ядерных материалов или ядерных отходов. Однако ядерной установкой не должны считаться:

- шахты или перерабатывающие установки, предназначенные для получения урана или тория, а также расположенные на их территории помещения или места, в которых хранятся или располагаются ядерные отходы данных шахт и установок для окончательного захоронения таких отходов; или

- окончательно закрытые помещения, в которых ядерные отходы находятся на постоянном хранении с использованием метода, утвержденного Надзорным органом по радиационной и ядерной безопасности. (Закон «Об атомной энергии» 990/1987, раздел 3.)

Атомная электростанция

Под атомной электростанцией должна пониматься ядерная установка, используемая для выработки электроэнергии или тепла, оснащенная ядерным реактором, или комплекс установок, состоящий из блоков атомной электростанции и прочих связанных с ней ядерных установок, расположенных на территории площадки станции (Закон «Об атомной энергии» 990/1987).

Единичный отказ

Под единичным отказом должен пониматься отказ, в результате которого система, компонент или структура перестает эффективно функционировать на требуемом уровне.

Ссылки

- Закон «Об атомной энергии» (990/1987).

- Постановление «Об атомной энергии» (161/1988).

- Постановление Государственного совета «О безопасности атомных электростанций» (717/2013).

- Постановление Государственного совета «О противоаварийных мероприятиях на атомных электростанциях» (716/2013).

- Постановление Государственного совета «О безопасности при захоронении ядерных отходов» (736/2008).

- Закон «Об ионизирующем излучении» (592/1991).

- Постановление «Об ионизирующем излучении» (1512/1991).

- Закон «Об оценке воздействия на окружающую среду» (468/1994).

- Постановление Государственного Совета «Об оценке воздействия на окружающую среду» (713/2006).

- Публикация 101a МКРЗ. Оценка дозы контрольного представителя для целей радиационной защиты населения и оптимизации радиологической защиты. Публикация 101 МКРЗ, Труды МКРЗ 2006; 36 (3).

Приложение А	Примеры измерительного оборудования для метеорологического зондирования

Доплеровские измерители

A01. Доплеровский измеритель содар – это акустическая измерительная система с минимум тремя источниками звука в различных направлениях измерения. По каждому направлению скорость воздуха в направлении измерительного луча определяется при помощи эффекта Доплера. Сопоставляя измерения, выполненные в разных направлениях, система определяет компоненты ветра в слое смешения в интервалах по меньшей мере 50 метров в вертикальном направлении до максимально возможной высоты при каждой погодной ситуации. Направление и скорость ветра, отклонение направления ветра, а также отклонение параметров и высоты потенциального инверсионного слоя, необходимые для расчета рассеивания, определяются на основе результатов измерения.

A02. Лидар – это оптический дальномер, который использует лазерный луч и измеряет расстояние до объекта путем подачи лазерных импульсов и записи времени, затраченного на возврат импульса.

A03. Ветровой сканер – это радиолокационная установка, работающая в диапазонах ОВЧ или УВЧ, в которой измерительный луч формируется при помощи поля фазированной антенны. Во время измерения скорость воздуха в направлении измерительного луча определяется при помощи эффекта Доплера. Сопоставляя измерения, выполненные в вертикально и как минимум в трех наклонных направлениях, ветровой сканер определяет компоненты ветра в слое смешения в интервалах по меньшей мере 100 метров до максимально возможной высоты при каждой погодной ситуации. Направление и скорость ветра, отклонение направления ветра и отклонение параметров, необходимые для расчета рассеивания, определяются на основе результатов измерения.

A04. Ветровой сканер может быть оборудован системой радио-акустического зондирования. Распространение акустического импульса, передаваемого системой радио-акустического зондирования, контролируется ветровым сканером с определением скорости распространения на различных высотах. Таким же способом определяются температурный профиль и высота потенциального инверсионного слоя.

A05. Метеолокатор – это радиолокационная установка, работающая в диапазоне ГГц (5,6 ГГц в Финляндии), оборудованная полностью управляемой параболической антенной. Во время измерения метеолокатор вращается с постоянной скоростью в горизонтальном направлении (вокруг вертикальной оси), измерение повторяется на нескольких углах вертикального подъема. Трехмерное поле ветра и осадки (мм/ч) определяются на интервалах в 200 метров на основе результатов измерений. В летнее время профиль ветра слоя смешения можно получить даже в сухую погоду, но в общем случае определение профиля ветра требует дождливой погоды.

Приложение B	Требования к метеорологическим измерениям

B01. Требования, устанавливаемые для измерительных приборов, зависят от применяемой системы. Ниже определены требования к точности для измерительных приборов на метеомачте в лабораторных условиях:

Скорость ветра:
±0,2 м/с при скорости ветра менее 2 м/с (наименьший предел обнаружения измерения составляет 0,4 м/с)
±5 % при скорости ветра более 2 м/с

Направление ветра:
±5°

Температура:
±0,15 °C

Перепад температуры:
±0,2 °C / 100 м

Выпадение атмосферных осадков:
±0,2 мм

Время выпадения осадков:
±5 мин

Атмосферное давление:
±0,3 гПа (мбар)

Относительная влажность:
±5 %

B02. Если используются измерения турбулентности, требуемая разрешающая способность по времени измерительного датчика составляет менее 0,5 секунд (направление и скорость ветра определяются по вышеперечисленным значениям точности).

B03. Конструкция метеомачты должна выдерживать максимальную нагрузку, вызванную сильными порывами ветра и заморозками (существует 95 % вероятность, что частота проявления таких нагрузок соответствует или превышает статистически рассчитанную нагрузку раз в сто лет).

Приложение C	Пути распространения облучения, рассмотренные в анализах по расчету дозы

Таблица C01. Пути распространения облучения, рассматриваемые в анализах атмосферных выбросов.

| Внешнее облучение |  |
| --- | --- |
| Направленное или рассеянное излучение от источников ионизирующего излучения на месте и при транспортировке | N, O, VL, VP |
| Радиоактивные вещества в шлейфе выброса | N, O, VL |
| Радиоактивные вещества, осевшие на поверхности земли | N, O, VL, VP |
| Радиоактивные вещества, осевшие на коже, волосах или одежде | O¹, VL¹ |
| Радиоактивные вещества, ресуспендированные в воздух | O¹, VP¹ |
| Внутреннее облучение |  |
| Вдыхание радиоактивных веществ в шлейфе выброса | N, O, VL |
| Употребление в пищу растений и продуктов, встречающихся в дикой местности, которые содержат осажденные радиоактивные вещества | N, O, VP |
| Употребление в пищу загрязненного молока, мяса и дичи | N, O, VP |
| Радиоактивные вещества, осевшие в открытом водоеме напрямую или впоследствии отфильтрованные с площадей водосбора, в случае если вода используется для питья или в случае употребления в пищу водных растений или животных | O², VP² |
| Вдыхание радиоактивных веществ, переданных в воздух путем ресуспензии | VP¹ |

N = Нормальная эксплуатация
O = События при эксплуатации и аварии
VL = Аварийные ситуации, краткосрочные
VP = Аварийные ситуации, долгосрочные

¹ не является нормально значительным
² может быть значительным в единичных дозах

Таблица C02. Пути распространения облучения, рассматриваемые в анализах выбросов в водную среду.

| Внешнее облучение |  |
| --- | --- |
| Радиоактивные вещества, накапливающиеся на береговых линиях | N, O |
| Радиоактивные вещества в воде во время передвижения на лодке или плавания | N¹ |
| Внутреннее облучение |  |
| Радиоактивные вещества в рыбе | N, O |
| Вдыхание; через ресуспензию от веществ, накопленных на береговых линиях, или через выплеск из водоема сброса | N¹ |
| Радиоактивные вещества в питьевой воде, в случае если вода из водоема сброса используется для питья | N¹ |
| Загрязнение продуктов питания вследствие потенциального использования воды из водоема сброса для скота или для полива | N¹ |
| Загрязнение пастбищ или пахотных земель, а также их продуктов через выплеск из водоема сброса или посредством других способов накопления | N¹ |

N Нормальная эксплуатация
О События при эксплуатации и аварии

¹ не является нормально значительным