|  | РУКОВОДСТВО YVL D.2 / 15.11.2013 |
| --- | --- |

ТРАНСПОРТИРОВКА ЯДЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ЯДЕРНЫХ ОТХОДОВ

1	Введение	3

2	Область применения	4

3	Требования к транспортировке	4

3.1	Общие принципы	4

3.2	Все ядерные материалы и ядерные отходы	4

3.3	Небольшое количество специального делящегося материала	5

3.4	Исходный материал: природный уран или торий	5

3.5	Свежее ядерное топливо	6

3.6	Отработавшее ядерное топливо	7

3.7	Категория 1	8

3.8	Другие ядерные материалы или ядерные отходы	8

4	Заявки на получение лицензий, планы, уведомления и отчеты, касающиеся транспортировки	8

4.1	Заявка на утверждение типа конструкции транспортной тары	8

4.2	Заявка на получение лицензии на транспортировку	8

4.3	План транспортировки	8

4.4	План обеспечения физической безопасности при транспортировке	9

4.5	Заявка на утверждение типа конструкции транспортной тары	10

4.6	Информация, которую необходимо представить в связи с заявкой на получение лицензии на сооружение и на эксплуатацию ядерной установки	11

4.7	Необходимое уведомление о транспортировке, не требующей лицензии	11

4.8	Отклонения от планов	12

4.9	Сумма всех уведомлений и отчетов, которые необходимо представить в официальные инстанции	12

продолжение

Настоящее руководство должно вступить в силу 01.12.2013 и действовать впредь до получения дальнейших распоряжений. Настоящее руководство заменяет Руководства YVL 6.4 и YVL 6.5 от 04.04.2005, а также Руководство YVL 6.21 от 15.02.1988. В отношении транспортировки свежего ядерного топлива для эксплуатируемых и строящихся атомных электростанций настоящее руководство должно вступить в силу по отдельному решению STUK.

Первое издание	ISBN 978-952-309-118-4 (печатный экземпляр) Kopijyvä Oy 2014

Хельсинки 2014	ISBN 978-952-309-119-1 (pdf)
ISBN 978-952-309-120-7 (html)

| STUK • SÄTEILYTURVAKESKUS STRÅLSÄKERHETSCENTRALEN / НАДЗОРНЫЙ ОРГАН ПО РАДИАЦИОННОЙ И ЯДЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ | Osoite / Адрес • Laippatie 4, 00880 Хельсинки Postiosoite / Почтовый адрес • PL / А/я 14, FIN-00881 Хельсинки, ФИНЛЯНДИЯ Puh. / Тел. (09) 759 881, +358 9 759 881 • Факс (09) 759 88 500, +358 9 759 88 500 • www.stuk.fi |
| --- | --- |

РУКОВОДСТВО YVL D.2 / 15.11.2013

5	Регулирующий надзор со стороны надзорного органа по радиационной и ядерной безопасности	13

Определения	13

Ссылки	16

Приложение A	Категории ядерных материалов и ядерных отходов	17

Предоставление полномочий

Согласно разделу 7 r Закона «Об атомной энергии» (990/1987), задачей Надзорного органа по радиационной и ядерной безопасности (STUK) является разработка детальных требований безопасности для реализации уровня безопасности в соответствии с Законом «Об атомной энергии».

Правила применения

Публикация руководства YVL сама по себе не должна изменять решений, принятых STUK до публикации руководства. STUK принимает отдельное решение о том, каким образом новое или обновленное руководство YVL должно применяться в отношении эксплуатируемых или строящихся ядерных установок, а также оперативной деятельности лицензиатов, лишь выслушав мнения заинтересованных сторон. Применительно к новым ядерным установкам и к прочим случаям использования атомной энергии настоящее руководство должно применяться в существующем виде.

При рассмотрении применения представленных в руководствах YVL новых требований безопасности к эксплуатируемым или строящимся ядерным установкам STUK принимает во внимание принципы, установленные в разделе 7 a Закона «Об атомной энергии» (990/1987): Безопасность при использовании атомной энергии должна поддерживаться на максимально высоком уровне, достижимом путем практических мер. Для дальнейшего укрепления безопасности должны приниматься меры, которые могут считаться обоснованными с учетом опыта эксплуатации, исследований безопасности, а также развития науки и техники.

Согласно разделу 7 r (3) Закона «Об атомной энергии», требования Надзорного органа по радиационной и ядерной безопасности (STUK), предъявляемые к безопасности, являются обязательными для лицензиата, при этом оставляя за лицензиатом право предлагать альтернативную методику или решение, отличное от изложенного в нормах и правилах. Если лицензиат может представить убедительные доказательства того, что предлагаемая методика или решение обеспечивают соблюдение стандартов безопасности в соответствии с настоящим законом, Надзорный орган по радиационной и ядерной безопасности (STUK) вправе утвердить методику или решение, способствующие достижению указанного уровня безопасности.

Перевод. Исходный текст на финском языке.

1	Введение

- Ядерные материалы и ядерные отходы являются радиоактивными материалами. Фундаментальным принципом безопасности при транспортировке радиоактивных материалов является защита людей, имущества и окружающей среды от радиации во время транспортировки радиоактивных материалов. Транспортировка ядерных материалов и ядерных отходов считается использованием атомной энергии, согласно Закону «Об атомной энергии» (990/1987, раздел 3), поэтому к ней применяются принципы безопасности, установленные законодательством по ядерной энергии (990/1987, раздел 7 a), и она подлежит лицензированию (990/1987, раздел 8; 161/1988, раздел 17), и при транспортных операциях должны быть приняты достаточные меры физической безопасности для защиты от противозаконных действий (990/1987, раздел 7). Согласно разделу 115 Постановления «Об атомной энергии» (161/1988), к транспортировке разрешается приступать лишь после того, как STUK убедится в том, что организация транспортировки, физической безопасности и мероприятий по аварийным ситуациям отвечает установленным требованиям. Поэтому планы, связанные с определенными видами транспорта, подлежат утверждению STUK.

- В правилах транспортировки опасных грузов радиоактивные материалы отнесены к категории 7. В Законе «О транспортировке опасных грузов» (719/1994), а также в постановлениях на основании данного закона (об автомобильном транспорте, в частности 194/2002 и 369/2011, о морском транспорте, в частности 666/1998, о железнодорожном транспорте, в частности 195/2002 и 370/2011, о воздушном транспорте, в частности 210/1997), а также в других правилах транспортировки (о транспортировке отработавшего ядерного топлива морским транспортом, например в правилах INF) установлены детальные требования, касающиеся транспортировки радиоактивных материалов, и эти требования действуют при транспортировке ядерных материалов и ядерных отходов и не повторяются в данном руководстве. Согласно Конвенции о физической защите ядерных материалов и ядерных установок (SopS 72/1989) и поправке к ней (513/2008), меры физической безопасности должны основываться на поэтапном (риск-ориентированном) подходе с учетом текущей оценки угроз, характеристик ядерных материалов и возможных последствий противозаконных действий, связанных с ядерными материалами. При транспортировке ядерных материалов и ядерных отходов применяется Закон «Об ответственности за ядерный ущерб» (484/1972). Вопросы, связанные с ответственностью за ядерный ущерб, рассматриваются в Руководстве YVL A.1 STUK.

103. Правилами транспортировки опасных грузов требуется утверждение типов конструкции тары для делящихся материалов компетентными органами стран отправления, транзита и назначения. В Финляндии компетентным органом, занимающимся утверждением типов конструкции тары, является STUK. Утверждаться могут новые типы конструкции тары или типы, утвержденные иностранными органами, и в этом случае STUK заверяет сертификат об утверждении, выданный иностранным органом. Требования к типу конструкции тары представлены в правилах, касающихся различных способов транспортировки (369/2011 Приложение A, 370/2011 Приложение A, кодекс IMDG, ICAO-TI).

- Эксплуатирующая организация несет ответственность за безопасность транспортировки ядерных материалов, а также за обеспечение физической ядерной безопасности и организации аварийной готовности. Ответственность лицензиата определяется в разделе 9 Закона «Об атомной энергии», а ответственность прочих исполнителей определяется в Законе «О транспортировке опасных грузов» (719/1994, раздел 3), а также в постановлениях, изданных на основании данного Закона.

- В ответственность Надзорного органа по радиационной и ядерной безопасности (STUK) входит регулирующий контроль над безопасностью использования атомной энергии и обеспечением физической безопасности при использовании атомной энергии, а также требуемый регулирующий контроль над использованием атомной энергии для предотвращения распространения ядерного оружия (990/1987, раздел 55). Полиция осуществляет контроль над транспортировкой опасных грузов автомобильным транспортом и над их временным хранением. Также таможня и пограничная служба в своих сферах деятельности осуществляют контроль над транспортировкой опасных грузов, ввозимых в Финляндию и вывозимых из Финляндии, а также над их временным хранением. В вопросах, связанных с транспортировкой радиоактивных материалов и их временным хранением, STUK выступает в качестве наблюдателя, сотрудничая с полицией, таможенной и пограничной службами, а также с представителями вооруженных сил (194/2002, раздел 30). Транспортировка опасных грузов в таре морским транспортом контролируется Службой безопасности на транспорте, полицией, таможенной и пограничной службами (666/1998, раздел 14). Полиция по собственному усмотрению участвует в организации физической безопасности при транспортировке ядерных материалов и ядерных отходов.

106. Целью мер физической безопасности является защита груза во время транспортировки от противозаконных действий. В число защитных мер входят предупреждение, выявление и приостановка противозаконных действий, а также ответные действия. Последние включают пресечение противозаконных действий, возвращение контроля над ситуацией, предотвращение и смягчение последствий. Меры физической безопасности включают в себя административные меры (организация, система управления, культура физической безопасности), технические меры (конструктивные барьеры, система мониторинга безопасности и аварийной сигнализации, другие устройства), оперативные мероприятия (контроль, проводимый организацией по безопасности, реагирование на угрозы, мероприятия исполнителя по привлечению официальных лиц) и информационная безопасность.

2	Область применения

201. В данном руководстве представлены требования и процедуры по надзору, касающиеся транспортировки ядерных материалов и ядерных отходов, а также обеспечения физической ядерной безопасности и противоаварийных мероприятий. Руководство должно применяться в соответствии с поэтапным риск-ориентированным подходом, описанным в п. 102. Классификация ядерных материалов и ядерных отходов представлена в приложении A.

202. Требования и процедуры данного руководства применяются при транспортировке ядерных материалов и ядерных отходов по территории Финляндии, при их транспортировке на зарегистрированных в Финляндии судах, а также при транспортировке ядерных материалов или ядерных отходов в Финляндию или из Финляндии, если такие грузы входят в международные воды / воздушное пространство. При международных перевозках применяются нормы, действующие в странах отправления, транзита и назначения.

3	Требования к транспортировке

3.1	Общие принципы

- Эксплуатирующая организация обеспечивает соблюдение требований, представленных в настоящем Руководстве и в других правилах транспортировки, перечисленных в п. 102.

- Безопасность при использовании атомной энергии должна поддерживаться на максимально высоком уровне, достижимом путем практических мер (990/1987, раздел 7 a). Требования данного руководства должны исполняться, основываясь на данном принципе.

- Организация транспортировки, физической ядерной безопасности и мероприятий по аварийным ситуациям при транспортировке, а также мероприятия, предусмотренные кодексами о нераспространении ядерного оружия, должны быть согласованными и дополнять друг друга по мере возможности.

- В качестве основания при планировании мер физической безопасности должны использоваться проектная угроза, анализы рисков, касающихся защищаемых работ, и потребности в защите, определенные на основе данных анализов (734/2008, раздел 3).

- При проектировании мер физической безопасности должны быть приняты во внимание сектора защиты, представленные в п. 106, и их зависимость друг от друга. Например, при планировании мер выявления и приостановки угрозы должно быть принято во внимание время отклика.

3.2	Все ядерные материалы и ядерные отходы

- Требования данной главы применяются ко всем случаям транспортировки ядерных материалов и ядерных отходов.

- Если для транспортировки какого-либо груза не требуется лицензия на транспортировку (990/1987, раздел 8; 161/1988, раздел 17), в STUK должно быть отправлено уведомление, составленное согласно разделу 134 Постановления «Об атомной энергии».

- Меры административной, технической и эксплуатационной физической безопасности, которые применяются при транспортировке или при временном хранении, связанном с транспортировкой, должны основываться на анализе рисков и/или проектной угрозе.

- Должны быть обеспечены меры информационной безопасности при транспортировке. Согласно разделу 78 Закона «Об атомной энергии», обязательства по неразглашению и защите данных распространяются на информацию, связанную с физической безопасностью при транспортировке, раскрытие которой третьим сторонам может негативно сказаться на реализации мер физической безопасности. При передаче данных о транспортировке должна оцениваться потребность грузополучателя в данной информации и должны использоваться защищенные способы ее передачи.

310. Грузоотправитель должен заранее сообщить грузополучателю необходимые данные о транспортировке: способ и дату транспортировки, а также другие существенные сведения, чтобы грузополучатель мог спланировать необходимые действия. Грузоотправитель должен запросить у грузополучателя подтверждение прибытия груза.

311. Перед тем как приступать к международной транспортировке, грузоотправитель должен убедиться в том, что организация транспортировки и меры физической безопасности соответствуют законодательству страны назначения и стран транзита.

- Способ, маршруты и даты транспортировки должны выбираться с учетом природных явлений, а также угроз и рисков, связанных с различными видами, маршрутами и сроками транспортировки.

- Общее время транспортировки ядерных материалов и ядерных отходов должно быть как можно более коротким с учетом положений п. 312.

- Количество передач ядерных материалов и ядерных отходов между транспортными средствами и местами временного хранения должно быть сведено к минимуму, как и сроки данных операций.

- Для организации транспортировки должно быть обеспечено наличие достаточного количества компетентного и надежного персонала.

- Как правило, ядерные материалы или ядерные отходы должны перевозиться в закрытых транспортных средствах. Массивные упаковки можно перевозить в открытых транспортных средствах, если организация транспортировки согласована со STUK и аргументированно обоснована.

317. Контроль над упаковками должен осуществляться на всем протяжении транспортировки. Также должен производиться контроль состояния упаковок. О замеченных повреждениях упаковки и отклонениях от утвержденного типа конструкции тары во время транспортировки должно быть сообщено STUK и грузоотправителю.

318. О возникновении любых экстренных ситуаций во время транспортировки должно быть незамедлительно сообщено в аварийно-спасательную службу и/или полицию, а также в STUK. Грузоотправитель должен получать любую относящуюся к данной ситуации информацию, которую ему необходимо знать для исполнения своих обязанностей, если распространение этой информации не запрещено предписаниями компетентных органов.

3.3	Небольшое количество специального делящегося материала

- Транспортировка ядерных материалов и ядерных отходов, при которой количество перевозимых материалов или отходов превышает количество, разрешенное для транспортировки в освобожденной упаковке, подчиняются требованиям данной главы, а также главы 3.2.

- Для выполнения работ, связанных с транспортировкой, должны быть назначены надежные работники, личность которых может быть достоверно установлена.

- Транспортные средства, грузовые помещения, контейнеры и/или упаковки должны быть заперты и/или опломбированы.

- Целостность замков и пломб и/или упаковок должна быть проверена при отправке и приемке груза, а также по мере необходимости, например во время передачи ответственности за транспортировку.

- Должна быть произведена проверка безопасности транспортных средств, транспортной тары и/или контейнеров.

- Для персонала, участвующего в транспортировке, должны быть разработаны инструкции по организации транспортировки, физической ядерной безопасности и аварийной готовности.

- Для персонала, участвующего в транспортировке, должно быть организовано обучение, касающееся характеристик перевозимых материалов, а также организации перевозок, физической ядерной безопасности и аварийной готовности, в которое входит также обучение действиям в экстренных ситуациях и связанные с ними учения.

3.4	Исходный материал: природный уран или торий

326. Требования, представленные в данной главе, в дополнение к главе 3.3, касаются транспортировки исходных материалов (161/1988, раздел 3), если исходный материал по составу и чистоте пригоден для использования в качестве сырья при изготовлении ядерного топлива или для изотопного обогащения, а также если количество перевозимого за один раз урана или тория превышает 10 000 кг.

327. В уведомлении, о котором упоминалось в п. 307, помимо информации, указанной в пп. 1–4 раздела 134 а Постановления «Об атомной энергии», должны быть представлены данные, упомянутые в п. 424 (161/1988, раздел 134(a)(5)).

- Эксплуатирующая организация в сотрудничестве с полицией должна подготовить планы по обеспечению физической безопасности и мероприятия по подготовке к угрозам (734/2008, раздел 19).

- Грузоотправитель, перевозчик и грузополучатель должны заранее согласовать разделение ответственности, связанной с транспортировкой, а также сроки, место и процедуры передачи такой ответственности.

- Во время транспортировки морским транспортом по территории Финляндии должен быть использован ближайший от места отправления и места назначения порт, если это практически осуществимо и предпочтительно с точки зрения безопасности на основании оценки риска.

- Для транспортировки грузов должны быть запланированы альтернативный/-ые маршрут/-ы транспортировки.

- Груз должно сопровождать достаточное количество лиц, владеющих финским или шведским языком, для упрощения коммуникации в экстренных ситуациях.

- Во время транспортировки должна быть организована связь и приняты меры отслеживания, чтобы исполнитель мог отслеживать нахождение груза на территории Финляндии и чтобы облегчить реагирование на экстренные ситуации.

- До начала транспортировки должно быть обеспечено рабочее состояние оборудования, используемого во время транспортировки.

- STUK должен быть в пределах необходимого оповещен об отбытии и прибытии груза в Финляндию, а также о ввозе груза на территорию Финляндии или вывозе из нее.

336. Грузополучатель должен незамедлительно сообщить грузоотправителю о прибытии груза. Грузополучатель должен в разумные сроки сообщить грузоотправителю, если груз не был доставлен в условленное время.

337. Если анализ рисков, экстренная ситуация или природные явления того требуют, при необходимости должно быть:

- перенесено время транспортировки;

- изменен запланированный маршрут транспортировки;

- обновлена оценка ситуации;

- активизированы другие меры физической безопасности, связанные с транспортировкой.

- Должна быть осуществлена подготовка к экстренным ситуациям. В случае возникновения экстренной ситуации должны быть приняты незамедлительные меры для пресечения противозаконных действий, получения контроля над ситуацией, ограничения и смягчения последствий. Эксплуатирующая организация должна помогать официальным лицам в случае возникновения экстренной ситуации, в особенности во всем, что касается радиационной безопасности. О возникновении экстренных ситуаций и отклонений должен вестись учет и передаваться отчеты в STUK.

- Для соответствующих официальных лиц должна предоставляться возможность участия в обучении персонала, в которое входит изучение характеристик перевозимого материала, а также организация транспортировки, физическая ядерная безопасность и организация аварийной готовности согласно требованию п. 325.

- Должна регулярно оцениваться эффективность организации транспортировки, физической ядерной безопасности и готовности к чрезвычайным ситуациям, а также выполнение работ согласно плану, и информация должна обновляться по мере необходимости.

3.5	Свежее ядерное топливо

- Требования, представленные в данной главе, в дополнение к главе 3.4, касаются транспортировки свежего ядерного топлива. На свежее ядерное топливо категории 2 распространяются требования главы 3.6, а на свежее ядерное топливо категории 1 – требования главы 3.7.

- Для такого вида транспортировки, при котором требуется получение лицензий на транспортировку (990/1987, раздел 8; 161/1988, раздел 17), должны быть составлены и переданы на утверждение в STUK план транспортировки и план обеспечения физической безопасности при транспортировке. К транспортировке нельзя приступать, прежде чем STUK утвердит планы. Данные планы заменяют сообщение, упомянутое в требовании 307.

- Эксплуатирующая организация должна использовать в качестве основания для планирования и оценки мер физической безопасности проектную угрозу, применяемую в собственных транспортных операциях (734/2008, раздел 3(1)).

- Перед транспортировкой грузоотправитель должен получить подтверждение о том, что грузополучатель готов принять груз.

- Для такого вида транспортировки, при котором требуется получение лицензий на транспортировку (990/1987, раздел 8; 161/1988, раздел 17), лицензиат должен назначить ответственного руководителя и его заместителя (990/1987, раздел 7 k).

- Эксплуатирующая организация должна определить лиц, имеющих большое значение при выполнении транспортных операций, от которых требуется персональный допуск к информации, выданный официальными органами, согласно Закону «Об уровнях допуска» (177/2002).

- Для обеспечения безопасности транспортировки ядерных материалов или ядерных отходов, используемых при эксплуатации ядерной установки, при транспортировке должны присутствовать сотрудники службы безопасности (990/1987, раздел 7 l).

- В инструкции по безопасности ядерной установки, определяющей меры физической безопасности при транспортировке, должны быть описаны средства, предназначенные для применения силы со стороны сотрудников службы безопасности, их ношение и использование, квалификация для использования данных средств и обучение. Инструкция по безопасности должна быть утверждена STUK (990/1987, раздел 7 n).

- Физическую ядерную безопасность такой транспортировки, которая не относится к эксплуатации ядерной установки, вместо сотрудников службы безопасности должны обеспечивать сотрудники службы охраны.

- В плане обеспечения физической безопасности при транспортировке должны быть описаны средства, предназначенные для применения силы со стороны сотрудников службы охраны, их ношение и использование, квалификация для использования данных средств и обучение.

- Проверка безопасности транспортных средств, разгрузка и погрузка ядерных материалов или ядерных отходов, а также их временное хранение должны проводиться на огражденной территории, за подходом к которой ведется наблюдение.

- Транспортировка грузов, которые используются в эксплуатации ядерной установки, должна выполняться в соответствии с требованиями к связи, представленными в Руководстве YVL A.11.

- Для осуществления транспортировки должен быть учрежден центр связи для отслеживания транспортировки, поддержки связи, передачи уведомлений и сигнализаций.

- Во время остановок должно осуществляться наблюдение за движением, происходящим непосредственно вблизи транспортного средства.

3.6	Отработавшее ядерное топливо

- Требования, представленные в данной главе в дополнение к пункту 3.5, касаются транспортировки отработавшего ядерного топлива. К отработавшему ядерному топливу категории 1 применяются требования, указанные в главе 3.7.

- Для транспортировки, при которой активность перевозимого материала превышает 1000 ТБк, должен быть составлен план противоаварийных мероприятий, а также отчет, в котором будут отмечены основания для проведения мероприятий, указанных в плане противоаварийных мероприятий.

- При транспортировке должна использоваться безопасная система связи. Для системы связи должна быть налажена запасная система.

- Транспортировка автомобильным, железнодорожным и морским транспортом должна осуществляться методом исключительного использования, а транспортировку воздушным транспортом должен осуществлять грузовой самолет.

- При проектировании транспортных средств должно учитываться применение технических мер физической безопасности.

- Центр связи должен быть защищен таким образом, чтобы он мог работать в случае возникновения угрозы.

- Во время транспортировки должен быть использован измеритель мощности дозы гамма- и нейтронного излучения, подходящий для измерения внешнего излучения.

362. Временное хранение при транспортировке должно осуществляться в закрытом помещении, за которым ведется наблюдение.

3.7	Категория 1

- К транспортировке ядерных материалов или ядерных отходов, относящихся к категории 1, предъявляются требования, указанные в главе 3.6, и, в дополнение к ним, требования пп. 364–366.

- В STUK должно быть отправлено письменное сообщение о транспортировке за 72 часа до начала запланированной транспортировки. STUK может полностью отменить транспортировку, либо отменить транспортировку в запланированное время, либо установить условия для осуществления транспортировки в том случае, если на данный момент положение представляется угрожающим.

- Ядерные материалы или ядерные отходы должны транспортироваться таким образом, чтобы они были единственным грузом транспортного средства.

- Транспортное средство должно быть оснащено средствами технической защиты для предотвращения недозволенного использования.

3.8	Другие ядерные материалы или ядерные отходы

- К транспортировке ядерных материалов или ядерных отходов, относящихся к категории 3, предъявляются требования, представленные в главе 3.5.

- К транспортировке ядерных материалов или ядерных отходов, относящихся к категории 2, предъявляются требования, представленные в главе 3.6.

4	Заявки на получение лицензий, планы, уведомления и отчеты, касающиеся транспортировки

4.1	Заявка на утверждение типа конструкции транспортной тары

401. Для утверждения нового типа конструкции тары эксплуатирующая организация должна представить в STUK документацию по проектированию и испытаниям транспортной тары, а также анализ безопасности по критичности тары. Заявка и сопутствующие документы должны подаваться в STUK не позднее, чем за шесть месяцев до ввода в эксплуатацию в Финляндии тары соответствующего типа конструкции.

- Если для утверждения нового типа конструкции тары будут проводиться практические испытания, то проектная документация испытаний и описание методов испытаний должны представляться в STUK не позднее, чем за шесть месяцев до запланированной даты испытаний. Заявитель должен сообщить дату испытаний в STUK, и STUK должен контролировать испытания в той степени, в какой сочтет необходимым. Если испытания заменяются теоретическими расчетами, то должны быть использованы надежные консервативные методы.

- Для утверждения типа конструкции тары, утвержденного иностранными органами, эксплуатирующая организация должна представить в STUK документацию по проектированию и испытаниям транспортной тары, анализ безопасности по критичности тары, а также копию сертификата об утверждении, выданного иностранными органами. Заявка и сопутствующие документы должны подаваться в STUK не позднее, чем за три месяца до ввода в эксплуатацию в Финляндии тары соответствующего типа конструкции.

4.2	Заявка на получение лицензии на транспортировку

404. Закон «Об атомной энергии» требует лицензию на транспортировку ядерных материалов и ядерных отходов, за исключением случаев, упомянутых в разделе 17 Постановления «Об атомной энергии». Требования, касающиеся лицензии и подачи заявки для ее получения, представлены в разделах 56–60 Постановления «Об атомной энергии»; лицензирующим органом является STUK. При рассмотрении заявки на получение лицензии оценивается надежность и компетентность соискателя в области транспортировки указанных в заявке материалов, проверяется организация транспортировки, меры физической ядерной безопасности и организация аварийной готовности в общих чертах, а также ответственность в случае ядерного ущерба. Лицензия может быть выдана на единичную транспортировку или выдается лицензия на транспортировочную деятельность, имеющая определенный срок действия. Заявка на получение лицензии на транспортировку должна быть подана в STUK не позднее, чем за три месяца до планируемой даты начала транспортировки.

4.3	План транспортировки

405. В плане транспортировки должна быть описана организация транспортировки. В соответствии с требованиями норм и правил транспортировки, план

транспортировки должен содержать следующую информацию:

- наименование и адрес грузоотправителя и грузополучателя;

- транспортируемый материал, общее количество материала (масса и количество), количество материала в одной упаковке, качество материала (химическая форма, состояние, физическая форма, степень изотопного обогащения), также возможная идентификационная информация, такая как номер партии ядерного топлива;

- среднее выгорание транспортируемого отработавшего ядерного топлива, остаточное тепловыделение и дата его изъятия из реактора;

- общая информация о таре, номер сертификата об утверждении, кем выдан сертификат, описание тары и содержания, допустимое количество упаковок;

- размещение упаковок в транспортной единице или контейнере и информация о транспортной единице или контейнере;

- используемое для транспортировки основное и вспомогательное оборудование;

- общая активность при транспортировке, активность материала, размещенного в одной упаковке, предполагаемая мощность дозы на внешней поверхности упаковки и транспортного средства и на расстоянии 1 м от поверхностей, а также предполагаемый транспортный индекс, индекс безопасности по критичности и категория упаковки или дополнительной упаковки;

- общая информация о транспортировке, такая как способ транспортировки, транспортное средство, предполагаемый график, альтернативные маршруты, перевозчик, возможные остановки и временное хранение;

- лица, участвующие в проектировании, погрузке, транспортировке и выгрузке, их задачи и ответственность, а также поддержание их квалификации;

- передача ответственности, касающейся транспортировки;

- описание страхования ответственности за ядерный ущерб;

- ссылка на отдельно утвержденный план обеспечения физической безопасности при транспортировке и, в случае необходимости, план аварийных мероприятий;

- письменные инструкции по технике безопасности;

- программа радиационной защиты, указанная в нормах и правилах транспортировки опасных грузов;

- характеристика мощности дозы и радиоактивного загрязнения до и во время транспортировки;

- описание обращения с упаковкой и использования оборудования;

- перечень сопроводительных документов при транспортировке;

- возможные специальные меры безопасности (ограничения скорости, ограничения прочего трафика, специальное оборудование);

- информация о возможном исключительном использовании транспортного средства;

- процедуры при возможном временном хранении во время транспортировки;

- описание возможных специальных мер (или ссылка на касающийся их отдельный сертификат об утверждении);

- другие аспекты, имеющиеся в условиях лицензии.

- Для конкретной транспортировки, как правило, должен создаваться план транспортировки. В случае аналогично повторяющихся транспортировок вместо плана на конкретную транспортировку может быть составлен план транспортных операций. План транспортных операций должен постоянно обновляться. Этот план должен быть представлен в STUK на утверждение всегда, когда в него вносятся значительные изменения, и для информации всегда при внесении изменений.

- План транспортировки должен быть представлен в STUK на утверждение не позднее, чем за три месяца до планируемой даты транспортировки/транспортировок.

- До начала транспортировки в STUK должен быть представлен уточненный график, а также контактные данные и ФИО ответственного руководителя, его заместителя и контактного лица, назначенного соискателем для транспортировки. Также должна быть представлена информация, которая изменяется от транспортировки к транспортировке, если план транспортировки был составлен как план транспортных операций.

4.4	План обеспечения физической безопасности при транспортировке

409.	В плане обеспечения транспортной безопасности должно описываться то, как реализуются представленные в данном руководстве требования к мерам физической безопасности в определенном в требованиях объеме. План обеспечения физической безопасности при транспортировке должен содержать следующее:

- меры, согласованные с полицией;

- передача ответственности за меры физической безопасности;

- маршруты транспортировки;

- организация: задачи лиц, участвующих в принятии мер физической безопасности, их ответственность, количество и нахождение;

- технические меры: конструктивные барьеры, система мониторинга безопасности и сигнализации, организация связи и отслеживания, оборудование и инструменты лиц, обеспечивающих меры физической безопасности, другое вспомогательное оборудование;

- оперативные мероприятия: мониторинг и проверки, осуществляемые организацией по обеспечению физической безопасности, а также действия в экстренных ситуациях;

- применение инструкций, обучения и квалификаций;

- другие аспекты, имеющиеся в условиях лицензии.

- В случае аналогично повторяющихся транспортировок рекомендуется вместо плана по конкретной транспортировке составить план обеспечения физической безопасности транспортных операций. При необходимости план обеспечения физической безопасности при транспортировке должен содержать ссылку на другие документы, утвержденные STUK, такие как инструкция по безопасности ядерной установки, отвечающие за меры физической безопасности при транспортировке.

- План обеспечения физической безопасности при транспортировке должен быть представлен STUK на утверждение не позднее, чем за три месяца до планируемой даты транспортировки.

- План обеспечения физической безопасности при транспортировке должен постоянно обновляться. Этот план должен быть представлен в STUK на утверждение всегда, когда в него вносятся значительные изменения, и для информации всегда при внесении изменений.

- До начала транспортировки в соответствии с утвержденным STUK планом обеспечения физической безопасности при транспортировке в STUK должны быть представлены контактные данные, ФИО ключевого персонала службы безопасности, а также другая информация о мерах обеспечения транспортной безопасности, меняющаяся от транспортировки к транспортировке.

4.5	Заявка на утверждение типа конструкции транспортной тары

- В соответствующем требованию 356 плане на случай чрезвычайных ситуаций при транспортировке должны быть разъяснены меры на случай аварийных ситуаций при транспортировке. Относительно других ядерных материалов и ядерных отходов STUK принимает решение в каждом конкретном случае, в каком объеме требуется предварительное планирование мер аварийной готовности.

- Эксплуатирующая организация должна подготовить отчет, в котором будут представлены обоснования мер, изложенных в плане аварийных мероприятий. В отчете должна оцениваться возможность аварий и типы аварий, в результате которых радиоактивные материалы могут попасть в окружающую среду, а также дозы возникающего в результате экстренных ситуаций облучения транспортного персонала и представителей населения. Отчет должен быть представлен в STUK на утверждение не позднее, чем за три месяца до планируемой даты транспортировок.

416. План противоаварийных мероприятий должен включать:

- потенциальные аварийные ситуации при транспортировке и ссылку на разъяснение согласно требованию 415;

- организацию аварийной готовности и систему подчинения в аварийной ситуации;

- организацию связи и аварийной сигнализации;

- уведомление (первое оповещение) властей об аварийных ситуациях;

- оценку последствий аварийной ситуации;

- оценку радиационной обстановки и изоляцию места аварии;

- предупреждение лиц, находящихся на месте аварии;

- меры, выполняемые для смягчения последствий аварии;

- инструкции по действиям в аварийной ситуации;

- передачу информации по оценке ситуации властям и организации аварийной готовности эксплуатирующей организации;

- организацию информирования общественности;

- описание аварийного оборудования и снабжения;

- выполнение инструкций, обучения и квалификаций.

- В случае аналогично повторяющихся транспортировок рекомендуется вместо плана противоаварийных мероприятий по конкретной транспортировке составить план противоаварийных мероприятий при совершении транспортных операций.

- План противоаварийных мероприятий должен быть представлен в STUK на утверждение не позднее, чем за три месяца до планируемой даты транспортировок.

- План противоаварийных мероприятий должен постоянно обновляться. Этот план должен быть представлен в STUK на утверждение всегда, когда в него вносятся значительные изменения, и для информации всегда при внесении изменений. План противоаварийных мероприятий можно также представлять как часть плана транспортировки.

- До начала транспортировки в STUK должны быть представлены контактные данные и ФИО ключевых людей, обеспечивающих организацию аварийной готовности, а также другая информация, меняющаяся от транспортировки к транспортировке.

- Эксплуатирующая организация должна согласовывать свою организацию аварийной готовности с планами спасательных и противоаварийных мероприятий властей. Эксплуатирующая организация должна представить для информации в Министерство внутренних дел, а также в местный государственный административный орган и аварийно-спасательные службы утвержденный STUK план противоаварийных мероприятий и маршрут транспортировки.

4.6	Информация, которую необходимо представить в связи с заявкой на получение лицензии на сооружение и на эксплуатацию ядерной установки

- При подаче заявки на получение лицензии на сооружение ядерной установки соискатель лицензии должен представить в STUK предварительное описание организации транспортировки, а при подаче заявки на получение лицензии на эксплуатацию – описание организации транспортировки (161/1988, разделы 35(2) и 36(3), а также другие описания, которые STUK сочтет необходимыми). Эти описания должны быть составлены так, чтобы на их основании можно было бы оценить осуществимость запланированной организации транспортировки, согласно требованиям настоящего руководства.

- При подаче заявки на получение лицензии на сооружение ядерной установки соискатель лицензии должен представить в STUK предварительный план по организации мер физической безопасности, а при подаче заявки на получение лицензии на эксплуатацию – план по организации мер физической безопасности (161/1988, разделы 35(1) и 36(1)). В данных описаниях должна быть рассмотрена транспортировка ядерных материалов и ядерных отходов так, чтобы на их основании можно было бы оценить осуществимость мер физической безопасности, запланированных для транспортировки, согласно требованиям настоящего руководства.

4.7	Необходимое уведомление о транспортировке, не требующей лицензии

424. В разделах 134 а и 136 а Постановления «Об атомной энергии» определены требования к содержанию и время отправления уведомления, которое отправляется вместо заявки на получение лицензии. Согласно разделу 134(a)(5) Постановления «Об атомной энергии», уведомление, касающееся транспортировки ядерного вещества в соответствии с п. 327, должно содержать следующее:

- контактное лицо, ответственное за транспортировку, и его контактные данные;

- передача ответственности, касающейся транспортировки;

- транспортируемый материал, общее количество материала (масса и количество), количество материала в одной упаковке, качество материала (химическая форма, состояние и физическая форма, степень изотопного обогащения);

- общая информация о таре, описание тары и содержимого, допустимое количество упаковок;

- размещение упаковок в транспортной единице или контейнере и информация о транспортной единице или контейнере;

- используемое для транспортировки основное и вспомогательное оборудование;

- общая активность при транспортировке, активность материала, размещенного в одной упаковке, предполагаемая интенсивность дозы на внешней поверхности упаковки и транспортного средства и на расстоянии 1 м от поверхности, также предполагаемый транспортный индекс и категория упаковки или дополнительной упаковки;

- общая информация о транспортировке, такая как способ транспортировки, транспортное средство, предполагаемый график, основной и альтернативные маршруты, перевозчик, возможные остановки и временное хранение;

- письменные инструкции по технике безопасности;

- программа радиационной защиты, указанная в нормах и правилах транспортировки опасных грузов;

- перечень сопроводительных документов при транспортировке;

- меры, согласованные с полицией;

- технические меры: конструктивные барьеры, система мониторинга безопасности и сигнализации, организация связи и отслеживания;

- оперативные мероприятия: мониторинг и проверки, а также действия в экстренных ситуациях;

- выполнение инструкций, обучения и квалификаций.

425. Изменения информации, содержащейся в уведомлении, должны передаваться в STUK.

4.8	Отклонения от планов

426. Отклонения от утвержденных планов в ходе транспортировки разрешены только ввиду непредвиденных, вынужденных причин. Об отклонении должно быть сообщено незамедлительно в STUK и другим официальным органам, которых касается отклонение.

4.9	Сумма всех уведомлений и отчетов, которые необходимо представить в официальные инстанции

427. Далее представлен свод уведомлений и отчетов, касающихся транспортировок, которые необходимо передавать в STUK и в другие официальные инстанции. В каждом пункте представлена ссылка на требование настоящего руководства, в котором указаны уведомление или отчет.

- О такой транспортировке, для которой не требуется лицензия на транспортировку (990/1987, раздел 8; 161/1988, раздел 17), должно быть составлено уведомление согласно разделу 134 а Постановления «Об атомной энергии», которое должно быть представлено для информации в STUK (307, 327, 424, 425).

- Эксплуатирующая организация должна сообщить в STUK и в компетентные органы об обучении, организованном по поводу транспортировки (325, 339).

- О транспортировке ядерных материалов или ядерных отходов, относящихся к категории 1, должно быть сделано письменное уведомление STUK за 72 часа до начала запланированной транспортировки (364).

- Если для утверждения нового типа конструкции тары проводятся практические испытания, соискатель должен сообщить в STUK о дате проведения испытаний (402).

- До начала транспортировки в STUK должен быть представлен уточненный график, а также контактные данные и ФИО ответственного руководителя, его заместителя и контактного лица, назначенного соискателем для транспортировки. Также должна быть представлена информация, изменяющаяся от транспортировки к транспортировке, если план транспортировки был составлен как план транспортных операций (408).

- До начала транспортировки в соответствии с утвержденным STUK планом обеспечения физической безопасности при транспортировке в STUK должны быть представлены контактные данные и ФИО ключевого персонала службы безопасности, а также другая информация о мерах обеспечения физической безопасности, меняющаяся от транспортировки к транспортировке (413).

- До начала транспортировки в STUK должны быть представлены контактные данные и ФИО ключевых людей, обеспечивающих организацию аварийной готовности, а также другая информация, меняющаяся от транспортировки к транспортировке (420).

- STUK должен быть в пределах необходимого оповещен об отбытии и прибытии груза в Финляндию, а также о ввозе груза на территорию Финляндии или вывозе из нее (335).

- О замеченных повреждениях упаковки и отклонениях от утвержденного типа конструкции тары во время транспортировки должно сообщаться в STUK и отправителю (317).

- Об отклонении от планов транспортировки должно незамедлительно сообщаться в STUK и тем представителям официальных инстанций, которых касается отклонение (426).

- О возникновении экстренной ситуации во время транспортировки должно быть доложено аварийно-спасательной службе и/или полиции сразу, как только таковая была замечена, а также незамедлительно в STUK (318).

- Эксплуатирующая организация должна сообщить о произошедшей экстренной ситуации письменно в STUK в течение двух недель с момента происшествия. Отчет должен включать описание события, его последствия, а также необходимые корректирующие действия, к которым эксплуатирующая организация приступила/приступит для предотвращения соответствующих происшествий в будущем (338).

5	Регулирующий надзор со стороны Надзорного органа по радиационной и ядерной безопасности

- STUK осуществляет надзор за тем, чтобы эксплуатирующая организация выполняла транспортировки, соблюдая меры физической ядерной безопасности и организацию аварийной готовности в соответствии с требованиями, установленными в законодательстве, в условиях лицензии, а также в данном руководстве.

- STUK рассматривает заявки, касающиеся транспортировки (заявка на утверждение типа конструкции транспортной тары, заявка на получение лицензии на транспортировку) и планы (план транспортировки, план обеспечения физической безопасности при транспортировке, план противоаварийных мероприятий при транспортировке), а также инструкцию по безопасности ядерной установки (которая содержит меры по подготовке организации физической безопасности ядерной установки для предотвращения противозаконных действий также в отношении транспортировок, связанных с эксплуатацией установки).

- STUK осуществляет надзор за выполняемыми испытаниями по утверждению типов конструкции тары в объеме, который считает необходимым.

- STUK проверяет, при необходимости, инструкции и уведомления эксплуатирующей организации, касающиеся транспортировки, и осуществляет по своему усмотрению надзор посредством инспекций за тем, чтобы организация транспортировки, физическая ядерная безопасность и организация аварийной готовности транспортировки осуществлялись согласно утвержденным планам и требованиям законодательства, касающимся транспортировок.

- При осуществлении надзора за транспортировками STUK действует совместно с соответствующими официальными органами.

Определения

Специальный делящийся материал

Под специальным делящимся материалом должны пониматься плутоний-239, уран-233, уран, обогащенный изотопами уран-235 и уран-233, а также материалы, содержащие одно или более из вышеуказанных (161/1988, раздел 3).

Специальные меры

Под специальными мерами должны пониматься утвержденные STUK мероприятия, позволяющие производить транспортировку грузов, которые не полностью отвечают требованиям к радиоактивным материалам, установленным в нормах и правилах транспортировки опасных грузов.

Экстренная ситуация

Под экстренной ситуацией должна пониматься исключительная ситуация, такая как авария, ухудшение мер физической ядерной безопасности, возникновение неполадок или угрозы безопасности.

Делящийся материал

Под делящимся материалом должны пониматься, согласно нормам и правилам транспортировки опасных грузов (например, 369/2011, Приложение А, глава 2.2.7.1.3), делящиеся нуклиды, в том числе: уран-233, уран-235, плутоний-239, плутоний-241, а также материалы, содержащие одно или более из вышеуказанных. Делящимися материалами не должны считаться: необлученный природный уран, обедненный уран или природный уран, облучаемый только в реакторах на тепловых нейтронах.

Упаковка

Под упаковкой в контексте радиоактивных материалов должна пониматься тара вкупе с ее радиоактивным содержимым в представленном для транспортировки виде.

Индекс безопасности по критичности

Под индексом безопасности по критичности должно пониматься число, установленное для типа конструкции тары, содержащей делящийся материал, которое ограничивает количество упаковок в одной транспортной единице.

Транспортировка

Под транспортировкой должно пониматься событие, определенное разделами 3(1)(2) и 3(1)(4)–(7) Закона «О транспортировке опасных грузов» (719/1994), в отношении ядерных материалов или ядерных отходов.

Транспортный индекс

Под транспортным индексом должно пониматься число, выносимое на предупреждающий знак безопасности и отмечаемое в транспортных документах упаковки, которое характеризует мощность дозы радиации, исходящей от упаковки.

Противозаконное действие

Под противозаконным действием должно пониматься умышленное действие или мероприятие, целью которого является нарушение безопасности ядерной установки, неприкосновенности ядерного материала/ядерных отходов либо иная прямая или косвенная угроза ядерной или радиационной безопасности, а также причинение вреда по небрежности ядерной установке, ядерному материалу или ядерным отходам (Постановление Государственного совета 734/2008).

Дифференцированный подход

Под дифференцированным подходом применительно к физической ядерной безопасности должен пониматься принцип, согласно которому при определении, планировании и реализации мер физической ядерной безопасности принимаются в расчет применимая оценка угроз, свойства ядерных материалов и потенциальные последствия противозаконных действий в отношении ядерных материалов.

Исходный материал

Под исходным материалом должен пониматься уран, который содержит смесь изотопов в объемах, встречающихся в природе, или уран, в котором относительное количество изотопа-235 уменьшено, и торий, а также любой вышеупомянутый материал в виде металла, сплава, химического соединения или концентрата (161/1988, раздел 3).

Тара

Под тарой должна пониматься совокупность элементов, необходимых для полного размещения радиоактивного содержимого. Тара может включать в себя один или несколько контейнеров, абсорбирующие материалы, дистанционирующее оборудование, защитный экран, оборудование для заполнения и опорожнения, устройства охлаждения, амортизаторы, оборудование для обработки и крепления и т. д.

Освобожденная упаковка

Под освобожденной упаковкой должна пониматься упаковка, которая может содержать в ограниченном количестве радиоактивные материалы, контрольно-измерительные приборы или изделия. Ограниченные количественные значения определены нормами и правилами транспортировки опасных грузов (например, в отношении автомобильной транспортировки, значения приведены в таблице 2.2.7.2.4.1.2 приложения А к Постановлению 369/2011).

Радиоактивный материал

Под радиоактивным материалом в контексте норм и правил транспортировки опасных грузов должен пониматься такой материал (в т. ч. делящиеся материалы, иные ядерные материалы и ядерные отходы), концентрация активности и общая активность которого в грузе превышают значения, установленные нормами и правилами транспортировки в отношении радионуклидов.

Анализ риска

Под анализом риска должны пониматься исследования, проводимые с использованием систематических мер для выявления угроз, проблем и уязвимых мест, изучение их причин и последствий и оценка связанных с ними рисков (Постановление Государственного совета 734/2008).

Проектная угроза

Под проектной угрозой должна пониматься угроза противозаконного действия, используемая в качестве основания для проектирования и оценки мер физической безопасности в сфере атомной энергетики, за которые несет ответственность лицензиат (Постановление Государственного совета 734/2008).

Эксплуатирующая организация

Под эксплуатирующей организацией на основании контекста Закона «Об атомной энергии» должен пониматься лицензиат, соискатель лицензии или иное лицо, использующее атомную энергию (Закон «Об атомной энергии», раздел 2), которое осуществляет или планирует деятельность, входящую в сферу применения Закона «Об атомной энергии». В процессе транспортировки ядерных материалов или ядерных отходов вышеупомянутая организация, использующая атомную энергию, выступает в роли грузоотправителя, перевозчика или грузополучателя в соответствии с заключенной заранее договоренностью о распределении и передаче ответственности между грузоотправителем, перевозчиком и грузополучателем с учетом обязанностей, установленных для всех сторон нормами и правилами транспортировки опасных грузов.

Сотрудники службы безопасности

Под сотрудниками службы безопасности должны пониматься лица, прошедшие соответствующее обучение и располагающие полномочиями для планирования и применения физической ядерной безопасности, как установлено разделом 7 1 Закона «Об атомной энергии».

Меры физической безопасности

Под мерами физической безопасности должны пониматься меры, необходимые для обеспечения безопасности использования атомной энергии и защиты от противозаконной деятельности на ядерной установке, ее территории, в других местах или на транспортном средстве, на котором осуществляется использование атомной энергии.

Угроза

Под угрозой должна пониматься ситуация, в которой есть основания констатировать или подозревать противозаконное действие в отношении ядерной установки, ядерных материалов или ядерных отходов (Постановление Государственного совета 734/2008).

Сотрудник службы охраны

Под сотрудником службы охраны должно пониматься лицо, нанятое поставщиком охранных услуг и сертифицированное согласно разделу 24 Закона «O частных охранных предприятиях» (282/2002), прошедшее базовое обучение на должность охранника или соответствующую квалификацию и отвечающее общим требованиям к сертификации сотрудника службы охраны.

Ответственный руководитель

Под ответственным руководителем должно пониматься лицо, определенное в разделе 7 k Закона «Об атомной энергии».

Ядерный материал

Под ядерными материалами должны пониматься специальные делящиеся материалы или исходные материалы, пригодные для получения атомной энергии, такие как уран, торий и плутоний (990/1987, раздел 3).

Ядерные отходы

Под ядерными отходами должны пониматься радиоактивные отходы в виде отработавшего ядерного топлива или в ином виде, полученные в ходе или в результате использования атомной энергии. Под ядерными отходами также понимаются материалы, предметы или конструкции, ставшие радиоактивными в ходе или в результате использования атомной энергии, которые выведены из эксплуатации и которые требуют специальных мер для ликвидации опасности, вызванной их радиоактивностью (Закон «Об атомной энергии» 990/1987).

Ответственность за ядерный ущерб

Под ответственностью за ядерный ущерб должна пониматься ответственность, которую несет оператор ядерной установки, за ущерб, причиненный третьей стороне.

Исключительное использование

Под исключительным использованием должно пониматься использование одним грузоотправителем транспортного средства или большого грузового контейнера таким образом, что все начальные, промежуточные и окончательные операции по погрузке, выгрузке и транспортировке осуществляются сообразно указаниям грузоотправителя или грузополучателя.

Ссылки

- Закон «Об атомной энергии» (990/1987).

- Постановление «Об атомной энергии» (161/1988).

- Закон «Об ответственности за ядерный ущерб» (484/1972).

- Постановление Государственного совета «О мерах физической безопасности при использовании атомной энергии» (734/2008).

- Конвенция о физической защите ядерных материалов и ядерных установок (SopS 72/1989).

- Закон о правоприменении нормативных актов, входящих в сферу законодательства по изменению принятой Конвенции о физической защите ядерного материала (513/2008).

- Закон «О транспортировке опасных грузов» (719/1994).

- Постановление Государственного совета «Об оценке соответствия тары и резервуаров, используемых для транспортировки опасных грузов» (302/2001).

- Постановление Государственного совета «Об автомобильной транспортировке опасных грузов» (194/2002).

- Постановление Государственного совета «О железнодорожной транспортировке опасных грузов» (195/2002).

- Постановление «О морской транспортировке опасных грузов» (666/1998).

- Постановление Государственного совета «Об обязательной отчетности при морской транспортировке опасных грузов или загрязняющих морскую среду веществ» (1303/2011).

- Постановление Государственного совета «О воздушной транспортировке опасных грузов» (210/1997).

- Постановление Министерства транспорта и связи «Об автомобильной транспортировке опасных грузов» (369/2011).

- Постановление Министерства транспорта и связи «Об автомобильной транспортировке опасных грузов» (370/2011).

- Постановление Государственного совета «О транспортировке и временном хранении в портовой зоне опасных грузов» (251/2005).

- Закон «O частных охранных предприятиях» (282/2002).

- Закон «Об уровнях допуска» (177/2002).

- Европейское соглашение о международной автомобильной перевозке опасных грузов (ADR) (SopS 23/1979).

- Конвенция о международных железнодорожных перевозках (КОТИФ), Приложение С, предписания RID (SopS 52/2006).

- Международный морской кодекс по опасным грузам (ММОГ), определенный нормами Международной конвенции по охране человеческой жизни на море (СОЛАС), Приложение VII, глава А, часть 1, и текущим решением Службы безопасности на транспорте (Trafi).

- Международный кодекс безопасной перевозки облученного ядерного топлива, плутония и радиоактивных отходов высокого уровня активности в упаковке на судах, определенный нормами Международной конвенции по охране человеческой жизни на море (СОЛАС), Приложение VII, глава D, часть 14.

- Технические инструкции по безопасной перевозке опасных грузов по воздуху (ТИ ИКАО), технические предписания, опубликованные Международной организацией гражданской авиации (ИКАО) и предписание для авиации OPS M1-18, 8.11.2012.

- Проектная угроза использования атомной энергии и радиации.

- Правила безопасной перевозки радиоактивных материалов, редакция 2012 года, Специальные требования безопасности (№ SSR-6), МАГАТЭ (2012 г.).

- Кодекс поведения по обеспечению безопасности и сохранности радиоактивных источников, МАГАТЭ (2004 г.).

- Рекомендации по физической ядерной безопасности, касающиеся физической защиты ядерных материалов и атомных установок (INFCIRC/225/ред.5), NSS № 13, МАГАТЭ, 2011 г.

- Рекомендации по обеспечению физической безопасности радиоактивных материалов и установок, NSS № 14, МАГАТЭ, 2011 г.

- Рекомендации по физической ядерной безопасности, касающиеся ядерных и других радиоактивных материалов, находящихся вне регулирующего контроля, NSS № 15, МАГАТЭ, 2011 г.

- Обеспечение безопасности при транспортировании радиоактивных материалов, NSS № 9, МАГАТЭ (2008 г.).

ПРИЛОЖЕНИЕ А	Категории ядерных материалов и ядерных отходов

Категории ядерных материалов и ядерных отходов. Ядерными материалами или ядерными отходами считаются все материалы, перечисленные в разделе 3 Закона «Об атомной энергии» и в разделах 3 и 5 Постановления «Об атомной энергии». Классификация основана на Конвенции о физической защите ядерных материалов и ядерных установок (SopS 72/1989) и на опубликованных МАГАТЭ Рекомендациях по физической ядерной безопасности, касающихся физической защиты ядерных материалов и атомных установок (NSS № 13, INFCIRC/225/ред. 5). Категория 1 является самой высокой, а категория 3 – самой низкой.

| Вещество r = степень обогащения (ат.%) |  | Категория 1 m = масса (кг) | Категория 2 m = масса (кг) A = активность (Бк) | Категория 3 m = масса (кг) A = активность (Бк) | Исходный материал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Плутоний-239 |  | m ≥ 2 | 0,5 < m < 2 | 0,015 < m ≤ 0,5 | Природный уран (уран, содержащий изотопы U-235 в соединениях, встречающихся в природе), обедненный уран и торий |
| Уран-233 |  | m ≥ 2 | 0,5 < m < 2 | 0,015 < m ≤ 0,5 |  |
| Уран-235 | r ≥ 20 | m ≥ 5 | 1 < m < 5 | 0,015 < m ≤ 1 |  |
|  | 10 ≤ r < 20 |  | m ≥ 10 | 1 < m < 10 |  |
|  | 0,71 < r < 10 |  |  | m ≥ 10 |  |
| Ядерные отходы |  |  | отработавшее ядерное топливо ¹ ядерные отходы, не содержащие ядерных материалов, для которых A > 1×1015 | ядерные отходы, не содержащие ядерных материалов, для которых 1×1012 < A ≤ 1×1015 |  |

¹	Отработавшее ядерное топливо может входить в категорию 1 на основании количества ядерного материала, содержащегося в топливе, если уровень радиации на расстоянии 1 м от топлива составляет не более 1 Гр/ч.