|  | РУКОВОДСТВО YVL D.1 / 15.11.2013 |
| --- | --- |

РЕГУЛИРУЮЩИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ГАРАНТИЯМИ БЕЗОПАСНОСТИ И НЕРАСПРОСТРАНЕНИЯ

1	Введение	5

1.1	Общая информация	5

1.2	Международные соглашения и нормативные акты, относящиеся к контролю за ядерными материалами	5

1.3	Национальная система контроля за ядерными материалами	5

1.4	Стороны, участвующие в деятельности по контролю за ядерными материалами, 
и их обязанности	6

1.4.1	Министерство иностранных дел, МИД	6

1.4.2	Министерство труда и экономики, МТиЭ	6

1.4.3	Надзорный орган по радиационной и ядерной безопасности, STUK	6

1.4.4	Эксплуатирующие организации	6

1.4.5	Таможенные органы	7

1.4.6	МАГАТЭ и Европейская комиссия	7

2	Область применения	7

3	Общие принципы	7

3.1	Лицензии	7

3.1.1	Требование лицензирования	7

3.1.2	Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, связанные с топливной кампанией	8

3.1.3	Экспорт объектов ядерного применения	8

3.1.4	Начало использования атомной энергии	8

3.2	Основа планирования и осуществления использования атомной энергии	8

3.3	Система контроля за ядерными материалами и ее организация	9

3.3.1	Система контроля за ядерными материалами эксплуатирующей организации	9

3.3.2	Организационная структура, относящаяся к мероприятиям по контролю за ядерными материалами эксплуатирующей организации	9

3.3.3	Руководство по контролю за ядерными материалами	10

3.4	Меры физической ядерной безопасности и информационная безопасность	10

3.4.1	Меры физической ядерной безопасности	10

3.4.2	Информационная безопасность	11

продолжение

Настоящее руководство должно вступить в силу 01.12.2013 и действовать впредь до получения дальнейших распоряжений. Применительно к находящимся в эксплуатации и строящимся ядерным установкам настоящее руководство вводится в действие по отдельному решению STUK. Настоящее руководство заменяет Руководства YVL 6.9 и YVL 6.10.

Первое издание	ISBN 978-952-309-115-3 (печатный экземпляр) Kopijyvä Oy 2014

Хельсинки 2014	ISBN 978-952-309-116-0 (pdf)
ISBN 978-952-309-117-7 (html)

| STUK • SÄTEILYTURVAKESKUS STRÅLSÄKERHETSCENTRALEN / НАДЗОРНЫЙ ОРГАН ПО РАДИАЦИОННОЙ И ЯДЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ | Osoite / Адрес • Laippatie 4, 00880 Хельсинки Postiosoite / Почтовый адрес • PL / А/я 14, FIN-00881 Хельсинки, ФИНЛЯНДИЯ Puh. / Тел. (09) 759 881, +358 9 759 881 • Факс (09) 759 88 500, +358 9 759 88 500 • www.stuk.fi |
| --- | --- |

РУКОВОДСТВО YVL D.1 / 15.11.2013

3.5	Предоставление предварительной проектной информации, 
базовых технических данных и программы действий	11

3.5.1	Предварительная проектная информация и базовые технические данные	11

3.5.2	Программа действий	12

3.5.3	Особые положения о контроле за ядерными материалами и приложения по объекту	12

3.6	Требования, связанные с контролем за международными перемещениями 
ядерных материалов	13

3.7	Особые требования, относящиеся к захоронению отработавшего ядерного 
топлива	13

4	Учет объектов ядерного применения и отчетность	14

4.1	Общие принципы	14

4.2	Требования, относящиеся к ведению учета	14

4.2.1	Первичные документы	14

4.2.2	Журнал записей	15

4.2.3	Главная книга учета и вспомогательная книга учета	16

4.2.4	Оперативные записи	16

4.2.5	Графики хода инвентаризации	16

4.2.6	Прочие документы	16

4.3	Требования, относящиеся к отчетности и уведомлениям	16

4.3.1	Общие требования	16

4.3.2	Предварительные уведомления	17

4.3.3	Отчет об изменениях инвентарного количества	17

4.3.4	Материально-балансовый отчет	18

4.3.5	Список наличного количества ядерного материала	18

4.3.6	Уведомления о действиях	19

4.3.7	Ежегодный отчет	19

4.3.8	Особые отчеты о контроле за ядерными материалами	19

4.4	Учет, уведомления и отчеты, относящиеся к международной перевозке 
ядерных материалов	20

4.5	Списание и захоронение объектов ядерного применения	20

5	Заявления, требуемые в соответствии с дополнительным протоколом к соглашению о гарантиях	21

5.1	Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, связанные 
с топливной кампанией, в которой не задействованы ядерные материалы	21

5.2	Характеристика площадки	22

5.3	Изготовление ядерного оборудования	22

5.4	Месторасположение средне- и высокоактивных отходов и их переработка	23

5.5	Экспорт и импорт специфицированного оборудования и материалов, 
перечисленных в Приложении II к Дополнительному протоколу 
к Соглашению о гарантиях 	23

5.6	Общий план топливной кампании	23

5.7	Прочие заявления, связанные с деятельностью в соответствии 
с Дополнительным протоколом к Соглашению о гарантиях	23

РУКОВОДСТВО YVL D.1 / 15.11.2013

6	Внутренние проверки эксплуатирующей организации	23

6.1	Проведение физической инвентаризации	23

6.2	Инвентаризация прочих объектов ядерного применения	24

6.3	Проверки системы контроля за ядерными материалами	24

6.4	Проверка характеристики площадки в соответствии с Дополнительным 
протоколом к Соглашению о гарантиях	24

6.5	Проверка данных по отработавшему ядерному топливу до инкапсуляции 
для окончательного захоронения	24

7	Обязательства, относящиеся к проверкам регулирующих органов	24

8	Регулирующий надзор со стороны надзорного органа по радиационной и ядерной безопасности	25

8.1	Проверка документации и прочие проверки	25

8.1.1	Лицензии	25

8.1.2	Руководство по контролю за ядерными материалами	26

8.1.3	Отчеты и уведомления по объектам ядерного применения	26

8.1.4	Заявления, требуемые в соответствии с Дополнительным протоколом 
к Соглашению о гарантиях	26

8.2	Инспекции на месте	27

8.2.1	Проверки, выполняемые STUK	27

8.2.2	Проверки, инициируемые Европейской комиссией и МАГАТЭ	28

8.3	Методы надзора (осуществляемого STUK, Европейской комиссией и МАГАТЭ)	29

8.4	Ежегодный отчет о контроле за ядерными материалами	30

Определения	30

Ссылки	32

Приложение A	Что подразумевается под объектом ядерного применения?	34

Приложение B	Классификация ядерных материалов и ядерных отходов	35

Приложение C	Уведомления и отчеты (объекты ядерного применения)	36

Приложение D	Итоговый отчет о сроках предоставления сведений, 
в соответствии с Дополнительным протоколом к Соглашению о гарантиях	37

Предоставление полномочий

Согласно разделу 7 r Закона «Об атомной энергии» (990/1987), задачей Надзорного органа по радиационной и ядерной безопасности (STUK) является разработка детальных требований безопасности для реализации уровня безопасности в соответствии с Законом «Об атомной энергии».

Правила применения

Публикация руководства YVL сама по себе не должна изменять решений, принятых STUK до публикации руководства. STUK принимает отдельное решение о том, каким образом новое или обновленное руководство YVL должно применяться в отношении эксплуатируемых или строящихся ядерных установок, а также оперативной деятельности лицензиатов, лишь выслушав мнения заинтересованных сторон. Применительно к новым ядерным установкам и к прочим случаям использования атомной энергии настоящее руководство должно применяться в существующем виде.

При рассмотрении применения представленных в руководствах YVL новых требований безопасности к эксплуатируемым или строящимся ядерным установкам STUK принимает во внимание принципы, установленные в разделе 7 a Закона «Об атомной энергии» (990/1987): Безопасность при использовании атомной энергии должна поддерживаться на максимально высоком уровне, достижимом путем практических мер. Для дальнейшего укрепления безопасности должны приниматься меры, которые могут считаться обоснованными с учетом опыта эксплуатации, исследований безопасности, а также развития науки и техники.

Согласно разделу 7 r (3) Закона «Об атомной энергии», требования Надзорного органа по радиационной и ядерной безопасности (STUK), предъявляемые к безопасности, являются обязательными для лицензиата, при этом оставляя за лицензиатом право предлагать альтернативную методику или решение, отличное от изложенного в нормах и правилах. Если лицензиат может представить убедительные доказательства того, что предлагаемая методика или решение обеспечивают соблюдение стандартов безопасности в соответствии с настоящим законом, Надзорный орган по радиационной и ядерной безопасности (STUK) вправе утвердить методику или решение, способствующие достижению указанного уровня безопасности.

Перевод. Исходный текст на финском языке.

1	Введение

1.1	Общая информация

101. Соответствующим Закону «Об атомной энергии» (1987/990), предварительным условием использования атомной энергии [1] должны являться контроль за ядерными материалами (контроль), безопасное использование атомной энергии (безопасность), защита атомной энергии от противозаконных действий (защита), а также обращение с ядерными отходами.

- Задачей контроля за ядерными материалами является обеспечение факта того, что использование атомной энергии соответствует заявлениям и не способствует распространению ядерного оружия.

- Контроль за ядерными материалами распространяется на ядерные и прочие материалы, приборы, оборудование, ядерную информацию, договоры и деятельность, которая имеет значение относительно распространения ядерного оружия.

- Руда, содержащая уран или торий, входит также в сферу действия контроля за ядерными материалами, несмотря на то что в соответствии с законодательством по атомной энергии, они не являются объектами ядерного применения, тем не менее они являются предметом регулирующего контроля за гарантиями безопасности и нераспространения в пределах Европейского сообщества.

- При контроле за ядерными материалами должны соблюдаться, помимо требований Закона «Об атомной энергии», также и требования, изложенные в Постановлении «Об атомной энергии» (1988/161) [2], в руководствах YVL и в прочих нормативных актах, выдаваемых Надзорным органом по радиационной и ядерной безопасности, и требования, установленные в Постановлении Европейской комиссии Европейского сообщества (Евратом) № 302/2005 [7]. В разделе «Ссылки» указан перечень нормативных актов, используемых при осуществлении контроля за ядерными материалами. В разделе «Ссылки» указаны также международные соглашения по использованию атомной энергии в мирных целях, относящиеся к Финляндии [11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24].

1.2	Международные соглашения и нормативные акты, относящиеся к контролю за ядерными материалами

106. Основой международного контроля за ядерными материалами является Договор о нераспространении ядерного оружия (Non-Proliferation Treaty, (NPT)) [3].

107. Договор о нераспространении ядерного оружия применяется в Европейском сообществе в соответствии с процедурами, описанными в Соглашении о гарантиях и Дополнительном протоколе к Соглашению о гарантиях [5], заключенными между государствами – участниками ЕС, не обладающими ядерным оружием, Европейским сообществом по атомной энергии (Евратом) и МАГАТЭ [4]. В Соглашении о гарантиях и в Дополнительном протоколе к Соглашению о гарантиях указаны те требования и обязательства, за соблюдение которых отвечает либо Европейское сообщество по атомной энергии, либо государство, либо оба вместе. Европейское сообщество по атомной энергии представляет Европейская комиссия (далее «Комиссия»).

108. Основой контроля за ядерными материалами в Европейском сообществе является договор об учреждении Европейского сообщества по атомной энергии (Евратом) [6]. Основываясь на этом, Европейская комиссия выпустила постановление (Евратом) № 302/2005 об исполнении контроля за ядерными материалами Евратом [7]. В Постановлении Европейской комиссии даны подробные предписания для пользователей ядерных материалов и производителей руды, которые применяются в отношении лица или компании, учредившей объект или использующей его в целях производства ядерных материалов, их разделения, переработки или хранения и др. Европейской комиссией изданы также рекомендации, в которых представлены руководящие принципы применения Постановления Европейской комиссии [8].

1.3	Национальная система контроля за ядерными материалами

109. Национальная система контроля за ядерными материалами основывается на Законе и Постановлении «Об атомной энергии», а также на нормативных актах, выданных на их основе. Ее целью является подтверждение того, что Финляндия и финские эксплуатирующие организации выполняют обязательства международных соглашений, относящиеся к Финляндии, что в том числе способствует международному контролю за ядерными материалами.

110. Задачей национальной системы контроля за ядерными материалами является обеспечение того, чтобы объекты ядерного применения и любое другое применение атомной энергии использовались в мирных целях в соответствии с международными соглашениями и чтобы ни такие объекты, ни технологии, связанные с ними, не применялись для распространения ядерного оружия и не содействовали ему. Задачей национальной системы контроля за ядерными материалами является также обеспечение отсутствия незарегистрированной ядерной деятельности и незарегистрированных объектов ядерного применения.

111. Государство несет эксклюзивную ответственность за обеспечение того, чтобы на его территории не осуществлялась деятельность, противоречащая Договору о нераспространении ядерного оружия. Каждая эксплуатирующая организация, планирующая использовать или уже использующая атомную энергию, должна со своей стороны обеспечивать факт того, чтобы Финляндия могла на государственном уровне выполнять свои обязательства по международным соглашениям.

1.4	Стороны, участвующие в деятельности по контролю за ядерными материалами, и их обязанности

1.4.1	Министерство иностранных дел, МИД

- Политика Финляндии о препятствовании распространению ядерного оружия основывается на международных соглашениях, таких как Договор о нераспространении ядерного оружия, и на заключенных с МАГАТЭ соглашениях о контроле за ядерными материалами. Министерство иностранных дел со своей стороны отвечает за международные аспекты политики Финляндии о нераспространении ядерного оружия в сотрудничестве с другими официальными органами.

- За экспортный контроль ядерной продукции отвечает Министерство иностранных дел (МИД). В Финляндии на экспорт ядерных материалов распространяется Закон «Об экспортном контроле за изделиями двойного назначения» 592/1996 [9] и Постановление Европейского совета (ЕС) № 428/2009, относительно Устанавливающего режима для контроля за экспортом, перемещением, передачей и транзитом продукции двойного назначения [10].

1.4.2	Министерство труда и экономики, МТиЭ

114. Высшее руководство и контроль в области ядерных веществ в Финляндии осуществляется Министерством труда и экономики (МТиЭ), в соответствии с разделом 54 Закона «Об атомной энергии». МТиЭ в соответствии с Договором об учреждении Евратома является компетентным органом, если законом не предусмотрено иное.

1.4.3	Надзорный орган по радиационной и ядерной безопасности, STUK

115. Контроль надзорного органа над безопасностью при использовании атомной энергии, в соответствии с разделом 55 Закона «Об атомной энергии», осуществляется Надзорным органом по радиационной и ядерной безопасности (STUK). Ответственностью STUK, наряду с осуществлением контроля надзорного органа над безопасностью, является также обеспечение контроля надзорного органа над физической ядерной безопасностью и мероприятиям по аварийным ситуациям, а также осуществление надлежащего контроля использования атомной энергии в целях препятствия распространению ядерного оружия; для проведения необходимых с точки зрения контроля надзорного органа научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ; и участия в международном сотрудничестве в данной сфере.

116. В соответствии с разделом 118 Постановления «Об атомной энергии», STUK осуществляет поддержку системы контроля за объектами ядерного применения (национальной системы контроля за ядерными материалами) и контролирует факт того, чтобы эксплуатирующие организации, осуществляющие данный контроль, обладали достаточным опытом и знаниями, а также готовностью для организации контроля.

117. STUK принимает решение о выдаче лицензий по заявкам, что, в соответствии с Постановлением «Об атомной энергии», входит в его компетенцию, и осуществляет надзор за соблюдением соответствия нормативным актам и условиям лицензии.

118. STUK предоставляет профессиональную помощь другим официальным органам, выдвигает предложения и выдает заключения для регулирующих целей.

119. В соответствии со статьей 3 Постановления Европейской комиссии № 302/2005 STUK выступает контрольным представителем на площадке для всех площадок данной сферы в Финляндии. STUK обеспечивает также, в соответствии с Дополнительным протоколом к Соглашению о гарантиях, предоставление МАГАТЭ информации на государственном уровне.

1.4.4	Эксплуатирующие организации

- Эксплуатирующая организация отвечает за находящиеся в ее ответственности объекты ядерного применения, а также за выполнение обязательств, соответствующих Закону «Об атомной энергии» и Постановлению Европейской комиссии № 302/2005.

- Эксплуатирующая организация несет ответственность за предоставление STUK и Европейской комиссии необходимых сведений по контролю за ядерными материалами (данные контроля).

- Представленные в настоящем руководстве требования и обязательства, относящиеся к эксплуатирующим организациям, зависят от конкретной деятельности, в соответствии с таблицей 1. Однако эксплуатирующая организация должна обеспечить надлежащее выполнение всех требований, относящихся к данной деятельности.

Таблица 1. Требования и обязательства, относящиеся к эксплуатирующим организациям

| Деятельность | Соответствующие разделы |
| --- | --- |
| 1) Строительство и эксплуатация ядерной установки | 3, 4, 5, 6, 7 и 8 |
| 2) Добыча и обогащение руды с целью производства урана или тория | 3, 4, 5.7, 6, 7 и 8 |
| 3) Владение ядерным материалом, изготовление, производство, передача, обработка, использование, хранение, транспортировка, экспорт и импорт, когда деятельность является «широкомасштабной» и установка не может быть предложена в качестве кандидата на всеобъемлющее положение о зоне баланса материалов, в соответствии с Приложением I-G к Постановлению Европейской комиссии № 302/2005 | 3, 4, 5, 6, 7 и 8 |
| 4) Владение ядерным материалом, изготовление, производство, передача, обработка, использование, хранение, транспортировка, экспорт и импорт, когда деятельность является «мелкомасштабной» и установка может быть предложена в качестве кандидата на всеобъемлющее положение о зоне баланса материалов, в соответствии с Приложением I-G к Постановлению Европейской комиссии № 302/2005 | 3, 4, 6, 7 и 8 |
| 5) Владение объектами ядерного применения, производство, сбор, передача и импорт в соответствии с разделом 2(1)(5) Закона «Об атомной энергии» | 3, 4.1–4.2, 5, 6.2, 7 и 8 |
| 6) Экспорт и импорт руды, содержащей уран и торий (руда не является объектом ядерного применения, в соответствии с Законом «Об атомной энергии») | 4.3, 8 |
| 7) Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, связанные с топливной кампанией, в соответствии с разделом 2(2)(2) Закона «Об атомной энергии» | 3, 5, 8 |

1.4.5	Таможенные органы

123. Таможенные органы контролируют экспорт и импорт объектов ядерного применения при пересечении границы.

1.4.6	МАГАТЭ и Европейская комиссия

124. Международный контроль за ядерными материалами осуществляется Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) и Генеральным директоратом энергетики Европейской комиссии (DG ENER).

125. Международное агентство по атомной энергии осуществляет контроль деятельности государств в соответствии с Договором о нераспространении ядерного оружия и в соответствии с Соглашениями о гарантиях, заключенными на его основе.

126. Европейская комиссия обеспечивает передачу МАГАТЭ сведений, соответствующих Соглашению о гарантиях, а также сведений, соответствующих Дополнительному протоколу к Соглашению о гарантиях, находящихся в ее ответственности.

2	Область применения

201. В настоящем руководстве представлено описание общих принципов и требований, относящихся к деятельности по контролю за ядерными материалами, применимой ко всем эксплуатирующим организациям в данной области, если в руководстве не указано иное. Настоящее руководство применяется ко всем этапам жизненного цикла ядерной установки и к прочему использованию атомной энергии с момента начала эксплуатации и до ее завершения. Относительно обязательств, установленных Европейской комиссией, должны соблюдаться требования Договора об учреждении Евратома, а также Постановления Европейской комиссии № 302/2005, выпущенного на его основе. Требования и процедуры, относящиеся к транспортировке ядерных материалов и отходов, указаны в Руководстве YVL D.2.

3	Общие принципы

3.1	Лицензии

3.1.1	Требование лицензирования

301. Любое использование атомной энергии при отсутствии лицензии, соответствующей Закону «Об атомной энергии», запрещено, кроме тех случаев, когда деятельность в соответствии с Законом «Об атомной энергии» (раздел 8) или главой 3 Постановления «Об атомной энергии» (разделы 10 c–22) не нуждается в наличии лицензии. Закон «Об атомной энергии» и Постановление «Об атомной энергии» определяют процедуру получения лицензии. О деятельности, подпадающей под установленное в главе 3 Постановления Закон «Об атомной энергии» обязательство уведомления о деятельности, должно подаваться письменное уведомление в STUK в соответствии с главой 17 Постановления «Об атомной энергии». Министерство труда и экономики предоставляет по заявке накладывающую обязательства предварительную информацию о наличии или отсутствии необходимости получения лицензии для предполагаемой деятельности (раздел 8 Закона «Об атомной энергии»).

- Закон «Об атомной энергии» не применяется к деятельности, связанной с очень незначительными с точки зрения безопасности действиями, в соответствии с указаниями Постановления «Об атомной энергии» (разделы 8, 10, 10 a и 10 b).

- Транспортировка объектов ядерного применения предусматривает наличие отдельной лицензии, соответствующей требованиям Закона «Об атомной энергии» (исключения указаны в разделах 12, 13, 15, 18, 19 и 21). Ядерные материалы и прочие объекты ядерного применения могут приниматься и передаваться только на основании должным образом подписанного и датированного подтверждающего документа. В подтверждающем документе должны быть указаны идентификационные имена передающей и принимающей сторон, а также данные по передаваемым объектам ядерного применения и ядерным материалам, включая дату и время передачи.

3.1.2	Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, связанные с топливной кампанией

304. Для научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, связанных с топливной кампанией, проводимых в соответствии с указаниями статьи 18 а Дополнительного протокола к Соглашению о гарантиях (раздел 8 Закона «Об атомной энергии»), в которых не используются ядерные материалы, не требуется лицензия, в соответствии с Законом «Об атомной энергии». Описание научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, связанных с топливной кампанией, приведено в разделе 9 Постановления «Об атомной энергии». В случае выполнения данной деятельности эксплуатирующая организация должна вместо подачи заявки на получение лицензии предоставить уведомление о такой деятельности. Уведомление должно предоставляться в STUK ежегодно до конца февраля.

3.1.3	Экспорт объектов ядерного применения

305. К экспорту объектов ядерного применения применяется Закон «Об экспортном контроле за изделиями двойного назначения» и Постановление Европейского совета (ЕС) № 428/2009 о создании Устанавливающего режима для контроля за экспортом, перемещением, передачей и транзитом продукции двойного назначения. Лицензирующим органом является Министерство иностранных дел (МИД). Заявка на получение экспортной лицензии должна заполняться на бланке, соответствующем Постановлению ЕС, который можно получить на интернет-портале экспортного контроля МИД (заявки регистрируются в клиентской службе с использованием электронных бланков заявок МИД). Дополнительные сведения можно получить в Отделе экспортного контроля Министерства иностранных дел.

306. Исключением к вышеуказанной процедуре получения лицензии на экспорт являются объекты ядерного применения, одновременно являющиеся также и ядерными отходами, например отработавшее ядерное топливо. К экспорту такого материала применяются положения законодательства об атомной энергии. Экспорт ядерных отходов предусматривает, помимо прочего, соблюдение процедуры, соответствующей Директиве Европейского совета 2006/117/ ЕВРАТОМ, которая описана в Руководстве ST 5.7 STUK.

3.1.4	Начало использования атомной энергии

307. Использование атомной энергии не может быть начато на основании предоставленной лицензии до того, как STUK утвердит деятельность при наличии условия, что использование атомной энергии соответствует установленным требованиям безопасности (разделы 20, 21 Закона «Об атомной энергии»).

3.2	Основа планирования и осуществления использования атомной энергии

- В Руководстве YVL A.1 перечислены документы, относящиеся к контролю за ядерными материалами, которые должны быть представлены в STUK вместе с заявкой на получение принципиального решения, лицензии на сооружение и лицензии на эксплуатацию ядерной установки.

- Использование атомной энергии должно планироваться и осуществляться таким образом, чтобы использование было безопасным, и выполнялись требования контроля за ядерными материалами, установленные в Законе «Об атомной энергии» и нормативных актах, выпущенных на основании данного закона, а также требования, указанные в Договоре об учреждении Евратома и в его постановлениях.

- При планировании и использовании атомной энергии должны учитываться как выполнение собственного контроля эксплуатирующей организацией, так и организация контроля официальными органами.

311. При планировании и использовании ядерной установки должна учитываться возможность использования методов контроля (например, неразрушающий контроль и дистанционный мониторинг) и средств контроля (например, видеокамеры, пломбы и измерительные приборы) STUK, Европейской комиссии и Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) таким образом, чтобы не нанести ущерба мерам физической безопасности и безопасности ядерной установки.

312. На территории ядерной установки или в других местах использования атомной энергии, с позиции контроля за ядерными материалами, не должно быть помещений, материалов или действий, не указанных в заявленных сведениях.

3.3	Система контроля за ядерными материалами и ее организация

3.3.1	Система контроля за ядерными материалами эксплуатирующей организации

- Эксплуатирующая организация для использования атомной энергии должна обладать системой учета и контроля за объектами ядерного применения (система контроля за ядерными материалами), которая является частью национальной системы контроля за ядерными материалами.

- Система контроля за ядерными материалами эксплуатирующей организации должна быть такой, чтобы эксплуатирующая организация имела возможность получения актуальной информации, относящейся ко всем имеющимся в ее ведении объектам ядерного применения и связанным с ними операциями. Помимо этого, система контроля за ядерными материалами эксплуатирующей организации должна быть таковой, чтобы в целях осуществления контроля за ядерными материалами, необходимого для нераспространения ядерного оружия, имелась возможность проверки достоверности сведений, их охвата и непротиворечивости.

3.3.2	Организационная структура, относящаяся к мероприятиям по контролю за ядерными материалами эксплуатирующей организации

- Предварительным условием использования атомной энергии, в соответствии с Законом «Об атомной энергии», является наличие в эксплуатирующей организации достаточного количества подходящего для исполнения своих обязанностей квалифицированного персонала.

- В соответствии с разделом 7 k Закона «Об атомной энергии», лицензиат должен назначить ответственного руководителя и его заместителя:

- в области строительства ядерной установки;

- в области эксплуатации ядерной установки;

- в области добычи и обогащения руды с целью производства урана или тория;

- в области обладания, изготовления, производства, обращения, использования, хранения и транспортировки ядерных материалов и ядерных отходов, если для этих видов деятельности необходимо получить отдельную лицензию.

Задачей ответственного руководителя является обеспечение соблюдения положений Закона «Об атомной энергии», относящихся к безопасности использования атомной энергии, физической ядерной безопасности, мероприятиям по аварийным ситуациям и контролю за ядерными материалами, а также выпущенные на его основании нормативные акты и руководства и условия лицензии.

317. Лицензиат на эксплуатацию ядерной установки, в соответствии с разделом 7 i Закона «Об атомной энергии», должен назначить лицо, ответственное за обеспечение мероприятий по контролю за ядерными материалами на ядерной установке. Лицензиат может назначить нескольких ответственных лиц по контролю за ядерными материалами в случае наличия у них различных зон ответственности (например, ядерная установка и приобретение ядерного топлива для данной установки). При решении вопросов по мерам физической безопасности в сфере атомной энергетики для объектов ядерного применения лицо, ответственное за выполнение контроля за ядерными материалами, должно действовать совместно с лицом, ответственным за обеспечение мер физической безопасности в сфере атомной энергетики на ядерной установке.

- Лицензиат ядерной установки должен назначить как минимум одного заместителя для лица, ответственного за мероприятия по контролю за ядерными материалами.

- Лицензиат ядерной установки должен также обеспечить наличие на ядерной установке достаточного количества обученного персонала для осуществления мероприятий по контролю за ядерными материалами.

- Требования по подготовке и квалификации ответственного руководителя ядерной установки и его заместителя, а также ответственного лица по контролю за ядерными материалами и его заместителя, их обязанности и процедура аттестации регламентируются Руководством YVL A.4. Требования к ответственному руководителю других лицензиатов и его/ее заместителю изложены в Руководстве YVL A.4.

- В случае если Закон «Об атомной энергии» не предусматривает назначения ответственного руководителя, то эксплуатирующая организация должна назначить ответственное лицо по контролю за ядерными материалами и его/ее заместителя, задачей которых является обеспечение контроля, за который несет ответственность эксплуатирующая организация. Эксплуатирующая организация должна обеспечить факт того, что вышеуказанные лица занимают такие должности, на которых они могут успешно исполнять свои обязанности. ФИО вышеуказанных ответственных лиц и их контактные данные должны быть представлены в STUK в ознакомительных целях.

3.3.3	Руководство по контролю за ядерными материалами

- Эксплуатирующая организация должна составить характеристику и инструкции с указанием того, как она выполняет обязательства по контролю за ядерными материалами, учету, отчетности и прочие обязательства, необходимые для контроля зоны баланса материала, другой соответствующей учетной единицы (например, международные перемещения урана), или необходимую для осуществления контроля деятельность, указанную в Дополнительном протоколе к Соглашению о гарантиях. Данное руководство по контролю за ядерными материалами должно быть таким, чтобы с его помощью можно было оценить объем системы контроля за ядерными материалами, ответственной эксплуатирующей организации.

- Руководство должно постоянно поддерживать актуальность.

- За подготовку и актуальность руководства по контролю за ядерными материалам отвечает:

- со стороны ядерной установки – ответственное лицо по контролю за ядерными материалами, назначенное лицензиатом и утвержденное STUK; и

- со стороны прочих лицензиатов и эксплуатирующих организаций – отдельно назначенное на эту должность ответственное лицо или руководитель.

- Лицензиат ядерной установки должен предоставить в STUK на утверждение руководство по контролю за ядерными материалами как минимум за три месяца до начала деятельности, соответствующей выданной лицензии (строительство ядерной установки, эксплуатация ядерной установки).

- Прочие лицензиаты должны предоставить руководство по контролю за ядерными материалами на утверждение в STUK за 30 дней до начала использования атомной энергии.

- Прочие эксплуатирующие организации должны предоставить руководство по контролю за ядерными материалами на утверждение в STUK в течение 30 дней с начала использования атомной энергии.

- Существенные изменения, внесенные в руководство по контролю за ядерными материалами, должны быть представлены для утверждения в STUK не позднее, чем за 30 дней до запланированных изменений, для получения возможности выполнения оценки влияния изменений на мероприятия контроля эксплуатирующей организации. К существенным изменениям относятся, в том числе, изменения в системе контроля, учета или отчетности. О незначительных изменениях, как, например, изменение контактных данных, должно сообщаться незамедлительно по прошествии изменения.

3.4	Меры физической ядерной безопасности и информационная безопасность

3.4.1	Меры физической ядерной безопасности

329. Предварительным условием использования атомной энергии является наличие в эксплуатирующей организации таких мер физической безопасности в сфере атомной энергетики, которые обеспечивают защиту использования атомной энергии от противозаконных действий. Задачей мер физической безопасности в сфере атомной энергетики является предотвращение преднамеренных или непреднамеренных противозаконных действий, целью которых является:

- снижение безопасности эксплуатации ядерной установки, установки, обрабатывающей объекты ядерного применения, или транспортировки ядерных материалов;

- нарушение целостности ядерного материала или создание иной непосредственной или косвенной угрозы для ядерной или радиационной безопасности.

- Задачей эксплуатирующей организации является обеспечение факта того, что мероприятия по обеспечению физической безопасности для объектов ядерного применения организованы надлежащим и достаточным образом для противодействия деятельности и действий, указанных в п. 329.

- Требования к мерам физической безопасности в сфере атомной энергетики для ядерных установок представлены в Руководстве YVL A.11. Прочие эксплуатирующие организации должны представить характеристику своих мероприятий по обеспечению физической безопасности для объектов ядерного применения в виде приложения к руководству по мероприятиям по обеспечению физической безопасности и предоставить данную характеристику для утверждения в STUK.

- К мерам физической безопасности в сфере атомной энергетики эксплуатирующих организаций, которые имеют в своем распоряжении ядерные материалы, общий объем которых превышает нижний предел 3-й категории защиты, указанной в таблице Приложения B настоящего руководства, применяются требования Руководства YVL A.11 в том объеме, в каком они применимы для хранилища ядерных материалов, где хранится такое количество ядерных материалов.

- Все эксплуатирующие организации (включая те, общее количество ядерных материалов у которых не превышает нижнего предела 3-й категории защиты) должны хранить ядерные материалы в местах, недоступных для посторонних лиц. Эксплуатирующая организация должна назначить лицо, ответственное за обеспечение хранения ядерных материалов лишь в тех местах, которые соответствуют указанным выше требованиям. Эксплуатирующая организация должна обеспечить ответственному лицу достаточные полномочия и фактическую возможность для выполнения им своих обязанностей.

334. При временном перемещении ядерных материалов из места их хранения, лицо, на ответственности которого материалы будут находиться в течение данного времени, принимает данные материалы под роспись. Перемещение должно быть согласовано лицом, ответственным за контроль за ядерными материалами, и ответственный за контроль за ядерными материалами должен быть осведомлен, под чьей ответственностью находятся ядерные материалы, перемещенные из места хранения. Процедуры передачи ответственности под роспись и для информирования ответственного за контроль за ядерными материалами должны быть представлены в письменном виде; лицо, принимающее материалы под свою ответственность, должно пройти инструктаж по данным процедурам.

3.4.2	Информационная безопасность

- Под информационной безопасностью подразумевается защита информации, систем и служб как в нормальных, так и в аварийных условиях, посредством административных и технических мер. Информационной безопасностью является обеспечение защиты конфиденциальности, целостности и годности к использованию информации. Требования, относящиеся к управлению информационной безопасностью ядерных установок, представлены в Руководстве YVL A.12 и могут применяться в отношении всех эксплуатирующих организаций в данной сфере.

- С точки зрения контроля за ядерными материалами конфиденциальной информацией являются сведения, связанные с мерами физической безопасности в сфере атомной энергетики, а также сведения, имеющие значение с позиции распространения ядерного оружия (раздел 78 Закона «Об атомной энергии»). Такие сведения должны быть защищены так, чтобы предотвратить их попадание к посторонним лицам.

- Эксплуатирующая организация должна принять надлежащие меры безопасности, чтобы доступ к конфиденциальной информации был обеспечен лишь для лиц, имеющих на это право.

338. Эксплуатирующая организация должна согласовать со STUK процедуры безопасности для передачи такой информации. Эксплуатирующая организация должна также согласовать с Европейской комиссией процедуры безопасности для передачи информации в соответствии с положениями Постановления № 302/2005.

3.5	Предоставление предварительной проектной информации, базовых технических данных и программы действий

3.5.1	Предварительная проектная информация и базовые технические данные

339. Эксплуатирующая организация должна представить в STUK и Европейскую комиссию предварительные проектные требования по новой установке в течение 60 суток с момента одобрения в парламенте принципиального решения о ядерной установке или принятия решения о строительстве другого объекта, или об использовании ядерного материала, или о производстве руды и обновить данные при уточнении проектной информации. Первое уведомление (в свободной форме) должно содержать по крайней мере следующую информацию:

- владелец объекта;

- эксплуатирующая организация;

- цель деятельности;

- местонахождение;

- тип;

- мощность (реактор);

- предполагаемая дата ввода в эксплуатацию (предварительный график).

- Эксплуатирующая организация, которая основала объект или использует его для производства ядерных материалов, разделения, хранения или других целей, должна предоставить в STUK и Европейскую комиссию базовые технические данные (БТД) в соответствии с Постановлением Европейской комиссии № 302/2005, в указанные в Постановлении сроки. Информация должна быть представлена на бланке в соответствии с Приложением I Постановления Комиссии. На основании предоставленной информации Европейская комиссия выдает эксплуатирующей организации код зоны баланса материала, который эксплуатирующая организация должна использовать.

- Эксплуатирующая организация должна дополнить и обновить базовые технические данные при их уточнении. Если о предоставлении информации не было оговорено иное, то информация 
должна предоставляться в STUK и в Европейскую комиссию следующим образом:

- О таких изменениях базовых технических данных, которые внесены в особые положения о контроле за ядерными материалами, выданные Европейской комиссией, должно извещаться заранее в сроки, установленные в конкретных положениях о данном контроле.

- О прочих изменениях базовых технических данных следует сообщать не позднее 30 дней с момента внесения изменения.

342.	 Эксплуатирующая организация должна проверять актуальность базовых технических данных по меньшей мере раз в год и всегда перед проверками, проводимыми официальными органами.

3.5.2	Программа действий

- Вместе с предварительной проектной информацией или базовыми техническими данными, в соответствии с Постановлением Европейской комиссии № 302/2005, эксплуатирующая организация, которая будет распоряжаться ядерными материалами или заниматься извлечением руды, должна представить в STUK и в Европейскую комиссию программу действий в соответствии со статьей 5. На этапе проектирования и строительства в программе действий должно быть представлено описание графика проекта, в частности, с точки зрения контроля за ядерными материалами.

- Эксплуатирующая организация, которая распоряжается ядерными материалами или занимается извлечением руды, должна представлять ежегодно до 31 января в STUK и в Европейскую комиссию общую программу действий, если иное не предусмотрено в особых положениях о контроле за ядерными материалами, подготовленных Европейской комиссией.

- По ядерной установке эксплуатирующая организация должна представлять ежегодно до 15 ноября программу действий, если иное не предусмотрено в особых положениях о контроле за ядерными материалами, подготовленных Европейской комиссией. Программа действий должна охватывать следующие два года, начиная с 1 января, в данной программе эксплуатирующая организация должна сообщать, если иное не предполагается в особых положениях о контроле за ядерными материалами, в частности, предварительную дату для проведения физической инвентаризации ядерных материалов. Программа действий для атомных электростанций должна содержать, в частности, по наступающему 12-месячному периоду, следующую информацию: эксплуатационные программы реакторов и предполагаемые сроки плановых остановов, а также ожидаемую приемку или отправку свежего (необлученного) или облученного ядерного топлива.

- Прочие эксплуатирующие организации должны предоставлять свою ежегодную программу действий в STUK до 31 января (в качестве приложения к ежегодному отчету, требуемому в соответствии с п. 451).

- Эксплуатирующая организация, которая распоряжается ядерными материалами или занимается извлечением руды, должна сообщать в STUK и Европейскую комиссию об изменениях информации, содержащихся в программе действий, незамедлительно, при оглашении таких изменений. Кроме того, информация об изменении должна быть доведена до сведения в МАГАТЭ, если изменение может повлиять на осуществление контроля за ядерными материалами МАГАТЭ.

3.5.3	Особые положения о контроле за ядерными материалами и приложения по объекту

- На основании базовых технических данных и программы действий после консультации с соответствующей эксплуатирующей организацией и государством-участником Европейская комиссия утверждает «Особые положения о контроле за ядерными материалами» для зоны баланса материала. Особые положения о контроле включают в себя описание мер контроля за ядерными материалами на конкретном объекте и подробные правила для ведения учета и отчетности объекта по ядерному материалу. В особых положениях о контроле за ядерными материалами утверждаются указания по содержанию и выполнению программы действий, а также изменения базовых технических данных, требующие предварительного уведомления. После вступления в силу особых положений о контроле эксплуатирующая организация должна действовать в соответствии с требованиями особых положений о контроле, с учетом дополнительных требований, предъявляемых STUK.

- На основании базовых технических данных Европейская комиссия представляет в МАГАТЭ Вопросник по проектным данным (Design Information Questionnaire (DIQ)), с помощью которого Европейская комиссия и МАГАТЭ обсуждают Приложение по объекту. Данным Приложением является детальное соглашение о поддержании контактов между Европейской комиссией, МАГАТЭ и официальными органами Финляндии, о контроле и учете ядерных материалов в оговоренной зоне баланса материалов. Перед окончательным утверждением Приложения оно направляется для выполнения оценки в государство-участник. STUK запрашивает эксплуатирующую организацию об изложении своей позиции по Приложению, относящемуся к объекту, которая должна сообщить свою позицию в STUK в течение 30 суток с момента подачи запроса от STUK.

3.6	Требования, связанные с контролем за международными перемещениями ядерных материалов

- Контроль за ядерными материалами относится также и к финским эксплуатирующим организациям, под чьей ответственностью имеются ядерные материалы, находящиеся за пределами Финляндии. Контроль за ядерными материалами обеспечивает использование ядерных материалов в мирных целях в соответствии с Законом и Постановлением «Об атомной энергии», а также факт того, чтобы деятельность не способствовала распространению ядерного оружия.

- Эксплуатирующая организация должна создать описанную в разделе 3.3 систему контроля за ядерными материалами для международных перемещений ядерных материалов.

- Программа действий по международным перемещениям ядерных материалов (предназначенных для импорта в Финляндию), находящихся под ответственностью эксплуатирующей организации, должна предоставляться в STUK в ознакомительных целях ежегодно до 31 января. Данная программа должна содержать план международных перемещений ядерных материалов до конца января следующего года (количество поставляемых ядерных материалов, их качество, применимое особое обязательство по контролю за ядерными материалами или обязательство Евратома по контролю за ядерными материалами, а также место и дату поставки, если таковые известны).

3.7	Особые требования, относящиеся к захоронению отработавшего ядерного топлива

353. Срок службы установки по окончательному захоронению отработавшего ядерного топлива составляет более 100 лет. Осуществление контроля за ядерными материалами и мер физической безопасности в сфере атомной энергетики является проблемной сферой, так как отработавшее ядерное топливо загружается в установку по окончательному захоронению одновременно с ее строительством, более того, отработавшее ядерное топливо, загруженное в установку, более не поддается проверке под землей. По данной причине особенно важно, чтобы эксплуатирующая организация способствовала со своей стороны эффективной координации мер по обеспечению безопасности, мер физической безопасности в сфере атомной энергетики и контролю за ядерными материалами.

- При проектировании, строительстве и эксплуатации установки по обращению с ядерными отходами, в частности, относящихся к нему подземных сооружений, эксплуатирующая организация должна создать все необходимые условия для контроля за ядерными материалами. Кроме того, при проектировании, строительстве и эксплуатации установки по обращению с ядерными отходами следует учесть, что организация контроля за ядерными материалами должна быть возможной даже после опломбирования установки. Маршруты транспортировки, временные хранилища и технология обработки ядерных материалов должны быть разработаны и реализованы таким образом, чтобы на каждом этапе можно было гарантировать непрерывный учет этих ядерных материалов. Должна иметься возможность осуществления контроля потока ядерных материалов, поступающих в подземные сооружения и из них.

- Эксплуатирующая организация должна информировать STUK о планах и проектах строительства установки по обращению с ядерными отходами в объемах, согласованных с STUK, и отчитываться о ходе работ. Кроме того, эксплуатирующая организация должна следить за тем, чтобы в зоне захоронения (ограниченной в принципиальном решении зоне) не осуществлялось незаявленной деятельности, значимой с точки зрения контроля за ядерными материалами.

- Во время строительства установки по обращению с ядерными отходами и относящихся к ней подземных сооружений эксплуатирующая организация должна демонстрировать, что установка строится в соответствии с представленными данными, указанными в уведомлениях.

- Эксплуатирующая организация должна выполнять проектирование установки по обращению с ядерными отходами таким образом, чтобы во время эксплуатации установки по обращению с ядерными отходами топливные единицы и упаковки с отходами можно было уникально идентифицировать до момента окончательного захоронения. Информация по ядерным материалам топливных единиц должна определяться надежными расчетными или экспериментальными методами, утвержденными STUK.

- Эксплуатирующая организация должна выполнять проектирование завода по инкапсуляции ОЯТ таким образом, чтобы во время эксплуатации установки перед инкапсуляцией топливной единицы официальные органы могли проверять данные ядерных материалов каждой топливной единицы (исходные данные и историю использования) неразрушающими методами.

359. Эксплуатирующая организация должна выполнять проектирование установки по обращению с ядерными отходами и ее функций таким образом, чтобы после верификации топливных единиц можно было удостовериться в непрерывности данных контроля на всех этапах. При нарушении непрерывности должна иметься возможность повторной проверки топливных единиц.

4	Учет объектов ядерного применения и отчетность

4.1	Общие принципы

- Обязанностью эксплуатирующих организаций является ведение учета и отчетности по объектам ядерного применения, за которые они несут ответственность, в соответствии с руководствами STUK, Постановлением № 302/2005 Европейской комиссии и другими руководствами и рекомендациями Европейской комиссии. Эксплуатирующая организация должна предоставить STUK копии всех данных и уведомлений, предоставленных Европейской комиссии.

- Обязанностью эксплуатирующих организаций является ведение учета и отчетности также по событиям и действиям, оказывающим влияние на контроль над ядерным материалом, с помощью которых эксплуатирующая организация обеспечивает отсутствие незаявленной деятельности, помещений или материалов в зоне своей ответственности.

403. Всегда должна иметься возможность осуществления проверки системы ведения учета и отчетности эксплуатирующей организации, и система должна быть такой, чтобы получаемые из нее сведения давали возможность актуально:

- отслеживать и вести отчетность по планам и мероприятиям, связанным с объектами ядерного применения;

- отслеживать текущее местонахождение объектов ядерного применения;

- подтвердить, что объекты ядерного применения не используются для производства ядерного оружия или взрывчатых материалов или других неизвестных целей;

- подтвердить то, что объекты ядерного применения используются в соответствии с условиями лицензии и нормативных актов;

- подтвердить отсутствие незаявленной деятельности и незаявленных помещений и материалов;

- подтвердить отсутствие содействия распространению ядерного оружия

- подтвердить то, что объекты ядерного применения не используются для каких-либо противозаконных действий;

•	подтвердить то, что исполняются обязательства международных соглашений в сфере атомной энергии, заключенных Финляндией и ЕС.

- Эксплуатирующая организация должна обеспечить точность сведений путем разработки системы ведения учета и отчетности таким образом, чтобы выявлялись возможные ошибки при передаче и обработке данных.

- Эксплуатирующая организация должна вносить корректировки в данные учета и отчетности таким образом, чтобы имелось четкое указание о том, какое исправление, когда и кем внесено. При внесении исправлений более ранняя информация не должна быть утеряна.

- Эксплуатирующая организация должна подтверждать данные, относящиеся к своей деятельности, при помощи отчетов по учету и отчетов об эксплуатации, а также уведомлениями о деятельности.

4.2	Требования, относящиеся к ведению учета

407. Учет объектов ядерного применения, который ведет эксплуатирующая организация по конкретной зоне баланса материала или другой зоне баланса материала, должен вестись по категориям ядерных материалов или категориям объектов ядерного применения. События должны подразделяться по партиям объектов ядерного применения и конкретным применимым обязательствам по контролю за ядерными материалами и обязательствам Евратома в области гарантий. Единицей учета является партия объектов ядерного применения, состав и количество которых можно определить одной серией спецификации или измерения. Партия объектов ядерного применения должна иметь одинаковый химический состав и физическую форму (например, тепловыделяющая сборка, контейнер UF-6). Ведение учета должно проводиться с точностью до отдельного события и должно быть организовано таким образом, чтобы данные обобщались при передаче информации из первичных документов в собственно бухгалтерские учетные книги. Передача информации обратно из бухгалтерских учетных книг в исходную документацию должна быть также возможна. Возможные различия в учете и в фактическом хранилище объектов ядерного применения должны быть объяснены, а возможная утрата объектов ядерного применения должна быть установлена.

4.2.1	Первичные документы

408. Ведение учета эксплуатирующей организацией должно основываться на первичных документах. К таковым относятся сведения об объектах ядерного применения, полученных от грузоотправителя, документы, содержащие измерительные и расчетные данные партий ядерных материалов, а также другие соответствующие пояснительные документы, на основе которых можно идентифицировать каждую партию ядерных материалов или объектов ядерного применения.

- Первичные документы по единицам топлива, поступающим на ядерную установку, должны включать в себя записи по учету топлива во время цикла приобретения (международных перемещений урана).

- Эксплуатирующая организация должна сохранять первичные документы по партиям ядерных материалов или объектов ядерного применения, которые находятся в ее распоряжении.

- Эксплуатирующая организация при передаче партии ядерных материалов или объектов ядерного применения должна предоставлять грузополучателю сведения, содержащиеся в первичной документации, по данной партии. Однако в том случае, когда речь идет о захоронении партии ядерных материалов или объектов ядерного применения, грузополучателю должны быть переданы первичные документы, а сторона, передающая партию, должна сохранить у себя копии переданных первичных документов.

412. Эксплуатирующая организация должна хранить первичные документы и содержащиеся в них исходные данные как минимум пять лет с момента передачи партии и соответствующих первичных документов эксплуатирующей организацией, если STUK отдельно не определит иного.

4.2.2	Журнал записей

413. Эксплуатирующая организация должна выполнять сбор существенных с точки зрения учета сведений из первичных документов и размещать их в журнале записей. Журналом записей является картотека партий объектов ядерного применения (ядерных материалов) или перечень объектов ядерного применения, находящихся на установке, в которую собираются сведения по партиям объектов ядерного применения за все время их использования или хранения. При поступлении партии объектов ядерного применения на установку должна быть подготовлена новая карта объектов ядерного применения или внесена запись в перечень объектов ядерного применения, который включает в себя следующие данные (в той мере, в какой они имеются или могут быть определены):

•	наименование или номер партии;

- ссылка на первичные документы;

- номер лицензии на эксплуатацию или на импорт в соответствии с Законом «Об атомной энергии»;

- категория ядерного материала или объекта ядерного применения;

- частное обязательство по ядерным гарантиям (код соответствующей страны);

- обязательства Евратома в области гарантий;

- целевое назначение ядерного материала или объекта ядерного применения;

- масса ядерного материала и, если речь идет об обогащенном уране, масса делящегося изотопа (в граммах – для плутония и обогащенного урана, в килограммах или граммах – для тория, природного урана и обедненного урана);

- количество прочих объектов ядерного применения (масса, количество единиц и т. д.)

- описание объекта ядерного применения; и

- размещение объекта ядерного применения (в хранилище или на установке).

- При использовании или обработке партии объектов ядерного применения эксплуатирующая организация должна регистрировать информацию в журнале записей (например: дата, а также новые данные о массе и месте размещения). Также в журнал записей должна вноситься информация о событиях, существенных с точки зрения контроля за ядерным материалом (например: замена протекающего топливного стержня тепловыделяющей сборки, снятие объектов ядерного применения с эксплуатации или их перемещение). В виде дополнительной информации можно включить, например, ссылку на отчет об изменениях инвентарного количества материала. В журнале записей должна быть указана начальная стоимость партии объектов ядерного применения, возможные перемещения в зоне или за пределы зоны баланса материала, текущее местонахождение партии на установке, а также изменения данных о массе и прочая информация. Журнал записей должен обеспечивать возможность расчета соответствующего бухгалтерскому учету количества объектов ядерного применения, находящегося в распоряжении эксплуатирующей организации. Эксплуатирующая организация должна вести журнал записей, поддерживая его в актуальном состоянии, и предоставлять его для проверки.

- Если эксплуатирующая организация передает партию другой эксплуатирующей организации, то она должна также передать новому владельцу партии существенные сведения, содержащиеся в журнале записей.

- Эксплуатирующая организация должна хранить журнал записей в течение пяти лет с даты передачи партии из распоряжения эксплуатирующей организации.

4.2.3	Главная книга учета и вспомогательная книга учета

417. Эксплуатирующая организация должна вести главную книгу учета ядерных материалов по зоне баланса материалов. Главная книга учета является бухгалтерским учетным документом, в который должны вноситься данные о поступивших и вывезенных ядерных материалах в хронологическом порядке событий для каждого изменения инвентарного количества материала.

- Главная учетная книга должна вестись отдельно по каждой категории ядерных материалов и по обязательствам Евратома в области гарантий.

- В главной учетной книге должны быть указаны по каждому событию не только наименование изменившейся партии ядерных материалов, описание и информация по массе, а также то, откуда и куда партия перемещена, тип изменения, дата, и кумулятивное бухгалтерское количество ядерных материалов в конкретной зоне баланса материала после изменения.

- Эксплуатирующая организация должна вести вспомогательную книгу учета по каждой ключевой точке измерения (КТИ), в которой представлена спецификация количества ядерных материалов по отдельным категориям ядерных материалов.

- Эксплуатирующая организация должна хранить главные книги учета и вспомогательные книги учета в течение срока эксплуатации установки до момента письменного подтверждения Европейской комиссией и STUK факта того, что эксплуатирующая организация завершила деятельность, связанную с использованием ядерных материалов.

4.2.4	Оперативные записи

422. Эксплуатирующая организация должна своевременно регистрировать в оперативных записях все те события и мероприятия, которые могут иметь значение с точки зрения контроля за ядерными материалами. Таковыми являются отправка и приемка объектов ядерного применения, их подготовка, а также события, указанные в особых положениях о контроле за ядерными материалами и приложениях по объекту к Соглашению о гарантиях, например: приемка топлива, останов реактора, список наличного количества ядерного материала, проверка и ремонт тепловыделяющей сборки (нарушение целостности), снятие пломб, перемещение топливных резервуаров и их степень заполнения, а также внутренние проверки и проверки со стороны официальных органов и дополнительные выездные проверки.

- В оперативных записях должен отражаться хронологический порядок различных действий и событий и, при необходимости, должны содержаться ссылки на более подробные разъяснения.

- Оперативные записи должны храниться в архиве в течение всего периода эксплуатации установки.

4.2.5	Графики хода инвентаризации

- Эксплуатирующая организация должна отражать информацию о местонахождении объектов ядерного применения и ядерных материалов на графиках хода инвентаризации.

- Графики хода инвентаризации должны составляться по зоне баланса материалов, по ключевой точке измерения или по строениям, при необходимости, также более подробно (например: по отдельным транспортировочным контейнерам или оболочке ТВЭЛа).

- Графики хода инвентаризации должны быть такими, чтобы местоположение партий ядерных материалов и объектов ядерного применения было легко проверить.

4.2.6	Прочие документы

- Эксплуатирующая организация должна составлять протокол внутренней проверки системы учета и контроля за ядерными материалами.

- Эксплуатирующая организация должна вносить разъяснения, предусмотренные в особых положениях контроля за ядерными материалами и приложениях по объекту (например: тепловая мощность реакторных установок, сгоревшие части удаленных из реактора тепловыделяющих сборок и информация об инцидентах, приведших к утрате ядерного материала).

4.3	Требования, относящиеся к отчетности и уведомлениям

4.3.1	Общие требования

430. Эксплуатирующая организация должна заранее сообщать в STUK и Европейскую комиссию о значимых событиях, связанных с контролем за ядерными материалами, и подтверждать информацию впоследствии.

431. Сведения, подаваемые эксплуатирующей организацией в STUK и Европейскую комиссию, должны основываться на учетной документации и быть легко подтверждаемыми.

- Эксплуатирующая организация должна предоставлять все уведомления и отчеты в STUK без исключений. Уведомления и отчеты, указанные в Постановлении Европейской комиссии, должны направляться также напрямую в Европейскую комиссию.

- Эксплуатирующая организация должна представлять отчеты в электронном виде, если они были подготовлены в электронном виде. Вышеизложенное относится также к уведомлениям, если это было оговорено отдельно.

4.3.2	Предварительные уведомления

- Эксплуатирующая организация должна осуществлять предварительное уведомление STUK и Европейской комиссии о значимых событиях, относящихся к ядерным материалам и связанных с контролем за ядерными материалами, если о них не сообщалось в программе действий или сведения, указанные в программе действий, изменились. Таковыми событиями являются, например: приемка и отправка ядерных материалов (предел для составления уведомления – один эффективный килограмм, включая случаи, когда один объект перемещает в одну страну количество материала, превышающее в общей сложности один эффективный килограмм в течение двенадцати месяцев подряд), останов для перегрузки топлива, проведение физической инвентаризации, отсутствие целостности тепловыделяющих сборок (их разборка и повторная сборка), отсутствие целостности оборудования систем управления, а также открытие крышки реактора в период между остановами для перегрузки топлива. В особых положениях о контроле за ядерными материалами, подготовленных Европейской комиссией, требования могут быть представлены более подробно.

- Предварительное уведомление (объект, событие, дата и время) должно представляться к сведению не позднее чем за 40 суток до запланированного события или сразу непосредственно, когда станет известно о мероприятии. Об изменениях планов должно сообщаться в кратчайшие сроки. Уведомление должно содержать следующую информацию:

1.	Отправка и приемка ядерного материала: грузоотправитель и грузополучатель, качество и количество ядерного материала, частное обязательство по ядерным гарантиям (только в STUK) и обязательства Евратома в области гарантий, а также информация об используемых транспортировочных контейнерах и степени их заполнения.

- Экспорт ядерного материала за пределы государств – участников ЕС, не обладающих ядерным оружием, и импорт из-за пределов государств – участников ЕС, не обладающих ядерным оружием: сведения, предусмотренные статьями 20 и 21 Постановления Европейской комиссии № 302/2005.

- Отсутствие целостности тепловыделяющих сборок: номера данных обрабатываемых тепловыделяющих сборок и частные обязательства по ядерным гарантиям.

- План перегрузки топлива, с указанием следующих дат:

- останов реактора;

- снятие пломб;

- открытие или закрытие крышки корпуса реактора;

- проверка наличного количества материала;

- пуск реактора.

4.3.3	Отчет об изменениях инвентарного количества

436. Эксплуатирующая организация должна ежемесячно составлять отчет об изменениях инвентарного количества материала, если она не получала от Европейской комиссии права послабления по отчетности.

437. Эксплуатирующая организация должна составлять отчет об изменениях инвентарного количества материала (ICR) по каждому изменению инвентарного количества ядерного материала в зоне баланса материалов. Таковыми являются, например: импорт, экспорт, приемка, отправка, случайно произошедшая утрата, изменение категории ядерного материала, изменение партии, а также производство ядерного материала и утрата ядерного материала, о чем составляется отчет в связи с перегрузкой топлива. В отчете об изменениях инвентарного количества материала должна быть указана идентификация и информация о каждой партии ядерного материала, дата изменения инвентарного количества, а также отправляющая и принимающая зона баланса материала или грузополучатель. При отсутствии изменений инвентарного количества материала в данном отчете должно быть указано конечное инвентарное количество материала, в соответствии с категориями ядерного материала.

438. Сведения, содержащиеся в отчете об изменениях инвентарного количества материала, передаются в STUK и Европейскую комиссию в соответствии с инструкциями по заполнению, приведенными в приложениях к Постановлению Европейской комиссии № 302/2005, ежемесячно до 15 числа следующего месяца. Исключение из данного правила составляет месяц, в течение которого проверяется наличное количество материала, в этом случае должны быть предоставлены два отдельных отчета об изменениях инвентарного количества материала, если дата проверки наличного количества материала не выпадает на последний день месяца (первый отчет, первый день месяца – день проверки наличного количества материала; и второй отчет, день, следующий за днем проверки наличного количества материала, – последний день месяца).

- В отчете об изменениях инвентарного количества материала эксплуатирующая организация должна сообщить в STUK о частном обязательстве по ядерным гарантиям по каждой партии (например, сборки), если таковое имеется, а при импорте указать номер лицензии на импорт, если для импорта потребовалось получение лицензии.

- К отчету об изменениях инвентарного количества материала, по удалению или замене стержней тепловыделяющей сборки должна быть приложена пояснительная записка, в которой указываются номера тепловыделяющих сборок и стеллажей для ТВЭЛов, в соответствии с замененными стержнями, а также старое и новое количество ядерного материала (отчет о замене ТВЭЛов).

- Эксплуатирующая организация, которая получила от Европейской комиссии послабление относительно периодичности представления отчетов или была утверждена в качестве участника всеобъемлющего положения о зоне баланса материалов, должна предоставить отчет об изменениях инвентарного количества материала, если речь идет:

- об импорте из страны, не являющейся участником ЕС (Приложение IX к Постановлению Европейской комиссии № 302/2005); или

- об экспорте объектов ядерного применения в страну, не являющуюся участником ЕС (Приложение X к Постановлению Европейской комиссии № 302/2005).

Отчет об изменениях инвентарного количества материала, относящийся к данным действиям, должен быть представлен в Европейскую комиссию и в STUK в течение 15 дней с конца того месяца, в котором произошло изменение инвентарного количества материала. К отчету должна прилагаться пояснительная записка, в которой объясняются нетипичные изменения инвентарного количества материала, а также корректировки или пояснения по другим, возможно, содержащимся в отчете, сведениям. В частности, должны быть предоставлены идентификационные данные и адреса всех тех юридических лиц, кому отправляется ядерный материал (включая экспорт) или от кого ядерный материал принимается (включая импорт). При импорте эксплуатирующая организация, которая получила от Европейской комиссии послабление относительно периодичности представления отчетов, одновременно должна сделать запрос на занесение импортируемого материала в список освобожденных ядерных материалов.

4.3.4	Материально-балансовый отчет

442. Эксплуатирующая организация должна составлять материально-балансовый отчет (МБО) при проведении физической инвентаризации (ПФИ), и в нем должен указываться баланс ядерного материала в зоне баланса материала, основывающийся на проведении физической инвентаризации. Материально-балансовый отчет составляется в соответствии с инструкциями, представленными в Постановлении Европейской комиссии № 302/2005, и в него должна вноситься следующая информация:

- начальное инвентарное количество материала;

- изменение инвентарного количества материала в виде сумм по каждому событию;

- конечное инвентарное количество материала;

- различия между данными в уведомлениях грузоотправителя и грузополучателя;

- конечное зарегистрированное инвентарное количество материала;

- конечное инвентарное количество материала; и

- количество неучтенного материала.

- Эксплуатирующая организация должна предоставить материально-балансовый отчет в Европейскую комиссию и STUK в кратчайшие сроки, не позднее чем в течение 30 дней со дня осуществления проверки наличного количества материала.

- В балансовом отчете, направляемом в STUK, также должен быть указан баланс относительно частного обязательства по ядерным гарантиям, если в зоне баланса материала находится ядерный материал, подпадающий под частное обязательство по ядерным гарантиям.

4.3.5	Список наличного количества ядерного материала

- Эксплуатирующая организация при проведении физической инвентаризации должна составить список наличного количества ядерного материала по партиям ядерных материалов, в котором должны быть перечислены данные по партиям ядерных материалов отдельно по каждой ключевой точке измерения (КТИ). Список наличного количества ядерного материала составляется в соответствии с инструкциями, указанными в Постановлении Европейской комиссии № 302/2005.

- Эксплуатирующие организации должны предоставлять список наличного количества ядерного материала в Европейскую комиссию и STUK в кратчайшие сроки после проведения инвентаризации, но не позднее чем в течение 30 дней.

447. В подаваемом в STUK списке наличного количества ядерного материала или в виде приложения к списку должны указываться сведения о частном обязательстве по ядерным гарантиям для партии ядерного материала (сборки или других видов единиц учета) в случае, если в зоне баланса материала находится материал, подпадающий под действие частного обязательства по ядерным гарантиям. Если же единица учета (например, оболочка ТВЭЛа) содержит такие компоненты, которые относятся к частному обязательству по ядерным гарантиям, каждый такой компонент должен быть выделен отдельно и указано соответствующее частное обязательство по ядерным гарантиям.

4.3.6	Уведомления о действиях

448. Эксплуатирующая организация должна подтвердить уведомлением о действии событие, о котором было подано предварительное уведомление. Если деятельность проводится в соответствии с предварительным уведомлением, то отдельного уведомления о действии не требуется. Уведомление о действии должно быть подано в течение двух недель с даты события.

4.3.7	Ежегодный отчет

449. По каждой зоне баланса материала должна ежегодно проводиться проверка инвентарного количества материала, которая отражает состояние инвентарного количества материала на конец отчетного года, т. е. на дату 31 декабря. В ежегодном отчете должны быть отражены балансы ядерных материалов, подпадающих под частное обязательство по ядерным гарантиям, и к ним должны быть приложены копии главных книг учета, относящихся к частному обязательству по ядерным гарантиям и обязательствам Евратома в области гарантий (указываются события истекшего года). К ежегодному отчету также должна прилагаться пояснительная записка, в которой указываются существенные с точки зрения бухгалтерского учета объектов ядерного применения события и мероприятия за истекший год. События, о которых должно извещаться, – это в т. ч. импорт топлива, экспорт, перемещения в пределах и за пределы объекта, останов для перегрузки топлива и проведения физической инвентаризации, а также проверки и ремонт тепловыделяющих сборок (нарушение целостности). В ежегодном отчете, помимо ядерных материалов, также должен присутствовать перечень прочих объектов ядерного применения (прочих материалов, оборудования, устройств) или итоговый отчет по учету прочих объектов ядерного применения, реестр существенных событий и действий за прошедший год (например: грузоотправитель и грузополучатель, дата и время, а также данные о качестве и количестве ядерных материалов). К ежегодному отчету должен быть приложен протокол внутренней проверки систем учета и контроля за ядерными материалами для объектов ядерного применения. Ежегодный отчет должен предоставляться в STUK ежегодно до 31 января.

- Эксплуатирующая организация, которая имеет в своем распоряжении информационную документацию, соответствующую законодательству по атомной энергии, в вышеуказанном ежегодном отчете должна предоставить общее описание имеющихся у нее информационных материалов и сообщить информацию о том, от кого были получены или кому были переданы соответствующие информационные материалы. В ежегодном отчете также указываются удаление любой лицензионной ядерной информации и ее списание с бухгалтерского учета.

- Эксплуатирующая организация, которая получила от Европейской комиссии послабление относительно периодичности представления отчетов или была утверждена в качестве участника всеобъемлющего положения о зоне баланса материалов, должна предоставить ежегодный отчет, составленный по форме бланка в Приложении Х Постановления Европейской комиссии № 302/2005, в отчете указываются изменения инвентарного количества материала, произошедшие в течение года, и состояние на конец календарного года. Данный отчет должен предоставляться в Европейскую комиссию и STUK ежегодно до 31 января.

- Эксплуатирующая организация, которая имеет либо имела в своем распоряжении руду, содержащую уран или торий, или же прочие объекты ядерного применения, помимо ядерных материалов, должна также предоставлять ежегодный отчет в STUK. В ежегодном отчете должен содержаться итоговый отчет о руде и/или об объектах ядерного применения, находящихся в распоряжении эксплуатирующей организации (по состоянию на 31 декабря); краткая справка о проведенной деятельности и событиях (например, об импорте или передаче руды и объектов ядерного применения: грузоотправитель или передающая организация, грузополучатель, дата и время, а также качество и количество объекта ядерного применения), а также годовой план, в котором кратко отражены наиболее важные планируемые мероприятия. Ежегодный отчет и годовой план должны предоставляться в STUK ежегодно до 31 января.

4.3.8	Особые отчеты о контроле за ядерными материалами

453.	 О нетипичных инцидентах в деятельности, связанной с контролем за ядерными материалами, эксплуатирующая организация должна незамедлительно известить STUK и передать всю имеющуюся у нее дополнительную информацию в максимально сжатые сроки. Об инциденте также должен быть составлен специальный отчет в письменном виде по контролю за ядерными материалами, который в двухнедельный срок, с даты инцидента, должен быть направлен в STUK для утверждения. В случае если инцидент требует более длительного времени для выяснения причин, предварительный отчет должен быть предоставлен в указанный срок, а недостающие сведения предоставлены позже сразу, как только они будут получены.

454. Эксплуатирующая организация должна составлять специальные отчеты об инцидентах и ситуациях, предусмотренных в статьях 15 и 22 Постановления Европейской комиссии № 302/2005 и в особых положениях о контроле. Таковыми инцидентами и ситуациями являются, например:

- вмешательство в контрольное оборудование МАГАТЭ, Европейской комиссии или STUK без присутствия соответствующих официальных органов или необходимого предварительного уведомления;

- фактическая утрата либо подозрение утраты объектов ядерного применения;

- повреждение целостности тепловыделяющей сборки вследствие инцидента или в случае конструктивных изменений объекта, которые привели к возникновению возможности несанкционированного перемещения ядерного материала.

В отчете должны быть указаны время инцидента, причины и отличительные особенности, а также предоставлена информация о количестве утраченного объекта ядерного применения и о мерах, предпринятых для выяснения причин инцидента. Специальные отчеты по контролю за ядерными материалами, а также дополнительная информация и пояснительные записки, которые может запросить Европейская комиссия, должны быть без промедления предоставлены как в Европейскую комиссию, так и в STUK.

4.4	Учет, уведомления и отчеты, относящиеся к международной перевозке ядерных материалов

455. Эксплуатирующая организация (финское предприятие или лицо) должна начать ведение учета международных перемещений ядерных материалов, если в ее/его собственность (за границей) поступит уран, который предназначен для ввоза в Финляндию. Учетные документы должны содержать информацию обо всей цепочке поставки топлива до того момента, когда ядерный материал прибудет в Финляндию (будет принят на учет в бухгалтерии объекта) или будет перемещен за границу и Финляндия перестанет нести частные обязательства по ядерным гарантиям.

- В случае если ядерный материал, предназначенный для импорта в Финляндию, перемещается из одной страны в другую, или же ранее упомянутый ядерный материал принимается или перемещается за границей, финская эксплуатирующая организация должна предоставить в STUK предварительное уведомление за две недели до запланированного перемещения, если данное событие не было заявлено в программе деятельности. В предварительном уведомлении должны быть указаны количество и качество ядерного материала, применимое частное обязательство по ядерным гарантиям или обязательства Евратома в области гарантий, а также дата и место доставки.

- В случае если сведения, указанные в программе действий или в предварительном уведомлении, изменяются, эксплуатирующая организация должна предоставить уведомление об изменениях в STUK в течение двух недель.

- О происходивших за границей поставках и перемещениях ядерных материалов, находящихся под ответственностью эксплуатирующей организации и предназначенных для импорта в Финляндию, должен быть подготовлен ежегодный отчет. К ежегодному отчету должна быть приложена описанная в разделе 3.6 программа действий по международному перемещению ядерных материалов до конца января следующего года. К ежегодному отчету также должен быть приложен описанный в разделе 6 протокол внутренних проверок систем учета и контроля за ядерными материалами для объектов ядерного применения. Ежегодный отчет, программа действий и протокол внутренней проверки систем учета и контроля за ядерными материалами для объектов ядерного применения должны предоставляться в STUK ежегодно до 31 января.

4.5	Списание и захоронение объектов ядерного применения

459. Эксплуатирующая организация, которая несет ответственность за захоронение отработавшего ядерного топлива или прочих ядерных материалов, должна удостовериться в том, что на каждую партию ядерных материалов для захоронения имеются первичные документы и журнал записей и что точность данных, указанных в журнале записей, проверена надлежащим образом, например при помощи измерений или расчетов. Журнал записей должен передаваться вместе с партией ядерных материалов, направляемых на захоронение, и в него должна заноситься информация, где, когда и кем точность данных была подтверждена. Журнал записей также должен содержать сведения о месте расположения захораниваемого ядерного материала на установке по обращению с ядерными отходами.

- Должна также вестись главная книга учета, а также оперативные записи по ядерному топливу, подлежащему захоронению или уже захороненному.

- Партия ядерных материалов может быть зарегистрирована как захороненная (в отчете об изменениях инвентарного количества материала) только после того, как STUK утвердил место постоянного захоронения партии.

- Эксплуатирующая организация должна хранить учетную документацию (первичные документы, журнал записей, главную книгу учета, оперативные записи, а также отчет об изменениях инвентарного количества материала) по захороненному ядерному топливу или прочему ядерному материалу до тех пор, пока обязательства по обращению с отходами не будут признаны полностью исполненными и учетные обязательства и ответственность за материалы не перейдут государству.

- О списании с учета приборов и оборудования атомной сферы и прочих материалов, подлежащих контролю за ядерными материалами (не ядерных материалов), STUK должен быть извещен не менее чем за две недели до планируемого действия. Эти объекты ядерного применения можно снять с учета объектов ядерного применения, если они более не работоспособны или не пригодны для использования, после чего они могут быть подвергнуты уничтожению или захоронению.

5	Заявления, требуемые в соответствии с Дополнительным протоколом к Соглашению о гарантиях

501. Эксплуатирующая организация в соответствии с Дополнительным протоколом к Соглашению о гарантиях (INFCIRC193a8), участвующая в мероприятиях, относящихся к топливной кампании, должна ежегодно предоставлять в STUK сведения, описанные далее, за истекший календарный год в срок не позднее 1 февраля, если не установлено иных требований или иных договоренностей с STUK.

- Эксплуатирующая организация должна предоставлять в STUK по его запросу прочие сведения, содержащиеся в Дополнительном протоколе к Соглашению о гарантиях и находящиеся в ведении властей Финляндии, ответы на возможные уточняющие вопросы, а также необходимые дополнительные пояснения в срок не более 30 суток с момента запроса от STUK.

- Эксплуатирующая организация должна предоставлять в STUK уведомления и информацию, соответствующие Дополнительному протоколу к Соглашению о гарантиях, на бумажном носителе и/или в электронном виде.

- Если эксплуатирующая организация желает при передаче информации в электронном виде в STUK использовать программное обеспечение для ее шифрования, использование такого ПО должно быть заранее согласовано с STUK.

5.1	Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, связанные с топливной кампанией, в которой не задействованы ядерные материалы

- Эксплуатирующая организация должна ежегодно предоставлять в STUK в срок не позднее конца февраля общую характеристику и информацию по всем объектам, где осуществляются научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в области топливной кампании, финансируемые, специально уполномоченные или контролируемые государственными органами Финляндии, а также выполняемые по поручению властей (статья 2а(i) Дополнительного протокола к Соглашению о гарантиях).

- Под научными исследованиями и разработками в области топливной кампании подразумевается (статья 18а Дополнительного протокола к Соглашению о гарантиях) не связанная с использованием ядерных материалов деятельность, непосредственно направленная на совершенствование процессов или системы в целом, по следующим отраслям:

- конверсия ядерного материала;

- обогащение ядерного материала;

- производство ядерного топлива;

- реакторы;

- критические установки;

- переработка ядерного топлива;

- обращение со средне- и высокоактивными отходами, содержащими плутоний, высокообогащенный уран или уран-233 (без учета процесса осуществляемой для последующего хранения и захоронения повторной упаковки или обработки, в ходе которой не происходит разделение элементов).

507. Эксплуатирующая организация также должна предоставлять в STUK в срок не позднее конца февраля общий отчет о тех научно-исследовательских и опытно-конструкторских работах в области топливной кампании, включая сведения по объектам, в которых не задействованы ядерные материалы и которые относятся, в частности, к вопросам обогащения, переработки ядерного топлива или обращения со средне- и высокоактивными отходами, содержащими плутоний, высокообогащенный уран или уран-233, которые осуществляются на территории Финляндии, но государство не финансирует его, не выдает на него особых разрешений или не контролирует и не дает особого поручения на его ведение (статья 2b(i) Дополнительного протокола к Соглашению о гарантиях).

508. Эксплуатирующая организация не должна предоставлять сведения о деятельности, связанной с теоретическими научными изысканиями и фундаментальными исследованиями или с исследованиями и разработками в области промышленного, медицинского, гидрологического и сельскохозяйственного применения радиоизотопов, в сфере влияния их на здоровье человека и окружающую среду, а также в сфере эксплуатации и обслуживания.

5.2	Характеристика площадки

- Под площадкой подразумевается территория объекта (в т. ч. закрытые объекты), которая, в соответствии с планировкой, т. е. базовыми техническими данными объекта, ограничена и границы которой определены STUK совместно с Европейской комиссией с учетом пожеланий эксплуатирующей организации. В площадку объекта входят все строения и установки, находящиеся на площадке или в непосредственной близости от нее, которые используются для работ высокой важности, в т. ч. горячие камеры для обработки облученных материалов, не содержащих ядерных материалов, установки по обращению с радиоактивными отходами для их обработки и хранения, а также строения, предназначенные для реализации особых целей, заявленных в статье 2a(iv) Дополнительного протокола к Соглашению о гарантиях (производство оборудования в соответствии с Приложением I к Дополнительному протоколу к Соглашению о гарантиях).

- Эксплуатирующая организация несет ответственность за подготовку общей характеристики площадки объекта, за достоверность и исчерпывающую полноту данных, а также за передачу этой характеристики в STUK.

511. Общая характеристика площадки объекта должна удовлетворять следующим требованиям:

- Характеристика площадки распространяется на все строения, находящиеся в пределах ее границ.

- В ней также должны указываться все здания за пределами ее границ, необходимые для предоставления основных услуг для ядерного объекта.

- Характеристика площадки должна включать в себя общее описание каждого строения, в том числе ее текущего или потенциально возможного использования, если это имеет значение для анализа проб окружающей среды и т. д., и содержание таких строений, если это не вытекает из предполагаемого использования, а также расчетную площадь, этажность, площадь в квадратных метрах и объем в кубических метрах.

- Характеристика площадки должна содержать карту, наглядно демонстрирующую:

а.	четкие и наглядные границы площадки;

б.	масштаб;

в.	размеры строений;

г.	указатели сторон света;

д.	реперные точки с координатами.

- Карта должна содержать достаточные сведения об идентификации всех строений.

- Рекомендованным языком для составления характеристики площадки является английский.

- Эксплуатирующая организация также должна представлять характеристику площадки в STUK в электронном виде, удобном для редактирования, например, характеристика может быть составлена в текстовом редакторе или в программе для работы с электронными таблицами.

- Эксплуатирующая организация должна ежегодно обновлять представляемую в STUK общую характеристику площадки до версии, содержание которой отвечает фактической ситуации на последний день (31 декабря) истекшего календарного года.

5.3	Изготовление ядерного оборудования

- Эксплуатирующая организация, которая намерена осуществлять производство ядерного оборудования, предусмотренное Приложением I к Дополнительному протоколу к Соглашению о гарантиях, должна уведомить об этом STUK не позднее чем за 30 суток до начала работ.

- Уведомление, направляемое эксплуатирующей организацией, должно содержать следующие сведения:

- контактные данные эксплуатирующей организации;

- общую характеристику деятельности (в т. ч. сведения о том, для кого производится оборудование); и

3.	перечень планируемого к производству оборудования.

516. Эксплуатирующая организация также должна, в соответствии с разделом 135 с Постановления «Об атомной энергии», ежегодно предоставлять уведомления в STUK в срок до конца февраля.

5.4	Месторасположение средне- и высокоактивных отходов и их переработка

517. Эксплуатирующая организация должна сообщать о месте расположения и возможной последующей обработке средне- и высокоактивных отходов, содержащих плутоний, высокообогащенный уран или уран-233, контроль за ядерными материалами по которым прекращен на основании статьи 11 Соглашения о гарантиях. В контексте данного параграфа под переработкой не подразумевается переупаковка отходов или их дальнейшее кондиционирование для хранения и захоронения, если в процессе не происходит разделение элементов.

5.5	Экспорт и импорт специфицированного оборудования и материалов, перечисленных в Приложении II к Дополнительному протоколу к Соглашению о гарантиях

518.	 Эксплуатирующая организация, экспортирующая из Финляндии специфицированное оборудование и материалы, перечисленные в Приложении II к Дополнительному протоколу к Соглашению о гарантиях, должна предоставить в STUK отчет о передаче в связи с экспортом. Данный отчет должен содержать следующие сведения:

- количество оборудования или материалов, их характер и происхождение;

- категория оборудования в соответствии с Приложением II к Дополнительному протоколу к Соглашению о гарантиях;

- грузополучатель и его контактные данные;

- дата передачи;

- итоговый отчет, содержащий сведения о количестве ранее доставленного оборудования или материалов одному получателю в течение одного календарного года; и

- номер лицензии на экспорт, выданной Министерством иностранных дел.

- Эксплуатирующая организация должна предоставить отчет о передаче в STUK в течение двух недель с даты осуществления передачи.

- Эксплуатирующая организация, импортирующая вышеупомянутые материалы и оборудование, должна по запросу от STUK предоставить отчет по импорту в течение двух недель с даты запроса от STUK.

5.6	Общий план топливной кампании

521.	 Эксплуатирующая организация должна предоставлять отчеты о всех общих планах, относящихся к развитию топливной кампании, в т. ч. о проведении мероприятий по научноисследовательским и опытно-конструкторским работам в области топливной кампании, планируемых на следующее десятилетие (статья 2а(х) Дополнительного протокола к Соглашению о гарантиях).

5.7	Прочие заявления, связанные с деятельностью в соответствии с Дополнительным протоколом к Соглашению о гарантиях

522.	 Эксплуатирующая организация должна предоставлять Европейской комиссии и STUK, в ознакомительных целях, прочие сведения в соответствии с требованиями Дополнительного протокола, согласно Постановления Европейской комиссии № 302/2005.

6	Внутренние проверки эксплуатирующей организации

601. Эксплуатирующая организация всегда несет ответственность за достоверность и актуальность предоставляемых данных учета, отчетности и уведомлений, находящихся в зоне ее ответственности. В целях обеспечения этого эксплуатирующая организация должна проводить собственные внутренние проверки, помимо проверок наличного количества материала и проверок, установленных в рамках Постановления Европейской комиссии № 302/2005 и разработанных на его основе особых положений о контроле.

6.1	Проведение физической инвентаризации

- Эксплуатирующая организация должна ежегодно проводить физическую инвентаризацию, как правило, для реакторных установок, она выполняется в период останова реактора для перегрузки топлива, до закрытия крышки реактора. Перерыв между двумя последовательно проведенными физическими инвентаризациями должен составлять не более 14 месяцев, если особыми положениями Европейской комиссии не предусмотрено иное.

- При проведении физической инвентаризации эксплуатирующая организация учитывает все партии ядерных материалов в зоне баланса материала, подсчитывая их количество, идентифицируя или измеряя их. В результате проведения инвентаризации должна быть составлена детализированная опись всех партий ядерных материалов в зоне баланса материала, на основе этих данных определяется фактический инвентарный перечень ядерных материалов. Данное количество материалов сопоставляется с количеством в соответствии с данными учета, которое определяется путем суммирования всех предыдущих изменений баланса материала во время периода баланса материала с балансом, определенным при предыдущей инвентаризации. Инвентаризационная разница между инвентарным количеством материала и наличным количеством материала (количество неучтенного материала) заносится в главную книгу учета. Если количество неучтенного материала не равно нулю, должны быть выяснены причины данного обстоятельства.

- Эксплуатирующая организация должна проводить физическую инвентаризацию отдельно по каждой категории ядерного материала и частному обязательству по ядерным гарантиям/обязательству Евратома в области гарантий.

- В результате проведения проведение физической инвентаризации составляется список наличного количества ядерного материала и материально-балансовый отчет, указанные в разделе 4.3.

6.2	Инвентаризация прочих объектов ядерного применения

- Эксплуатирующая организация должна ежегодно проводить проверку имеющихся в ее распоряжении прочих объектов ядерного применения, помимо ядерных материалов.

- Эксплуатирующая организация должна вместе с ежегодным отчетом предоставлять в STUK список наличного количества ядерного материала для прочих объектов ядерного применения.

6.3	Проверки системы контроля за ядерными материалами

608.	 Эксплуатирующая организация должна проводить проверки систем учета объектов ядерного применения, отчетности и контроля за ядерными материалами, по мере необходимости, но не реже одного раза в год. Проверка не может осуществляться в одиночку тем же лицом, которое ведет учет и отчетность. Кроме всего прочего, проверка должна охватывать следующие сферы:

- контактные данные организации и ответственных лиц;

- актуальность системы контроля за ядерными материалами и руководства по контролю за ядерными материалами;

- учетные документы (ядерные материалы и прочие объекты ядерного применения);

- процедуры отчетности;

- оперативные записи.

- Дополнительные проверки должны всегда проводиться по мере необходимости, например при оценке количества утраченного ядерного материала.

- По каждой внутренней проверке эксплуатирующая организация должна составить протокол, копия которого предоставляется в STUK не позже, чем при подаче ежегодного отчета. В протокол также должны вноситься, по возможности, мероприятия, необходимые для устранения выявленных в ходе проверки ошибок или дефектов.

6.4	Проверка характеристики площадки в соответствии с Дополнительным протоколом к Соглашению о гарантиях

611. Эксплуатирующая организация, объект которой представляет собой площадку в соответствии с Дополнительным протоколом к Соглашению о гарантиях, должна проверять и ежегодно обновлять, при необходимости, характеристику площадки до 31 января.

6.5	Проверка данных по отработавшему ядерному топливу до инкапсуляции для окончательного захоронения

612. Для выполнения верификации данных по топливным единицам радиоактивных и ядерных материалов эксплуатирующая организация должна идентифицировать и проверить каждую единицу, основываясь на сделанных на них пометках до инкапсуляции топлива для окончательного захоронения. Идентификация и проверка топливных единиц могут быть проведены, например, в промежуточном хранилище до их перемещения на завод по инкапсуляции ОЯТ и на заводе по инкапсуляции ОЯТ до их помещения и опломбирования в контейнере для окончательного захоронения.

7	Обязательства, относящиеся к проверкам регулирующих органов

- Эксплуатирующая организация должна обеспечить возможность проведения проверок регулирующими органами без неоправданных задержек.

- Эксплуатирующая организация должна организовать персонал, необходимый для данных проверок, и, при необходимости, провести инструктаж прочих сотрудников (например, охранников).

- Эксплуатирующая организация должна обеспечить проверяющим доступ во все места, в которых предусмотрена проверка, за исключением случая, когда по соображениям безопасности доступ к ним оправданно ограничен. В этом случае эксплуатирующая организация должна согласовать компенсирующие или альтернативные процедуры с официальными органами.

- Эксплуатирующая организация должна вести учет объектов ядерного применения (в частности, главные книги учета и вспомогательные книги учета, а также оперативные записи) и отчетность, а также графики хода инвентаризации и другие сведения, относящиеся к контролю, поддерживая их актуальность и доступность для официальных органов с целью выполнения проверки и верификации.

- Эксплуатирующая организация должна иметь возможность по запросу предоставлять в Европейское сообщество по атомной энергии документацию по важным с точки зрения контроля за ядерными материалами событиям, например, документы, описывающие работу реакторов и прочие события, влияющие на контроль за ядерными материалами (например, отсутствие пломб, отключения электроэнергии и т. д.)

- Эксплуатирующая организация должна организовать для STUK и официальных международных организаций (МАГАТЭ, Европейской комиссии) возможность проведения верификации сведений по топливным единицам и другим партиям ядерных материалов.

- Лицензиаты, выполняющие инкапсуляцию ядерного топлива, должны, в частности, обеспечить возможность проверки целостности топливной единицы посредством системы двойного контроля в период между верификацией и закрытием контейнера для окончательного захоронения.

- Представитель эксплуатирующей организации заверяет подписью протокол проверки, составленный STUK, в который вносятся объекты проверки, проверенные документы, выполненные контрольные мероприятия, замечания и запросы о пояснениях, относящиеся к проверке, а также предварительные результаты проверки.

- Эксплуатирующая организация подготавливает план мероприятий по работе над недостатками и несоответствиями, выявленными в ходе проверок.

8	Регулирующий надзор со стороны Надзорного органа по радиационной и ядерной безопасности

801. В соответствии с положением раздела 118 Постановления «Об атомной энергии», STUK должен вести систему контроля за ядерными материалами для объектов ядерного применения, цель которой – обеспечить контроль использования атомной энергии, необходимый для препятствования распространению ядерного оружия, а также контроль, предписываемый международными соглашениями в области атомной энергетики, в которых Финляндия выступает участником соглашения. Задачей данной системы контроля является также обеспечение возможности экономически эффективного контроля за ядерными материалами со стороны Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

- STUK должен обеспечить факт того, что лицензиат или другая эксплуатирующая организация имеет достаточную квалификацию и готовность для организации контроля за ядерными материалами и что лицензиат или другая эксплуатирующая организация со своей стороны осуществляет вышеупомянутый контроль в соответствии с данными указаниями.

- Регулирующий надзор, осуществляемый STUK, основывается также на организации безопасности объектов ядерного применения.

- При выполнении данного надзора STUK может осуществлять замеры выбросов радиоактивных материалов и выполнять мероприятия по контролю окружающей среды, для обеспечения отсутствия незаявленной деятельности.

8.1	Проверка документации и прочие проверки

8.1.1	Лицензии

805. Необходимые предварительные условия использования атомной энергии представлены в Законе «Об атомной энергии» и Постановлении «Об атомной энергии». STUK проверяет факт того, что заявка на выдачу лицензии соответствует требованиям, предъявляемым законодательством, и что предварительные условия выдачи лицензии выполняются надлежащим образом. При рассмотрении заявки на выдачу лицензии STUK проверяет факт того, что заявитель выполнил или имел возможность выполнить требования к данной деятельности, предъявляемые в Руководстве YVL.

806. STUK ведет реестр решений, принятых по вопросам выдачи лицензии.

8.1.2	Руководство по контролю за ядерными материалами

807. При проверке руководства по контролю за ядерными материалами STUK, в частности, проверяет факт того, что:

- в руководстве представлено полное описание системы контроля за ядерными материалами эксплуатирующей организации, на основании которой можно проверить точность, полноту и непротиворечивость информации для выполнения контроля за ядерными материалами, необходимого для нераспространения ядерного оружия; и

- характеристика организации мероприятий и выполнения обязательств, связанных с контролем надзорных органов (STUK, МАГАТЭ, Европейская комиссия).

8.1.3	Отчеты и уведомления по объектам ядерного применения

808. STUK проверяет предоставляемые эксплуатирующей организацией отчеты и уведомления по объектам ядерного применения. Отчеты и уведомления рассматриваются, главным образом, в качестве информации, представленной в целях ознакомления. На документы, предоставленные для ознакомления, при необходимости, STUK может реагировать путем предоставления решения или запроса на выдачу пояснений. На основании отчетов и уведомлений предоставляется необходимая информация об объектах ядерного применения и связанной с ними деятельности в зоне баланса материала. На основании отчетов и уведомлений, предоставляемых эксплуатирующей организацией, оценивается также необходимость выдачи лицензии или разрешения, необходимых для выполнения деятельности, предоставляются необходимые уведомления иностранным официальным органам и планируется деятельность по контролю за ядерными материалами.

809. STUK поддерживает централизованную систему учета, в которой хранятся предоставляемые эксплуатирующими организациями акты инвентаризации, материально-балансовые отчеты и списки наличного количества ядерного материала. Данная система позволяет распечатать различные отчетные документы (например, балансовые итоговые отчеты и изменения по инвентаризации) для составления отчетов по контролю за ядерными материалами, проверок и т. д.

8.1.4	Заявления, требуемые в соответствии с Дополнительным протоколом к Соглашению о гарантиях

810. За сбор информации, поступающей от эксплуатирующих организаций, и передачу ее в МАГАТЭ отвечает либо государство Финляндия, в лице STUK, либо Европейская комиссия. За сбор и передачу некоторой информации ответственность несут совместно как STUK, так и Европейская комиссия.

811. Характеристика площадки, в соответствии со статьей 2а(iii) Дополнительного протокола к Соглашению о гарантиях, и информация по обработке ядерных отходов, в соответствии со статьей 2а(viii), предоставляются в МАГАТЭ совместно государством-участником и Европейской комиссией. STUK предоставляет Европейской комиссии проверенные заявления в соответствии с Постановлением Комиссии № 302/2005 ежегодно до 1 апреля (одновременно данные заявления предоставляются в информативном порядке в МАГАТЭ). Задача Европейской комиссии состоит в предоставлении данных заявлений в МАГАТЭ ежегодно до 15 мая.

- Заявление о научно-исследовательских и опытно-конструкторских работах, связанных с топливной кампанией, в соответствии со статьей 2a(i) Дополнительного протокола к Соглашению о гарантиях, заявление об объемах деятельности по производству оборудования, в соответствии со статьей 2a(iv), заявление, относящееся к десятилетнему плану по разработке топливной кампании, в соответствии со статьей 2a(x), и заявление о научно-исследовательских и опытно-конструкторских работах, проводимых без применения ядерного материала, в соответствии со статьей 2b(i), STUK подает в МАГАТЭ после проверки данных заявлений эксплуатирующих организаций. Заявления в МАГАТЭ подаются ежегодно до 15 мая (данные уведомления также подаются в Европейскую комиссию для ознакомления).

- Заявления об экспорте в соответствии со статьей 2a(ix)(a) Дополнительного протокола к Соглашению о гарантиях STUK подает в МАГАТЭ ежеквартально, после проверки документов эксплуатирующих организаций, в течение 60 суток с даты окончания квартала (одновременно данные заявления также предоставляются Европейской комиссии для ознакомления).

- Инструкции по передаче сведений, в соответствии со статьями 2a(v), 2a(vi) и 2a(vii), предоставляются Европейской комиссией, задача которой состоит в подаче уведомлений, в соответствии с вышеуказанными статьями, в МАГАТЭ ежегодно до 15 мая (Европейская комиссия предоставляет заявления в STUK для ознакомления).

- Порядок предоставления необходимой информации по другим заявлениям, запрашиваемым МАГАТЭ в соответствии с Дополнительным протоколом к Соглашению о гарантиях, STUK при необходимости отдельно согласовывает с эксплуатирующей организацией. Цель STUK состоит в том, чтобы вышеуказанные данные были предоставлены в МАГАТЭ в течение 60 суток по запросу МАГАТЭ, поэтому предполагается, что эксплуатирующая организация ответит на присланные из STUK запросы о предоставлении дополнений и пояснений в течение 30 суток с даты запроса STUK.

- STUK проверяет все предоставленные данные для выполнения обязательств по Дополнительному протоколу к Соглашению о гарантиях и передает составленные на их основании заявления в МАГАТЭ и в Европейскую комиссию в виде конфиденциального сообщения по электронной почте с повышенной защитой.

8.2	Инспекции на месте

817. STUK выполняет проверки, относящиеся к контролю за ядерными материалами, для верификации точности данных, заявленных эксплуатирующей организацией.

- STUK ежегодно до 31 января передает на ядерную установку план о выполняемых измерениях за текущий год, с помощью которых проверяются данные, заявленные эксплуатирующей организацией. Конкретные даты и время проведения измерений эксплуатирующая организация должна согласовать с STUK в течение двух недель с даты получения плана. Эксплуатирующая организация должна незамедлительно уведомлять STUK о возможных изменениях, оказывающих влияние на согласованные время и даты или ход проверок.

- STUK ежегодно до 31 декабря подает в МАГАТЭ и Европейскую комиссию предварительный план обо всех проводимых им проверках по ядерным материалам в течение следующего года.

820. МАГАТЭ и Европейская комиссия также выполняют инспекции на местах для того, чтобы удостовериться в точности данных, представленных эксплуатирующими организациями. STUK принимает участие во всех данных инспекциях. О таких проверках обычно сообщается заранее, но МАГАТЭ также может проводить и необъявленные 
инспекции. STUK всегда проверяет факт того, что проверяющие лица, указанные в уведомлении о проверке МАГАТЭ и/или Европейской комиссии, аккредитованы для работы в Финляндии, и это также отмечается в уведомлении о проверке, представляемом эксплуатирующей организации.

8.2.1	Проверки, выполняемые STUK

- Проверки, выполняемые STUK по контролю за ядерными материалами, обычно относятся к изменениям в инвентаризации объектов ядерного применения (например, отправки и приемки), проведению физической инвентаризации или всей системы контроля за ядерными материалами, а также сведениям, подаваемым для выполнения требований, установленных Дополнительным протоколом к Соглашению о гарантиях. Обычно верификация наличного количества материала выполняется одновременно с проверками Европейской комиссии и МАГАТЭ.

- Обычно STUK согласовывает с эксплуатирующей организацией конкретное время, дату и объект проверки не позже чем за две недели до планируемой проверки. STUK также может выполнять проверки, уведомив о них за более короткий срок, или даже без предварительного уведомления.

- Обычно STUK уведомляет о конкретном времени, дате и объекте проверки МАГАТЭ или Европейскую комиссию за две недели до проведения проверки.

824. В ходе периодических проверок STUK проверяет факт того, что данные в предоставленных отчетах и прочих документах соответствуют реальному положению на площадке. Особое внимание уделяется возможным изменениям материально-производственных запасов. Данные из отчета, поданного в STUK, сравниваются с данными первичных документов, журнала записей, главных книг учета и вспомогательных книг учета (по КТИ). Кроме того, инспекции проводятся для проверки актуальности оперативных записей и графиков хода инвентаризации. Партии ядерных материалов и прочих объектов ядерного применения обычно проверяются путем подсчета их количества и/или идентификации, а также, при необходимости, измерения.

- При проверке наличного количества материала STUK проверяет факт того, что эксплуатирующая организация корректно провела инвентаризацию ядерных материалов. Полное инвентарное количество ядерных материалов проверяется ежегодно или с периодичностью проведения инвентаризации, установленной для эксплуатирующих организаций в особых положениях Европейской комиссии о контроле за ядерными материалами. На атомных электростанциях инвентарные запасы проверяются для реактора при его остановах для перегрузки топлива до закрытия крышки корпуса реактора, а для других компонентов – при проведении проверок Европейской комиссией и МАГАТЭ. При проведении проверок STUK сравнивает данные детализированной описи, составляемой эксплуатирующей организацией при проведении физической инвентаризации, с фактическим инвентарным перечнем ядерных материалов, данными учетных книг и графиками хода инвентаризации. В промежуточных хранилищах отработавшего топлива STUK также обычно проверяет заявленные сведения по ядерным материалам с помощью выполнения периодических измерений.

- При выполнении проверки активной зоны реактора, относящейся к проведению физической инвентаризации на атомных электростанциях, STUK дополнительно проверяет схему загрузки тепловыделяющих сборок, т. е. факт того, что они расположены в активной зоне, в соответствии со схемой, утвержденной STUK. Это является одним из предварительных условий утверждения STUK закрытия крышки реактора и повторного запуска реактора (с точки зрения контроля за ядерными материалами препятствий для этого не имеется, если тепловыделяющие сборки, находящиеся в реакторе, являются именно теми сборками, о которых было указано в документах).

- По своему усмотрению STUK проверяет прочие объекты ядерного применения, находящиеся в распоряжении эксплуатирующей организации (помимо ядерных материалов), обычно при проведении какой-то другой проверки. При проведении проверки прочих объектов ядерного применения, помимо ядерных материалов, проверяются точность и актуальность списка «прочих объектов ядерного применения», составленного эксплуатирующей организацией.

828. STUK проводит периодические проверки всей системы контроля за ядерными материалами на площадке (системная проверка). В этом случае объектом проверки являются в т. ч. охват системы, вопросы лицензирования, проектная документация, руководства, процедуры учета и отчетности, и организация.

- STUK периодически проверяет соответствие мер физической безопасности в сфере атомной энергетики, организованных эксплуатирующей организацией, относящихся к объектам ядерного применения. В этом случае объектом проверки является в т. ч. характеристика мер физической безопасности в сфере атомной энергетики, относящихся к объектам ядерного применения.

- При необходимости STUK проверяет правильность данных по ядерным материалам и прочую информацию, представляемую эксплуатирующей организацией, при помощи измерений.

- По всем проведенным им проверкам STUK оформляет протокол, куда заносятся данные об объектах проверки, проверенных документах, примененных методах проверки, а также о результатах проверки. Протокол подписывают представители как STUK, так и эксплуатирующей организации, а эксплуатирующая организация получает копию данного протокола.

8.2.2	Проверки, инициируемые Европейской комиссией и МАГАТЭ

832. Полномочия проверяющих лиц, представляющих Европейскую комиссию, определены в Уставе Европейской комиссии по атомной энергии, а полномочия проверяющих лиц МАГАТЭ указаны в Соглашении о гарантиях и приложениях по объекту, а также в Дополнительном протоколе к Соглашению о гарантиях. Международные проверяющие лица, аккредитованные официальными органами Финляндии, в соответствии с разделом 63 Закона «Об атомной энергии» имеют право на доступ и проведение проверок в объеме, требуемом для контроля, в тех помещениях предприятия, которые подлежат проверке. В свою очередь эксплуатирующие организации должны обеспечить возможность надлежащего проведения проверок. STUK всегда принимает участие в проверках Европейской комиссии и МАГАТЭ и одновременно проводит собственную независимую проверку.

833. Целью проверок Европейской комиссии являются ядерные материалы и/или руда, а также базовые технические данные объекта. Европейская комиссия проверяет точность данных учета и отчетов, а также проводит верификацию наличного количества материала. Во время инспекции можно проводить проверку и обслуживание контрольного оборудования, а также замену пломб. По своему усмотрению МАГАТЭ принимает участие в проверках Европейской комиссии и в этом случае осуществляет сотрудничество с Европейской комиссией.

834. Обычно за координацию совместных проверок МАГАТЭ и Европейской комиссии отвечает Европейская комиссия. Задачей Европейской комиссии является согласование даты и времени проведения проверки в ходе совместной работы с представителем зоны баланса материалов. Обычно Европейская комиссия уведомляет государство о проверках примерно за неделю до их проведения. В соответствии с Соглашением о гарантиях, МАГАТЭ информирует государство об участии в планируемых совместно с Европейской комиссией проверках и о типе проверки не позднее чем за 7 дней до проведения проверки.

- Европейская комиссия и МАГАТЭ выполняют периодические проверки, в связи с проведением физической инвентаризации; в хранилищах отработавшего топлива, находящихся на реакторной установке и прилегающих к ней, до и после проведения физической инвентаризации, а также в прочих ядерных установках и в эксплуатирующих организациях в связи с проведением физической инвентаризации.

- Также Европейская комиссия выполняет периодические проверки, относящиеся к ядерным материалам или по предварительному уведомлению.

- Также МАГАТЭ может проводить проверки, относящиеся к ядерным материалам в реакторных установках и хранилищах отработавшего ядерного топлива либо без предварительного уведомления (2 часа), либо с уведомлением за короткий срок (24 часа или 48 часов). Европейская комиссия может принимать участие в таких проверках или запросить STUK об участии в них от лица Европейской комиссии.

838. МАГАТЭ может проводить дополнительные выездные проверки, предусмотренные Дополнительным протоколом, в местах, указанных в нем, о которых было представлено уведомление в МАГАТЭ (например, площадки), предварительно уведомив об их проведении за 24 часа, или при проведении МАГАТЭ проверки объектов ядерного применения в зоне баланса материалов, с уведомлением за 2 часа производить проверки в других зданиях, расположенных на территории той же зоны баланса материалов. В этом случае проверяющим лицам МАГАТЭ должно быть предоставлено право на доступ во все места на площадке объекта, при отсутствии особых оснований (например, радиационная безопасность) для отказа в доступе.

839. STUK оформляет протокол обо всех проверках, выполненных с Европейской комиссией и/или МАГАТЭ, в котором указываются данные об объектах проверки, проверяемых документах, примененных методах проверки, а также о результатах проверки. Протокол подписывают все стороны, принимавшие участие в проверке (официальные лица, уполномоченный представитель объекта проверки), и копия протокола выдается всем подписавшим протокол о проверке.

8.3	Методы надзора (осуществляемого STUK, Европейской комиссией и МАГАТЭ)

- Для повышения эффективности и облегчения надзора за применением гарантий STUK, Европейская комиссия и МАГАТЭ используют различные средства контроля, такие как пломбы, видеокамеры и измерительное оборудование, а также выполняют измерения, относящиеся к объектам ядерного применения и выполняют забор проб окружающей среды. Оборудование контроля необходимо использовать, по возможности так, чтобы была возможна передача информации в электронном виде между оборудованием контроля и контролирующими инстанциями.

- Пломбы необходимо использовать в таких ключевых точках измерения и местах расположения, в которых изменения инвентарного количества материала происходят не часто или где для обеспечения неприкосновенности необходимо принять меры. Типичными объектами являются крышки реакторов, бассейны-хранилища, выведенные из эксплуатации партии объектов ядерного применения и ядерных материалов и боксы видеокамер. Перед опломбированием официальные органы (Европейская комиссия, МАГАТЭ и/или STUK) проверяют информацию по объектам ядерного применения, относящимся к опечатываемому объекту.

842. Европейская комиссия и МАГАТЭ могут использовать для контроля видеокамеры, с помощью которых они контролируют определенные помещения и подлежащие контролю за ядерными материалами события в таких помещениях.

843.	 STUK, Европейская комиссия и МАГАТЭ могут использовать для проверки ядерных материалов совместно или по отдельности такие методы измерений, с помощью которых подтверждаются данные по ядерным материалам, сообщенные эксплуатирующей организацией. Производятся измерения свежего и отработавшего топлива, а также других ядерных материалов. С помощью измерений топлива подтверждаются, кроме всего прочего, поданные сведения по степени обогащения и сгоревшему материалу, а также то, что измеряемый элемент является тепловыделяющей сборкой и он не заменен моделью тепловыделяющей сборки (полная верификация), или что в тепловыделяющей сборке нет отсутствующих стержней (частичная верификация).

844. В ходе проведения проверок STUK и МАГАТЭ могут выполнять забор проб окружающей среды, с помощью которых проверяется отсутствие незарегистрированных объектов ядерного применения или незарегистрированной деятельности в ядерной сфере.

8.4	Ежегодный отчет о контроле за ядерными материалами

845. STUK ежегодно публикует доклад на английском языке о результатах и выводах, относящихся к регулирующему контролю за гарантиями безопасности и нераспространения ядерного оружия.

Определения

Частное обязательство по ядерным гарантиям

Частным обязательством по ядерным гарантиям является обязательство, которое возникает из заключенного между Финляндией или Европейским сообществом и каким-либо другим государством или группой государств, не входящих в ЕС, двустороннего соглашения в области атомной энергии, которое направлено на распоряжение, изготовление, производство, передачу, обработку, использование, хранение, транспортировку, импорт или экспорт ядерных материалов, ядерных отходов, руды или прочих материалов, указанных в разделе 8(1) (Постановление «Об атомной энергии» 161/1988).

Всеобъемлющее положение о зоне баланса материалов

Под всеобъемлющим положением о зоне баланса материалов должна пониматься зона баланса материала, соответствующая Постановлению Европейской комиссии № 302/2005, которая утверждена как часть всеобъемлющего положения о зоне баланса материалов Европейского союза (в Приложении I-G к Постановлению Европейской комиссии № 302/2005 представлены критерии, по которым можно подать кандидатуру на всеобъемлющее положение о зоне баланса материалов).

Установка

Под установкой должна пониматься ядерная установка или другое местоположение, где обычно используются ядерные материалы. Установкой называется также ядерная установка или такое местоположение, где значение годового потока материала превышает величину в один эффективный килограмм.

Руда

Под рудой должно пониматься минеральное вещество, содержащее уран или торий, в котором средняя концентрация урана составляет более 1 кг на тонну, или более 30 кг на тонну, без учета монацита, или более 100 кг на тонну, с учетом монацита. Руда, содержащая уран или торий, не является ядерным материалом, указанным в Законе «Об атомной энергии» (Постановление «Об атомной энергии» 161/1988).

Зона баланса материала

Под зоной баланса материала должна пониматься зона, соответствующая Постановлению Европейской комиссии № 302/2005, для которой после предоставления всех данных, требуемых в Постановлении, Европейская комиссия присвоила код зоны баланса материала.

Топливная единица

Под топливной единицей в Руководстве YVL D.1 должна пониматься тепловыделяющая сборка, топливный стержень или соответствующая им партия ядерного материала; единицей является любая партия ядерного материала.

Информация в области ядерной энергии

Под информацией в области ядерной энергии должно пониматься

- программное обеспечение, специально спроектированное или модифицированное для разработки, производства или применения продукции, указанной в Категории 0 Приложения 1 Постановления Европейского совета 428/2009

- технология, которая представляет собой специальную информацию, в письменной или иной форме, необходимую для разработки, производства или применения продукции, указанной в Категории 0 Приложения 1 Постановления Европейского совета 428/2009, и которая недоступна для общественности или не относится к фундаментальным научным исследованиям. Данная информация представляется в виде технических данных или технической помощи. Технические данные могут предоставляться в таких видах, как: светокопии, планы, диаграммы, модели, формулы, таблицы, инженерные проекты и спецификации, руководства и инструкции в письменном виде или записанные на иных носителях или устройствах, таких как: диск, лента, постоянное запоминающее устройство. Техническая помощь может предоставляться в таких видах, как: инструкции, навыки, обучение, рабочие знания и консалтинговые услуги, и может включать в себя передачу технических данных (Постановление Европейского совета (ЕС) № 428/2009).

Эксплуатирующая организация

Под эксплуатирующей организацией, в зависимости от контекста, должен пониматься лицензиат, соискатель лицензии или иной пользователь атомной энергии (раздел 2 Закона «Об атомной энергии»), который занимается или планирует заняться работами, подпадающими под действие Закона «Об атомной энергии».

Площадка, соответствующая Дополнительному протоколу к Соглашению о гарантиях

Под площадкой, соответствующей Дополнительному протоколу к Соглашению о гарантиях, должна подразумеваться территория, которая ограничена проектными требованиями (базовыми техническими данными) для объекта (в т. ч. закрытых объектов), границы которой определены Надзорным органом по радиационной и ядерной безопасности совместно с Европейской комиссией, приняв во внимание мнение эксплуатирующей организации.

Ядерный материал

Под ядерным материалом должны пониматься специальные делящиеся материалы или исходные материалы, пригодные для получения атомной энергии, такие как уран, торий и плутоний. (990/1987, раздел 3)

Категория ядерного материала

Под категорией ядерного материала должны пониматься природный уран (natural, N), обедненный уран (depleted, D), низкообогащенный уран (уран, обогащенный менее 20 %, low enriched, L), высокообогащенный уран (уран, обогащенный 20 % или более 20 %: high enriched, H), плутоний (P) и торий (T).

Использование атомной энергии

Под использованием атомной энергии (разделы 2 и 3 Закона «Об атомной энергии») должно пониматься:

- строительство и эксплуатация ядерной установки;

- добыча и обогащение руды с целью производства урана или тория;

- обладание ядерными материалами, изготовление, производство, передача, обращение, использование, хранение, транспортировка и импорт ядерных материалов;

- обладание ядерными отходами, изготовление, производство, передача, обращение, использование, хранение, транспортировка, экспорт и импорт ядерных отходов;

- обладание определенными материалами, устройствами, оборудованием или информацией, изготовление, сборка, передача и импорт определенных материалов, устройств, оборудования или информации, указанных в постановлении Государственного совета, в масштабах, значительных в терминах распространения ядерного оружия, или являющихся предметом обязательств по международным соглашениям в сфере ядерной энергетики, подписанным Финляндией, в том числе:

а.	неядерный материал, когда его свойства подходят для выработки атомной энергии;

б.	устройства и оборудование, предназначенные или иным образом подходящие для использования на ядерных установках;

в.	устройства и оборудование, предназначенные или иным образом подходящие для изготовления ядерных материалов или материалов, указанных в п. а);

г.	оборудование, необходимое для изготовления устройств или оборудования, указанных в пп. а) и б);

д.	ядерная информация в письменной или иной физической форме, отсутствующая в публичном доступе.

- экспорт и импорт руд, содержащих уран или торий, более подробно описанных в постановлении Государственного совета;

- заключение и исполнение частных соглашений с другим государством, иностранным лицом или иностранным сообществом, подлежащих исполнению за пределами Финляндии и касающихся действий, указанных в настоящем пункте, если такое соглашение значимо в терминах распространения ядерного оружия или является предметом обязательств по международным соглашениям в сфере ядерной энергетики, подписанным Финляндией;

- научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, относящиеся к топливной кампании в соответствии со статьей 18(а) Дополнительного протокола (53/2004) к соглашению о выполнении статьи III (1) и (4) Договора о нераспространении ядерного оружия, заключенному между неядерными государствами Европейского союза, Европейским сообществом по атомной энергии и Международным агентством по атомной энергии (Закон «Об атомной энергии» 990/1987).

Установка по обращению с ядерными отходами

Под установкой по обращению с ядерными отходами должна пониматься ядерная установка, на которой выполняется инкапсуляция отработавшего ядерного топлива или кондиционирование прочих ядерных отходов перед их утилизацией, а также установка по захоронению отработавшего ядерного топлива или прочих ядерных отходов (Постановление Государственного совета 736/2008).

Ядерная установка

Под ядерной установкой должны пониматься установки, используемые для выработки ядерной энергии, включая исследовательские реакторы, установки по крупномасштабному окончательному захоронению ядерных отходов, а также установки, используемые для крупномасштабного производства, выработки, использования, обработки или хранения ядерных материалов или ядерных отходов. Однако под ядерной установкой не понимаются:

а.	шахты или перерабатывающие установки, предназначенные для получения урана или тория, а также расположенные на их территории помещения или места, в которых хранятся или располагаются ядерные отходы данных шахт и установок для окончательного захоронения таких отходов; или

б.	окончательно закрытые помещения, в которых ядерные отходы находятся на постоянном хранении с использованием метода, утвержденного Надзорным органом по радиационной и ядерной безопасности (Закон «Об атомной энергии» 990/1987, раздел 3).

Объект ядерного применения

Под объектом ядерного применения должен пониматься ядерный материал, а также вещества, приборы, оборудование, ядерная информация и соглашения, указанные в разделах 2(1)(5) и 2(2)(1) Закона «Об атомной энергии» (990/1987) (732/2008) (Постановление «Об атомной энергии» 161/1988).

Ссылки

- Закон «Об атомной энергии» 1987/990.

- Постановление «Об атомной энергии» 1988/161.

- Договор о нераспространении ядерного оружия (NPT) 204/70 (Сборник международных договоров с участием Финляндии 11/70).

- Соглашение о гарантиях между государствами – участниками ЕС, не обладающими ядерным оружием, Евратомом и МАГАТЭ (INFCIRC/193), 14.09.1973. Соглашение вступило в силу для Финляндии 01.10.1995. Данное Соглашение содержит «Дополнительные соглашения», которые состоят из общей части и приложений по объекту. Приложения по объекту на настоящий момент недействительны.

- Дополнительный протокол (INFCIRC/193a8) к Соглашению о гарантиях между государствами – участниками ЕС, не обладающими ядерным оружием, Евратомом и МАГАТЭ (INFCIRC/193), 30.04.2004.

- Договор об учреждении Европейского сообщества по атомной энергии (Евратом) от 25.03.1957 и сделанные в нем изменения:

- Постановление № 5, об изменении списка в Приложении VI Договора об учреждении Европейского сообщества по атомной энергии, 22.12.1958.

- Постановление № 9, об определении, подразумеваемых в статье 197(4) Договора об учреждении Европейского сообщества по атомной энергии, концентрациях руды, 02.02.1960.

- Постановление Комиссии (Евратом) № 302/2005, 08.02.2005.

- Рекомендация Европейской комиссии, от 15.12.2005, о принципах применения Постановления (Евратома) № 302/2005 об осуществлении контроля за ядерными материалами Евратома (выдана за номером документа С(2005) 5127).

- Закон «Об экспортном контроле за изделиями двойного назначения» (562/1996).

- Постановление Европейского совета (ЕС) № 428/2009 о создании Устанавливающего режима для контроля за экспортом, перемещением, передачей и транзитом продукции двойного назначения.

- Межправительственное соглашение Государственного совета Республики Финляндия и Государственного совета Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии о сотрудничестве в использовании атомной энергии в мирных целях 123/69 (Сборник международных договоров с участием Финляндии 16/69). Статьи I, II, III и X утратили силу 20.02.1999.

- Соглашение между Республикой Финляндия и Российской Федерацией (заключено с Советским Союзом) о сотрудничестве в использовании атомной энергии в мирных целях 577/69 (Сборник международных договоров с участием Финляндии 39/69). Статьи 1, 2, 3 и 11 утратили силу 01.12.2004.

- Соглашение между Финляндией и Швецией о сотрудничестве в использовании атомной энергии в мирных целях 580/70 (Сборник международных договоров с участием Финляндии 41/70). Статьи 1, 2 и 3 утратили силу 05.09.2000.

- Со Швецией заключен договор, в котором представлены директивы о порядке экспорта ядерных материалов, технологий и оборудования 312/83 (Сборник международных договоров с участием Финляндии 20/83).

- Межправительственное соглашение между Государственным советом Республики Финляндия и Государственным советом Канады об использовании переданных ядерных материалов, оборудования, установок и информационных материалов 644/76 (Сборник международных договоров с участием Финляндии 43/76). Заменен в применимых частях соответствующим договором между Евратомом и Канадой 21.12.1995.

- Договор о применении Соглашения между Финляндией и Канадой об использовании перемещенных ядерных материалов, оборудования, установок и информационных материалов 587/84 (Сборник международных договоров с участием Финляндии 43/84).

- Соглашение между Государственным советом Республики Финляндия и Государственным советом Австралии о перемещении ядерных материалов между Финляндией и Австралией 159/80 (Сборник международных договоров с участием Финляндии 2/80). Заменен в применимых частях соответствующим договором между Европейским сообществом по атомной энергии и Австралией.

- Договор о сотрудничестве между Государственным советом Республики Финляндия и Государственным советом Соединенных Штатов Америки 295/92 (Сборник международных договоров с участием Финляндии 37/92). Договор 12.04.1996 заменен Договором о сотрудничестве в сфере использования атомной энергии в мирных целях между Европейским сообществом по атомной энергии и Соединенными Штатами Америки (Договор Евратом – США).

- Соглашение между Европейским сообществом по атомной энергии и Государственным советом Канады от 06.10.1959 о сотрудничестве в сфере использования атомной энергии в мирных целях.

- Договор о сотрудничестве между Европейским сообществом по атомной энергии и Государственным советом Республики Узбекистан об использовании атомной энергии в мирных целях (Официальная газета Европейского союза L 269, 21.10.2003, с. 9–17).

- Договор о сотрудничестве между Европейским сообществом по атомной энергии и кабинетом министров Украины об использовании атомной энергии в мирных целях (Официальная газета Европейского союза L 261, 22.09.2006, с. 27–31).

- Договор о сотрудничестве между Европейским сообществом по атомной энергии и Государственным советом Республики Казахстан об использовании атомной энергии в мирных целях (Официальная газета Европейского союза L 10, 15.01.2009, с. 15–21).

- Договор о сотрудничестве между Государственным советом Японии и Европейским сообществом по атомной энергии в сфере использования атомной энергии в мирных целях (Официальная газета Европейского союза L 32, 06.02.2007, с. 65–75).

- Договор о сотрудничестве между Европейским сообществом по атомной энергии (Евратомом) и Государственным советом Австралии об использовании атомной энергии в минрых целях (Официальная газета Европейского союза L 29, 01.02.2012, с. 4–12).

ПРИЛОЖЕНИЕ А	Что подразумевается под объектом ядерного применения?

| Объекты ядерного применения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ядерные материалы |  | Материалы, отличные от ядерных материалов |  |  |
| Особые делящиеся материалы | Исходные материалы | Материалы | Приборы и оборудование | Ядерная информация и соглашения |
| Pu-239 U-233 Уран, обогащенный изотопом U-235 или U-233 Материал, содержащий один или несколько вышеперечисленных элементов | Природный уран Обедненный уран Торий | Материалы, отличные от ядерных материалов, если они ввиду своих характеристик пригодны для производства атомной энергии Данные примеры включают следующее: • дейтерий • тяжелая вода • графит реакторной категории • соединения противокоррозийные UF6 | Предназначенное для применения или подходящее для применения на ядерных установках или в производстве ядерных материалов Данные примеры включают следующее: • ядерные реакторы и специально спроектированные и изготовленные для них компоненты • контейнеры отработавшего ядерного топлива • горячие камеры • установка преобразования урана или завод по производству элементов топлива с оборудованием • завод по переработке и обогащению, включая оборудование | Ядерная информация, сохраненная в бумажной или другой физической форме и не имеющаяся в публичном доступе. |
|  |  |  |  | Соглашения, которые имеют значение с точки зрения распространения ядерного оружия или к которым применимы обязательства международных соглашений по атомной энергетике (Закон «Об атомной энергии», раздел 2). |

ПРИМЕЧАНИЕ 1. Содержащая уран или торий руда не попадает под категорию ни объектов ядерного применения, ни ядерных материалов, в соответствии с Законом «Об атомной энергии».

ПРИМЕЧАНИЕ 2. В Постановлении Европейской комиссии № 302/2005 указано, что к ядерным материалам относятся все ядерные материалы, независимо от насыщенности урана или тория, а также руда, содержащая уран и торий.

ПРИЛОЖЕНИЕ B	Классификация ядерных материалов и ядерных отходов

Классификация ядерных материалов и ядерных отходов. Все ядерные материалы и ядерные отходы включают в себя все материалы, указанные в разделе 3 Закона «Об атомной энергии», а также в разделах 3 и 5 Постановления «Об атомной энергии». Классификация основана на Конвенции об обеспечении физической безопасности ядерных материалов (Сборник международных договоров с участием Финляндии 72/1989) и на Рекомендациях по физической ядерной безопасности МАГАТЭ, относящихся к физической защите ядерных материалов и ядерных установок (NSS № 13, INFCIRC/225/ред. 5). Среди категорий защищенности 1 – самая сильная, а 3 – самая слабая.

| Материал r = степень обогащения (ат. %) |  | Категория 1 m = масса (кг) | Категория 2 m = масса (кг) A = активность (Бк) | Категория 3 m = масса (кг) A = активность (Бк) | Исходный материал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Плутоний-239 |  | m ≥ 2 | 0,5 < m < 2 | 0,015 < m ≤ 0,5 | природный уран (уран, содержащий изотопы U-235 в соединениях, встречающихся в природе), обедненный уран и торий |
| Уран-233 |  | m ≥ 2 | 0,5 < m < 2 | 0,015 < m ≤ 0,5 |  |
| Уран-235 | r ≥ 20 | m ≥ 5 | 1 < m < 5 | 0,015 < m ≤ 1 |  |
|  | 10 ≤ r < 20 |  | m ≥ 10 | 1 < m < 10 |  |
|  | 0,71 < r < 10 |  |  | m ≥ 10 |  |
| Ядерные отходы |  |  | Отработавшее ядерное топливо ¹ ядерные отходы, не содержащие ядерных материалов, для которых A > 1×1015 | ядерные отходы, не содержащие ядерных материалов, для которых 1×1012 < A ≤ 1×1015 |  |

¹	Отработавшее ядерное топливо может относиться к категории 1 на основании количества ядерных материалов, содержащихся в топливе, если уровень радиации на расстоянии 1 м от топлива составляет не более 1 Гр/ч.

ПРИЛОЖЕНИЕ C	Уведомления и отчеты (объекты ядерного применения)

Итоговый отчет об уведомлениях и отчетах, связанных с объектами ядерного применения или связанной с ними деятельностью, и информация о сроках их предоставления направляется в STUK и Европейскую комиссию.

|  | Уведомление или отчет | Сроки представления в STUK*/в STUK и Европейскую комиссию | Содержание (раздел) |
| --- | --- | --- | --- |
| Общая информация | Программа действий, ядерная установка | до 15 ноября на следующие два года (если в «Особых положениях о контроле за ядерными материалами» не требуется иное)** | 3.5 |
|  | Программа действий, прочие объекты | до 31 января** | 3.5 |
|  | Программа действий, международные перемещения ядерных материалов | до 31 января* | 3.6 |
|  | Ежегодный отчет | до 31 января* | 4.3 |
|  | Список объектов ядерного применения (неядерные материалы) | до 31 января* | 4.3 |
|  | Уведомление об освобожденной деятельности | Постановление «Об атомной энергии», глава 17* | (3.1) |
| Ядерные материалы | Отчет об изменениях инвентарного количества материала | Ежемесячно до 15-го числа, кроме проведения физической инвентаризации, когда 1-й отчет предоставляется в течение 30 дней со дня проведения физической инвентаризации, но не позднее 15-го числа следующего месяца, и 2-й отчет предоставляется до 15-го числа следующего месяца** | 4.3 |
|  | Материально-балансовый отчет (МБО) | 30 суток со дня проведения физической инвентаризации** | 4.3 |
|  | Список наличного количества ядерного материала | В качестве приложения к материально-балансовому отчету** | 4.3 |
|  | Ежегодный отчет (получившие послабление по периодичности представления отчетов или одобренные в качестве участников всеобъемлющего положения о зоне баланса материалов) | до 31 января** (Примечание! Также требуется отчет об изменениях инвентарного количества материала, в случае импорта/экспорта в/за пределы ЕС) | 4.3 |
| Предварительные уведомления (все объекты ядерного применения) | Отправка и прием ядерных материалов; отсутствие целостности тепловыделяющей сборки; отсутствие целостности контрольного оборудования; прочие упомянутые в «Особых положениях о контроле за ядерными материалами» моменты | за 40 суток до даты события** | 4.3 |
|  | Списание с учета объектов ядерного применения | За две недели до события | 4.5 |
|  | Отправка и экспорт руды | В соответствии со статьями 24 и 25 Постановления Европейской комиссии № 302/2005** |  |
|  | Предварительные уведомления о международной перевозке ядерного материала | За две недели до события, если оно не внесено в программу действий* | 4.4 |
| Уведомления о действиях | Уведомление о действиях | В течение двух недель со дня события* | 4.3 |
| Специальные отчеты | Уведомление о событии | Незамедлительно* | 4.3 |
|  | Отчет о событии | Незамедлительно** (В соответствии со статьей 14 Постановления Европейской комиссии № 302/2005, «Особые положения о контроле за ядерными материалами») | 4.3 |

ПРИЛОЖЕНИЕ D	Итоговый отчет о сроках предоставления сведений, в соответствии с Дополнительным протоколом к Соглашению о гарантиях

| Предоставляемая информация | в STUK | Сроки предоставления в STUK |
| --- | --- | --- |
| 2a(i): научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, финансируемые или одобренные государством | Ежегодно до конца февраля | в МАГАТЭ до 15 мая (в Европейскую комиссию, в информационных целях) |
| 2a(ii): информация о важных с точки зрения контроля за ядерными материалами действиях на объектах и местах за их пределами, где используются ядерные материалы | Предмет специального соглашения; | Оговаривается с МАГАТЭ отдельно |
| 2a(iii): общее описание площадки с картами | Ежегодно до 01 февраля | В Европейскую комиссию до 1 апреля (в МАГАТЭ, в информационных целях) |
| 2a(iv): производство оборудования | Ежегодно до конца февраля | В МАГАТЭ до 15 мая (в Европейскую комиссию, в информационных целях) |
| 2a(viii): данные об отходах | Ежегодно до 01 февраля | В МАГАТЭ и Европейскую комиссию до 1 апреля |
| 2a(ix)a: экспорт оборудования | В течение двух недель после экспортной операции | В МАГАТЭ ежеквартально в течение 60 суток от даты окончания квартала (в Европейскую комиссию, в информационных целях) |
| 2a(ix)b: импорт оборудования по отдельному запросу | В течение 30 суток с даты запроса | В МАГАТЭ ежеквартально в течение 60 суток с даты запроса |
| 2a(x): общие планы для топливной кампании | Ежегодно до 01 февраля | В МАГАТЭ до 15 мая (в Европейскую комиссию, в информационных целях) |
| 2b(i): научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, связанные с топливной кампанией, в которой не задействованы ядерные материалы | Ежегодно до конца февраля | В МАГАТЭ до 15 мая (в Европейскую комиссию, в информационных целях) |
| 2b(ii): общее описание действий, которые происходят вне площадки, но, по мнению МАГАТЭ, относятся к площадке | Предмет специального соглашения | В МАГАТЭ своевременно |
| 2с: дополнительные пояснения по отдельному запросу | В течение 30 суток с даты запроса | В МАГАТЭ ежеквартально в течение 60 суток с даты запроса |
| Информация, которую нужно предоставить. | В Европейскую комиссию | Сроки предоставления в Европейскую комиссию |
| 2a(iii): уведомление о площадке с картами (поставляет STUK) | Постановление Европейской комиссии № 302/2005 | В МАГАТЭ до 15 мая (в STUK, в информационных целях) |
| 2a(v): урановые шахты | Постановление Европейской комиссии № 302/2005 | В МАГАТЭ до 15 мая (в STUK, в информационных целях) |
| 2a(vi): исходный материал | Постановление Европейской комиссии № 302/2005 | В МАГАТЭ до 15 мая (в STUK, в информационных целях) |
| 2a(vii): освобождение от контроля за ядерными материалами | Постановление Европейской комиссии № 302/2005 | В МАГАТЭ до 15 мая (в STUK, в информационных целях) |
| 2a(viii): данные об отходах | Постановление Европейской комиссии № 302/2005 | В МАГАТЭ до 15 мая (в STUK, в информационных целях) |