|  | РУКОВОДСТВО YVL E.2 / 15.11.2013 |
| --- | --- |

ЗАКУПКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЯДЕРНОГО ТОПЛИВА

1	Введение	3

2	Область применения	3

3	Процедура согласования закупки ядерного топлива	4

3.1	Менеджмент качества при проектировании и изготовлении	4

3.2	Анализ пригодности	5

3.3	План производства	5

3.4	Надзор за изготовлением	6

4	Входной контроль ядерного топлива и начало его использования	7

5	Контроль использования ядерного топлива	7

6	Ремонтные работы, относящиеся к ядерному топливу, и инспекции, требующие разборки тепловыделяющих сборок	8

7	Регулирующий надзор со стороны надзорного органа по радиационной и ядерной безопасности	8

Определения	9

Ссылки	9

Применительно к новым ядерным установкам настоящее руководство должно вступить в силу 01.12.2013 и действовать впредь до получения дальнейших распоряжений. Применительно к находящимся в эксплуатации и строящимся ядерным установкам настоящее руководство должно вводиться в действие по отдельному решению STUK. Настоящее руководство заменяет Руководства YVL 6.3 и YVL 6.7.

Первое издание	ISBN 978-952-309-076-7 (печатный экземпляр) Kopijyvä Oy 2014

Хельсинки 2014	ISBN 978-952-309-077-4 (pdf)
ISBN 978-952-309-078-1 (html)

| STUK • SÄTEILYTURVAKESKUS STRÄLSÄKERHETSCENTRALEN / НАДЗОРНЫЙ ОРГАН ПО РАДИАЦИОННОЙ И ЯДЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ | Osoite/Адрес • Laippatie 4, 00880 Хельсинки Postiosoite/Почтовый адрес • PL/А/я 14, FIN-00881 Хельсинки, ФИНЛЯНДИЯ Puh./Тел. (09) 759 881, +358 9 759 881 • Факс (09) 759 88 500, +358 9 759 88 500 • www.stuk.fi |
| --- | --- |

Предоставление полномочий

Согласно разделу 7 r Закона «Об атомной энергии» (990/1987), задачей Надзорного органа по радиационной и ядерной безопасности (STUK) является разработка детальных требований безопасности для реализации уровня безопасности в соответствии с Законом «Об атомной энергии».

Правила применения

Публикация руководства YVL сама по себе не должна изменять решений, принятых STUK до публикации руководства. STUK принимает отдельное решение о том, каким образом новое или обновленное руководство YVL должно применяться в отношении эксплуатируемых или строящихся ядерных установок, а также оперативной деятельности лицензиатов, лишь выслушав мнения заинтересованных сторон. К новым ядерным установкам настоящее руководство должно применяться в существующем виде.

При рассмотрении применения представленных в руководствах YVL новых требований безопасности к эксплуатируемым или строящимся ядерным установкам STUK принимает во внимание принципы, установленные в разделе 7 a Закона «Об атомной энергии» (990/1987): Безопасность при использовании атомной энергии должна поддерживаться на максимально высоком уровне, достижимом путем практических мер. Для дальнейшего укрепления безопасности должны приниматься меры, которые могут считаться обоснованными с учетом опыта эксплуатации, исследований безопасности, а также развития науки и техники.

Согласно разделу 7 r (3) Закона «Об атомной энергии», требования Надзорного органа по радиационной и ядерной безопасности (STUK), предъявляемые к безопасности, являются обязательными для лицензиата, при этом оставляя за лицензиатом право предлагать альтернативную методику или решение, отличное от изложенного в нормах и правилах. Если лицензиат может представить убедительные доказательства того, что предлагаемая методика или решение обеспечивает соблюдение стандартов безопасности в соответствии с настоящим законом, Надзорный орган по радиационной и ядерной безопасности (STUK) вправе утвердить методику или решение, способствующее достижению указанного уровня безопасности.

Перевод. Исходный текст на финском языке.

1	Введение

- В соответствии с разделом 63 (1) (3) Закона «Об атомной энергии» (990/1987), Надзорный орган по радиационной и ядерной безопасности уполномочен требовать, чтобы ядерное топливо или конструкции и компоненты, разработанные в качестве частей ядерной установки, были изготовлены с использованием методов, утвержденных Надзорным органом по радиационной и ядерной безопасности (STUK). STUK уполномочен вменить в обязанность лицензиату или соискателю лицензии обеспечение возможности для STUK в достаточной мере контролировать изготовление топлива или таких конструкций и компонентов.

- В соответствии с разделом 63 (1) (4) Закона «Об атомной энергии» (990/1987), Надзорный орган по радиационной и ядерной безопасности (STUK) уполномочен получать все необходимые сведения, а также планы, контракты и их основания, относящиеся к изготовлению, контролю качества или обработке ядерных материалов, ядерных отходов, ядерной установки, ее конструкций и оборудования, а также прочих материалов, устройств и оборудования, предусмотренных п. 5 раздела 2 (1).

- В соответствии с разделом 114 Постановления «Об атомной энергии» (161/1988), Надзорный орган по радиационной и ядерной безопасности (STUK) контролирует соответствие проектирования, изготовления, хранения, эксплуатации ядерного топлива и обращения с ним предъявляемым инструкциям и нормативным актам. Ядерное топливо может быть помещено в реактор лишь после его утверждения STUK для применения.

- В соответствии с разделом 29 «Управление безопасностью и менеджмент качества» Постановления Государственного совета (717/2013), организации, участвующие в проектировании, строительстве, эксплуатации и выводе из эксплуатации атомной электростанции, должны применять систему управления для обеспечения управления безопасностью и менеджмента качества.

- Структура топливных таблеток и оболочка топливных стержней формируют первый барьер для предотвращения выброса радиоактивных веществ, образующихся при ядерном делении, в теплоноситель первого контура реактора.

В связи с этим к качеству изготовления и конечной продукции предъявляются строгие требования.

106. Настоящее руководство содержит требования к процедуре согласования, связанной с закупкой и использованием ядерного топлива.

107. Требования, относящиеся к контролю за ядерными материалами, представлены в Руководстве YVL D.1. Требования, относящиеся к транспортировке ядерных материалов и ядерных отходов, представлены в Руководстве YVL D.2. Требования, относящиеся к обращению с ядерным топливом и его хранению, представлены в Руководстве YVL D.3. Общие требования, относящиеся к менеджменту качества ядерного топлива, представлены в Руководстве YVL А.3. Требования, относящиеся к проектированию ядерного топлива, представлены в Руководстве YVL B.4.

2	Область применения

201. Настоящее руководство содержит требования к согласованию проектирования, изготовления, получения и использования ядерного топлива, а также требования к проверкам и ремонтным работам, проводящимся во время и после эксплуатации.

- Кроме того, руководство содержит требования, которые необходимо соблюдать при менеджменте качества закупок, проектирования и изготовления ядерного топлива. В определенных случаях требования, представленные в настоящем руководстве, необходимо соблюдать также при закупке стержней СУЗ (системы управления и защиты) и защитных сборок.

- Руководство должно применяться для ядерной установки на каждом этапе ее жизненного цикла, начиная с проектирования вплоть до начала вывода установки из эксплуатации.

- Требования руководства распространяются на лицензиата, а также в соответствующей степени на соискателя лицензии, разработчика и изготовителя ядерного топлива, а также на прочие организации, чья деятельность влияет на качество и эксплуатационную безопасность ядерного топлива.

3	Процедура согласования закупки ядерного топлива

3.1	Менеджмент качества при проектировании и изготовлении

Общая информация

301. Лицензиат должен принять на себя общую ответственность за соответствие проектирования и изготовления ядерного топлива официальным требованиям и требованиям по обеспечению высокого качества.

Руководства по менеджменту качества лицензиата

302. Перед началом закупки ядерного топлива от лицензиата требуется представить в STUK для ознакомления действующие руководства по менеджменту качества, относящиеся к процессу закупки ядерного топлива.

303. В руководствах по менеджменту качества лицензиата, относящихся к процессу закупки ядерного топлива, должен быть представлен метод, в соответствии с которым опыт, полученный в процессе проектирования, изготовления и использования топлива, применяется при оценке поставщика топлива с точки зрения менеджмента качества.

Выбор и оценка поставщика

- Лицензиат должен подтвердить, что поставщик ядерного топлива соответствует требованиям, представленным в Руководстве YVL A.3. Данные требования также относятся к проектным организациям и изготовителям компонентов и материалов.

- Перед подписанием окончательного договора на закупку лицензиат должен оценить приемлемость системы менеджмента качества, применяемой поставщиком ядерного топлива.

- Лицензиат должен представить в STUK для ознакомления перечень поставщиков, участвующих в проектировании и изготовлении нового типа ядерного топлива, включая их субподрядчиков. В перечне должна быть указана продукция, входящая в ответственность поставщиков.

- Лицензиат должен представить в STUK для ознакомления план оценки систем менеджмента качества, применяемых новым поставщиком и его субподрядчиками или поставщиком нового типа топлива и его субподрядчиками. Объем процедуры оценки должен быть согласован со значимостью продукции для безопасности, принимая во внимание то, относится ли данная продукция изготовителя к какой-либо поставляемой партии. При подготовке плана могут использоваться предыдущие оценки, выполненные лицензиатом или поставщиком.

- В STUK необходимо представить на утверждение перечень продукции, относящейся к конкретной поставляемой партии топлива, и продукции, не относящейся к такой партии, по типам топлива не позднее чем при представлении плана, описанного в требовании 307.

- Лицензиат должен представить в STUK на утверждение заявку о приемлемости менеджмента качества проектирования и изготовления, содержащую заключения по результатам оценок, выполненных в соответствии с планом, представленным в требовании 307. В заявке должны быть указаны критерии, на основании которых было принято решение о соответствии менеджмента качества необходимому уровню. Заявка должна быть утверждена STUK до начала изготовления компонентов, относящихся к поставляемой партии.

- Лицензиат должен составлять и представлять в STUK для ознакомления долгосрочную программу, которую лицензиат использует для регулярной оценки показателей систем менеджмента качества поставщиков топлива и их субподрядчиков. В данных оценках необходимо принять во внимание общие требования, относящиеся к менеджменту качества, методам изготовления и проведения инспекций, а также квалификации персонала, как указано в подразделе 4.1 Руководства YVL E.3. Обновленные программы, в которых отражены итоги выполнения оценок, необходимо ежегодно представлять в STUK для ознакомления.

311. Лицензиат должен заранее информировать STUK о датах проведения аудитов (с предоставлением приглашений и программ). Протоколы аудиторских проверок необходимо представлять в STUK в ознакомительных целях.

312. Сведения, получаемые на основании опыта изготовления и использования ядерного топлива, должны использоваться при планировании и осуществлении оценки работы систем менеджмента качества поставщика.

3.2	Анализ пригодности

- Приемлемость проектирования ядерного топлива должна быть явно продемонстрирована в анализе пригодности, относящемся к каждому отдельному типу топлива.

- Требования, относящиеся к проектированию ядерного топлива, представлены в Руководстве YVL B.4.

- В рамках анализа пригодности лицензиат должен выполнить оценку полноты и приемлемости проектной документации. От лицензиата требуется представить в STUK на утверждение данную оценку вместе с анализом пригодности.

- Рассмотрение процедур согласования менеджмента качества проектирования и изготовления и процедур анализа пригодности ядерного топлива может происходить одновременно.

3.3	План производства

Содержание плана производства

317. План производства составляется для каждой отдельной поставляемой партии и включает в себя следующие документы:

- перечни деталей;

- чертежи;

- спецификации;

- планы изготовления и инспекций;

либо аналогичные требования должны приводиться в плане производства иным образом.

- В перечнях деталей должны быть указаны все детали и компоненты, а также применимые спецификации и чертежи, которые могут использоваться при изготовлении соответствующей поставляемой партии.

- В чертежи и спецификации должны быть внесены требования к инспекциям ядерного топлива и его компонентов, а также описания использованных способов изготовления.

- В плане изготовления и инспекций должны быть представлены процессы инспекций во время изготовления таким образом, чтобы в них отображались этапы изготовления, во время которых осуществляется та или иная инспекция, методы и полнота инспекции, а также критерии согласования инспекций и перечень составляемых документов.

- В проектных чертежах и прочих документах, используемых при изготовлении ядерного топлива, стержней СУЗ и их компонентов, должны отображаться исходные данные, использованные при расчетах в анализе пригодности (в т. ч. необходимые размеры и формы, допуски по размерам, типы, расположение и размеры соединений).

- В плане производства по ядерному топливу или предоставляемой вместе с ним пояснительной записке должно быть указано, что характеристики и параметры ядерного топлива, подлежащего изготовлению, соответствуют утвержденному технико-экономическому обоснованию.

Представление плана производства

- Лицензиат должен представить в STUK на утверждение план производства, относящийся к каждой отдельной поставляемой партии. Вместе с планом производства необходимо представить для ознакомления пояснительную записку, в которой представлены основания для согласования плана производства, используемые лицензиатом.

- В случае повторяющихся партий поставки ядерного топлива одного типа лицензиат должен представить описание любых поправок и дополнений к ранее утвержденному плану производства и анализу пригодности с обоснованиями таких поправок и дополнений. Все измененные документы необходимо представить в STUK на утверждение; для ранее представленных документов, не претерпевших изменений, достаточно указать ссылки на них.

- Как правило, прежде чем STUK начинает рассмотрение плана производства по ядерному топливу, STUK должен утвердить как заявку о приемлемости менеджмента качества проектирования и изготовления, так и анализ пригодности ядерного топлива. Необходимым предварительным условием для утверждения плана производства является утверждение анализа пригодности.

- Однако перед утверждением анализа пригодности STUK может по собственному усмотрению осуществить проверку тех частей плана производства, на которые, по его мнению, не повлияют еще не утвержденные части анализа пригодности.

- При представлении плана производства на новый тип топлива лицензиат должен представить ссылки на решения, принятые STUK относительно менеджмента качества проектирования и изготовления и анализа пригодности ядерного топлива, либо на документы, уже поданные в STUK.

- Лицензиат должен незамедлительно сообщать в STUK о внесении любых поправок в план производства, представленный на утверждение. Внесение значительных изменений требует утверждения STUK; незначительные изменения необходимо представлять для ознакомления.

- При необходимости, ввод нового типа ядерного топлива в эксплуатацию должен сопровождаться поставкой опытных тепловыделяющих сборок. Процедура согласования опытных тепловыделяющих сборок совпадает с процедурой согласования самих поставляемых партий. По обоснованному запросу лицензиата к опытным тепловыделяющим сборкам может применяться менее строгая процедура согласования.

3.4	Надзор за изготовлением

- Лицензиат должен представлять в STUK для ознакомления план надзора за изготовлением продукции, относящейся и не относящейся к поставляемой партии, с указанием сроков, целей надзора и его исполнителей. При осуществлении данного надзора особое внимание должно уделяться оценке процессов, используемых при изготовлении продукции, не относящейся к поставляемой партии.

- Лицензиат должен обеспечить для STUK возможность освидетельствования процесса изготовления ядерного топлива в соответствии с разделом 63 (1) Закона «Об атомной энергии». О визитах для проведения надзора необходимо сообщать в STUK заблаговременно (с предоставлением приглашений и программ).

- План производства для продукции, относящейся и не относящейся к поставляемой партии, должен быть утвержден лицензиатом и STUK до начала изготовления продукции, относящейся к поставляемой партии. Изготовитель должен подтвердить и задокументировать соответствие изготовления продукции, не относящейся к поставляемой партии, утвержденному плану производства.

- Лицензиат должен удостовериться в том, что важнейшие способы изготовления и инспекции достаточно надежно обеспечивают соответствие продукции предъявляемым к ней требованиям. О наиболее значимых изменениях в методах изготовления и инспекции необходимо сообщать в STUK.

- Лицензиат должен проверять квалификацию методов, относящихся к изготовлению нового типа ядерного топлива, перед началом изготовления. По соответствующей заявке к опытным тепловыделяющим сборкам может применяться менее строгая процедура. Результаты выполненных проверок необходимо представлять в STUK для ознакомления.

- Посредством выполняемого лицензиатом надзора за изготовлением лицензиат должен верифицировать соблюдение требований и критериев, установленных в плане производства ядерного топлива. Результаты надзорных визитов и проверок в соответствии с планом надзора должны быть представлены в STUK для ознакомления не позднее чем при подаче заявки на разрешение использования ядерного топлива.

- Для утверждения соответствующих известным стандартам материалов, основой которых являются сталь и никель, достаточно наличие сертификата типа 3.1, соответствующего стандарту SFS-EN 10204, или аналогичного ему.

- Отчеты о наиболее значительных несоответствиях и представляемое лицензиатом описание критериев утверждения таких несоответствий должны быть незамедлительно представлены в STUK на утверждение. Отчеты о незначительных несоответствиях должны представляться STUK для ознакомления не позднее чем при подаче заявки на разрешение использования ядерного топлива.

4	Входной контроль ядерного топлива и начало его использования

- Лицензиат должен проводить входной контроль ядерного топлива и составлять регламенты его проведения. Данные регламенты необходимо представлять в STUK для ознакомления. Итоговый отчет о проведенном контроле необходимо представить в STUK для ознакомления.

- Лицензиат должен представить в STUK на утверждение заявку на разрешение использования ядерного топлива. В этой заявке должны содержаться ссылки на документы, уже представленные лицензиатом в STUK, и на решения STUK, относящиеся к данной поставляемой партии, по следующим аспектам:

- оценки систем менеджмента качества поставщиков ядерного топлива и их субподрядчиков;

- анализ пригодности;

- план производства;

- надзор за изготовлением;

- несоответствия;

- входной контроль;

- заводские паспорта тепловыделяющих сборок;

- перечень кодов тепловыделяющих сборок, топливных каналов и стержней СУЗ.

403. Перед загрузкой ядерного топлива в реактор необходимо получить утверждение STUK относительно начала его использования.

5	Контроль использования ядерного топлива

501. Лицензиат должен составить программу контроля использования для обеспечения безопасного использования ядерного топлива. В соответствии с данной программой необходимо осуществлять мониторинг и контроль эксплуатационных условий и параметров ядерного топлива во время использования, а также после использования посредством послереакторных проверок и обследований ядерного топлива. Такие мониторинг и контроль должны быть достаточно полными для обнаружения возможных непредвиденных явлений. Программа контроля использования должна быть представлена в STUK на утверждение при подаче заявки на получение лицензии на эксплуатацию станции.

- В программе контроля использования лицензиат должен разъяснить, каким образом будет осуществляться мониторинг мощности реактора и ядерного топлива, изменений и распределения мощности, коэффициента безопасности, выгорания, а также активности теплоносителя и воднохимического режима.

- В программе контроля использования должны быть описаны методы, используемые для оценки протечек ядерного топлива, и то, каким образом отчеты о протечках будут подаваться в STUK.

- Лицензиат должен в соответствии с программой контроля использования представить в STUK для ознакомления программу ежегодных инспекций каждого энергоблока станции и типа ядерного топлива. Целью данной программы инспекций является обеспечение соответствия характеристик ядерного топлива проектным требованиям.

- Лицензиат должен представить в STUK для ознакомления план инспекций и обследований опытных тепловыделяющих сборок. Данный план необходимо представить не позднее чем при подаче заявки на разрешение использования опытных тепловыделяющих сборок.

- Лицензиат должен прилагать усилия для определения причин повреждений ТВЭЛов и непредвиденного поведения топлива. Если в течение эксплуатационного периода отмечаются признаки негерметичности ТВЭЛов, при инспекциях во время остановов с целью перегрузки топлива необходимо убедиться, что поврежденные ТВЭЛы не остаются в реакторе.

- Лицензиат должен представить в STUK на утверждение программу контроля использования, обеспечивающую надежное функционирование стержней СУЗ. Ежегодные планы инспекций, составляемые в соответствии с программой контроля использования, необходимо представлять в STUK для ознакомления.

- О сроках инспекций, указанных в пп. 504 и 507, необходимо сообщать в STUK до начала инспекций. Планы инспекций необходимо представлять в STUK для ознакомления.

- Лицензиат должен представлять результаты инспекций ядерного топлива и стержней СУЗ, проводимых в соответствии с программой контроля использования, а также прочих инспекций ядерного топлива в STUK для ознакомления в течение шести месяцев после завершения каждой инспекции. О замеченных аномалиях необходимо незамедлительно сообщать в STUK.

- Лицензиат должен обеспечить ежегодное получение STUK и лицензиатом актуальных сведений от поставщика топлива об опыте эксплуатации разных типов топлива, доставленных лицензиату, включая информацию о замеченных повреждениях и их причинах. Кроме того, лицензиат должен регулярно представлять в STUK отчет о результатах экспериментальных исследований.

511. Требования, относящиеся к длительному промежуточному хранению отработавшего ядерного топлива, представлены в Руководстве YVL D.3. Результаты инспекций, проводимых в соответствии с программой контроля за состоянием отработавшего ядерного топлива, описанной в Руководстве YVL D.3, необходимо представлять в STUK для ознакомления в течение шести месяцев после завершения каждой инспекции, в соответствии с требованием 509.

6	Ремонтные работы, относящиеся к ядерному топливу и инспекции, требующие разборки тепловыделяющих сборок

601. Планы ремонтных работ, относящихся к ядерному топливу, и инспекций, требующих разборки тепловыделяющих сборок, не предусмотренных анализом пригодности или планом производства, необходимо представлять в STUK для ознакомления перед началом работ.

602. Графики ремонтных работ и инспекций, требующих разборки тепловыделяющих сборок, не предусмотренных анализом пригодности или планом производства, необходимо представлять в STUK для ознакомления заблаговременно до начала работ.

- К запасным частям, используемым для ремонтных работ, применяются те же требования, что и к исходным деталям.

- Для выполнения всех ремонтных работ, проверок, надзора за проведением работ и составления отчетности по ядерному топливу и стержням СУЗ необходимо наличие письменных инструкций.

- Лицензиат должен гарантировать, что любые работы с ядерным топливом ведутся по плану и в соответствии с высоким уровнем качества. Результаты инспекций необходимо представить в STUK для ознакомления.

7	Регулирующий надзор со стороны Надзорного органа по радиационной и ядерной безопасности

Менеджмент качества

- STUK осуществляет проверку заявки, относящейся к приемлемости менеджмента качества проектирования и изготовления ядерного топлива, а также оценивает сведения о пригодности поставщиков и субподрядчиков, указанные в заявке.

- STUK осуществляет проверку руководств по менеджменту качества, относящихся к закупке лицензиатом ядерного топлива.

- STUK участвует в оценке изготовителей ядерного топлива и их субподрядчиков, осуществляемой лицензиатом, по собственному усмотрению.

- STUK оценивает деятельность лицензиата по закупке ядерного топлива и относящуюся к ней систему менеджмента качества посредством программы периодического контроля (ППК) STUK.

Анализ пригодности

705. STUK осуществляет проверку анализа пригодности ядерного топлива в соответствии с Руководством YVL B.4.

Изготовление

706. STUK осуществляет проверку плана производства ядерного топлива, а также следит за надзором за изготовлением, осуществляемым лицензиатом, и участвует в визитах с целью надзора за изготовлением по собственному усмотрению.

Начало эксплуатации

707. STUK осуществляет проверку заявки на получение разрешения на использование ядерного топлива; данное разрешение является предварительным условием, необходимым для загрузки ядерного топлива в реактор.

Контроль использования

708. STUK осуществляет проверку программ контроля использования ядерного топлива и стержней СУЗ.

- STUK контролирует достижение эксплуатационных параметров, утвержденных в анализе пригодности ядерного топлива, в соответствии с программой периодического контроля (ППК) STUK.

- STUK проверяет планы ремонтных работ, относящихся к ядерному топливу и стержням СУЗ, а также планы инспекций, требующих демонтажа, и осуществляет надзор за их выполнением по собственному усмотрению. Ход инспекций должен заноситься в протокол.

Определения

Словарь терминов, относящихся к качеству

Словарь терминов, относящихся к качеству, соответствует стандарту SFS-EN ISO 9000:2005.

Продукция, относящаяся к поставляемой партии

Под продукцией, относящейся к поставляемой партии, должна пониматься продукция (материалы, детали, компоненты), относящаяся к определенной поставляемой партии ядерного топлива уже на этапе ее изготовления. Прочая продукция, относящаяся к ядерному топливу, не относится к определенной поставляемой партии.

План производства ядерного топлива

Под планом производства ядерного топлива должны пониматься письменные материалы, в которых указаны подробные требования к структуре и изготовлению топлива, а также к инспекциям, проводящимся во время изготовления.

Ссылки

- Закон «Об атомной энергии» (990/1987).

- Постановление «Об атомной энергии» (161/1988).

- Постановление Государственного совета «О безопасности атомных электростанций» (717/2013).

- SFS-EN ISO 9000:2005. «Системы менеджмента качества. Основные принципы и глоссарий».

- SFS-EN 10204:2004. «Металлическая продукция. Типы инспекционной документации».